«__» ________ 202__ ж.

№___ шартқа

қосымша №2

Электрондық деңгейөлшегіш

сатып алуға қатысты

Техникалық сипаттама

Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:

Жарылыстан қорғаныс: EAC Ex ia IIC T6 Ga;

Қоректендіру; шығыс сигналы: 2 сымды орындалу; 4–20 мА HART;	
Дисплей, басқару: SD03, жарықтандырылған 4 жолды дисплей, сенсорлық басқару + деректердің резервтік көшірмесін жасау функциясы;	
Корпус: GT20, екі камералы, алюминийден жасалған, қаптамалы;	
Электрлік қосылу: M20 бұрандасы, қорғаныс дәрежесі IP66/68 NEMA4X/6P;	
Зонд: 3200 мм ..... мм, коаксиалды, 316L;	
Тығыздағыш: EPDM, макс. температура -40...120 °C / -40...248 °F;	
Процеске қосылу: DN100 PN10/16 B1 фланеці, 316L, EN1092-1;	
Қосымша басқару тілі: орыс тілі;	
Қолданбалы функциялар пакеті: Heartbeat Verification + Monitoring;	
Калибрлеу: сызықтылықты тексерудің 3 нүктелі хаттамасы; зондтың ең төменгі ұзындығын сақтау қажет: өзекті/коаксиалды ≥1000 мм, тросты ≥1250 мм;	
Сынақтар, сертификаттар: NACE MR0175 сәйкестігі, ортамен жанасатын металл бөлшектер;
Орнатылған қосымша: Bluetooth;	
Толық деректер: аспапты калибрлеу: мм.

Деңгейөлшегіштер бастапқы тексерумен (поверкамен) және ҚР МӨЖ тізіліміне енгізілген болуы тиіс.	
Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс, шығарылған күні 2025 жылдан ерте емес.
Тауарға кепілдік мерзімі кемінде 12 ай.

| Тапсырыс беруші: «Өріктау Оперейтинг» ЖШС Өндіріс жөніндегі директор ___________________ Ж. Кулжанов | Жеткізуші: |
| --- | --- |

Приложение №2

к договору № ______

от «___» _____________ 202__г.

Техническая спецификация

по закупке:

Уровнемер электронный

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики:

Взрывозащита: EAC Ex ia IIC T6 Ga;

Питание; выходной сигнал: 2-проводное исполнение; 4–20 мА HART;

Дисплей, управление: SD03, 4-строчный дисплей с подсветкой, сенсорное управление + функция резервного копирования данных;

Корпус: GT20, двухкамерный, алюминиевый, с покрытием;

Электрическое подключение: резьба M20, степень защиты IP66/68 NEMA4X/6P;

Зонд: 3200 мм ..... мм, коаксиальный, 316L;

Уплотнение: EPDM, макс. температура -40...120 °C / -40...248 °F;

Присоединение к процессу: фланец DN100 PN10/16 B1, 316L, EN1092-1;

Дополнительный язык управления: русский;

Пакет прикладных функций: Heartbeat Verification + Monitoring;

Калибровка: 3-точечный протокол проверки линейности; соблюдать минимальную длину зонда: стержневой/коаксиальный ≥1000 мм, тросовый ≥1250 мм;

Испытания, сертификаты: соответствие NACE MR0175, металлические части, контактирующие со средой;

Установленная принадлежность: Bluetooth;

Подробные данные: калибровка прибора: мм.

Уровнемеры должны быть с первичной поверкой и внесены в Реестр ГСИ РК.

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, дата выпуска не ранее 2025 года.

Гарантия на товар не менее 12 месяцев.

| ЗАКАЗЧИК: ТОО «Урихтау Оперейтинг» Директор по производству ___________________ Ж. Кулжанов | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |