«__» ________ 202__ ж.

№___ шартқа

қосымша №2

Автоматты басқару/реттеу жүйелерін құруға арналған контроллер

сатып алуға қатысты

Техникалық сипаттама

Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:

HIMA HIMatrix F35 03 бағдарламаланатын логикалық контроллері (әзірлеу ортасы – SILworX). Функционалдық қауіпсіздік деңгейі SIL 3-тен төмен емес (IEC 61508), Cat.4 / PLe (ISO 13849), CENELEC SIL4. Кіріктірілген енгізу/шығару арналары бар орталық модуль: 24 цифрлық кіріс, 8 аналогтық кіріс, 2 есептеуіш кіріс, 8 цифрлық шығыс. Енгізу/шығару арналарының диагностикасын қолдау: тізбектің үзілуі, қысқа тұйықталу, модульдің істен шығуы. Кіріктірілген өзін-өзі диагностикалау және циклдік тестілеу функциялары. Қауіпсіз Ethernet қолдауымен кіріктірілген қосымша 4 портты 100 Base-T коммутаторы. RS-485 интерфейсі, жиынтықта FB3 орнатпалы модулі бар. RS-485 арқылы байланыс мүмкіндігімен Modbus RTU/TCP Slave лицензиясы жеткізу жиынтығына кіреді. SILworX ортасында конфигурациялау және бағдарламалау мүмкіндігі. IEC 61131-3 тілдерін қолдау: LD, FBD, ST. Қауіпсіздік шарттары сақталған жағдайда процесті тоқтатпай онлайн диагностика және жобаны жүктеу мүмкіндігі. Функционалдық қауіпсіздік талаптарына сәйкестігі және ПАЗ жүйелерінде қолдануға жарамдылығы. Қоректендіру кернеуі 24 В DC, өндіруші паспортына сәйкес рұқсат етілген диапазонмен. Пайдалану температурасының диапазоны минус 20-дан плюс 60 градус Цельсийден төмен емес. IEC талаптарына сәйкес өнеркәсіптік кедергілерге төзімділігі. Кепілдік мерзімі тауар жеткізілген сәттен бастап кемінде 12 ай. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс, шығарылған күні 2025 жылдан ерте емес. Тауарға кепілдік мерзімі кемінде 12 ай.

Сатып алынатын тауардың қолда бар жабдықтарды толықтыру, қосымша жарақтандыру, біріздендіру немесе үйлесімділігін қамтамасыз ету мақсатында, сондай-ақ әрі қарай техникалық сүйемелдеу, сервистік қызмет көрсету және жөндеу, оның ішінде жоспарлы жөндеу (қажет болған жағдайда) үшін нақты өндірушіге тиесілігін айқындайтын сипаттамалар көрсетілген.

| Тапсырыс беруші: «Өріктау Оперейтинг» ЖШС Өндіріс жөніндегі директор ___________________ Ж. Кулжанов | Жеткізуші: |
| --- | --- |

Приложение №2

к договору № ______

от «___» _____________ 202__г.

Техническая спецификация

по закупке:

Контроллер для построения систем автоматического управления/регулирования

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики:

Программируемый логический контроллер HIMA HIMatrix F35 03 (среда разработки SILworX). Уровень функциональной безопасности не ниже SIL 3 (IEC 61508), Cat.4 / PLe (ISO 13849), CENELEC SIL4. Центральный модуль с интегрированными каналами ввода вывода 24 цифровых входа, 8 аналоговых входов, 2 счётных входа, 8 цифровых выходов. Поддержка диагностики каналов ввода вывода: обрыв, короткое замыкание, отказ модуля. Встроенные функции самодиагностики и циклического тестирования. Встроенный дополнительный 4 портовый коммутатор 100 Base-T с поддержкой безопасного Ethernet. Интерфейс RS-485, вставной модуль FB3 в комплекте. Лицензия Modbus RTU/TCP Slave с возможностью связи по RS 485 входит в комплект поставки. Возможность конфигурирования и программирования в среде SILworX. Поддержка языков IEC 61131-3: LD, FBD, ST. Возможность онлайн диагностики и загрузки проекта без остановки процесса при допустимых условиях безопасности. Соответствие требованиям функциональной безопасности и применимость в системах ПАЗ. Питание 24 В DC с допустимым диапазоном по паспорту производителя. Температурный диапазон эксплуатации не хуже минус 20 плюс 60 градусов Цельсия. Устойчивость к промышленным помехам в соответствии с IEC. Гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки товара. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, дата выпуска не ранее 2025 года. Гарантия на товар не менее 12 месяцев.

Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара отдельному производителю на основании приобретения товара для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости), основного (установленного) оборудования.

| ЗАКАЗЧИК: ТОО «Урихтау Оперейтинг» Директор по производству ___________________ Ж. Кулжанов | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |