ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Комплект мебели для конференц-зала (Гарнитур мебельный)

1. Общие положения

1.1. Предмет закупки: поставка офисной мебели для конференц-зала (гарнитур мебельный).
1.2. Место поставки: г. Актобе, пр. Тәуелсіздік 7, 4 этаж.
1.3. Продукция должна быть новой, не бывшей в эксплуатации.
1.4. Допускается поставка только серийной или промышленно выпускаемой продукции. Индивидуальные кустарные изделия не допускаются.
1.5. Все изделия должны соответствовать требованиям безопасности РК и техническим регламентам ЕАЭС (включая ТР ТС 025/2012).
1.6. Изменения конструкции, материалов и фурнитуры допускаются только по письменному согласованию Заказчика.
1.7. Размеры являются ориентировочными и могут корректироваться без ухудшения эксплуатационных характеристик.
1.8. Все изделия должны обеспечивать промышленную долговечность и устойчивость к интенсивной эксплуатации.

2. Квалификационные требования к поставщику

Поставщик обязан подтвердить:

2.1. Наличие собственного мебельного производства (не менее одного из пунктов):

- форматно-раскроечный центр

- кромкооблицовочное оборудование

- участок сборки и контроля качества

2.2. Опыт поставки аналогичной мебели:

- не менее 3 завершённых контрактов за последние 3 года

- подтверждение актами приёмки / фотофиксацией

2.3. Наличие системы контроля качества (внутренний QC или аналог).

3. Состав комплекта

- Конференционный стол

- Стеллаж

- Трибуна

- Стол оператора

4. Конференционный стол

4.1. Габариты

6500 × 2500 × 750 мм (допуск по высоте ±5 мм)

4.2. Конструкция

Каркас:

- металлический, сварной

- профиль не менее 40×20 мм

- толщина стенки профиля: не менее 1.5 мм

- сварка: сплошной шов

- обязательное усиление через каждые 600–800 мм

Столешница:

- МДФ высокой плотности

- толщина: не менее 40 мм

- класс эмиссии: E1 (с подтверждением сертификата испытаний)

Центральная вставка:

- закалённое стекло толщиной не менее 8 мм

- термическое упрочнение

- обработка кромки: шлифование + полировка

- без оптических искажений и включений

- установка в один уровень со столешницей

4.3. Эксплуатационные нагрузки

- равномерная нагрузка: не менее 120 кг/м²

- точечная нагрузка: не менее 80 кг без остаточной деформации

- отсутствие прогиба после 24 часов нагрузки

4.4. Поверхности и отделка

- МДФ в ПВХ-плёнке (вакуумное прессование)

- толщина плёнки: не менее 0,3 мм

- кромка: ПВХ не менее 2 мм на нагруженных участках

- порошковая окраска металла: 70–90 мкм с предварительной обработкой поверхности

5. Стеллаж

5.1. Габариты

2700 × 730 × 1500 мм

5.2. Конструкция

- корпус: ЛДСП класса E1

- задняя стенка: не менее 8 мм

- полки:

- толщина не менее 25 мм

- нагрузка: не менее 30–40 кг на полку без деформации

5.3. Фурнитура

- промышленный класс

- ресурс: не менее 80 000 циклов открывания/закрывания

- доводчики обязательны

- исключение люфтов и перекосов при эксплуатации

6. Трибуна

- ЛДСП с металлическим усилением

- устойчивая конструкция с защитой от опрокидывания

- внутренний технологический отсек под оборудование

- усиление зон крепления нагрузочных элементов

7. Стол оператора

- ЛДСП + металлический каркас

- организация кабель-менеджмента (внутренние каналы + технологические отверстия)

- защита кромок в зонах кабельной нагрузки (ПВХ 2 мм)

8. Интеграция оборудования

8.1. Предусмотреть установку:

- выдвижных мониторов

- беспроводных зарядных устройств

8.2. Требования:

- наличие технологических зон под вырезы

- внутренние усиления зон модификации

- доступ для прокладки кабелей

8.3. Выполнение вырезов:

- выполняются после поставки и согласования размеров оборудования

- точность: ±1 мм

- сохранение геометрии и внешнего вида

9. Контроль качества

Поставщик обязан обеспечить:

- предварительную сборку (dry fit) на производстве

- фото/видео фиксацию этапов изготовления

- контрольную сборку перед отгрузкой

- промышленную упаковку с защитой углов

- маркировку всех элементов для монтажа

10. Требования к геометрии

- перепад стыков: не более 0,3 мм (видимые поверхности)

- отклонение диагоналей: не более 2 мм на 3 м

- отсутствие зазоров, перекосов и расслоений

11. Приёмка

Основания для отказа:

- несоответствие ТЗ

- замена материалов без согласования

- дефекты поверхности (сколы, вздутия, расслоения)

- нарушение геометрии

- отсутствие подтверждающих документов (сертификаты, чертежи)

12. Гарантия

- не менее 24 месяцев на конструкцию

- не менее 24 месяцев на материалы и фурнитуру

- отдельно: гарантия на модифицированные зоны (6–12 месяцев после вырезов)

13. Документация до запуска производства

Обязательное предоставление:

- рабочие чертежи

- 3D-модель изделия

- конструктивные узлы

- спецификация материалов

- образцы отделки

Производство допускается только после письменного согласования Заказчика.