№2 қосымша

______ шартқа № ___ келісімге

ДЕРЕКТЕР ПАРАҒЫ

геодинамикалық мониторингке байланысты қызметтер үшін

(Шығыс Өріктау кен орнының геодинамикалық мониторингі)

1. Қызметтердің негізгі мақсаттары.

1.1.	Кешенді геодинамикалық мониторингті енгізу арқылы «Өріктау Оперейтинг» ЖШС кен орнын игеру кезіндегі геодинамикалық тәуекелдерді және табиғи және техногендік процестердің ықтимал теріс салдарын бағалау.

1.2.	Жұмысты орындаудың негізі мыналар болып табылады:

1.2.1.	«Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 27 желтоқсандағы № 125-VI Кодексінің 73-бабының 1-тармағының, 122-бабының 7-тармағының, 122-бабының талаптары;

1.2.2.	«Жер қойнауының мемлекеттік мониторингін жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2018 жылғы 5 мамырдағы № 312 бұйрығы;

1.2.3.	18-тараудың 325-тармағының, 20-тараудың 421-тармағының талаптары«Жер қойнауы ресурстарын ұтымды және кешенді пайдаланудың бірыңғай ережелері». Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2018 жылғы 15 маусымдағы № 239 бұйрығы.

1.3.	Қызметтердің мақсаттары:

2026 жылы 2018 жылы құрылған геодинамикалық сынақ полигонын пайдалана отырып, Восточный Өріктау кен орнында табиғи және техногендік процестердің кешенді геодинамикалық мониторингін жалғастыру, қазіргі заманғы геодезиялық, геофизикалық және қашықтықтан зондтау әдістерін, соның ішінде қайталанатын жоғары дәлдікті нивелирлеуді, жоғары дәлдікті қайталанатын гравиметриялық өлшеулерді, жоғары дәлдікті GNSS өлшеулерін, сондай-ақ кен орнын ғарыштан InSAR радарлық деректер интерферометриясы технологиясын қолдана отырып қашықтықтан зондтауды пайдалана отырып, ағымдағы деформация процестерін, жер бетінің ығысу динамикасын және игеру аймағының геодинамикалық күйінің өзгерістерін бағалау.

1.3.2. 2018 жылы жүргізілген геодинамикалық мониторинг нәтижелерін зерттеудің ағымдағы кезеңінің нәтижелерімен салыстырмалы талдау жүргізу, геодинамикалық параметрлердің өзгеру графиктерін, карталарды, диаграммаларды, профильдерді, кен орны мен оны қоршаған тау жыныстары массивінің кеңістіктік-уақыттық өзгерістерін көрсететін басқа да иллюстрациялық материалдарды қоса алғанда, тиісті графикалық материалдарды жасау.

1.3.3.	2018 жылғы геодинамикалық мониторинг нәтижелерін геологиялық құрылым мен өндірістің ерекшеліктерімен және Восточный Өріктау кен орнын игеру кезінде алынған геологиялық деректермен салыстыру.

1.3.4.	2018 жылғы геодинамикалық мониторинг деректерімен салыстыру нәтижелеріне сүйене отырып, Шығыс Өріктау кен орындары аумағында жер бетінің қазіргі қозғалыстары мен деформацияларының көрініс деңгейі мен масштабын, сондай-ақ әртүрлі уақыт аралығындағы гравитацияның ауытқуларын анықтаңыз.

1.3.5.	«Уриктау Оперейтинг» ЖШС кен орындарында 2018 жылдан 2026 жылға дейінгі кезеңге геодинамикалық мониторинг нәтижелері бойынша қорытындылар мен ұсыныстармен бірге жиынтық есеп дайындаңыз және қағазда (2 дана) және электронды түрде (2 дана) тиісті диаграммалар мен карталарды әзірлеңіз.

1.3.6. «Шығыс Өріктау» кен орны аумағында жер қойнауының жай-күйін кешенді геодинамикалық мониторингтеу бағдарламасын (бұдан әрі - Бағдарлама) әзірлеу.

2. Қызмет көрсету көлемі.

Жұмыс көлеміне мыналар кіреді:

2.1.	Шығыс Өріктау кен орнының геодинамикалық сынақ полигонының қолданыстағы нүктелерінің жай-күйі мен қауіпсіздігін далалық зерттеу жүргізу, соның ішінде:

– 7 нивелирлеу нүктесі, гравиметриялық нүктелермен біріктірілген және 8 GPS нүктесі (Шығыс Өріктау кен орны),

заттардың физикалық жағдайы туралы есептер дайындаумен.

2.2.	2026 жылы геодинамикалық өлшеулерді орындаңыз:

Шығыс Өріхтау кен орны аумағында:

- II класты жоғары дәлдіктегі нивелирлеу (екі жолдың 1 км-іне өлшеу дәлдігі 0,3 мм) – 1 профиль бойынша 4 сызықтық км.

- Жоғары дәлдіктегі GNSS бақылаулары – 8 ұпай.

- Жоғары дәлдіктегі гравиметриялық өлшеулер (нүктедегі гравитацияны анықтау дәлдігі 5-7 микрогалдан аспайды, сезімталдығы 0,01 мГалдан кем емес) – 7 балл.

- X-диапазонды спутниктерден алынған коммерциялық жоғары кеңістіктік ажыратымдылықтағы кескіндерді пайдаланатын ғарыштағы қашықтықтан зондтау (InSAR).

2.3.	Келісімшарттық аумақ үшін қолжетімді алдын ала геологиялық және геофизикалық ақпаратты және өндірістік деректерді жинау, талдау және жалпылау.

2.4.	«Urikhtau Operating LLC» компаниясының геологиялық және техникалық кеңесінде презентациялау (қорғау) арқылы 2026 жылы геодинамикалық мониторинг жұмыстарының нәтижелері бойынша жылдық есеп дайындау.

2.5. 2027-2031 жылдар аралығындағы кезеңге арналған «Шығыс Өріктау» кен орындарындағы жер қойнауының жай-күйін кешенді геодинамикалық мониторингілеу бағдарламасын әзірлеу. Бағдарламаны «Өріктау Оперейтинг» ЖШС қабылдауы және Қазақстан Республикасы Индустрия және құрылыс министрлігі Геология комитетінің «Запказнедра» Батыс Қазақстан аймақаралық геология департаментімен келісілуі тиіс.

3. Жұмыс әдістеріне, жабдықтар мен аппараттарға қойылатын талаптар.

3.1.	Жұмыстың дәлдігіне, жабдықтарға және бағдарламалық жасақтамаға қойылатын талаптар.

3.1.1. Өлшеулер келесідей орындалуы керек:

- нүктеде гравитацияны анықтау дәлдігін 5-7 микрогалдан аспайтындай етіп қамтамасыз ететін жоғары дәлдіктегі гравиметрлер. Кемінде екі гравиметр қажет, және жарамды калибрлеу сертификаттары қоса берілуі тиіс;

- ГЛОНАСС және GPS (L1/L2/L5) спутниктік сигналдарын қабылдауға және көлденең және тік координаттарда сәйкесінше 3–3,5 мм және тік координаттарда 5 мм стандартты қателікпен сенімді деректерді жинауға қабілетті көп жиілікті GNSS қабылдағыштары және жоғары дәлдіктегі GNSS антенналары. Кемінде сегіз жабдық жиынтығы қажет, және жарамды метрологиялық тексеру сертификаттары қоса берілуі тиіс.

- инварлық шыбықтарды пайдалана отырып, екі реттік өтудің 1 км-іне өлшеу дәлдігі 0,3 мм болатын автоматтандырылған деңгейлер. Инварлық шыбықтармен бірге кемінде екі автоматтандырылған деңгей қажет және жарамды метрологиялық тексеру сертификаттары қоса берілуі тиіс;

- Cosmo-SkyMed ғарыш кемесін пайдаланып ғарыштан InSAR қашықтықтан зондтау (InSAR) – мамырдан қыркүйекке дейін келесі параметрлермен коммерциялық ғарыштық радарлық бейнелеуді жоспарлау және іске қосу: StripMap режимі, VV деректерінің поляризациясы және жылына кемінде 10-12 көрініс. Бейнелеу Восточный Өріктау кен орнын толық қамтуды қамтамасыз етуі керек. Интерферометриялық радарлық кескіндерді өңдеуге арналған лицензияланған бағдарламалық жасақтама қажет, оның ішінде бастапқы кескіндерді жергілікті форматтарда өңдеу, дифференциалды интерферометриялық өңдеу және нүктелік талдау құралдары. Лицензияланған бағдарламалық жасақтама сертификаты қоса тіркелуі керек.

- Қауіпті өндірістік нысандарда жоғалған геодинамикалық желі нүктелерін салу кезінде жер асты коммуникацияларының орналасуы мен тереңдігін анықтауға арналған маршруттық локатор: генератормен жабдықталған, жер асты коммуникацияларын кемінде 3 метр тереңдікте +/- 10% локализация дәлдігімен анықтай алады. Кемінде екі жабдық жиынтығы қажет, және жарамды метрологиялық тексеру сертификаттары қоса берілуі тиіс.

Барлық жабдықтар мен аппараттар пайдалануға дайын болуы және құзыретті ұйымдар (немесе сынақ зертханалары) шығарған жоғары дәлдіктегі өлшеулерді жүргізуге дайындық туралы тексеру есептерімен немесе қорытындыларымен расталуы тиіс.

3.1.2. Жұмыс әдістемесіне қойылатын негізгі талаптар.

II дәлдік класын деңгейлеу.

- көздеу сәулесінің ұзындығы 40-50 метрден аспайды;

- көздеу сәулесінің жер бетінен биіктігі 0,8 м кем емес;

- деңгейден рельстерге дейінгі қашықтықтардың теңсіздігі - 0,3 м-ден аспауы керек;

- қима бойындағы деңгейден рельстерге дейінгі теңсіздіктің жинақталуы - 0,8 м-ден аспайды;

- алға және кері нивелирлеу жүгірістерінде алынған нүктелер арасындағы биіктік мәндеріндегі айырмашылық + 3 ммL, мұндағы L км-мен өлшенеді;

- нивелирлеу нүктелері арасындағы алға және кері өтулер бір жұп өтпелі нүктелерді пайдалану арқылы жүзеге асырылады.

Бақылау дәлдігі: орташа квадраттық кездейсоқ нивелирлеу қателіктері шамамен + 1,0–1,2 мм/км құрайды.

Гравиметриялық өлшеулер.

Гравиметриялық өлшеулерді жүргізу кезінде келесі әдістемелік талаптарды сақтау қажет:

- өлшеулер ұзақ мерзімді нүктелерде нивелирлеу нүктелерімен бірге жүргізілуі керек;

- бақылаулар ұшуларды құрудың сол схемасы бойынша - «орталық тірек нүктесі» әдісі бойынша жүргізілуі керек (ұшудың басында және соңында күндізгі уақытта өлшеулер сол арнайы таңдалған нүктеде - SSP-де жүргізілуі керек).

- кездейсоқ қателіктердің әсерін бірнеше өлшеу (кем дегенде екі) жүргізу және бақылау нәтижелерін статистикалық өңдеу арқылы жою керек;

- гравиметриялық бақылаулардың әрбір циклінде әрбір нүктедегі гравитациялық өрістің мәндері кемінде кем қателікпен алынуы керек  5-7 мкГал, бұл шамамен 10-15 мкГал минималды амплитудасымен гравитацияның жергілікті вариацияларын сенімді түрде анықтауға мүмкіндік береді.

GNSS бақылаулары.

ГНСС бақылауларын нивелирлеу және гравиметриялық өлшеу циклдарымен бір мезгілде жүргізу ұсынылады.

Ұзақ мерзімді GNSS нүктелерінің орналасуы статикалық режимде анықталады, бақылаулар таңдалған негізгі тірек нүктелерімен байланыстырылады.

Бақылаулар статикалық режимде әр сеанс үшін кемінде 20 сағат, жазу аралығы 30 секунд болуы керек. Алынған өлшеулерді тексеру үшін таңдалған нүктелерде қосымша өлшеулер жүргізілуі керек. Кәдімгі нүктелердегі өлшеулер құралдар тобымен орындалады. Бақылау сеансының соңында қабылдағыштар келесі өлшеу нүктелеріне ауыстырылады. Екі немесе үш қабылдағыш деректерді жүктегеннен кейін келесі өлшеу циклі аяқталғанға дейін бақылауды жалғастырады.

Ғарыштағы қашықтықтан зондтау (InSAR).

Cosmo-SkyMed ғарыш аппаратынан мамырдан қыркүйекке дейінгі бақылау кезеңінде алынған кескіндерді тиісті бағдарламалық өнімді пайдалана отырып, Small Basilines және Perspistent Scatterers әдістерін қолдана отырып өңдеңіз және әр әдісті қолдана отырып, деформацияны анықтау нәтижелерін сапалық және сандық салыстырыңыз..

4. Тиісті біліктілігі мен жұмыс тәжірибесі бар мамандарға қойылатын талаптар.

4.1. Мердігердің негізгі қызметкерлеріне (мамандарына) қойылатын негізгі талаптар.

Мердігердің негізгі персоналы осы Техникалық сипаттамада көрсетілген жұмысты орындау үшін жеткілікті түрде штатпен қамтамасыз етілген және қабілетті болуы керек. Негізгі персонал төменде көрсетілген ең төменгі талаптарға сай болуы керек.

4.1.1. Жоғары дәлдіктегі өлшеулер жүргізуге арналған геодезистер:

- кемінде 3 жылдық тәжірибесі бар кемінде 2 геодезист;

4.1.2. Жоғары дәлдіктегі гравиметриялық өлшеулерді жүргізуге арналған геофизиктер:

- кемінде 3 жылдық тәжірибесі бар кемінде 2 геофизик;

4.1.3. Ғарыштан далалық аумақты қашықтықтан зондтау бойынша мамандар (InSAR):

- кемінде 3 жылдық тәжірибесі бар кемінде 3 маман;

4.1.4. Геолог мониторинг нәтижелерін талдау және жалпылау кезінде өндірістік және геологиялық деректерді ескере отырып, нәтижелерді кешенді талдау және жалпылауды жүзеге асыруы тиіс:

- мамандық бойынша кемінде 5 жылдық тәжірибесі бар кемінде 1 геолог.

Негізгі қызметкерлердің біліктілігін растау үшін жоғары білім туралы дипломдардың көшірмелері ұсынылуы тиіс. Қашықтықтан зондтау мамандары үшін радиолокациялық интерферометрия деректерін өңдеу бойынша мамандандырылған дайындықты растайтын құжаттар (сертификаттар немесе аттестаттар) ұсынылуы тиіс. Жұмыс тәжірибесін растау үшін жұмыс жазбаларының көшірмелері және Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан үзінді көшірме ұсынылуы тиіс.

4.2.	Мердігер Тапсырыс берушіге күнделікті деректерді жинау туралы есептерді (Microsoft форматында) ұсынады.EXCEL немесе Adobe PDF), далалық жұмыстардың барысы егжей-тегжейлі сипатталған. Күнделікті есепте мыналар болуы керек:

- жалпы өлшеу туралы ақпарат

- жұмыс/резерв уақыты

- бақылау нүктелерінің саны

- ағымдағы күндегі бақылау нүктелерінің жалпы саны

- көрсетілген қызметтердің пайызы

- аппараттық мәселелер/өзгерістер, егер бар болса

- кадрлық мәселелер/өзгерістер, егер бар болса

- басқа мәселелер немесе пікірлер

- қызметтердің басталуы және аяқталуы

4.3.	Авторыаяқтаужүргізілген жұмыстың нәтижелері бойынша 30 қарашаға дейін қажетті қосымшалармен бірге аралық есеп беру үшін зерттеу жүргізу:

- бақылаулардың барысы туралы егжей-тегжейлі ақпарат беретін күнделікті деректер жинау есебі (Microsoft EXCEL немесе Adobe PDF форматында) – жалпы ақпарат, жұмыс уақыты, көрсетілген қызметтердің пайызы, далалық жұмыстардың басталуы және аяқталуы;

- тексеру есептерігеодинамикалық сынақ алаңының нүктелері;

- Жоғары дәлдіктегі өлшеулердің барлық түрлеріне арналған «шикі» файлдар:

  - Жоғары дәлдіктің 2-ші класын нивелирлеу нәтижелері алмасуда.DAT форматтары/ .XML /. GSI электрондық түрде CD дискісінде,

  - Жоғары дәлдіктегі GNSS өлшеу нәтижелері .DAT/.T01/.T02 алмасу форматтарында берілген./ RINEX электронды түрде CD дискісінде,

  - Жоғары дәлдіктегі гравиметриялық өлшеулердің нәтижелері .TXT форматында берілгенCD дискілерінде электронды түрде,

  - Кен орны аумағын ғарыштан қашықтықтан зондтау (InSAR) нәтижелеріне сүйене отырып, өңдеу нәтижелерін .tif алмасу форматында .csv / .shp форматындағы бастапқы деректермен бірге ұсыну қажет.CD дискілерінде электронды түрде.Нәтижелер WGS84 (GCS_WGS_1984, EPSG 4326) географиялық проекциясында берілуі тиіс. Cosmo-SkyMed спутнигінен алынған барлық спутниктік суреттер Тапсырыс берушіге интеграцияланған *.h5 форматында аннотация файлдарымен бірге Мердігердің FTP сервері арқылы жіберіледі.

5. Күтілетін нәтижелер.

5.1.	Жұмыстың күтілетін нәтижелері 2026 жаста:

- белгіленген геодинамикалық нүктелер желісі бойынша негізгі әдістер жиынтығын пайдалана отырып жүргізілетін геодинамикалық мониторингтің бір циклі;

- алынған нәтижелерді өңдеу және талдау аяқталды, жұмыстың дәлдігі мен сапасын бағалау алынды;

- қажетті иллюстрациялар жиынтығымен және кестелік қосымшалармен бірге геодинамикалық мониторинг нәтижелері туралы жылдық ақпараттық есеп. Есепте келесі жылдық кезеңдегі жұмыс бойынша ұсыныстар болуы тиіс;

Жылдық есепте келесі ақпарат көрсетілуі тиіс:

- геодинамикалық желі нүктелерінің координаттарының диаграммалары мен каталогтарымен геодинамикалық желі нүктелерінің жай-күйі мен қауіпсіздігін барлау нәтижелері;

- әдістеменің сипаттамасыгеодезиялық және геофизикалық өлшеулералынған ақпаратты өңдеп, алынған өлшеулердің дәлдігі мен сапасын бағалау;

- сандық биіктік моделімен жұмысты, геокодтауды, интерферограммаларды құруды және нәтижелерді түсіндіруді қоса алғанда, кен орны аумағының ғарыштан қашықтықтан зондтау деректерін өңдеу әдіснамасының сипаттамасы (InSAR);

- GNSS өлшеулеріне негізделген жер бетінің қозғалысының диаграммалары мен графиктері;

- жер бетінің қазіргі тік қозғалыстарының графиктері және әртүрлі уақыт аралығындағы гравитациялық өзгерістердің диаграммалары;

- кен орындары аумағын ғарыштан қашықтықтан зондтау нәтижелеріне негізделген кен орындары аумағының және оған іргелес аумақтардың жер бетінің тік жылжу карталары (InSAR);

- ығысу графиктері, бақылау нүктелерінің қозғалысы туралы деректердің уақыттық қатарлары, белсенді аймақтар үшін деформация үрдісінің өзгеру аймақтарын анықтау;

- Cosmo-SkyMed деректері бойынша Small Baselines және Persistent Scatterers әдістерін қолдана отырып, деформацияны анықтау нәтижелерін сипаттау, әрбір әдісті қолдана отырып, деформацияны анықтау нәтижелерін сапалық және сандық салыстыру жүргізу;

- алдыңғы мониторинг деректерін ескере отырып, геодинамикалық мониторинг деректерін салыстыру және кешенді талдау нәтижелері;

- ғарыштық радар интерферометриясының деректерін талдау нәтижелері;

- ғарыштық радар интерферометриясының деректерін жердегі геодезиялық бақылаулардың нәтижелерімен салыстыру нәтижелері;

- зерттелетін аумақта жер бетінің қауіпті деформациялары болуы мүмкін аймақтарды анықтау нәтижелері;

- Восточный Өріктау кен орнының геодинамикалық параметрлерін және геологиялық-геофизикалық және өндірістік-геофизикалық деректерін салыстыру нәтижелері;

- әрі қарай зерттеуге арналған негізгі қорытындылар;

- нақты өлшеу нәтижелері, нәтижелерді далалық және кеңселік өңдеу көрсетілген кестелік қосымшалар;

- циклдер арасындағы уақыт аралықтары үшін геодинамикалық параметрлердің аумақтық таралу диаграммалары;

- пайдаланылған аспаптар мен құралдардың түрін, геодинамикалық желі нүктелерінің тізімін (нүкте координаттарының каталогымен бірге) көрсете отырып, орындалған далалық жұмыстардың толық тізімін көрсету.

6. Қызмет көрсету тәртібі мен нысаны.

6.1. Мердігер Тапсырыс берушіге жұмыс барысында алынған бастапқы («шикі») материалдарды қоса алғанда, екі данада, біреуі қағаз түрінде және біреуі электронды түрде аралық есепті қарау және танысу үшін ұсынады. Тапсырыс беруші ұсынылған материалдарды олар ұсынылған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде қарауы тиіс.

6.1.1. Бастапқы («шикі») файлдар, сондай-ақ кейінгі өңдеуге, талдауға немесе түсіндіруге жарамсыз файлдар Тапсырыс берушімен қабылданбайды және Мердігердің қайта қарауына жатады.

6.1.2. Мердігер аралық есепті Тапсырыс берушімен үйлестіреді. Егер Тапсырыс берушінің ескертулері болса, Мердігер оларды өз есебінен 10 жұмыс күні ішінде қарастырады, есепті түзетулермен бірге қайта қарайды және қайта қаралған есеп пен қосымшаларды Тапсырыс берушіге жібереді.

6.2. Мердігер жылдық есепті тапсырып, оны «Уриктау Оперейтинг» ЖШС геологиялық және техникалық жиналысында қорғауы тиіс. Есеп екі данада орыс тілінде қағаз нұсқада және екі данада электронды форматта (CD/DVD) ұсынылуы тиіс.

6.3.	Мердігер 2027 жылдан 2031 жылға дейінгі бес жылдық кезеңге арналған «Восточный Урихтау» кен орнының жер қойнауының жай-күйін кешенді геодинамикалық мониторингілеу бағдарламасын ұсынады, онда жұмыстың кезеңдері мен мерзімдері, сондай-ақ әдістемелік талаптар мен бақылау жабдықтарының негіздемесі көрсетілген. Бағдарламаны «Урихтау Оперейтинг» ЖШС қабылдауы және Қазақстан Республикасы Индустрия және құрылыс министрлігі Геология комитетінің «Запказнедра» Батыс Қазақстан аймақаралық геология департаменті бекітуі тиіс. Бағдарлама орыс тілінде екі қағаз данада және екі данада электронды форматта (CD/DVD) ұсынылуы тиіс.

7. Қызмет көрсету шарттары:

Келісімге қол қойылған сәттен бастап 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін.

8. Қызметтердің құны:

| Сахна | Қызметтердің сипаттамасы | Өлшем бірліктері | Көлемі | Бірлік бағасы теңгемен, ҚҚС-сыз | Қызмет көрсету кезеңі | Сатып алуға бөлінген құны ҚҚС-сыз теңгемен | жалпы құнының %-ы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Далалық барлау | барлау | 1 |  |  |  | 3.6 |
| 2 | Жоғары дәлдіктегі GNSS өлшеулері (1 цикл) | абзац | 8 |  |  |  | 14.5 |
|  | Нивелирлеу (1 цикл) | нүкте/км | 7/4 |  |  |  | 17.3 |
|  | Жоғары дәлдіктегі гравиметриялық өлшеулер | абзац | 7 |  |  |  | 18.2 |
| 3 | X-диапазонды спутниктерден алынған коммерциялық жоғары кеңістіктік ажыратымдылықтағы кескіндерді пайдаланатын ғарыштағы қашықтықтан зондтау (InSAR) | талдау | 1 |  | . |  | 15.2 |
| 4 | Материалдарды кеңседе өңдеу, бақылау нәтижелерін талдау және түсіндіру, жылдық есеп дайындау | есеп | 1 |  |  |  | 15.8 |
| 5 | Қазақстан Республикасы Индустрия және құрылыс министрлігі Геология комитетінің Батыс Қазақстан аймақаралық геология департаментінің «Запказнедра» мақұлдауымен «Шығыс Өріктау» кен орнының жер қойнауының жай-күйін кешенді геодинамикалық мониторингтеу бағдарламасы | бағдарлама | 1 |  | 2026 ж.31.12 дейін. |  | 15.4 |
| ЖАЛПЫ СОМА: |  |  |  |  |  |  | 100 |

7.	Төлем шарттары.

Келісім шарттарына сәйкес.

| ТҰТЫНУШЫ: «Урихтау Оперейтинг» ЖШС Бас геолог _________________ Рахымберді Р. | ОРЫНДАУШЫ: |
| --- | --- |