Шартқа №

№2 Қосымша

«     »             2026 ж.

Мұнай және газ ұңғымаларына арналған фонтандық арматураны басқару станциясын сатып алуға арналған техникалық ерекшелік
Импульстік түтікшелері бар гидравликалық басқарылатын ысырмаларды

басқару станциясы — СУФА

| Атауы | Сипаттамасы | Ескертпе |
| --- | --- | --- |
| Сатып алынатын тауардың атауы | Мұнай және газ ұңғымаларына арналған фонтандық арматураны басқару станциясы (импульстік түтікшелері бар гидравликалық басқарылатын ысырмаларды басқару станциясы — СУФА) |  |
| Сатып алынатын тауардың саны | 2 (екі) дана |  |
| Тауарды жеткізу өңірі, жеткізу орны | DDP Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Өріктау кен орны |  |
| Өндіріс түрі | СУФА бұйымы сериялық немесе жаппай өндіріс түріне жатуы тиіс (жеке даналық өндірісіне жол берілмейді). |  |
| Сатып алынатын тауарлардың функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары. | Станцияның тағайындалуы: Фонтандық арматураны басқару станциясы (СУФА) қашықтан, автоматты және қолмен басқару режимінде келесі элементтерді басқаруға арналған: - орталық гидравликалық ысырма (бұдан әрі – ОГЫ); - бүйірлік гидравликалық ысырма (бұдан әрі – БГЫ). Станция келесі функцияларды қамтамасыз етеді: - Қолданыстағы SCADA жүйесі арқылы Modbus RTU/TCP хаттамасы бойынша диспетчер пультінен ОГЫ және БГЫ-ны қашықтан басқару. - Станцияның басқару панелінен ОГЫ және БГЫ-ны қол режимінде (ашу/жабу) басқару. - Жұмыс құбыр желісіндегі қысым белгіленген уставкаларға қатысты төмендеген немесе асып кеткен жағдайда ОГЫ және БГЫ-ны автоматты түрде жабу. - Жұмыс режимінің бұзылуы кезінде оператордың автоматтандырылған жұмыс орнына (АЖО) авариялық және ескерту сигналдарын беру. |  |
| Негізгі техникалық параметрлер: | Басқарылатын бекіту арматурасының саны: | 2 (ОГЫ; БГЫ;) |
|  | ОГЫ; БГЫ импульстік гидравликалық желілеріндегі жұмыс қысымы: | 0-ден 10 000 psi-ға дейін (параметрі реттелетін) |
|  | Гидравликалық бактың көлемі: | 100 литр. |
|  | Напряжение и электропитание: | Переменное, 3-фазное, 380 В |
|  | Станция IP65-тен төмен емес қорғаныс дәрежесі бар шкаф түрінде орындалуы тиіс. | Шкаф корпусы, ішкі монтаждық панельдер және бекіту элементтері пайдалану жағдайында кен орнының агрессивті қоршаған ортасы мен климаттық факторлардың әсеріне төзімділікті қамтамасыз ететін коррозияға төзімді материалдардан орындалуы тиіс. |
| Жеткізілім жиынтығы: | Алдыңғы басқару панелі сыртқа шығарылған сорғы-аккумуляторлық қондырғы. | Жарылысқа қауіпті шкафқа орнатылған, басқару алдыңғы панелі сыртқа шығарылған сорғы-аккумуляторлық қондырғы, станцияның басқару контурларында жұмыс ортасының қажетті қысымын қалыптастыру және ұстап тұруға арналған. Қондырғы белгіленген қысым параметрлерін автоматты режимде тұрақты түрде ұстап тұруды, сондай-ақ алдыңғы панель арқылы жедел басқару мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Сорғы-аккумуляторлық қондырғы құрамында негізгі (электржетекті) жабдық істен шыққан немесе электрмен жабдықтау болмаған жағдайда басқару контурында жұмыс ортасының қысымын қалыптастыру және ұстап тұру мүмкіндігін қамтамасыз ететін қосалқы қол сорғы көзделуі тиіс. |
|  | - Жоғары қысымды 3/8" тот баспайтын болаттан жасалған импульстік құбыр желілері: | 3/8" – бір СУФА жиынтығына 1000 м/ж (метрлік өлшем) |
|  | - Пневмогидроаккумулятор блогының болуы. | Пневмогидроаккумулятор блогы сорғылар ажыратылған жағдайда ұңғымаларды ашуды жүзеге асыруға мүмкіндік беруі тиіс. |
|  | - Фонтандық арматураны басқару станциясының (СУФА) құрамына міндетті түрде жоғары температура (өрт) әсері кезінде фонтандық арматураны автоматты түрде жабуға арналған термопатрондар (терможабу элементтері) кіруі тиіс. Әрбір СУФА жиынтығына термопатрондар саны кемінде 4 (төрт) дана болуы қажет. Жеткізілім 3/8" диаметрлі импульстік құбырға қосылуды қамтамасыз ететін толық монтаждық фитингтер жиынтығымен бірге орындалуы тиіс, оның ішінде барлық қажетті өтпелі элементтер, жалғау бөлшектері және тығыздағыш материалдар қарастырылып, пайдалану жағдайында қосылыстардың герметикалығы мен сенімділігін қамтамасыз етуі тиіс. | Термопатрондар ұңғыма сағасындағы фонтандық арматура жетектерін басқару желілеріне орнатылуы тиіс. Белгіленген іске қосылу температурасына (105 °C-тан аспайтын) жеткен кезде термопатрон бұзылып, пневматикалық немесе гидравликалық желідегі қысымның күрт төмендеуін туындатады және соның нәтижесінде арматураның автоматты түрде жабылуын қамтамасыз етеді. Термопатрондарға қойылатын техникалық талаптар: • Іске қосылу температурасы: 105 °C-тан жоғары емес; • Жұмыс ортасы: гидравликалық май; • Материалы: коррозияға төзімді (жез немесе тот баспайтын болат); • Монтажы: далалық жағдайда оңай ауыстырылатын болуы тиіс; • Қызмет ету мерзімі: кемінде 10 жыл; • Сәйкестік сертификатының болуы. |
|  | Жеткізуші жұмыс температурасының диапазоны минус 60 °C-тан плюс 60 °C-қа дейін болатын ВМГЗ гидравликалық майының болуын қамтамасыз етеді. | Әрбір фонтандық арматураны басқару станциясы (СУФА) жиынтығына 150 (жүз елу) литр көлемінде. |
|  | - Станцияда қолданылатын жұмыс сұйықтығы қоршаған орта температуралары диапазонында жабу арматурасын басқару жабдығы мен сыртқы басқару желілерінің тұрақты әрі сенімді жұмысын қамтамасыз етуі тиіс. | −60 °C-тан +60 °C-қа дейін |
|  | - Басқару станциясы жарылысқа қауіпсіз орындалған басқару шкафының ішінде оң температураны ұстап тұру жүйесімен жабдықталуы тиіс. | Жылыту жүйесіне қойылатын талаптар: • жарылыс қауіпті аймақтарда қолдануға рұқсат етілген сертификатталған электр қыздырғыш элементтерді қамтуы тиіс; • қосу/өшіру шектері реттелетін терморегулятормен жабдықталуы тиіс; • температура +5 °C-тан төмендеген кезде жылытудың автоматты түрде іске қосылуын қамтамасыз етуі тиіс; • ТР ТС 012/2011 талаптарына сәйкес сертификатталған және жарылысқа қарсы қорғаныс таңбасы болуы тиіс (мысалы, Ex e, Ex d немесе Ex t — конструкциясына байланысты); • қызып кетуден қорғауды қамтамасыз етуі тиіс; • қоршаған орта температурасы –60 °C-қа дейін болған жағдайда да контроллерлердің, енгізу/шығару модульдерінің және датчиктердің сенімді жұмысын қамтамасыз етуі тиіс. Пайдалану шарттары: Қоршаған орта температурасы –60 °C-тан +60 °C-қа дейін. |
| Автоматтандыруға қойылатын талаптар | Автоматтандыруға қойылатын талаптар СУФА құрамына технологиялық процесті бақылау мен басқаруды, жабдық пен станцияның ішкі жүйелерінің күйін мониторингтеуді, технологиялық, диагностикалық және авариялық ақпаратты АСУТП/SCADA жоғарғы деңгейіне беруді, сондай-ақ жабдықтың автоматты, қашықтан және авариялық жұмыс режимдерін іске асыруды қамтамасыз ететін толық контрольно-өлшеу аспаптары, өлшеу құралдары, сигнал беру жүйелері және атқарушы механизмдер жиынтығы міндетті түрде кіруі тиіс. Барлық өлшеу құралдары жарылысқа қауіпсіз орындауда болуы тиіс; жеткізу сәтінде жарамды тексеру (поверка) сертификаттары болуы қажет; Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының мемлекеттік тізілімінде тіркелген болуы тиіс. Фонтандық арматураны басқару станциясы (СУФА) жоғары сенімділік пен қауіпсіздік талаптары бар жүйелерде қолдануға арналған Siemens S7-1500F сериялы ақаусыз-қауіпсіз бағдарламаланатын логикалық контроллермен (немесе Тапсырыс берушімен келісілетін баламасымен) жабдықталуы тиіс. Контроллер келесі талаптарды қамтамасыз етуі тиіс: - IEC 61508 / IEC 61511 стандарттарына сәйкес SIL2 және одан жоғары функционалдық қауіпсіздік деңгейін қолдау; - жоғарғы құбыр басы ысырмасы, бүйірлік ысырма және отсекатель-клапанды қашықтан, автоматты және авариялық басқару функцияларын іске асыру; - қоршаған орта температурасы –40 °C-тан +45 °C-қа дейінгі жағдайда тұрақты жұмыс; - қорғаныс дәрежесі IP65-тен төмен емес, 2-санатты жарылыс қауіпті аймаққа арналған орындалу (ГОСТ Р 51330.9-99 бойынша); - Modbus RTU/TCP байланыс хаттамаларын қолдау және Тапсырыс берушінің қолданыстағы SCADA жүйесімен интеграция мүмкіндігі; - барлық режимдер мен жабдық күйін көрсетуге арналған HMI оператор панелін қосу; - рұқсатсыз қол жеткізуден қорғау (парольдік қорғау, қолжетімділік деңгейлері); - жүйенің істен шығуға төзімділігін қамтамасыз ету үшін критикалық элементтерді (қоректендіру, интерфейстер, енгізу/шығару модульдері) резервтеу. Контроллер барлық қажетті басқару және бақылау параметрлерін қосуға жеткілікті енгізу/шығару (I/O) арналар санымен жабдықталуы тиіс, оның ішінде, бірақ олармен шектелмей: - аналогтық кірістер: қысым, температура, шығын және т.б. датчиктерді қосу үшін; - дискреттік кірістер: авариялық ажыратқыштар, өрт датчиктері және басқа сигналдарды қабылдау үшін; - дискреттік шығыстар: электромагниттік клапандарды, сорғыларды және басқа механизмдерді басқару үшін. Контроллерлік жүйеде ағымдағы конфигурацияда қолданылатын жалпы I/O санының кемінде 20% резерві қарастырылуы тиіс, бұл функционалдық кеңейтуді қамтамасыз ету үшін қажет. Технологиялық процестерді визуализациялау, дабыл және авариялық сигналдарды көрсету, ысырмалар мен клапандарды басқару үшін түсті сенсорлық экраны бар оператор панелінің болуы міндетті. Панель жарылысқа қауіпсіз орындауда орындалуы және қолжетімділік құқықтарын баптау мүмкіндігіне ие болуы тиіс. |  |

Тапсырыс беруші: 						Жеткізуші:
«Өріктау Оперейтинг"» ЖШС				.						
Өндіріс жөніндегі директор

_____________ Кулжанов Ж.М. 				_____________