Приложение №2

к Договору №

от «     »             2026г.

Техническая спецификация на закуп товара

Станция управления фонтанной арматурой для нефтяных и газовых скважин

(Станция управления гидроуправляемыми задвижками СУФА с импульсными трубками)

| Наименование | Характеристика | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Наименование приобретаемого товара | Станция управления фонтанной арматурой для нефтяных и газовых скважин (Станция управления гидроуправляемыми задвижками СУФА с импульсными трубками) |  |
| Количество приобретаемого товара | 2 (две) штуки |  |
| Регион, место поставки товара | DDP Актюбинская область Мугалжарский район, месторождение Урихтау |  |
| Тип производства товара | Тип производства товара (СУФА) должна быть серийного или массового производства (не единичного производства) |  |
| Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики приобретаемых товаров. | Назначение станции Станция управления фонтанной арматурой (СУФА) предназначена для дистанционного, автоматического и ручного управления: - Центральной гидравлической задвижкой (далее- ЦГЗ); - Боковой гидравлической задвижкой (далее- БГЗ); Станция обеспечивает следующие функции: - Дистанционное управление ЦГЗ и БГЗ с пульта диспетчера через существующую SCADA-систему по протоколу Modbus RTU/TCP. - Управление в ручном режиме (открытие/закрытие) ЦГЗ; БГЗ с панели управления станции. - Автоматическое закрытие ЦГЗ и БГЗ при падении или превышении давления в рабочей трубной линии относительно заданных уставок. - Выдача аварийных и предупредительных сигналов при нарушениях режима работы на АРМ оператора. |  |
| Основные технические параметры: | Количество управляемых запорных органов: | 2 (ЦГЗ;БГЗ;) |
|  | Рабочее давление в импульсных гидровлических линиях ЦГЗ;БГЗ: | От 0 до 10 000 psi (параметр корректируемый) |
|  | Объем бака: | 100 литров. |
|  | Напряжение и электропитание: | Переменное, 3-фазное, 380 В |
|  | - Станция должна быть выполнена в виде шкафа со степенью защиты не ниже IP65. | Корпус шкафа, внутренние монтажные панели и элементы крепления должны быть выполнены из коррозионностойких материалов, обеспечивающих устойчивость к воздействию агрессивной окружающей среды и климатических факторов в условиях эксплуатации месторождения. |
| Комплект поставки: | Насосно-аккумуляторная установка с вынесенной лицевой панелью управления | Насосно-аккумуляторная установка с вынесенной лицевой панелью управления, размещённой во взрывозащищённом шкафу, предназначенная для создания и поддержания требуемого давления рабочей среды в контурах управления станции. Установка должна обеспечивать стабильное поддержание заданных параметров давления в автоматическом режиме, а также возможность оперативного управления с лицевой панели. В составе насосно-аккумуляторной установки должен быть предусмотрен дублирующий ручной насос, обеспечивающий возможность создания и поддержания давления рабочей среды в контуре управления в случае отказа основного (электроприводного) оборудования или отсутствия электропитания. |
|  | - Импульсные линии из нержавеющих трубок 3/8" высокого давления: | 3/8" -1000 м/п на один комплект СУФА |
|  | - Наличие блока пневмогидроаккумулятора | Блок пневмогидроаккумулятора должен позволять производить открытие скважин при отключенных насосах. |
|  | - В состав станции управления фонтанной арматурой (СУФА) в обязательном порядке должны входить термопатроны (термозапорные элементы), предназначенные для автоматического перекрытия фонтанной арматуры при воздействии высокой температуры (пожара). Количество термопатронов должно составлять не менее 4 (четырёх) штук на каждый комплект СУФА. Поставка должна осуществляться в комплекте с полным набором монтажных фитингов, обеспечивающих подключение к импульсной трубке диаметром 3/8", включая все необходимые переходники, соединительные элементы и уплотнительные материалы, обеспечивающие герметичность и надёжность соединений в условиях эксплуатации. | Термопатроны должны быть установлены на линиях управления приводами фонтанной арматуры на устье скважины. При достижении температуры срабатывания (не выше 105 °C) термопатрон должен разрушаться, вызывая резкое падение давления в пневматической или гидравлической линии и последующее автоматическое закрытие арматуры. Технические требования к термопатронам: - Температура срабатывания: не выше 105 °C; - Среда: гидравлическое масло; - Материал: стойкий к коррозии (латунь или нержавеющая сталь); - Монтаж: с возможностью простой замены в полевых условиях; - Срок службы: не менее 10 лет; - Сертификат соответствия. |
|  | Поставщик обеспечивает наличие гидравлического масла ВМГЗ с рабочим температурным диапазоном от минус 60 °С до плюс 60 °С | В объеме 150 (сто пятьдесят) литров на каждый комплект станции управления фонтанной арматурой (СУФА). |
|  | - Применяемая в станции рабочая жидкость должна обеспечивать стабильную и надёжную работу оборудования и внешних линий управления запорными органами в диапазоне температур окружающей среды | от минус 60 °С до плюс 60 °С |
|  | - Станция управления должна быть оснащена системой поддержания положительной температуры внутри шкафа управления, выполненной во взрывозащищённом исполнении. | Система обогрева должна: - включать сертифицированные электронагревательные элементы, допускаемые к применению во взрывоопасных зонах; - иметь терморегулятор с регулируемыми порогами включения/выключения; - обеспечивать автоматическое включение обогрева при снижении температуры ниже +5 °C; - быть сертифицирована по ТР ТС 012/2011 и иметь маркировку взрывозащиты (например, Ex e, Ex d или Ex t, в зависимости от конструкции); - обеспечивать защиту от перегрева; - обеспечивать надёжную работу контроллеров, модулей ввода/вывода и датчиков при температуре окружающей среды до –60 °C. Условия эксплуатации: Температура окружающей среды от – 60оС до +60 оС |
| Требования по автоматизации | В состав СУФА должен входить полный комплект контрольно-измерительных приборов, средств измерений, сигнализации и исполнительных механизмов, обеспечивающих контроль и управление технологическим процессом, мониторинг состояния оборудования и внутренних систем станции, передачу технологической, диагностической и аварийной информации на верхний уровень АСУТП/SCADA, а также реализацию автоматических, дистанционных и аварийных режимов работы оборудования. Все средства измерений должны быть во взрывозащищённом исполнении; иметь сертификаты о поверке, действующие на момент поставки; зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений Республики Казахстан. Станция управления фонтанной арматурой (СУФА) должна быть оснащена отказобезопасным программируемым логическим контроллером серии Siemens S7-1500F (или эквивалент, согласуемый с Заказчиком), предназначенным для применения в системах с повышенными требованиями к надёжности и безопасности. Контроллер должен обеспечивать: - Поддержку стандартов функциональной безопасности SIL2 и выше согласно IEC 61508 / IEC 61511; - Реализацию функций дистанционного, автоматического и аварийного управления надкоренной, боковой задвижками и клапаном-отсекателем; - Устойчивую работу при температуре окружающей среды от –40 °C до +45 °C; - Степень защиты не ниже IP65, исполнение для взрывоопасной зоны 2 класса (по ГОСТ Р 51330.9-99); - Поддержку протоколов связи Modbus RTU/TCP, с возможностью интеграции с существующей SCADA-системой Заказчика; - Подключение панели оператора HMI с отображением всех режимов и состояния оборудования; - Защиту от несанкционированного доступа (парольная защита, уровни доступа); - Резервирование критических элементов системы (питание, интерфейсы, I/O модули) для обеспечения отказоустойчивости; Контроллер должен иметь достаточное количество каналов ввода/вывода (I/O) для подключения всех необходимых параметров управления и контроля, включая, но не ограничиваясь: - Аналоговые входы: для подключения датчиков давления, температуры, расхода и т.д.; - Дискретные входы: для приёма сигналов от аварийных выключателей, пожарных извещателей и прочих; - Дискретные выходы: для управления электромагнитными клапанами, насосами и другими механизмами; Контроллерная система должна предусматривать резерв по каналам ввода/вывода не менее 20% от общего количества, используемого в текущей конфигурации, для возможного расширения функциональности. Наличие панели оператора с цветным сенсорным экраном для визуализации технологических процессов, отображения сигналов тревог и аварий, управления задвижками и клапанами, во взрывозащищённом исполнении и с возможностью настройки прав доступа. |  |

### Заказчик:		                                                        		Поставщик:

ТОО «Урихтау Оперейтинг»

Директор по производству

._____________Кулжанов Ж.М.          				_____________