№ ____Шарт

№2 Қосымша

«____» __________2026 ж.

«Крандарды/клапандарды және ұқсас бекіту-реттеу арматурасын жөндеу/модернизациялау бойынша жұмыстар» сатып алуға арналған техникалық спецификация (фонтандық арматураны ревизиялау)

| № | Мазмұны | Жұмыс көлемі |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сатып алынатын тауарлардың/жұмыстардың/көрсетілетін қызметтердің атауы | 350–700 атм қысымға арналған шиберлі ысырманы және фонтандық арматураны №58Г, 59Г, 60Г, 61Г, 62Г, 63Г, У-3, У-4 ұңғымалары бойынша жөндеу және сынақтан өткізу жұмыстары |
| 2 | Жұмыстарды орындау орны | Қазақстан Республикасының Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы аумағында, Актөбе қаласынан оңтүстікке қарай 215 км қашықтықта орналасқан Орталық Урихтау кен орнындағы №58Г, 59Г, 60Г, 61Г, 62Г, 63Г, У-3, У-4 ұңғымалары. |
| 3 | Жұмыстарды орындаудың талап етілетін мерзімдері (кестесі) | Жұмыстарды орындау мерзімі – Тапсырыс берушіден жұмыстарды бастау туралы жазбаша хабарлама алынған күннен бастап 90 (тоқсан) күнтізбелік күн. |
| 4 | Орындалатын жұмыстардың көлемі | 700 атм дейін қысымға арналған АФК6-80/65-700 К2 типті фонтандық арматураны жөндеу шеберхана жағдайында ревизиялау және сынақтан өткізу. Көлемі: 8 жиынтық (№58Г, 59Г, 60Г, 61Г, 62Г, 63Г, У-3, У-4 ұңғымалары). Жұмыстар көлеміне кіреді: - Фонтандық арматураларды ревизиялау және жөндеу үшін кен орнынан тасымалдау. - Фонтандық арматура тораптарын бөлшектеу, ішкі беттерін, қуыстарын және атқарушы механизмдерді ластанудан және пайдаланылған майлаудан тазарту және бумен өңдеу. - Тығыздағыш элементтердің жағдайын тексере отырып сальникті тораптарды ревизиялау және қажет болған жағдайда ауыстыру. - Арматура корпусы мен тораптарын жоғары қысымды арнайы шприцті қолдана отырып герметизациялайтын маймен толтыру. - Сертификатталған мамандандырылған стендте PSL3 талаптарына сәйкес 700 атм дейінгі қысымда беріктік пен герметикалылыққа гидравликалық және пневматикалық сынақтар жүргізу, сынақ актісі мен хаттамасын рәсімдеу және беру. - Жабдықты Урихтау кен орнына жеткізу. Жұмыстарды жүргізу орнына дейін және кері бағытта жабдықты тасымалдау, тиеу-түсіру, мобилизация және демобилизацияға байланысты барлық шығындарды, сондай-ақ барлық көлік шығындарын Орындаушы өз қаражаты есебінен дербес көтереді. |
| 5 | Стандарттар және нормативтік-техникалық құжаттар | - Мемлекетаралық стандарт ГОСТ 13846–2003 «Фонтандық және айдау арматурасы» |
| 6 | Орындаушының персоналына, лицензияларына және аттестацияларына қойылатын талаптар | - Орындаушы ревизиялау және фонтандық арматураны сынау процесіне қатысатын оқытылған, аттестатталған және жұмыстарды орындауға рұқсаты бар персоналдың болуын қамтамасыз етуге міндетті: • Инженер-механик – кемінде 1 (бір) бірлік; • 6-разрядты слесарь-жөндеуші – кемінде 5 (бес) бірлік. - Персонал қолданыстағы біліктілігін растайтын жарамды куәліктерге, сондай-ақ жоғары қауіпті жұмыстарды орындауға және қысыммен жұмыс істейтін жабдықтарды сынауға рұқсаттарға ие болуы тиіс. - Әдістемелер мен регламенттерге қойылатын талаптар Орындаушы жабдықты беріктікке және герметикалылыққа гидравликалық және пневматикалық сынақтан өткізу бойынша бекітілген әдістемеге ие болуы және оны қолдануы тиіс. Әдістеме қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келуі және төмендегілерді көздеуі тиіс: • жабдықты сынаққа дайындау тәртібі; • сынақ қысымының параметрлері; • қысым астында ұстау уақыты; • беріктік пен герметикалылықты бағалау критерийлері; • сынақ нәтижелерін рәсімдеу тәртібі (белгіленген үлгідегі акт беру арқылы). - Уәкілетті органнан алынған сынақ стендін аттестаттау сертификатын ұсыну. |
| 7 | Техникалық құжаттамаға қойылатын талаптар | Жұмыстарды орындау нәтижелері бойынша Орындаушы Тапсырыс берушіге төмендегілерді ұсынуға міндетті: • Фонтандық арматураны ревизиялау актісі; • Фонтандық арматураға пневматикалық және гидравликалық сынақтар хаттамалары; • Жабдық жөндеуге жарамсыз деп танылған жағдайда, оның осы жағдайын растайтын техникалық қорытынды ұсыну. |
| 8 | Жұмыстардың сапасына қойылатын талаптар | - Орындаушы жөндеу жұмыстарын сапалы және уақтылы орындауға толық жауапты болады; - Орындаушы жұмыстарды орындау кезінде технологиялық талаптарды қатаң сақтауға міндетті. |

Сатып алу мәніне сәйкес салада біліктілігі және/немесе жұмыс тәжірибесі бар мамандардың болуына қатысты әлеуетті жеткізушілерге қойылатын талаптар

Әлеуетті жеткізушіде келесі мамандар болуы тиіс

| № | Маман | Біліктілік | Біліктілікті растау нысаны | Саны | Жұмыс тәжірибесі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИТР: Инженер – механик / учаске шебері | «Мұнай-газ ісі» бағыты бойынша жоғары кәсіби (техникалық) білім | Біліктілікті растау үшін жоғары білімі туралы дипломның көшірмесін қоса беру қажет. Жұмыс тәжірибесін растау үшін 3 (үш) жыл жұмыс өтілін растайтын еңбек кітапшасының және еңбек шартының көшірмесін, сондай-ақ Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан (БЖЗҚ) үзінді көшірмені қоса беру қажет. | 1 бірлік | 3 жыл |
| 2 | Мұнай кәсіпшілік (технологиялық) жабдықтарын жөндеу жөніндегі маман | 6-разрядты слесарь-жөндеуші | Біліктілікті растау үшін разряды көрсетілген куәліктің немесе сертификаттың көшірмесін қоса беру қажет. Жұмыс тәжірибесін растау үшін 3 (үш) жыл жұмыс өтілін растайтын еңбек кітапшасының және еңбек шартының көшірмесін, сондай-ақ Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан (БЖЗҚ) үзінді көшірмені қоса беру қажет. | 5 бірлік | 3 жыл |

Тапсырыс беруші: 						Жеткізуші:
«Өріктау Оперейтинг"» ЖШС					
Өндіріс жөніндегі директор

_____________ Кулжанов Ж.М. 				_____________