Техническая спецификация

На поставку асинхронного, взрывозащищенного электродвигателя с короткозамкнутым ротором

ВА200М2 У1 IM1081 380/660В

1. Общие требования

Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не после ремонта, изготовленным не ранее 2026 года.

Изготовление оборудования должно осуществляться согласно стандарту ВИГЕ.526126.016 ТУ.

Оборудование должно соответствовать требованиям действующих норм, технических регламентов и стандартов завода-изготовителя.

Поставщик гарантирует комплектность, качество и соответствие техническим характеристикам, указанным в настоящей спецификации.

2. Основные технические характеристики

Электродвигатель 37 кВт

- Тип: асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором

- Код изделия: ВА200М2У1 IM1081 380/660В 50ГЦ IP55

- Номинальная мощность: 37 кВт

- Частота вращения: 2950 об/мин

- Напряжение питания: 380/660 В

- Частота сети: 50 Гц

- Схема соединения: Δ/Y

- Класс изоляции: F

- Режим работы: S1

- Степень защиты: IP55

- Охлаждение: IC411

- Класс энергоэффективности: IE1

- Подшипник со стороны D: 6313/C3

- Подшипник со стороны N: 6213/C3

- Маркировка взрывозащиты: 1Ex db IIB T4 Gb

3. Комплект поставки

В комплект поставки должны входить:

- электродвигатель в сборе;

- паспорт изделия;

- руководство по эксплуатации (при наличии);

- сертификат качества завода-изготовителя;

- документ о прохождении контроля качества товара;

- упаковка, обеспечивающая сохранность при транспортировке.

4. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, либо не менее 18 месяцев с даты поставки.

5. Условия приемки

При поставке проводится проверка:

- комплектности;

- отсутствия механических повреждений;

- соответствия маркировки;

- соответствия технической документации;

- года выпуска (не ранее 2026 г.).

6. Дополнительные требования

Поставщик обязан предоставить оборудование, полностью готовое к монтажу и эксплуатации.
Допускается поставка эквивалента только при полном соответствии указанным техническим параметрам и требованиям взрывозащиты.

Габаритные и установочно-присоединительные размеры.

| L | LC | AC | AD | HD | H | E | C | B | A | K | BB | AB | HA | D | F | GA | GD | EA | DA | FA | GF | GC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 765 | 880 | 410 | 325 | 560 | 200 | 110 | 133 | 267 | 318 | 19 | 345 | 395 | 28 | 55 | 16 | 59 | 10 | 110 | 55 | 16 | 10 | 59 |

Заказчик:								Поставщик:

Директор

по производству

_____________________					____________________

Кулжанов Ж. М.

Техникалық сипаттамалар

Асинхронды, жарылыстан қорғалған электр қозғалтқышын тиін торлы ротормен жабдықтау                    үшін ВА200М2У1 IM1081 380/660В 50ГЦ IP55.

1. Жалпы талаптар

Жеткізілген жабдық жаңа, ешқашан пайдаланылмаған, жөнделмеген, жөнделмеген және 2026 жылдан ерте емес шығарылған болуы керек.

Жабдық ВИГЕ стандартына сәйкес жасалуы керек.526126.016 ГУ.

Жабдық қолданыстағы ережелердің, техникалық регламенттердің және өндірушінің стандарттарының талаптарына сәйкес болуы керек.

Жеткізуші осы спецификацияда көрсетілген техникалық сипаттамалардың толықтығына, сапасына және сәйкестігіне кепілдік береді.

2. Негізгі техникалық сипаттамалары

37 кВт электр қозғалтқышы

 Түрі: тиін торлы роторлы асинхронды электр қозғалтқышы

 Өнім коды: ВА200М2У1 IM1081 380/660В 50ГЦ IP55

 Номиналды қуат: 37 кВт

 Айналу жылдамдығы: 2945 айн/мин

 Қоректендіру кернеуі: 380/660 В

 Желі жиілігі: 50 Гц

 Қосылу схемасы: Δ/Y

 Оқшаулау класы: F

 Жұмыс режимі: S1

 Қорғау рейтингі: IP54

 Салқындату: IC411

 Энергия тиімділігі класы: IE1

 D бүйірлік мойынтірегі: 6313-2Z/C3

 N бүйірлік мойынтірегі: 6213-2Z/C3

 Жарылыстан қорғау белгісі: 1Ex db IIB T4 Gb

3. Жеткізу жинағы

Жеткізу жиынтығы мыналарды қамтуы керек:

- құрастырылған электр қозғалтқышы;

- өнімнің деректер парағы;

- пайдалану жөніндегі нұсқаулық (бар болса);

- өндірушінің сапа сертификаты;

- сапаны тексеру сертификаты;

- тасымалдау кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ететін қаптама.

4. Кепілдік міндеттемелері

Кепілдік мерзімі пайдалануға берілген күннен бастап кемінде 12 айды немесе жеткізілген күннен бастап кемінде 18 айды құрайды.

5. Қабылдау шарттары

Жеткізу кезінде мыналар тексеріледі:

- толықтық;

- механикалық зақымданудың болмауы;

- сәйкестікті белгілеу;

- техникалық құжаттамаға сәйкестік;

- шығарылған жылы (2026 жылдан ерте емес).

6. Қосымша талаптар

Жабдықтаушы монтаждауға және пайдалануға толық дайын жабдықты беруге міндетті.

Эквивалент көрсетілген техникалық параметрлерге және жарылыстан қорғау талаптарына толық сәйкес келген жағдайда ғана жеткізілуі мүмкін.

Жалпы және орнату өлшемдері.

| L | LC | AC | AD | HD | H | E | C | B | A | K | BB | AB | HA | D | F | GA | GD | EA | DA | FA | GF | GC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 765 | 880 | 410 | 325 | 560 | 200 | 110 | 133 | 267 | 318 | 19 | 345 | 395 | 28 | 55 | 16 | 59 | 10 | 110 | 55 | 16 | 10 | 59 |

Тапсырыс беруші:             					          Мердігер:

Өндіріс директоры

_______________ Кулжанов Ж. М.                                               __________________