Приложение №2

к Договору № ___

от «___» _________ 20__г.

Техническая спецификация

на закупку услуг по аренде специальной техники с водителем

- Область оказания Услуг

  - Нефтегазоконденсатное месторождение Урихтау расположено на территории Мугалжарского района, Актюбинской области, Республики Казахстан в 215 км к югу от города Актобе.

  - Месторождение Урихтау находится в непосредственной близости от разрабатываемых месторождения нефти и газа Жанажол (10-12 км восточнее), Кенкияк (50 км севернее), Алибекмола (20 км северо-восточнее) и Кожасай (7-8 км юго-западнее).

  - Среднегодовые температуры разнятся между -40°С и +40°С. Услуги должны предоставляться в круглогодичном режиме.

- Основные требования

  - Исполнитель должен иметь собственную или арендованную спецтехнику.

  - Исполнитель должен обеспечить замену спецтехники в случае ее поломки на аналогичную в срок не позднее 2 (Двух) часов с момента получения информации от Заказчика о случившихся срывах обеспечения автотранспортом.

  - Исполнитель должен обеспечивать ежедневную выписку путевого листа с подписью ответственного лица за эксплуатацию транспортного средства, которая является основным документом для первичного учета времени работы транспорта.

  - Исполнитель обязан обеспечить прохождение водителями ежедневного предсменного, предрейсового и послерейсового медицинского осмотра. Прохождение медицинского осмотра должно быть отмечено в путевом листе. В случае отсутствия отметки о прохождении предрейсового медицинского осмотра водитель не допускается к работе.

  - Исполнитель обязан, своевременно проводить инструктаж по охране труда, пожарной и электробезопасности, и соблюдению безопасности дорожного движения с водителем.

  - Исполнитель должен, своевременно согласовав с Заказчиком, проводить планово-предупредительные осмотры, различные виды ремонтов и профилактические работы с установкой оригинальных запасных частей и расходных материалов. Предоставить план график осмотра техники (утвержденный и согласованный) и документы прохождения ТО.

  - Исполнитель должен обеспечить соблюдение режима работы и отдыха водителей, не допускать переработок во избежание переутомления.

  - Исполнитель оснащает автотранспорт, привлекаемый для оказания услуг системой GPS мониторинга с возможностью фиксации времени и даты работы, координат передвижения, скоростного режима, продолжительности стоянок и остановок.

  - Исполнитель за 48 часов до обусловленного срока начала оказания услуг предоставляет заказчику полный доступ к системе мониторинга работы автотранспортных средств в режиме реального времени (онлайн) – предоставить логин и пароль для доступа к данным GPS автотранспортных средств, привлекаемых к оказанию услуг по договору.

  - Исполнитель самостоятельно устраняет все последствия, связанные с дорожно-транспортными происшествиями, включая оплату каких-либо штрафов, связанных с выполнением объёма работ.

- Требования к спецтехнике

Потенциальный поставщик должен иметь собственную или арендованную спецтехнику, зарегистрированную на территории РК, с предоставлением подтверждающих документов: электронная копия свидетельства о государственной регистрации транспортного средства или технического паспорта, выданного уполномоченным органом или электронная копия договора аренды при условии аренды спецтехники.

| № | Наименование специальной техники | Кол-во | Год выпуска, не ранее | Объем услуг по стандартному тарифу, маш/час | Стоимость услуги от общей суммы договора, % | Предназначение и технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паровая передвижная установка (ППУ) | 1 | 2024 | 264 | 7,83 | Для промывочных, продавочных работ нефтепромыслового оборудования паром высокого давления; максимальное давление пара - 100 кгс\см2, максимальная температура пара – 310°C, производительность по пару – не менее 1,6 кг\ч. Высокой проходимости. |
| 2 | Автоцистерна нефтепромысловая (АЦН-18) | 1 | 2010 | 1 320 | 26,02 | Для транспортировки технологических жидкостей, технической воды и нефтесодержащих жидкостей; цельная емкость не менее 18 м3 с одной заливной горловиной; расположение сливного крана - прямопоточное, шаровой, диаметр 100 мм с резьбовой заглушкой. Высокой проходимости. |
| 3 | Цементировочный агрегат (ЦА-320) | 1 | 2005 | 132 | 3,61 | Для работ по откачке, закачке технологических жидкостей, технической воды и нефтесодержащих жидкостей; с поршневым насосом высокого давления; максимальное давление нагнетания - 320 кгс\см2; с мерным баком объемом - 6 м3; высокой проходимости. ЦА-320 должен быть оснащен шарнирным коленом не менее 4 шт, вспомогательными трубопроводами не менее 4 шт, шлангом для откачки. |
| 4 | Агрегат для депарафинизации передвижной модернизированный (АДПМ) | 1 | 2010 | 1 320 | 43,33 | Для обработки трубопроводов и устья скважин горячей нефтью; максимальное давление - 160 кгс\см2, максимальная температура нагрева – 150°C, производительность по нефти – 12 м3\ч. Высокой проходимости. |
| 5 | Передвижная азотная установка | 1 | 2015 | 22 | 6,98 | Для работ по опрессовке азотом выкидных линий. Производительность по азоту – не менее 10 м3 в минуту; Максимальное давление – не менее 250 атм; Чистота азота – 90-95 %; Экипаж – 1 оператор при односменном режиме работы, 2 оператора при круглосуточном режиме работы. |
| 6 | Фронтальный погрузчик | 1 | 2020 | 132 | 2,12 | Для проведения погрузочных работ сыпучих материалов, уборки и расчистки снега, уборки замазученного грунта, буксировки транспортных средств. Объем ковша – не менее 3 м3. |
| 7 | Автокран | 1 | 2013 | 264 | 6,47 | Проведение внутрипромысловых работ по погрузке, разгрузке и установке 40, 50, 60 кубовых емкостей, контейнеров 10-20 тонных и тому подобных работ. Грузоподъемность – не менее 25 тонн. Вылет стрелы – не менее 21 м. |
| 8 | Полуприцеп | 1 | 2005 | 264 | 3,64 | Перевозка габаритных и негабаритных грузов, в том числе фасованной серы в мешках. Грузоподъемность – не менее 20 тонн. Длина – не менее 12 м. |

Стоимость услуг по каждому виду техники рассчитывается следующим образом:

X = A * B, где

A – общая сумма Договора.

B – стоимость услуги от общей суммы Договора (указано в таблице).

Стандартный тариф за 1 маш/час рассчитывается следующим образом:

X = A / B, где

A – стоимость услуги по конкретному виду техники.

В – объем услуг по стандартному тарифу.

  - Спецтехника должна быть оснащена:

- медицинской аптечкой (автотранспортной) с необходимым набором лекарств и медицинских средств;

- стояночным средством (башмаками) для фиксации от самопроизвольного движения при стоянке на дороге с уклоном, исправным стояночным ручным тормозом;

- знаком аварийной остановки;

- исправными средствами пожаротушения;

- домкратом;

- информационными табличками о высоком давлении, во время работы агрегата;

- искрогасителем, для локализации пламени и гашения искр в процессе горения топлива, находящихся в выхлопных газах ДВС;

- устройством для отвода статического электричества при эксплуатациях и в движении.

  - Исполнитель обеспечивает страхование автотранспорта и гражданско-правовую ответственность обладателя источника повышенной опасности по всем видам страхования, предусмотренными законом Республики Казахстан «О страховой деятельности» и другими нормативными актами Республики Казахстан.

  - Спецтехника предоставляется на основе ежедневных заявок, подаваемых Заказчиком накануне дня предоставления, по часовой тарифной ставке.

  - Спецтехника предоставляется в технически исправном и внешне чистом состоянии.

  - Спецтехника Исполнителя будет эксплуатироваться по грунтовым дорогам и дорогам со щебеночным покрытием.

- Требования к водителям

  - Водитель, управляющий автотранспортным средством, должен соответствовать квалификационным требованиям, согласно действующих НПА РК, иметь в наличии действующее удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории. При дальнейшей смене водителей их кандидатуры должны соответствовать предъявляемым требованиям и согласовываться с Заказчиком.

  - Водитель должен соблюдать Правила дорожного движения Республики Казахстан.

  - При оказании услуг на объекте повышенной опасности с наличием сероводорода водитель должен иметь соответствующие допуска: удостоверение или сертификат по курсу обучения «Безопасность и охрана труда»; «Промышленная безопасность»; «Пожарно-технический минимум»; «Сероводород».

  - Водитель должен быть обеспечен спецодеждой и СИЗ (средствами индивидуальной защиты).

  - Персонал должен быть обеспечен необходимым оборудованием и инструментом, для проведения технического обслуживания автомашин (насос, трос, лопата, знак аварийной остановки, аптечка, реечный домкрат, противооткатное устройство, огнетушитель, набор ручного слесарного инструмента и приспособлений).

  - Водители обязаны соблюдать скоростные режимы передвижения транспортных средств как по трассе, так и по территории производственной базы, по внутри промысловым дорогам, на участках и складах; не допускать стоянку автотранспортных средств в необозначенных местах, перекрестках, участках с ограниченной видимостью, под эстакадами, коммуникациями, линиями электропередач, на колодцах; не допускать посадку пассажиров на ходу, либо соскакивание с транспорта до полной его остановки, не эксплуатировать автотранспорт если ремень безопасности не пристегнут как у Водителя так и у пассажиров.

  - Требования к квалификации водителей:

| Специальность | Кол-во | Опыт работы | Форма подтверждения квалификации |
| --- | --- | --- | --- |
| Водитель категории С, CE, C1, C1E | не менее 3 | не менее 1 года | Водительское удостоверение с соответствующей категорией. Трудовая книжка или трудовой договор для подтверждения опыта работы. |
| Водитель с правом перевозки опасных грузов | не менее 1 | не менее 1 года | Удостоверение или свидетельство о прохождении курсов с присвоением квалификации на право перевозки опасных грузов. Трудовая книжка или трудовой договор для подтверждения опыта работы. |
| Специалист с правом управления установками, работающими под давлением | не менее 2 | не менее 1 года | Удостоверение или свидетельство о прохождении курсов с присвоением квалификации на право управление установками, работающими под давлением. Трудовая книжка или трудовой договор для подтверждения опыта работы. |
| Водитель автокрана | не менее 1 | не менее 1 года | Удостоверение или свидетельство о прохождении курсов с присвоением квалификации на право управления автокраном. Трудовая книжка или трудовой договор для подтверждения опыта работы. |
| Тракторист-машинист категории А, Б, Д | не менее 1 | не менее 1 года | Удостоверений тракториста-машиниста с соответствующей категорией. Трудовая книжка или трудовой договор для подтверждения опыта работы. |

- Режим работы

  - Режим работы спецтехники по заявке Заказчика.

  - В случае вынужденного простоя, отсутствия объемов работ, Заказчик вправе уменьшить количество часов, до необходимого для выполнения работ Заказчика, в этом случае оплата будет производиться только по факту оказанных услуг за отработанные часы.

  - Режим работы 11 часов при односменном режиме и 22 часа при круглосуточном режиме.

Дневная смена с 08.00 до 20.00 час.

Ночная смена с 20.00 до 8.00 час.

В случае необходимости ведения работы сверхурочно должен быть привлечен второй (подменный) водитель-машинист.

- Прочие условия

  - Оплата оказанных услуг, а также в случае, если Услуги были оказаны в течение неполного календарного месяца, или не соответствующие требованиям Технической спецификации, либо Услуги оказывались не во все рабочие дни в течение календарного месяца, то расчет стоимости Услуг за такой месяц за каждую единицу техники осуществляется, исходя из расчета количества часов, в которые Услуги были оказаны, следующим образом:

С = A * B

А – тариф за 1 маш/час;

В – количество часов, за которые Услуги были оказаны в отчетном месяце;

С – сумма, подлежащая оплате неполного отчетного месяца за соответствующую единицу спецтехники.

  - После подписания Договора Исполнитель обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней произвести расчет стоимости услуг по каждому виду специальной техники и тарифа за 1 маш/час и предоставить его Заказчику на согласование официальным письмом. Согласование тарифа Заказчиком производится в течение 3 (Трех) рабочих дней.

| Заказчик: Директор по производству ТОО «Урихтау Оперейтинг» ___________________ Кулжанов Ж.М. | Исполнитель: Директор ___________________ ___________________ /_____________/ |
| --- | --- |

«__»_______20__ ж.

№__ шартқа

№2 қосымша

Техникалық сипаттама

жүргізушімен арнайы техниканы жалға алу бойынша қызметтерді сатып алуға

- Қызмет көрсету саласы

  - Өріктау мұнай-газ конденсаты кен орны Ақтөбе қаласынан оңтүстікке қарай 215 км жерде, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданының аумағында орналасқан.

  - Өріктау кен орны игеріліп жатқан Жаңажол (шығысқа қарай 10-12 км), Кеңқияқ (солтүстікке қарай 50 км), Әлібекмола (солтүстік-шығысқа қарай 20 км) және Қожасай (оңтүстік-батысқа қарай 7-8 км) мұнай және газ кен орындарына жақын орналасқан.

  - Жылдық орташа температура -40°С және +40°С аралығында болады.

- Негізгі талаптар

  - Орындаушының жеке немесе жалға алынған арнайы техникасы болуы керек.

  - Орындаушы Тапсырыс берушіден автокөлікпен қамтамасыз етуде орын алған үзілістер туралы ақпарат алған сәттен бастап 2 (екі) сағаттан кешіктірілмейтін мерзімде арнайы техника сынған жағдайда оны осыған ұқсас техникамен ауыстыруды қамтамасыз етуге тиіс.

  - Орындаушы көлік құралын пайдалануға жауапты адамның қолы қойылған жол парағының күнделікті көшірмесін қамтамасыз етуі тиіс, ол көлік жұмысының уақытын бастапқы есепке алу үшін негізгі құжат болып табылады.

  - Орындаушы жүргізушілердің күнделікті ауысым алдындағы, рейс алдындағы және рейстен кейінгі медициналық тексеруден өтуін қамтамасыз етуге міндетті. Медициналық тексеруден өту жол парағында белгіленуі тиіс. Рейс алдындағы медициналық тексеруден өткені туралы белгі болмаған жағдайда жүргізушіге жұмысқа жіберілмейді.

  - Орындаушы жүргізушімен еңбекті қорғау, өрт және электр қауіпсіздігі және жол қозғалысы қауіпсіздігін сақтау бойынша нұсқаманы уақтылы жүргізуге міндетті.

  - Орындаушы Тапсырыс берушімен уақтылы келісе отырып, жоспарлы-алдын алу тексерулерін, жөндеудің әртүрлі түрлерін және бастапқы қосалқы бөлшектер мен шығын материалдарын орнатумен профилактикалық жұмыстарды жүргізуге тиіс. Техниканы тексеру жоспарын (бекітілген және келісілген) және ТҚК өту құжаттарын ұсыну.

  - Орындаушы жүргізушілердің жұмыс және демалыс режимінің сақталуын қамтамасыз етуі, артық жұмыс істемеу үшін қайта өңдеуге жол бермеуі тиіс.

  - Орындаушы қызмет көрсету үшін тартылатын автокөлікті жұмыс уақыты мен күнін, қозғалыс координаттарын, жылдамдық режимін, тұрақтар мен аялдамалардың ұзақтығын белгілеу мүмкіндігімен GPS мониторинг жүйесімен, сондай-ақ алғашқы көмек қобдишасымен, өрт сөндіргішпен, авариялық тоқтату белгісімен, ұямен жабдықтайды.

  - Орындаушы қызмет көрсетудің шартты басталу мерзімінен 48 сағат бұрын Тапсырыс берушіге нақты уақыт режимінде (онлайн) автокөлік құралдарының жұмысын мониторингтеу жүйесіне толық қолжетімділікті ұсынады-шарт бойынша қызмет көрсетуге тартылатын автокөлік құралдарының GPS деректеріне қол жеткізу үшін логин мен парольді ұсынады.

  - Орындаушы жол-көлік оқиғаларына байланысты барлық салдарларды, соның ішінде жұмыс көлемін орындауға байланысты қандай да бір айыппұлдарды төлеуді дербес жояды.

- Арнайы техникаға қойылатын талаптар

Әлеуетті өнім берушінің растайтын құжаттарды: көлік құралын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің немесе уәкілетті орган берген техникалық паспорттың электрондық көшірмесін немесе арнайы техниканы жалға алған жағдайда жалдау шартының электрондық көшірмесін ұсына отырып, ҚР аумағында тіркелген меншікті немесе жалға алынған арнайы техникасы болуға тиіс.

| № | Арнайы техниканың атауы | Саны | Шығарылған жылы, бұрын емес | Стандартты тариф бойынша қызметтер көлемі, маш / сағ | Шарттың жалпы сомасынан қызмет құны, % | Мақсаты және техникалық сипаттамалары |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бумен жүретін жылжымалы қондырғы (ППУ) | 1 | 2024 | 264 | 7,83 | Мұнай кәсіпшілігі жабдықтарын жоғары қысымды бумен жуу, сату жұмыстары үшін; будың ең жоғары қысымы - 100 кгс\см2, будың ең жоғары температурасы – 310°C, бу өнімділігі – 1,6 кг / сағ кем емес. |
| 2 | Мұнай кәсіпшілігі автоцистернасы (АЦН-18) | 1 | 2010 | 1 320 | 26,02 | Технологиялық сұйықтықтарды, техникалық суды және құрамында мұнай бар сұйықтықтарды тасымалдау үшін; бір құю мойны бар тұтас сыйымдылығы кемінде 18 м3; ағызу кранының орналасуы - тікелей ағынды, шар тәрізді, диаметрі 100 мм бұрандалы тығыны бар. Жоғары өткізгіштік. |
| 3 | Цементтеу қондырғысы (ЦА-320) | 1 | 2005 | 132 | 3,61 | Технологиялық сұйықтықтарды, техникалық суды және құрамында мұнай бар сұйықтықтарды айдау, айдау бойынша жұмыстар үшін; жоғары қысымды поршеньді сорғымен; айдаудың ең жоғары қысымы - 320 кгс\см2; көлемі - 6 м3 өлшеуіш багымен; өтімділігі жоғары. ОА-320 кемінде 4 дана топсалы шынтақпен, кемінде 4 дана қосалқы құбырлармен, соруға арналған шлангпен жабдықталуы тиіс. |
| 4 | Жылжымалы модернизацияланған депарафинизацияға арналған агрегат (АДПМ) | 1 | 2010 | 1 320 | 43,33 | Құбырлар мен ұңғымалардың сағаларын ыстық мұнаймен өңдеу үшін; максималды қысым - 160 кгс\см2, максималды қыздыру температурасы – 150°C, мұнай өнімділігі – 12 м3 / сағ.жоғары өткізгіштік. |
| 5 | Жылжымалы азот қондырғысы | 1 | 2015 | 22 | 6,98 | Түсу желілерін азотпен сығымдау бойынша жұмыстар үшін. Азот бойынша өнімділік-минутына кемінде 10 м3; Максималды қысым-кем дегенде 250 атм; Азоттың тазалығы – 90-95 %; Экипаж-бір ауысымдық жұмыс режимінде 1 оператор, тәулік бойы жұмыс режимінде 2 оператор. |
| 6 | Алдыңғы тиегіш | 1 | 2020 | 132 | 2,12 | Сусымалы материалдарды тиеу жұмыстарын жүргізу, қарды жинау және тазарту, ластанған топырақты жинау, көлік құралдарын сүйреу үшін. Шелектің көлемі-кемінде 3 м3. |
| 7 | Автокран | 1 | 2013 | 264 | 6,47 | 40, 50, 60 текше сыйымдылықтарды, 10-20 тонна контейнерлерді тиеу, түсіру және орнату бойынша кәсіпшілік ішіндегі жұмыстарды жүргізу. Жүк көтергіштігі-25 тоннадан кем емес. Жебенің ұшуы-кемінде 21 м. |
| 8 | Жартылай тіркеме | 1 | 2005 | 264 | 3,64 | Габаритті және габаритті емес жүктерді, оның ішінде қаптардағы оралған күкіртті тасымалдау. Жүк көтергіштігі-20 тоннадан кем емес. Ұзындығы-кемінде 12 м. |

Техниканың әр түрі бойынша қызметтердің құны келесідей есептеледі:

X = A * B, қайда

A - шарттың жалпы сомасы;

B - шарттың жалпы сомасынан қызметтің құны (кестеде көрсетілген).

1 маш/сағ үшін стандартты тариф келесідей есептеледі:

X = A / B, қайда

A - техниканың нақты түрі бойынша қызметтің құны;

В - стандартты тариф бойынша қызметтер көлемі.

3.1.	Арнайы техника жабдықталуы керек:

- дәрі-дәрмектер мен медициналық құралдардың қажетті жиынтығымен медициналық қобдишамен (автокөлік);

- көлбеу, ақаусыз тұрақ қол тежегіші бар жолда тұрақ кезінде өздігінен қозғалудан бекітуге арналған тұрақ құралымен (аяқ киіммен) орнату;

- апаттық тоқтау белгісімен;

- ақаусыз өрт сөндіру құралдарымен;

- құрылғының жұмысы кезінде жоғары қысым туралы ақпараттық тақтайшалармен;

- ұшқын сөндіргіш, жалынды локализациялау және іштен жанатын қозғалтқыштың пайдаланылған газдарында орналасқан отынның жануы кезінде ұшқындарды сөндіру;

- пайдалану кезінде және қозғалыста статикалық электр тогын бұруға арналған құрылғы.

3.2.	Орындаушы автокөлікті сақтандыруды және "сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік актілерінде көзделген сақтандырудың барлық түрлері бойынша жоғары қауіптілік көзі иесінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін қамтамасыз етеді.

3.3.	Арнайы техника Тапсырыс беруші ұсынған күн қарсаңында Сағат сайынғы тарифтік ставка бойынша берілетін күнделікті өтінімдер негізінде ұсынылады.

3.4.	Арнайы техника техникалық жарамды және сыртқы таза күйде ұсынылады.

3.5.	Орындаушының арнайы техникасы қара жолдарда және қиыршық тас төселген жолдарда пайдаланылатын болады.

- Жүргізушілерге қойылатын талаптар

  - Автокөлік құралын басқаратын жүргізуші ҚР қолданыстағы НҚА сәйкес біліктілік талаптарына сай болуы, тиісті санаттағы көлік құралын басқару құқығына қолданыстағы куәлігі болуы тиіс. Жүргізушілерді одан әрі ауыстыру кезінде олардың кандидатуралары қойылатын талаптарға сәйкес келуі және Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс.

  - Жүргізуші Қазақстан Республикасының Жол қозғалысы ережелерін сақтауға тиіс.

  - Күкіртсутегі бар қауіптілігі жоғары объектіде қызмет көрсету кезінде жүргізушіде тиісті рұқсаттар болуы тиіс: "Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау"; "өнеркәсіптік қауіпсіздік"; "өрт-техникалық минимум"; "күкіртсутек"оқу курсы бойынша куәлік немесе сертификат.

  - Жүргізуші арнайы киіммен және ЖҚҚ-мен (жеке қорғаныс құралдарымен) қамтамасыз етілуі тиіс.

  - Персонал автомашиналарға техникалық қызмет көрсету үшін қажетті жабдықтармен және құралдармен (сорғы, кабель, күрек, авариялық тоқтату белгісі, алғашқы көмек қобдишасы, тірек ұясы, домалауға қарсы құрылғы, өрт сөндіргіш, қол слесарлық құралдар мен айлабұйымдар жиынтығы) қамтамасыз етілуі тиіс.

  - Жүргізушілер көлік құралдарының трасса бойынша да, өндірістік база аумағы бойынша да, кәсіпшілік жолдар ішінде де, учаскелер мен қоймаларда да жүрдек жүру режимдерін сақтауға міндетті; автокөлік құралдарының белгіленбеген орындарда, қиылыстарда, көру қабілеті шектеулі учаскелерде, эстакадалардың, коммуникациялардың, электр беру желілерінің астында, құдықтарда тұруына жол бермеуге; жолаушылардың қонуына жол бермеуге міндетті егер қауіпсіздік белбеуі жүргізушіде де, жолаушыларда да бекітілмесе, көліктен толық тоқтағанға дейін жүру немесе көліктен секіру автокөлікті пайдаланбаңыз.

  - Жүргізушілердің біліктілігіне қойылатын талаптар:

| Мамандығы | Саны | Жұмыс тәжірибесі | Біліктілікті растау нысаны |
| --- | --- | --- | --- |
| C, СЕ, C1, C1E санатындағы жүргізуші | кемінде 3 | кем дегенде 1 жыл | Тиісті санаты бар жүргізуші куәлігі. Жұмыс тәжірибесін растау үшін еңбек кітапшасы немесе еңбек шарты. |
| Қауіпті жүктерді тасымалдау құқығы бар жүргізуші | кемінде 1 | кем дегенде 1 жыл | Қауіпті жүктерді тасымалдау құқығына біліктілік берілген курстардан өткені туралы куәлік немесе куәлік. Жұмыс тәжірибесін растау үшін еңбек кітапшасы немесе еңбек шарты. |
| Қысыммен жұмыс істейтін қондырғыларды басқару құқығы бар маман | кемінде 2 | кем дегенде 1 жыл | Қысыммен жұмыс істейтін қондырғыларды басқару құқығына біліктілік берілген курстардан өткені туралы куәлік немесе куәлік. Жұмыс тәжірибесін растау үшін еңбек кітапшасы немесе еңбек шарты. |
| Автокран жүргізушісі | кемінде 1 | кем дегенде 1 жыл | Автокранды басқару құқығына біліктілік берілген курстардан өткені туралы куәлік немесе куәлік. Жұмыс тәжірибесін растау үшін еңбек кітапшасы немесе еңбек шарты. |
| А, Б, Д санатындағы тракторшы-машинист | кемінде 1 | кем дегенде 1 жыл | Тиісті санаты бар тракторшы-машинист куәліктері. Жұмыс тәжірибесін растау үшін еңбек кітапшасы немесе еңбек шарты. |

- Жұмыс режимі

  - Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша арнайы техниканың жұмыс режимі.

  - Мәжбүрлі бос тұрған, жұмыс көлемі болмаған жағдайда Тапсырыс беруші Тапсырыс берушінің жұмысын орындау үшін қажетті сағат санын азайтуға құқылы, бұл жағдайда төлем тек жұмыс істеген сағаттар үшін көрсетілген қызметтер фактісі бойынша ғана жүргізілетін болады.

  - Жұмыс режимі бір ауысымда 11 сағат, тәулік бойы 22 сағат.

Күндізгі ауысым сағат 08.00-ден 20.00-ге дейін

Түнгі ауысым сағат 20.00-ден 8.00-ге дейін.

Қосымша жұмыс уақытын жүргізу қажет болған жағдайда екінші (ауыстырылатын) жүргізуші-машинист тартылуы тиіс.

- Басқа шарттар

  - Көрсетілген қызметтерге ақы төлеу, сондай-ақ егер қызметтер толық емес күнтізбелік ай ішінде көрсетілген немесе техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейтін не қызметтер күнтізбелік ай ішінде барлық жұмыс күндері көрсетілмеген жағдайда, онда техниканың әрбір бірлігі үшін осындай айдағы қызметтердің құнын есептеу сағат санын есептеу негізінде жүзеге асырылады. Қызметтер келесідей көрсетілді:

С = A * B

А - сағаттық тарифтік мөлшерлеме;

В - есепті айда қызметтер көрсетілген сағат саны;

С - тиісті арнайы техника бірлігі үшін толық емес есепті ай төленуге жататын сома.

  - Шартқа қол қойылғаннан кейін Орындаушы 3 (үш) жұмыс күні ішінде арнаулы техниканың әрбір түрі бойынша қызметтердің құнын және 1 маш/сағ үшін тарифті есептеуге және оны Тапсырыс берушіге ресми хатпен келісуге беруге міндеттенеді. Тапсырыс беруші тарифті келісуді 3 (үш) жұмыс күні ішінде жүргізеді.

| Тапсырыс беруші: "Урихтау Оперейтинг" ЖШС Өндіріс директоры ___________________ Кулжанов Ж.М. | Орындаушы: ___________________ Директор ___________________/_______________/ |
| --- | --- |