2026 ж. «___» ______________ №___ шартқа

№1 қосымша

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесі.

| Тапсырыс Берушінің Атауы | Жұмыстардың атауы | Қысқаша сипаттама (сипаттама) | Жұмыстарды / қызметтерді орындау мерзімдері | Жұмыстарды / қызметтерді орындау орны | ҚҚС белгісі | Жұмыстарды орындауға арналған шарттың сомасы, теңге (ҚҚС-пен) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Өріктау Оперейтинг» ЖШС | Геофизикалық зерттеулер қызметтері | Өріктау кен орнының (КТ-I қабаты) ұңғымаларын кәсіпшілік- гидродинамикалық зерттеу | Шартқа қол қойылған күннен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін (өтінімдер бойынша). | Ақтөбе облысы, Өріктау кен орны (KT-I қабаты) | Иә |  |

| Тапсырыс беруші: «Өріктау Оперейтинг» ЖШС Бас геолог ________________ Рахымберді Р. | Орындаушы: |
| --- | --- |

2026 ж. «____» ______________ №____ шартқа

№2 қосымша

Геофизикалық зерттеулер қызметтерін сатып алу туралы

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

(Өріктау кен орнының (КТ-I қабаты) ұңғымаларын

кәсіпшілік-гидродинамикалық зерттеу)

1.	Қызмет көрсету саласы

Өріктау кен орны (KT-I қабаты), Мұғалжар ауданы, Ақтөбе облысы, Қазақстан Республикасы.

2. Қызметтер көлемі

3 ұңғы/опер. көлемінде Өріктау кен орнының ұңғымаларында (KT-I көкжиегі) кәсіпшілік-гидродинамикалық зерттеулер жүргізу. МУО (белгіленген іріктеу әдісімен жазу) және КВД (қысымды қалпына келтіру қисығын жазу) бойынша және 9 ұңғы/опер. көлеміндегі тереңдік манометрінің көмегімен кенжар/қабат қысымын өлшеу. Ұңғыманың нөмірі қызмет көрсету жоспарын құру кезінде көрсетіледі (өтінімдер бойынша).

3. 	Бастапқы деректер

3.1. Жұмыстарды 2011-2015 жылдар аралығында бұрғыланған және 2012-2016 жылдар аралығында бұрғылаумен аяқталған тік және көлбеу бағытталған ұңғымаларда орындау көзделеді.

3.2. Ұңғымалар сағасының абсолютті белгісі (жердің алтитудасы) 160-тан 290 м-ге дейін.

3.3. Бұрғыланған ұңғымалардың тереңдігі 3000-нан 4200 м-ге дейін.

3.4. Бұрғылау мен сынақтан кейін жасанды кенжардың тереңдігі 3000-нан 3200 м-ге дейін.

3.5. Игеру объектісі-кт-I қабаты (Жоғарғы көміртек).

3.6. Перфорация аралығының жоспарланған жалпы қуаты 200 сызықтық метрге дейін.

3.7. Қабат сұйықтығындағы күкіртті сутектің (H₂S) мөлшері 2-ден 4 моль % дейін, көмірқышқыл газының (CO₂) мөлшері 1-ден 2 мол. %.

3.8. Күтілетін қабат қысымы 350 атм дейін.

3.9. Ұңғымалардың дизайны мыналарды қамтиды:

бағыты Ø508 мм, 300 м-ден 310 м-ге дейінгі тереңдікке дейін түсірілді;

Ø339,7 мм кондуктор, 1200 м тереңдікке дейін түсірілді;

Ø244,5 мм техникалық баған, 2800 м тереңдікке дейін түсірілді;

Ø177,8 мм пайдалану бағанасы 3000 м тереңдікке дейін түсірілді.

3.10. Сағалық жабдықтың нақты құрамы мен сипаттамалары туралы мәліметтер нақты ұңғымалар бойынша жұмыс жоспарларында ұсынылатын болады.

Ескертпе: әрбір ұңғыманың нақты параметрлері (тереңдігі, конструкциясы, жұмыс аралықтары, оқпан мен сағалық жабдықтың жай-күйі) нақты деректер бойынша нақтыланады және операцияларды орындамас бұрын жұмыс жоспарында көрсетіледі.

Барлық ұңғымаларда қолданылатын СКҚ (сыртқы диаметрлер): 73мм, 89мм.

4. Сервистік қызметтердің қысқаша сипаттамасы

Өріктау кен орнында (KT-I қабаты) ұңғыманың жұмыс режимінің параметрлерін бағалау, ұңғыманың өнімділік коэффициентін анықтау, қабаттың сүзу және гидродинамикалық сипаттамаларын бағалау, қабаттың энергетикалық қасиеттерін бағалау және т.б. үшін белгіленген іріктеу әдісімен (МУО) және қысымды қалпына келтіру әдісімен (КВД) кәсіпшілік-гидродинамикалық зерттеулер жүргізу жоспарлануда. және кенжар қысымын өлшеу.

Жазда қоршаған ортаның максималды температурасы +40 0С-қа жетеді, қыста ең төменгі температура -40 0С-қа дейін төмендейді, сәйкесінше барлық жабдық көрсетілген жазғы және қысқы жағдайларда ұзақ жұмыс істеуге жарамды болуы керек.

- Кәсіптік-гидродинамикалық зерттеулер бойынша қызметтер көрсету кезектілігі.

- Тұрақты таңдау әдісін қолдана отырып зерттеу, қысымды қалпына келтіру қисығын жазу:

- Партияны жұмылдыру / демобилизациялау;

- Шығарындыларға қарсы жабдықты (ӘҚҚ) және майлағышты монтаждау / бөлшектеу;

- Әуе қорғанысы мен майлағышты сығымдау. Актіні жасай отырып, Орындаушының кәсіпшілік-гидродинамикалық зерттеу жүргізуге рұқсат алуы;

- Жұмыстарды диаметрі кемінде 2,7 мм күкіртсутекке төзімді қырғыш сымда жүргізу;

- Аспаптың кедергісіз өтуін қамтамасыз ету мақсатында аспапты түсірер алдында НКТ лифтін қону ниппеліне дейін шаблондау;

- Otis 2.75 RN қону құлпын аспаптармен түсіру және отырғызу емізігіне орнату;

- Тікелей жүрістің 4 режимінде және кері жүрістің 3 режимінде тұрақты іріктеу (МУО) әдісімен гидродинамикалық зерттеулер жүргізу (штуцерді 5мм-7мм-9мм-11мм тура жүріспен және 9мм-7мм-5мм кері жүріспен дәйекті ауыстыру). Режимдерді жазу саны мен ұзақтығы және фитингтердің өлшемдері нақтыланады;

- Зерттеу қысымды, температураны қосарланған автономды құрылғылармен тіркеумен жүргізіледі;

- Әр режимде жер бетіндегі газ, мұнай және су дебитін өлшеу, сағадағы температураны өлшеу. Фитингті ауыстырған кезде қысым мен температураны тіркеу үшін құрылғы перфорация аралығының ортасында болуы керек;

- МУО әдісімен зерттеу аяқталғаннан кейін қысымды қалпына келтіру қисығын (КВД)жазу үшін ұңғыма тоқтатылады; Кенжар қысымымен бір мезгілде сағадағы буферлік және құбырлы қысымның өзгеру қисықтары синхронды түрде тіркеледі. Зерттеу қабат қысымы толық қалпына келгенше жүргізіледі;

- «Өріктау Оперейтинг» ЖШС геологиялық қызметімен келісілген мерзімге Аспаптарды орнату; КВД жазғаннан кейін, аспапты көтерген кезде ұңғыма оқпаны бойынша нүктелерде қысым мен температураны өлшеу жүргізіледі;

- Орындаушы қызмет көрсету кезінде келесі талаптарды сақтауы керек:

- Деректерді өлшеу жиілігі ұңғыманың жұмыс режимін өзгертудің алғашқы 15 минутында 15 сек аралықпен жүргізілуі керек;

- Уақыт шкаласы бойынша бір логарифмдік цикл үшін кемінде 20 өлшем болуы керек;

- Нәтижелерді түсіндіру Бурде туындылары мен деконволюция әдісін қолдана отырып, сызықтық емес регрессия әдісімен жүргізілуі керек;

- Зерттеулер жүргізудің егжей-тегжейлі жоспары жұмыс жоспарында көрсетіледі;

- Нәтижелерді интерпретациялау лицензияланған заманауи бағдарламалық кешенді пайдалана отырып жүргізілуі тиіс.

- Кенжар қысымын өлшеу:

- Партияны жұмылдыру / демобилизациялау;

- Шығарындыларға қарсы жабдықты (ӘҚҚ) және майлағышты монтаждау / бөлшектеу;

- ПВО қорғанысы мен майлағышты сығымдау. Орындаушының кәсіпшілік-гидродинамикалық зерттеу жүргізуге рұқсат алуы;

- Аспаптың кедергісіз өтуін қамтамасыз ету мақсатында аспапты түсіру алдында ұңғыманы кенжарға шаблондау;

- Аспапты нүктелерге түсіру және кенжар қысымы мен температурасын бекіту (Перфорацияның төменгі интервалы, перфорация интервалдарының ортасы, Перфорацияның жоғарғы интервалы);

- Құрылғыдан деректерді жүктеу;

- Барлық деректерді тіркеу "Өріктау Оперейтинг" ЖШС өкілінің бақылауымен жүзеге асырылады;

- Ұңғымадағы жұмыстар аяқталғаннан кейін аспаптарды жазудың бастапқы далалық материалдары "Өріктау Оперейтинг"ЖШС геологиялық қызметінің өкіліне беріледі.

6.	Орындаушының Міндеттері

6.1 өтінімде көрсетілген мерзімдерге сәйкес қызмет көрсетуге кірісу;

6.2 зерттеу станцияларын электр энергиясымен дербес қамтамасыз ету;

6.3 Орындаушының кінәсінен ұңғымада аварияға, авариялық жағдайларға/инциденттерге жол беру кезінде (Орындаушының жұмыс жүргізу технологияларын сақтамауына байланысты, Орындаушының жабдығының істен шығуына/сынуына байланысты), ұңғымадағы аварияның, авариялық жағдайлардың/инциденттердің салдарын жою Орындаушының өз қаражаты есебінен жүзеге асырылады;

6.4 өтінімге сәйкес ұңғымада қызмет көрсетудің басталуын қамтамасыз ету, Орындаушы ұңғымада қызмет көрсетуді бастау немесе қызмет көрсетуді тоқтатуға әкеп соққан Орындаушының жабдығын жөндеу үшін күткен жағдайда, шарт талаптарына сәйкес айыппұл санкцияларына жатады;

6.5 Орындаушы сапаны бақылау үшін далалық деректерді жедел интерпретациялауды жүргізуі, қолайлы корреляцияларды таңдай отырып, ПГДИ деректерін интерпретациялау кезінде PVT деректерін практикалық қолдану бойынша білімі болуы, индикаторлық қисықтарды (Кпр, Вогель, Дарси)құруы тиіс;

7. Ұсынылатын материалдар

7.1.	Зерттеулердің жедел нәтижелері, зерттеулердің қорытындысы бойынша, Тапсырыс берушіге 12 сағат ішінде ұсынылсын;

7.2 әрбір зерттеу түрі бойынша және әрбір ұңғыма бойынша есептер 2 тәулік ішінде электронды түрде ұсынылсын. 5 жұмыс күні ішінде әрбір ұңғыма бойынша түпкілікті есепті қағаз жеткізгіште (2 дана орыс тілінде) және 2 дана электрондық түрде (CD/DVD) көрсетілген қызметтердің актілерімен ұсыну. Бағдарламалық жасақтамада алынған интерпретациялық файлдарды ұсыныңыз.

# Кәсіптік-гидродинамикалық зерттеулер бойынша қызметтердің сипаттамасы және талап етілетін техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары.

# a) графикалық бөлім:

- Дебит, қысым, уақыт бойынша температураны өлшеу кестесі;

- Өндіруші ұңғымалардағы өнімділік кестесі;

- Индикаторлық диаграмма (режимдік зерттеулер кезінде);

- Қысым мен дебитті модельдеу кестесі;

- КВД кестесі;

- Диагностикалық кесте;

- Баспа графигі;

- Басқа зерттеу нәтижелері.

# b) алынған параметрлер:

- Кенжар қысымы, жоғарғы перфорация саңылауына (PPA), перфорация аралығының ортасына және төменгі перфорация саңылауына (Nop)қабат қысымы;

- Сағадағы және кенжардағы Температура;

- Өнімділік коэффициенті;

- Қабат қысымы;

  - Өткізгіштік;

- Тері факторы;

- Псевдорадиальды тері факторы;

- Пьезоөткізгіштік;

- Гидроөткізгіштік;

- Гетерогенділіктің болуы (жарықтар, Қос кеуектілік, Қос өткізгіштік және т. б.);

- Жарықтар параметрлері (түрі, жартылай ұзындығы, ағын коэффициенті, қарсылық коэффициенті және т. б.);

- Қабаттың шекараларының болуы;

- Шекара параметрлері (түрі, қашықтығы, конфигурациясы және т. б.);

- Нөлдік тері факторы бар ұңғымалардың есептік дебиті;

- Оңтайлы кенжар қысымындағы ұңғымалардың ықтимал шығыны;

- Дренаж аймағы;

- МУО-ны график түрінде жазу кезінде деректерді талдау;

- Бастапқы деректердің кестесі;

- Басқа зерттеу нәтижелері;

- Ұсыныстар;

- Қорытынды.

# 8.	Қызмет көрсету мерзімі

# Ұңғымада қызмет көрсету ұзақтығы: Тапсырыс берушімен келісілетін және орындаушы бекітетін жұмыс жоспарында көрсетіледі.

# Ұңғымада қызмет көрсетудің басталуы: Тапсырыс берушінің жазбаша хабарламаларында көрсетілген күннен бастап (қызмет басталғанға дейін күнтізбелік 2 күн бұрын), кейіннен ауызша (телефон арқылы) және/немесе электрондық пошта арқылы қызмет көрсету басталғанға дейін 1 тәулік бұрын расталады.

- Орындаушыға қойылатын талаптар

9.1 Орындаушының келесі мемлекеттік лицензиялары болуы керек:

- Көмірсутектер саласындағы жұмыстар мен қызметтерге лицензия;

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші түрлері:

- Көмірсутектерді барлау және өндіру кезіндегі кәсіптік зерттеулер;

9.2. ұңғымаларда кәсіпшілік-гидродинамикалық зерттеулер бойынша қызметтер көрсету барлық көзделген операциялардың қауіпсіз және тиімді орындалуын қамтамасыз етуі тиіс.

9.2.1 қызмет көрсету кезінде гидравликалық басқару жүйесі бар жабық типтегі агрегат (көтергіш) қолданылуы тиіс:

- барабандардың жылдамдығын, айналу моментін және айналу бағытын дәл реттеу;

- минималды айналу жылдамдығы кемінде 10 м/мин;

9.2.2 Агрегат жинақталуы тиіс:

- сымның/кабельдің жылдамдығын, салмағын және орнын (тереңдігін) бақылаудың электрондық және механикалық жүйелерімен;

- шекті жүктемеге жеткен кезде барабанды автоматты түрде өшіру жүйесі;

- USB медиасына деректерді жазу жүйесі.

- арқан көтергіштің Шығарылған жылы-2012 жылдан ерте емес.

- қызмет көрсету кезінде қолданылатын көтергіш Лебедка мыналарды қамтамасыз етуі тиіс:

- сымды ұңғымаға түсіру кезінде тегіс тежеу және тоқтаған кезде оны сенімді ұстау;

- сымның өздігінен түсуінен немесе көтерілуінен қорғау;

- барабан жасау үшін магнитті емес материалды қолдану;

- аспап ұңғымаға жеткен кезде барабанда кемінде үш толық қатардағы сым/арқан қорының болуы.

9.2.3 көтергіш сымның тереңдігі, керілуі және қозғалыс жылдамдығы датчиктерімен жабдықталуы керек, деректерді электронды түрде тіркеу және беру мүмкіндігі бар.

9.2.4 көтергіш жабдықталуы керек:

- ұңғыма сағасындағы персоналға ақпарат беру үшін дауыс зорайтқыш байланыспен;

9.2.5 көтергіш пен ұңғыма сағасы арасындағы кабельдік трассаны жарықтандыруға арналған жарықтандыру аспаптары (фаралар, прожекторлар).

- үздіксіз жұмысты қамтамасыз ету үшін көтергішке орнатылған ұңғыма сұйықтығынан сымды тазарту жүйесі қолданылуы керек.

- Көтергіш ұңғыма аспаптарын қауіпсіз тасымалдауға арналған амортизациялық аспалары бар контейнерлермен жабдықталуы тиіс.

    - Пайдаланылатын жабдықтың құрамында сыммен Түсіру-көтеру операциялары кезінде ұңғыма сағасын герметизациялауды қамтамасыз ететін сағалық жабдық (майлаушы, превентор) көзделуге тиіс. Бұл жабдық сағалық жұмыс қысымына кемінде 689 атм есептелуі және мынадай талаптарға сай болуы тиіс:

ішкі өту диаметрі — 101,6 мм (қолданылатын жерде) және 76,2 мм;

жұмыс қысымы-0-ден 689 атм-ге дейін;

температура диапазоны--29°C-тан +120°C-қа дейін;

күкіртсутекке төзімді орындау;

жылдам қосылатын қосылыстардың болуы;

жабдықтың шығарылған немесе соңғы сыналған күні-2020 жылдан ерте емес.

9.2.7 сағалық жабдықтар жиынтығы мыналардан тұруы тиіс:

- 2,74 және 3,17 мм арқан сымын тығыздауға арналған гидравликалық тығыздағыш құрылғылар;

- тығыздағыш құрылғыда қажет болған жағдайда ингибиторларды айдауға арналған клапан болуы керек;

– 4,76-5,56 мм қозғалатын арқан кабелін тығыздау үшін қалың консистентті майлау айдау жүйесі бар гидравликалық тығыздағыш құрылғы. тығыздағыш құрылғының құрамында шар клапаны және арқан құралына арналған тұзақ болуы керек;

- кранмен қызмет көрсету кезінде арқан және сағалық жабдықты қауіпсіз монтаждау үшін сыртқы диаметрі 38-ден 47,6 мм-ге дейінгі арқан аспаптарына арналған тұзақ;

- ішкі диаметрі 101,6 мм (қолданылатын жерде) және 76,2 мм болатын майлағыштар. ұңғыма ішіндегі барлық жұмыс құралының ішіне орналастыру үшін жеткілікті саны (кемінде 5 дана) болуы керек;

–2,74 және 3,17 мм сымдарға да, 4,76-5,56 мм сымдарға да арналған гидравликалық екі дақ превенторы 101,6 мм (қолданылатын жерде) және 76,2 мм. қажет болған жағдайда превентор айналма құрылғымен және қалың, консистентті майлауды айдау портымен жабдықталуы керек;

- жылдам ажыратылатын қосылымы бар фланецті аудармашы немесе сағалық жабдықты (ӘҚҚ-мен майлағыш) субұрқақ арматурасымен қосуға арналған аналогы. Вх-154 сақинасы 3 1/16"фланецке;

- өнімділігі сағатына 200 л кем емес, 689 атм жұмыс қысымына ПВО қорғанысы мен майлағышты сығымдауға арналған сорғы агрегаты.

  - Otis RN 2.75" (Otis Type Lock Mandrel) типті құлып құрылғысы аспалы тереңдік датчигі және тиісті Түсіру-көтеру құралы (Running / Pulling Tool), аспапты орнатуға, бекітуге және шығаруға арналған Otis RN 2.75" қону профилінде, 3.5" 10.2 ppf. Otis RN типті құлып құрылғысы құлып сегменттері арқылы Профильді емізікке механикалық бекітуді және Otis жүйесінің дизайнына сәйкес жасалған тығыздағыш түйінмен тығыздауды қамтамасыз етеді.

– 2 дана аспалы құлыптау құрылғысы, 2.75" RN профильді отырғызу ниппеліне жарамды, жөндеу жиынтықтарымен қоса.

– 1 дана іске қосу құралы-датчикті қажетті тереңдікке, жөндеу жиынтықтарымен қауіпсіз түсіруге арналған.

– 1 дана көтергіш құрал-жөндеу жинақтары бар сенсорды қауіпсіз алу үшін.

9.3.1  Күкіртсутекке төзімді, күкіртсутекті ортада қолдануға арналған диаметрі 2,74 және 3,17 мм сым. Қызметтердің толық көлемін көрсету үшін сымның ұзындығы кемінде 5000 м болуы тиіс. Сым ұңғымада авариясыз жұмысты қамтамасыз етуі қажет (сым тұтас, бұралусыз, тозуы рұқсат етілген шектерде, үзілуге беріктігі нормативтік талаптарға сәйкес болуы тиіс, сымның пайдаланылуын есепке алу журналы жүргізілуі тиіс).

9.4 Ұңғыма ішіндегі құралдар жиынтығы:

9.4.1 Ұңғыма ішіндегі стандартты арқан құралы келесі жалпы сипаттамаларға сәйкес келуі керек:

- күкіртсутекке төзімді орындауда болуы тиіс;

- жылдам ажыратылатын қосылыстарға (қосқыштарға) ие болуы тиіс;

- барлық құрал-сайман ұстау мойны (ловильная шейка) бар болуы тиіс.

9.4.2 Орындаушының сыртқы диаметрі 1,5 дюйм (38 мм) және 1,875 дюйм (48 мм) болатын ұңғыма ішіндегі 2 Құрал жиынтығы болуы керек. Әрбір өлшемдегі құралдардың бір жиынтығы мыналардан тұруы керек:

- 0,108–0,125 дюймдік сым астындағы тығыздағыш басы (арқан құлпы) - 1 дана;

- 3 1/16–7/32 дюймдік кабель астындағы тығыздағыш басы (арқан құлпы) - 1 дана;

- Айналмалы қосылыс-1 дана;

- Топсалы қосылыс-1 дана;

- Жүк-ұзындығы 5 фут (1,5 м) штанга-2 дана;

- Жүк-ұзындығы З фут (0,9 м) штанга-2 дана;

- Механикалық яс-1 дана;

-Шаблон-сыртқы диаметрі бар парафинді кесу: 2 мм аралықпен 42-ден 72 мм-ге дейін;

- Сыртқы диаметрі 1,25 дюйм болатын Амортизатор-2 дана;

- Бұрандалы қосылымнан БРС-қа және кері аудармашылар жиынтығы;

9.4.3 стандартты ұстау құралдары жинағы:

Балық аулау құралдарының стандартты жиынтығы күкіртсутекке төзімді болуы керек және келесі құралдарды қамтуы керек (ұңғыма ішіндегі стандартты құралдан басқа):

- Сыртқы диаметрі бар құбыр Ясы: 1,5 және 1,875 дюйм - әр өлшем бойынша 1 дана;

- Сыртқы диаметрі бар гидравликалық яс: 1,5 және 1,875 дюйм - әр өлшем бойынша 1 дана;

- Сыртқы диаметрі бар серіппелі яс: 1,5 және 1,875 дюйм - әр өлшем бойынша 1 дана;

- JD типті көтеру құралы: 1,625, 2 және 2,5 дюйм - әр өлшем үшін 1 дана;

- Сыртқы диаметрі бар соқыр муфта (балға): 2, 2,2, 2,5 дюйм - әр өлшемнен 1 дана;

- Сыртқы диаметрі бар балық аулау магниті: 2, 2,2, 2,5 дюйм - әр өлшемнен 1 дана;

- Сыртқы диаметрі бар "ерш" аулау: 1,5 дюйм - 1 дана;

- Сыртқы диаметрі қорғасын басып шығару: 2, 2,2 және 2,5 дюйм - әр өлшемнен 1 дана;

- Сыртқы диаметрі: 1,750 және 2,5 дюйм - әр өлшемнен 1 дана;

- Иск 2-ден 2,9 дюймге дейін Н жиналатын юбка жинағы бар Н 1,75 дюймдік сым іздеуші/тартқыш-1 жинақ;

- 45 градус кесу бұрышы бар 1,875 дюймдік сыртқы диаметрі бар жүктеме - 1 дана;

- Құмға арналған флапер типті клапаны бар сорғыш желонка-1 дана;

– Үдеткіш-2 дана.

Орындаушы көрсетілген минимумға қосымша аулау құралдарын ұсына алады:

- Таңдамалы емізікке арналған мандрель құлпы-2,750" RN-2 дана;

- Мандрельге арналған көтергіш құрал 3 " -2 дана;

- 15/16 жіппен тереңдік датчиктеріне арналған суспензия, құлыппен ниппельге орнату үшін-2 дана;

- 2,750" R-running құралы мандрели қамалын қону емізігіне түсіру және орнату үшін – 2 дана;

9.5 орындаушыда тереңдік манометрі-термометр аспаптарының екі жиынтығы болуы тиіс:бір негізгі электрондық автономды манометр-термометр, екіншісі қайталағыш.

Электронды автономды манометр-термометр келесі сипаттамаларға сәйкес келуі керек:

Сенсор түрі: кварц кристалы.

Қысым:

- Жұмыс ауқымы: кемінде 700атм.

- Дәлдік: толық шкаланың 0.02% аспайды

Температура:

- Жұмыс ауқымы: кемінде 150 С

- Дәлдік: 0,5 С аспайды.

Жад: кемінде 2,000,000 жазу нүктесі.

Дискреттілік: мин 0.1 секунд

Өндіріс материалы: күкіртсутекке төзімді.

Сыртқы диаметрі: 50 миллиметрден аспайды

Аккумуляторлық батарея сыйымдылығы — жазу жылдамдығы 30 секунд ішінде бір жазба болған жағдайда, кемінде 300 күн жұмыс істеуі тиіс

Бағдарламалық қамтамасыз ету

Ақпаратты жедел өңдеуге және қызмет көрсету аумағында Тапсырыс берушіге ұсынуға арналған дербес ДК

9.6 сағалық электронды манометр және қысым мен температураны сандық түрде тіркеуге арналған термометр;

9.7 Орындаушы лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып, ПГДИ деректерін интерпретациялауы тиіс.

Қосымша

Техникалық ерекшелікке №1 қосымша.

| Тапсырыс беруші: «Өріктау Оперейтинг» ЖШС Бас геолог ________________ Рахымберді Р. | Орындаушы: |
| --- | --- |

Техникалық ерекшелікке

№1 қосымша

Газ ұңғымаларындағы кәсіпшілік-гидродинамикалық зерттеулер

қызметтерінің құнын есептеу

| № | Атауы | Өлшем бірлігі | Саны | Бірлік бағасы, ҚҚС-сыз теңге | Құны, ҚҚС-сыз теңге | Шарт сомасының пайыздық құны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Лифтінің орналасуында көзделген қону ниппеліне терең манометрлері бар құлыпты орнату кезінде қысымды қалпына келтіру қисығын жазу және белгіленген іріктеу әдісімен зерттеу |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мобилизациялау / Демобилизациялау, жабдықты монтаждау | опер. | 1 |  |  | 5,85 |
| 2 | НКТ лифтін шаблондау | м. | 3200 |  |  | 2,93 |
| 3 | ТІӘ зерттеулерін және ҚДҚ жазбасын тіркеу. | сағат | 1100 |  |  | 16,09 |
| 4 | Деректерді алу, түсіндіру (есеп беру) | опер. | 1 |  |  | 4,38 |
| 1 ұңғыманы зерттеу құны |  |  |  |  |  | 29,25 |
| 3 ұңғыманы зерттеу құны |  |  |  |  |  | 87,75 |
| 2. Кенжар қысымын өлшеу |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кенжар қысымын өлшеу (ұңғымаға келу, жабдықты монтаждау, шаблондау, аспапты түсіру және кенжар қысымын бекіту, жабдықты бөлшектеу, ұңғымадан кету, Тапсырыс берушіге деректерді беру) | опер. | 1 |  |  | 4,08 |
| 3 ұнғ/опер кенжар қысымын өлшеу құны |  |  |  |  |  | 12,25 |
| Кәсіптік-гидродинамикалық зерттеулердің жалпы құны, ҚҚС-сыз теңге |  |  |  |  |  | 100% |
| Кәсіптік-гидродинамикалық зерттеулердің жалпы құны, теңге ҚҚС-пен 16% |  |  |  |  |  |  |
| ҚҚС 16% |  |  |  |  |  |  |

| Тапсырыс беруші: «Өріктау Оперейтинг» ЖШС Бас геолог ________________ Рахымберді Р. | Орындаушы: |
| --- | --- |