Приложение №1

к договору №____ от «_____» декабря 2026 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ, услуг.

| Наименование Заказчика | Наименование работ | Краткая характеристика (описание) работ | Сроки выполнения работ/услуг | Место выполнения работ/услуг | Признак НДС | Сумма договора на выполнение работ, тенге (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТОО «Урихтау Оперейтинг» | Услуги геофизических исследований | Промыслово- геофизические исследования скважин месторождения Урихтау (горизонт КТ-I) | C даты подписания договора по 31 декабря 2026 г. (по заявкам). | Актюбинская область, месторождение Урихтау (горизонт КТ-I) | Да |  |

| Заказчик: ТОО «Урихтау Оперейтинг» Главный геолог _________________ Рахымберди Р. | Исполнител: |
| --- | --- |

Приложение №2

к договору №______ от «_____» __________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

о закупках услуг геофизических исследований

(Промыслово-геофизические исследования скважин месторождения

Урихтау (горизонт КТ-I))

- Область оказания услуг

Месторождение Урихтау (горизонт КТ-I), Мугалжарский район, Актюбинская область, Республика Казахстан.

- Объем услуг

В 2026 году запланировано проведение ПГИС (запись профиля притока) на 3 скважинах (запись 2-х динамических режимов и 1 статического режима) (по согласованию) месторождения Урихтау (горизонт КТ-I). Номер скважины будет указан при формировании плана оказания услуг (по заявкам).

- Исходные данные

3.1. Работы предусматривается выполнять на вертикальных и наклонно-направленных скважинах, пробуренных в период с 2011 по 2015 гг. и завершенных бурением в период с 2012 по 2016 гг.

3.2. Абсолютная отметка устья скважин (альтитуда земли) составляет от 160 до 290 м.

3.3. Глубина пробуренного забоя скважин находится в диапазоне от 3000 до 4200 м.

3.4. Глубина искусственного забоя после бурения и проведения испытаний составляет от 3000 до 3200 м.

3.5. Объектом освоения является пласт КТ-I (верхний карбон).

3.6. Планируемая суммарная мощность интервала перфорации составляет до 200 погонных метров.

3.7. Содержание сероводорода (H₂S) в пластовом флюиде составляет от 2 до 4 мол. %, содержание углекислого газа (CO₂) — от 1 до 2 мол. %.

3.8. Ожидаемое пластовое давление составляет до 350 атм.

3.9. Конструкция скважин включает:

направление Ø508 мм, спущенный до глубины от 300м до 310м;

кондуктор Ø339,7 мм, спущенный до глубины до 1200м;

техническую колонну Ø244,5 мм, спущенную до глубины 2800 м;

эксплуатационную колонну Ø177,8 мм, спущенную до глубины 3000 м.

3.10. Сведения о фактическом составе и характеристиках устьевого оборудования будут предоставлены в планах работ по конкретным скважинам.

Примечание: Конкретные параметры каждой скважины (глубины, конструкция, интервалы работ, состояние ствола и устьевого оборудования) уточняются по фактическим данным и указываются в плане работ перед выполнением операций.

Применяемые на всех скважинах НКТ (наружные диаметры): 73мм, 89мм.

- Краткое описание сервисных услуг

Планируется проведение промыслово-геофизических исследований с определением интервалов притока нефти, конденсата, газа и воды, определения работающих толщин пласта, состава и дебита флюида, а также определение забойных давлений и температур.

Максимальная температура окружающей среды летом может достигать +40 0С, минимальная температура зимой может опускаться до -40 0С, соответственно все оборудование должно подходить для продолжительной работы в указанных летних и зимних условиях.

- Последовательность оказания услуг по промыслово-геофизическим исследованиям

- Оказание услуг по определению профиля притока включает в себя:

- Мобилизация / демобилизация партии;

- Монтаж / демонтаж противовыбросового оборудования (ПВО) и лубрикатора. Опрессовка ПВО. Получение разрешения на проведение промыслово-геофизических исследований от профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы (далее ПВАСС) с составлением акта;

- Шаблонировка ствола скважины до забоя перед спуском прибора, с целью обеспечения беспрепятственного прохождения прибора;

- Привязка по ГК и ЛМ с отбивкой забоя и башмака НКТ;

- ГИС в динамическом режиме с записью термометрии, барометрии, термодебитометрии, влагометрии, резистивиметрии, плотнометрии, механической расходометрии (замер на 5-и скоростях) при спущенных не менее 20 м над кровлей интервалов перфорации колонны НКТ на двух режимах:

- Термометрия – воронка НКТ – забой;

- Барометрия – воронка НКТ – забой;

- Термодебитометрия – воронка НКТ – забой;

- Влагометрия – воронка НКТ – забой;

- Резистивеметрия – воронка НКТ – забой;

- Плотнометрия – воронка НКТ – забой;

- Механический расходомер – скоростные замеры для определения количественных параметров:

- замер на 5-и скоростях – воронка НКТ – забой;

- замер на точке – воронка НКТ – забой;

- интервалы записи приборов будут уточнены в планах работ;

- Определение динамического уровня жидкости;

- Обязательная регистрация текущего гамма-фона, положения муфтовых соединений и интервалов перфорации эксплуатационной колоны – воронка НКТ – забой;

- ГИС в статическом режиме в остановленной скважине через 6 часов с записью гамма-каротажа, локатора муфт (для привязки), термометрии, барометрии, термодебитометрии, влагометрии, резистивиметрии, плотнометрии:

- Термометрия – воронка НКТ – забой;

- Барометрия – воронка НКТ – забой;

- Термодебитометрия – воронка НКТ – забой;

- Влагометрия – воронка НКТ – забой;

- Резистивиметрия – воронка НКТ – забой;

- Плотнометрия – воронка НКТ – забой;

- Фоновый замер термометрии, барометрии, влагометрии – от забоя до устья скважины;

- Определение статического уровня жидкости;

- Определение водонефтяного раздела.

Детальный план проведения исследований будет указан в плане работ;

(запись второго динамического режима и статического при необходимости по согласованию с геологической службой Заказчика).

- Интерпретация результатов должна производиться с использованием лицензионного программного обеспечения;

- Регистрация всех данных и работы на скважине осуществляются под контролем представителя ТОО «Урихтау Оперейтинг»;

- После завершения работ на скважине первичные полевые материалы записи приборов выдаются представителю ТОО «Урихтау Оперейтинг».

- Обязанности Исполнителя

  - Приступить к оказанию услуг согласно срокам, указанных в заявке;

  - Полная необходимая техническая оснащенность для проведения исследования, а также в случае возникновении аварии, аварийных ситуаций/инцидентов иметь в наличии необходимое дополнительное ловильное и вспомогательное оборудование, для проведения мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций/инцидентов в скважине;

  - При допущении аварии, аварийных ситуаций/инцидентов в скважине по вине Исполнителя (из-за несоблюдения технологий производства работ Исполнителем, из-за выхода из строя/поломки оборудования Исполнителя), устранение последствий аварии, аварийных ситуаций/инцидентов в скважине, осуществляется за счет собственных средств Исполнителя;

  - Обеспечение начала оказания Услуг на скважине согласно заявке, в случае ожидания Исполнителя для начала оказания Услуг на скважине или ремонта оборудования Исполнителя, повлекшего остановку оказания Услуг, подлежат штрафным санкциям, согласно условиям Договора;

- Предоставляемые материалы

  - Оперативные результаты исследований, по завершению исследований, предоставлять Заказчику в течение 12 часов;

  - Отчеты по каждому виду исследованиям и по каждой скважине предоставить в течение 2 суток в электронном виде. В течение 5 рабочих дней предоставить окончательный отчет по каждой скважине на бумажном носителе (3 экз. на русском языке) и 2 экз. в электронном виде (CD/DVD) с актами оказанных услуг. Предоставить результирующие интерпретационные файлы, полученные в программном обеспечении.

Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики услуг по промыслово-геофизическим исследованиям.

- Профиль притока (определение объемов и типа пластового флюида);

- Забойное давление;

- Определение заколонных перетоков и герметичности забоя;

- Работающие интервалы;

- Глубину уровня жидкости;

- Глубину установки башмака насосно-компрессных труб (НКТ) и текущее положение забоя;

- Наличие границ пласта;

- Полиграфический график и другие результаты исследований;

- Рекомендации;

- Заключение.

- Сроки оказания услуг

# C даты подписания договора по 31 декабря 2026г. (по заявкам).

# Продолжительность оказания услуг на скважине: указывается в плане работ, который согласовывается с Заказчиком и утверждается Исполнителем.

# Начало оказания услуг на скважине: с даты, указанных в письменных уведомлениях Заказчика (за 2 календарных дня до начала услуг) с последующим устным (по телефону) и/или по электронной почте подтверждением за 1 сутки до начала оказания услуг.

- Требования к Исполнителю

  - Оказание услуг по промыслово-геофизическим исследованиям в нефтяных и газовых скважинах должно обеспечить безопасное и эффективное выполнение всех предусмотренных операций.

  - При оказании услуг должна применяться передвижная каротажная станция-подъёмник с гидравлическим или электрическим приводом лебёдки. Используемая станция должна находиться в исправном техническом состоянии, соответствовать требованиям охраны труда и технике безопасности, а также иметь действующее положительное заключение экспертизы промышленной безопасности.

  - Лебёдка подъёмника должна обеспечивать:

- плавное торможение при спуске кабеля в скважину и его удержание при остановке;

- исключение самопроизвольного спуска или подъёма кабеля;

- использование барабана из немагнитного материала;

- достаточную ёмкость барабана для обеспечения остатка не менее половины последнего ряда витков кабеля при достижении прибором забоя скважины;

- автоматическую блокировку при отклонении натяжения кабеля от допустимых значений.

  - При оказании услуг должен использоваться подъёмник, оснащённый датчиками глубины, натяжения и скорости движения кабеля с возможностью регистрации, и передачи данных в электронном виде.

  - Для обеспечения оперативной связи и безопасности на устье скважины подъёмник должен быть оснащён:

- громкоговорящим устройством для связи с персоналом;

- светильниками (фарами, прожекторами) для освещения пути движения кабеля между подъёмником и устьем скважины.

  - Система автоматической блокировки должна обеспечивать:

- подачу звукового и светового сигналов при превышении допустимых значений натяжения кабеля;

- сигнализацию при приближении скважинного прибора к устью скважины на расстояние 50 метров при подъёме;

- сигнализацию при нахождении прибора в одной точке более 5 минут.

  - При оказании услуг должно использоваться устройство для очистки кабеля от скважинной жидкости, установленное на подъёмнике.

  - Подъёмник должен быть укомплектован контейнерами с амортизирующими подвесами для безопасной транспортировки скважинных приборов.

  - В конструкции самоходного подъёмника должны быть предусмотрены продублированные контрольные приборы и системы управления двигателем и коробкой передач автомобиля, размещённые в кабине оператора подъёмника.

  - Устьевое оборудование (лубрикатор, превентор), предназначенный для герметизации устья скважины в процессе спуска-подъёма приборов на кабеле. Превентор и секции лубрикатора должны быть рассчитаны на рабочее давление 700 атм.;

  - Сероводородостойкая проволока длиной не менее 6 000 м в одном барабане, температурный предел не менее 150°С, предел давления не менее 700 атм. – 2 барабана. проволока должен обеспечивать безаварийную работу в скважине (износ в пределах допуска, разрывное усилие в пределах допуска, должен вестись журнал учёта наработки проволоки).

  - Комплект скважинных приборов для проведения геофизических исследований с наружным диаметром до 46 мм – 2 комплекта.

Компоновка глубинного измерительного прибора:

- ГК, ЛМ;

- Датчики давления;

- Датчики термометра;

- Датчики влагомера;

- Объемный скважинный термодебитомер;

- Плотномер;

- Резистивиметр;

- Расходомер малого диаметра;

- Расходомер, раскрывающийся большого диаметра.

Техническая характеристика приборов:

- Максимальное давление не менее 100 МПа;

- Максимальная температура не менее 177 °С;

- Наружный диаметр приборов до 46 мм;

- Сероводородостойкого исполнения.

Технические характеристики необходимых измерительных приборов:

А) манометр:

Диапазон: не менее 103,4 Мпа.

Разрешение: 0,00006% полн. Шк.

Точность: 0,024% полной шк.

Б) термометр:

Диапазон: от -40 до +150 °C.

Разрешение: 0,01 °C.

Точность: ± 1 °C.

В) расходомер:

Вертушечные дебитомеры: Диапазон: ± 200 об/с

Рабочий диаметр: Вертушка в фонаре с минимальным диаметром 46 мм

Разрешенность: 0,125 об/с. Точность: ± 2%

Порог чувствительности:

Линейного: 2,44 м/мин (поток нефти)

В корпусе: 1,22 м/мин (поток нефти)

Полного сечения ствола: 0,61 м/мин (поток нефти)

Г) влагомер:

Разрешение 0,1%.

Точность определения объемного содержания воды: 2% (в диапазоне 0–30%) 5% (в диапазоне 30–60%)

Д) Акустический каротажный прибор:

Датчик: Вибрирующий элемент.

Диапазон измерения плотности флюида: 0–2 г/куб. см.

Разрешение: 0,02 г/куб. см.

Точность: 0,03 г/куб. см

Е) X-Y кавернометр:

Диапазон: от 50,8 мм до 228,6 мм.

Разрешение: ± 0,50 мм.

Точность: ± 2,54 мм

Ж) Электромагнитный Акселерометр:

Диапазон: ± 5 отн. Плотности.

Разрешение: 0,01 отн. Плотности.

Точность: ± 0,1 отн. Плотности

  - Дополнительные грузы диаметром до 46 мм для свободного прохода прибора в скважину при проведении исследования – комплект свинцовых грузов.

  - Автокран – для проведения геофизических работ (для удержания компоновки лубрикаторов в рабочем состоянии). Автокран должен быть в хорошем рабочем техническом состоянии, соответствовать всем требованиям техники безопасности, иметь разрешительные документы контролирующих органов. Длина вылета стрелы должна соответствовать длине лубрикаторов в компоновке максимальной длины;

  - Исполнитель должен провести интерпретацию данных ПГИС с использованием лицензионного программного обеспечения.

  - Дополнительные требования:

При оказании услуг используемые приборы и проволока должны соответствовать требованиям проведения работ в среде с наличием сероводорода указанных в п.3 Технической спецификации.

Все применяемое оборудование должно быть разрешено к применению на опасных производственных объектах РК и подтверждаться соответствующим разрешением на применение, выданным компетентным органом в соответствии со статьей 74 Закона РК «О гражданской защите», а также все измерительное оборудование должно иметь свидетельства о поверке.

Приложение

Приложение №1 к Технической спецификации.

| Заказчик: ТОО «Урихтау Оперейтинг» Главный геолог _________________ Рахымберди Р. | Исполнитель: |
| --- | --- |

Приложение №1

к Технической спецификации

Расчет стоимости Услуг

промыслово-геофизические исследования в газовых скважинах

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тенге без НДС | Стоимость, тенге без НДС | Стоимость в процентах от суммы Договора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мобилизация/Демобилизация | опер. | 1 |  |  | 18,40 |
| 2 | Монтаж оборудования | опер. | 1 |  |  | 20,07 |
| 3 | Шаблонирование | 1 пог.м. | 3200 |  |  | 8,07 |
| 4 | Термометрия | 1 пог.м. | 100 |  |  | 1,37 |
| 5 | Барометрия | 1 пог.м. | 100 |  |  | 1,37 |
| 6 | Термодебитометрия | 1 пог.м. | 100 |  |  | 1,37 |
| 7 | Влагометрия | 1 пог.м. | 100 |  |  | 1,37 |
| 8 | Плотнометрия | 1 пог.м. | 100 |  |  | 1,37 |
| 9 | Резистивиметрия | 1 пог.м. | 100 |  |  | 1,37 |
| 10 | Расходометрия на 5 скоростях | 1 пог.м. | 500 |  |  | 6,84 |
| 11 | Интерпретация | опер. | 1 |  |  | 21,73 |
| 12 | ГИС 2 режим: (2-й динамический либо/или статический) при необходимости, в том числе тех. дежурство отряда между режимами до восстановления на режиме. | опер. |  |  |  | 16,67 |
| Итого стоимость ПГИС запись профиля притока 1-й скважины, тенге без НДС |  |  |  |  |  | 100% |
| Итого стоимость ПГИС запись профиля притока 3-х скважин, тенге без НДС |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость ПГИС, тенге с НДС 16% |  |  |  |  |  |  |
| НДС 16% |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: ТОО «Урихтау Оперейтинг» Главный геолог _________________ Рахымберди Р. | Исполнитель: |
| --- | --- |