Техникалық сипаттама

бойынша жұмысты сатып алу туралы

"Өріктау горизонт КТ-1 кен орнының ұңғымаларын жылу оқшаулау"

| №№ п/п | Негізгі деректер мен талаптардың тізбесі | Бастапқы деректер мен жылу оқшаулау талаптарының мазмұны |
| --- | --- | --- |
| 1. | Объектінің орналасқан жері | Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Өріктау кен орны горизонт КТ-1 |
| 2. | Жұмыстың толық атауы | Теплоизоляции скважин 50н, 51н, 52н, 54н и 55н месторождения Урихтау горизонт КТ-1 |
| 3. | Жұмысты орындау үшін негіз | "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Кодекс Осы Техникалық тапсырма. |
| 4. | Қысқаша ақпарат | "ҚазМұнайГаз" ҰК "АҚ еншілес компаниясы "Өріктау Оперейтинг" ЖШС КТ-1 көкжиегі мұнай жиегі (50н, 51н, 52н, 54н және 55н ұңғымалары) кен орнын өнеркәсіптік игеруді жүргізуде. Өріктау кен орнының ұңғымаларының өнімі горизонт КТ-1 Мұнай жиегі (50н, 51н, 52н, 54н және 55н ұңғымалары). қабат энергиясы есебінен мұнай және ілеспе мұнай газына бөлу жүргізілетін сығымдау сорғы станциясына (бұдан әрі – ССС) дейін тасымалданады. Бұдан әрі газсыздандырылған мұнай қолданыстағы мұнай құбыры бойынша оны одан әрі дайындау үшін "Қазақойл Ақтөбе" ЖШС Әлібекмола кен орнының ЦПНГ-на беріледі. Шикі газ Қожасай кен орнындағы "Gas Processing Company" ЖШС УКПГ-40-қа дайындыққа тасымалданады. |
| 5. | Жұмыстың негізгі мазмұны | Осы техникалық тапсырманың 1 және 2-қосымшаларында көрсетілген сызбаларға сәйкес құбыржол учаскелеріне өлшеу жұмыстарын жүргізу және қажетті есептеулерді орындау үшін Тапсырыс берушінің кен орнына шығу; Технологиялық қыздыруды қамтамасыз ету және белгіленген температуралық режимді ұстап тұру үшін қажетті жоғары температуралы өзін-өзі реттейтін электрлік қыздыру кабелінің есебін келесі ең төменгі талаптарды ескере отырып жүргізу: - жылу бөлу қуаты жоғары – 60 Вт/м дейін; - қыздырылатын беттің температурасы өзгерген кезде жылу бөлуді автоматты түрде реттеу; - кабель өзара қиылысқан жағдайда да қызып кетпеуі; - ГОСТ Р МЭК 60079 стандартына сәйкес қауіпті және жарылыс қауіпті аймақтарда қолдануға жарамды болуы; - ГОСТ 31610.30-1-2017 (IEC/IEEE 60079-30-1:2015) және ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) стандарттарына сәйкес қауіпті және жарылыс қауіпті аймақтарда қолдануға мақұлданған болуы; - басқару құралдары мен қосалқы керек-жарақтардың толық жиынтығы болуы; - фторполимерден жасалған сыртқы қорғаныс қабығының арқасында коррозияға және химиялық әсерлерге төзімді болуы; - бу әсеріне төзімді болуы; - 240 °С дейінгі температураға төзімді болуы; - қоректендіру кернеуі 220–240 В / 50 Гц; - ең жоғары жұмыс температурасы – 190 °С; - жүктемесіз рұқсат етілетін ең жоғары температура – 240 °С; - қоршаған орта температурасының -60 °С-тан +50 °С-қа дейінгі диапазонында жұмыс істеуі; - Ex 60079-30-1 жарылыстан қорғалу таңбасының болуы; - сыртқы қорғаныс қабығы фторполимерден жасалған болуы; - оқшаулау кедергісі 10 Ом/км-ден аспауы; - сызықтық қуаты 60 Вт/м болуы; - ГОСТ 14254-96 бойынша сыртқы әсерлерден қорғаныс дәрежесі IP67 болуы. Осы техникалық тапсырманың 1 және 2-қосымшаларында көрсетілген жылу оқшаулауға жататын желілердің ұзындығы мен бекіту арматураларының санын ескере отырып, қажетті жылу оқшаулағыш қаптамалардың (алмалы-салмалы қабықшалардың) санын келесі ең төменгі талаптар бойынша есептеу: - сыртқы жабын қабатындағы температура қоршаған орта температурасынан 6 °С-тан артық болмауы тиіс; - 250 °С дейінгі температурадағы бекіту арматурасына арналған жылу оқшаулағыш қаптама – жылу шығынын 90 %-ға дейін төмендетуге арналған көп рет қолданылатын жылу және дыбыс оқшаулағыш қап болуы тиіс. Температуралық режимі -60 °С-тан +250 °С-қа дейінгі жабдықтарға арналған жылу оқшаулағыш қаптаманың ішкі және сыртқы қорғаныс қабатының материалына қойылатын талаптар: - силиконмен қапталған шыныталшықты мата; - қаптамамен бірге материалдың беттік тығыздығы кемінде 510 г/м²; - материал қалыңдығы кемінде 0,4 мм; - үзілу жүктемесі: негізі бойынша – кемінде 3500 Н/50 мм; арқауы бойынша – кемінде 2500 Н/50 мм; - температураға төзімділігі +250 °С дейін, қысқа мерзімде +300 °С дейін; - қаптамасыз шыныталшықты матаның температураға төзімділігі +550 °С дейін; - жабын массасы кемінде 80 г/м²; - пайдалану кезінде үйкелуге және механикалық зақымдануға төзімді болуы; - жануды қолдамайды, жанғыштық тобы – Г1; - су өткізбейтін болуы; - майларға, ылғалға, әлсіз қышқылдар мен сілтілерге төзімді болуы; - ультракүлгін сәулелердің әсеріне төзімді болуы. Жоғарыда көрсетілген есептеулерді Тапсырыс берушімен келісу; Өзін-өзі реттейтін қыздыру кабелін монтаждау жұмыстарын орындау (пайдаланылған, қалпына келтірілген немесе қайта өңделген материалдарды қолдануға жол берілмейді); Қолданыстағы күштік кабель мен тарату қорабынан құбыржолдарға, ысырмаларға және жабдықтарға арналған жылу оқшаулағыш қаптамаларды (алмалы-салмалы қабықшаларды) монтаждау жұмыстарын орындау (пайдаланылған, қалпына келтірілген немесе қайта өңделген материалдарды қолдануға жол берілмейді); Іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізу. |
| 6. | Лицензиялауға қойылатын талаптар: Қызмет түріне мемлекеттік лицензияның болуы | Құрылыс-монтаждау жұмыстары, 2 санатты лицензия: Күрделі жөндеу мен реконструкциялауды қамтитын инженерлік желілер мен жүйелердің құрылысы, оның ішінде: Суық және ыстық сумен жабдықтау, жылумен жабдықтау, орталықтандырылған кәріз желілері тұрмыстық, өндірістік және нөсер ағындары, ішкі су құбыры жүйелерінің құрылғылары, жылыту және кәріз |
| 7. | Мердігерге қойылатын талаптар | Жұмыс үнемі жоғары сапалы жұмыс істеуін қамтамасыз етуі керек, сенімділігімен ерекшеленуі керек. Жылу оқшаулағыш қаптарға (алмалы-салмалы қабықтарға) сертификаттардың болуы және ұқсас жұмыс түрлеріне орындалған жұмыстар актілерімен (АВР) жұмыстарды растау; Жылу оқшаулағыш қаптарға (алмалы-салмалы қабықтарға) сәйкестік сертификатының болуы. Жылу оқшаулағыш қаптарға (алмалы-салмалы қабықтарға) өрт қауіпсіздігі бойынша сынау хаттамасы. Жылу оқшаулағыш қаптарға (алмалы-салмалы қабықтарға) сапа паспортын ұсыну. Жұмыстарды тиісінше орындауды және сапаны қамтамасыз етуді регламенттейтін сапаны бақылау жүйесі бойынша өтініш беруші (лицензиат) бекіткен нұсқаулықтың болуы (нормобақылау, жұмыс жүргізу сапасын бақылау). |
| 8. | Жеткізуші персоналына қойылатын талаптар | Жылу оқшаулаудағы оқшаулағыш - 2 бірлік: III-разрядты "термоизоляциядағы оқшаулаушы" біліктілігін беру туралы куәлік; білімін тексеру хаттамасы бар III-разрядты "термоизоляциядағы оқшаулаушы" біліктілік куәлігі; қауіпті өндірістік объектілердегі өнеркәсіптік қауіпсіздік жөніндегі куәліктер ("азаматтық қорғау туралы" ҚР Заңының 79-бабына сәйкес), білімін тексеру хаттамасымен; білімді тексеру хаттамасы бар өрт-техникалық минимум (ТММ) бойынша куәліктер; Білімді тексеру хаттамасы бар еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы жөніндегі куәлік/сертификат (БиОТ); білімді тексеру хаттамасы бар 3 рұқсат тобынан төмен емес электр қауіпсіздігі бойынша куәлік. Маманның кемінде 1 жыл жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттар: жұмысқа қабылдау туралы бұйрық немесе еңбек кітапшасы Электрик-1 бірлік: Білімін тексеру хаттамасы бар 3 рұқсат тобынан төмен емес электр қауіпсіздігі бойынша куәлік; Қауіпті өндірістік объектілердегі өнеркәсіптік қауіпсіздік жөніндегі куәліктер |
| 9. | Жұмыстарды жүргізу мерзімдері | Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күн |
| 10. | Кепілдіктер | Орындалған жұмыстардың барлық түрлеріне кепілдік мерзімі-пайдалануға берілген сәттен бастап 2 жыл. Технологиялық жылытуға арналған Жоғары температуралы электр жылыту кабелінің пайдалану мерзімі-кемінде 2 жыл. Жылу оқшаулағыш қаптамалардың (алмалы– салмалы қаптамалардың) пайдалану мерзімі-кемінде 10 жыл (механикалық зақымдануды есепке алмағанда). |