"____" _________2026 жылғы №______________ шартқа

№1 қосымша

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесі.

| Тапсырыс Берушінің Атауы | Қызметтердің атауы | Қызметтердің қысқаша сипаттамасы |  |  | Қызметтерді орындау мерзімдері | Қызметтерді орындау орны |  | Признак НДС | Қызмет көрсетуге арналған шарттың сомасы, теңге (ҚҚС-пен) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Өріктау Оперейтинг» ЖШС | Зертханалық/зертханалық-аспаптық зерттеулер/талдаулар жүргізу жөніндегі қызметтер | Өріктау (КТ-I көкжиегі) кен орнының мұнай, газ және судың терең сынамаларын алу және зертханалық геохимиялық зерттеулері |  |  | Шартқа қол қойылған күннен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін (өтінімдер бойынша). | Ақтөбе облысы, Өріктау кен орындары (КТ-I) көкжиегі) |  | Иә |  |
| Тапсырыс беруші: «Өріктау Оперейтинг» ЖШС Бас геолог ________________ Р. Рахымберді; ИСПОЛНИТЕЛЬ:. |  | Орындаушы: |  |  |

"____" _________2026 жылғы №______________ шартқа

№2 қосымша

Зертханалық/зертханалық-аспаптық зерттеулер/талдаулар жүргізу жөніндегі қызметтерге ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

(Өріктау (КТ-I көкжиегі) кен орнының мұнай, газ және судың терең сынамаларын алу және зертханалық геохимиялық зерттеулері)

Қызмет көрсету саласы: Өріктау кен орны (КТ-I көкжиегі), Мұғалжар ауданы, Ақтөбе облысы, Қазақстан Республикасы.

Қызметтер көлемі: 2026 жылы Өріктау кен орнының ұңғымаларында мұнай мен газдың тереңдік сынамаларын (3 ұңғы/опер) іріктеу және зертханалық зерттеу жоспарланған (КТ-I көкжиегі). Ұңғыманың нөмірі қызмет көрсету жоспарын құру кезінде көрсетіледі..

- Мақсаты

Өріктау кен орнының ұңғымаларын игеру және пайдалану кезінде мұнай мен газдың (конденсаттың) тереңдік және жер үсті сынамаларының физика-химиялық қасиеттерін іріктеу және зертханалық зерттеу бойынша қызметтер жүргізу (КТ-I көкжиегі).

Мұнайдың, газдың, конденсаттың және судың тереңдік сынамаларының бастапқы физика-химиялық қасиеттерін және құрамдас құрамын анықтау: мұнайдың газбен қанығу қысымы, газдың қанықтылығы, қабат температурасындағы шық нүктесі, конденсат факторы, тұтқырлық, газдың сығылу коэффициенті, газдың көлемдік коэффициенті, қабат пен беттік жағдайдағы сұйықтық тығыздығы, қабат қысымындағы сұйықтық тұтқырлығы, тұтқырлық қанығу қысымындағы сұйықтық, сұйықтықтың сығылу коэффициенті, мұнай, газ, конденсат, қабат суы және компоненттік құрамы.

- Сервистік қызметтердің қысқаша сипаттамасы

  - Әрбір қабат бойынша операцияның реттілігін, операцияны орындаушыларды көрсете отырып, терең және жер үсті сынамаларын іріктеуге арналған қызмет көрсету жоспарын құру. Жоспарға Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қояды.

  - Тереңдік сынамасын түсіру алдында әр қабаттың қысымы мен температурасын жоспарланған тереңдік сынамасын алу нүктесінде жеке анықтау үшін тереңдік манометрі мен термометрді түсіру жүргізіледі (егер кенжар қысымы қанығу қысымынан төмен болса, онда ұңғыма кенжар қысымы қанығу қысымынан, шық нүктесінен жоғары болатын режимге ауыстырылады).

  - Кенжар қысымы мен температураны анықтағаннан кейін іріктеу нүктесінде сынама іріктегішті түсіру жүргізіледі және жоғары қысымды герметикалық сыйымдылыққа айдай отырып, 3 өкілді тереңдік сынамаларын іріктеу жүргізіледі.

  - Мұнай мен газдың 3 беткі сынамасынан іріктеу ұңғымалардың сағасынан герметикалық сынама алушыларға жүргізілетін болады.

  - Жеңіл көмірсутектер (конденсат) ағынында болған жағдайда жеңіл көмірсутектердің (конденсаттың) тереңдік сынамасы іріктеліп алынады және сынама зертханада физика-химиялық қасиеттерін анықтаумен зерттелетін болады.

  - Орташа жылдық температура-40С және +40С арасында өзгереді. Барлық жабдықтар осындай жағдайларда ұзақ уақыт қызмет көрсетуге жарамды болуы керек және қатал қыста қызмет көрсету үшін толығымен оқшауланған болуы керек.

- Бастапқы деректер

3.1. Жұмыстарды 2011-2015 жылдар аралығында бұрғыланған және 2012-2016 жылдар аралығында бұрғылаумен аяқталған тік және көлбеу бағытталған ұңғымаларда орындау көзделеді.

3.2. Ұңғымалар сағасының абсолютті белгісі (жердің алтитудасы) 160-тан 290 м-ге дейін.

3.3. Бұрғыланған ұңғымалардың тереңдігі 3000-нан 4200 м-ге дейін.

3.4. Бұрғылау мен сынақтан кейін жасанды кенжардың тереңдігі 3000-нан 3200 м-ге дейін.

3.5. Игеру объектісі-кт-I қабаты (Жоғарғы көміртек).

3.6. Перфорация аралығының жоспарланған жалпы қуаты 200 сызықтық метрге дейін.

3.7. Қабат сұйықтығындағы күкіртті сутектің (H₂S) мөлшері 2-ден 4 моль % дейін., көмірқышқыл газының (CO₂) мөлшері 1-ден 2 мол. %.

3.8. Күтілетін қабат қысымы 350 атм дейін.

3.9. Ұңғымалардың дизайны мыналарды қамтиды:

бағыты Ø508 мм, 300 м-ден 310 м-ге дейінгі тереңдікке дейін түсірілді;

Ø339,7 мм кондуктор, 1200 м тереңдікке дейін түсірілді;

Ø244,5 мм техникалық баған, 2800 м тереңдікке дейін түсірілді;

Ø177,8 мм пайдалану бағанасы 3000 м тереңдікке дейін түсірілді.

3.10. Сағалық жабдықтың нақты құрамы мен сипаттамалары туралы мәліметтер нақты ұңғымалар бойынша жұмыс жоспарларында ұсынылатын болады.

Ескертпе: әрбір ұңғыманың нақты параметрлері (тереңдігі, конструкциясы, жұмыс аралықтары, оқпан мен сағалық жабдықтың жай-күйі) нақты деректер бойынша нақтыланады және операцияларды орындамас бұрын жұмыс жоспарында көрсетіледі.

Барлық ұңғымаларда қолданылатын СКҚ (сыртқы диаметрлер): 73мм, 89мм.

- Мұнай, газдың терең және жер үсті сынамаларын іріктеу

Тереңдік сынамаларын іріктеуді Орындаушының (Орындаушы өкілінің) басшылығымен сынамаларды іріктеу жөніндегі мамандандырылған бригадалар жүзеге асыратын болады. Әрбір іріктеу (терең немесе үстірт) 3 өкілді жеке сынамадан тұрады. Мұнай мен газдың беткі сынамаларын іріктеу қызмет көрсету жоспарына сәйкес орындаушылармен (Орындаушының өкілдерімен) тікелей жүзеге асырылатын болады.

Қызметтерді жүргізудің толық жоспары сынамаларды іріктеу жөніндегі қызмет көрсету жоспарында ұсынылатын болады;

Барлық деректерді тіркеу және сынамаларды іріктеу "Өріктау Оперейтинг" ЖШС өкілінің бақылауымен жүзеге асырылады;

Ұңғымадағы қызмет көрсету аяқталғаннан кейін бастапқы далалық материалдар, аспаптардың жазбалары "Өріктау Оперейтинг" ЖШС өкіліне беріледі.

- Мұнай, газдың терең және жер үсті сынамаларын зертханалық зерттеу

  - Сынамаларды тексеру және бекіту (валидация)

Сынамалар төменде сипатталған параметрлерді тексеру арқылы зертханада тексеріліп, бекітілуі керек.

Газ сынамалары жағдайында:

* цилиндрдегі қысым сынама алу температурасына тең температурада;

* құрамын (N2, O2, CO2, H2S, C1-C9, C10+);

* қалдық сұйықтықтың болуын;

Сұйық фаза сынамалары жағдайында:

* ашу кезіндегі қысымн;

* мұнайда еріген газдың арақатынасын;

* сепаратордағы іріктеу температурасына тең температурадағы қанықтыру қысымын;

* еріген газдың құрамын (N2, O2, CO2, H2S, C1-C9, C10+);

* атмосфералық қысымдағы сұйық фазаның құрамын;

Рекомбинацияға арналған сынамалар үшін:

* рекомбинация үшін баллоннан газдың құрамын анықтау

* рекомбинацияға арналған контейнерден шикі конденсаттың құрамын анықтау

* рекомбинацияға арналған қабат қоспасының моль құрамы

* рекомбинация жағдайында сұйықтықта еріген газдың қатынасы

Парафинизацияға арналған сынамалар үшін:

* бос суды жою;

* конденсат күйін анықтау;

* центрифугадағы фазаларды бөлу және қатты заттар болған кезде сүзу;

* қажет болған жағдайда эмульсияның бұзылуын;

  - Мұнайдың терең (қабат) сынамаларын PVT-талдау

5.2.1.	Сынамаларды зерттеуге дайындау, сапасын тексеру;

5.2.2.	Pvt қабат майының қатынасы., бір фазалы және екі фазалы аймақтардағы газ-сұйық қоспаның тығыздығы, әртүрлі қысымдағы қоспаның салыстырмалы көлемі;

5.2.3.	Қанықтыру қысымы, қанықтыру қысымының температураға тәуелділігі;

5.2.4.	Мұнайдың изотермиялық сығылу коэффициенті;

5.2.5.	Көлемдік кеңеюдің температуралық коэффициенті;

5.2.6.	Стандартты сепарация (газ мөлшері, көлемдік коэффициенті, шөгуі, бөлінген газдың, сепарацияланған және қабат мұнайының компоненттік құрамы);

5.2.7.	Қабат температурасындағы дифференциалды газсыздандыру (газ мөлшері, мұнайдың көлемдік коэффициенті, газдың құрамы, мұнайдың тығыздығы және газдың салыстырмалы тығыздығы, газды бөлу сатылары бойынша сығымдау, газсыздандырылған мұнайдың құрамы);

5.2.8.	Коммерциялық сепарацияны модельдейтін жағдайларда сатылы газсыздандыру (газ мөлшері, мұнайдың көлемдік коэффициенті, газдың құрамы, мұнайдың тығыздығы және газдың салыстырмалы тығыздығы, газдың сепарация сатылары бойынша сығылуы, газсыздандырылған мұнайдың құрамы);

5.2.9.	Температура мен қысымның әртүрлі мәндеріндегі қабат майының тығыздығы;

5.2.10. Қанықтыру қысымындағы тығыздық;

5.2.11. Температура мен қысымның әртүрлі мәндеріндегі қабат майының тұтқырлығы;

5.2.12. Қабаттық мұнайдағы бөлшектерді (SDS) анықтау: асфальтендердің пролапс қысымын және парафиндердің пайда болу температурасын анықтау.

5.2.13. Зерттеу материалдарын өңдеу.

  - Мұнайдың беткі сынамасының физика-химиялық қасиеттерін зерттеу

    - Мұнайды талдауға дайындау (сусыздандыру және тұзсыздандыру);

    - Тығыздықты анықтау;

    - Хлорид тұздарын анықтау;

    - Дин-Старк бойынша суды анықтау;

    - Механикалық қоспаларды анықтау;

    - Күкіртті анықтау;

    - Мұнайдың молекулалық салмағын анықтау;

    - Парафиндердің жаппай құрамын анықтау;

    - Парафиндердің балқу температурасын анықтау;

    - Парафиндердің кристалдануының басталу температурасын анықтау;

    - Мұнайдың қатаю температурасын анықтау;

    - Жарқыл температурасын анықтау;

    - Күлді анықтау;

    - Кокстеуді анықтау;

    - Қышқыл санын анықтау;

    - Әр түрлі температурада кинематикалық тұтқырлықты анықтау (100, 200, 300, 400, және 500);

    - Асфальт-шайырлы заттардың анықтамасы: асфальтендер, силикагельді шайырлар;

    - SARA талдау (қаныққан көмірсутектер, хош иісті көмірсутектер, шайырлар, асфальтендер);

    - Күкіртсутекті анықтау;

    - Меркаптан күкіртінің анықтау;

    - Мұнайдағы ауыр металдарды анықтау: қорғасын, мырыш, никель, темір, марганец, ванадий;

  - Қабаттық/Ілеспе газдың физика-химиялық сипаттамаларын зерттеу

    - Газ үлгілерін хроматографиялық талдау (әрбір үлгі);

    - С1 – С40 көмірсутектері және бейорганикалық қосылыстар (аз мөлшерде H2S, N2, CO2, O2 қоса алғанда);

    - Газдың тығыздығы, кг/м3 (есептік);

    - Ауадағы газдың салыстырмалы тығыздығы;

    - Газдың молярлық массасы, г/моль;

    - Жану жылуы;

    - Воббе саны;

    - Газдың тұтқырлығы;

    - Күкіртсутек пен көмірқышқыл газының ішінара қысымы;

    - Тест сепараторын өткізу (қысымды Тапсырыс берушімен келісу);

    - Зерттеу материалдарын өңдеу.

  - Қабаттық су сынамасының физика-химиялық қасиеттерін зерттеу

    - 20 Ц. градуста меншікті салмақ пен кинематикалық тұтқырлықты анықтау;

    - Сутегі көрсеткішін (рН) анықтау;

    - Гидрокарбонаттарды анықтау;

    - Механикалық қоспаларды анықтау;

    - Хлоридтерді анықтау;

    - Сульфат-ион салмағын анықтау;

    - Кальцийді анықтау;

    - Магнийдің анықтау;

    - Натрий-калийді анықтау;

    - Йодтың анықтау;

    - Бромды анықтау;

    - Темірді анықтау;

    - Күкіртсутекті анықтау;

    - Меркаптандарды анықтау;

    - Жалпы қаттылықты анықтау;

    - Құрғақ қалдықты анықтау;

    - Жалпы сілтілікті анықтау;

    - Мұнай өнімдерінің құрамын анықтау;

    - Ауыр металдарды анықтау: қорғасын, мырыш, мыс, никель, темір, марганец;

    - Зерттеу материалдарын өңдеу.

  - Қабаттық газ конденсат жүйелерін зерттеу

    - Газ конденсат қоспасының рекомбинацияланған сынамасын жасау;

    - Дифференциалды конденсация нәтижелерін алу үшін рекомбинацияланған сынаманы эксперименттік зерттеу;

    - Дифференциалды конденсация изотермаларын құру, конденсацияның басталу қысымын, конденсаттың қабаттарының жоғалуын, конденсат коэффициентін анықтау;

    - Зерттеу материалдарын өңдеу.

  - Қабат газы мен шикі конденсаттың құрамын зерттеу

    - Шикі конденсатты газсыздандыру;

    - Сепарация газының құрамдас құрамын (С12 қоса алғанда) анықтау;

А) газ бөлу;

б) газсыздандыру газы;

в) дебутанизация көздері;

    - Дебутанизацияланған конденсатты талдау:

а) тығыздығы 20 градус. О;

б) молекулалық салмақты анықтау;

5.7.4.	С36-ға дейінгі конденсаттың құрамдас құрамын қоса алғанда күкіртсутек пен меркаптандарды анықтау;

5.7.5.	Қабаттық газдың құрамын, потенциалды құрамын есептеу С5+, қабаттық, бөлініп алынған және құрғақ газдарда жоғары;

5.7.6.	Күкіртсутек пен көмірқышқыл газының ішінара қысымы;

5.7.7.	Зерттеу материалдарын өңдеу.

5.8.	Зертханалық зерттеулер. Қабат сұйықтығын сынау (PVT қабат сұйықтығын талдау).

Сепараторлық сынамаларды тексеру нәтижелері бойынша газ факторының мәнін Тапсырыс берушімен алдын ала келісе отырып, газ және конденсат сынамаларының рекомбинациясын орындау қажет. Қабаттық сұйықтықтардың сипаттамаларын сипаттау зертханалық зерттеулерден алынған эксперименттік мәліметтерге негізделуі керек.

5.8.1.	Қабат сұйықтығының құрамы

а. көмірсутек компоненттерінің құрамы, С1-С29, С30+

b. қоспалардың құрамы (СО2, N2, Н2Ѕ, жоқ, О2, меркаптандар)

c. шикізат газының құрамы О2, сынап, гелий, сутегі, көмірсутектер (С1-С10), күкіртсутек, органикалық күкірт, көмірқышқыл газы және азотты қоса алғанда.

d. көмірсутектерді (С1-С20), күкіртті сутекті, органикалық күкіртті қоса алғанда, шикізат конденсатының құрамы қорғасын, мырыш, никель, темір, марганец, ванадийдің металл құрамы.

5.8.2.	Қабаттық температурада SSE (Constant Compositional Expansion) зертханалық эксперименті (жиынтық салыстырмалы көлемді – қоспаның УВ тұрақты құрамын анықтау үшін). PV анықтамасы-қабат сұйықтығының қатынасы, бір фазалы күйдегі қоспаның тығыздығы, әртүрлі қысымдағы қоспаның салыстырмалы көлемі, бір фазалы күйдегі ауытқу коэффициенті (z факторы).

5.8.3.	Single STAGE FLASH бір реттік газсыздандыру. Бөлу жағдайында рекомбинацияланған сұйықтықты бір реттік бөлуді жүргізу, содан кейін сұйық фазаны стандартты жағдайларға дейін бөлу (1 атм., 20 градус Цельсий). Газ мөлшері, мұнайдың көлемдік коэффициенті, газдың құрамы, мұнайдың тығыздығы және газдың салыстырмалы тығыздығы анықталады.

5.8.4.	Зертханалық эксперимент СVD. Дифференциалды конденсацияны жүргізу (тұрақты көлемдегі CVD (газдың мөлшері, қысымға байланысты көлемдік қатынас (кем дегенде 6-7 нүкте), қанығу қысымындағы сынама көлеміне қатысты сұйықтық көлемі, газ фазасының ауытқу коэффициенті (z-фактор), екі фазалы аймақтың ауытқу коэффициенті).

- Ресімдеуге және Тапсырыс берушіге тапсыруға жататын құжаттардың тізбесі

Әрбір ұңғыма бойынша қызметтер кешені аяқталғаннан кейін алдын ала есептер 15 күн ішінде электронды түрде ұсынылуы тиіс. Ұңғымалардан мұнай, газ және судың терең және жер үсті сынамаларын іріктеу және зертханалық зерттеулер бойынша түпкілікті есептер 25 күннен кейін қағаз тасығышта - 2 дана орыс тілінде және электрондық тасығышта – 2 дана (CD/DVD дискілер) ұсынылсын.

- Орындаушының Міндеттері

  - Қызметтерді жүргізуді бастамас бұрын Орындаушы лубрикатор фланецінің ұңғыма сағасына орнатылған субұрқақ арматурасының жоғарғы фланецінің өлшемдеріне сәйкес келуі үшін тапсырыс берушіден субұрқақ арматурасының жоғарғы фланецінің өлшемдерін сұратуы тиіс;

  - Өтінімді растауды алғаннан кейін бірден қызмет көрсетуге кірісіңіз;

  - Зерттеу жүргізу үшін толық қажетті техникалық жарақтандыру;

  - Жеке персоналды автокөлікпен қамтамасыз ету;

  - Өз персоналының тұруын және тамақтануын қамтамасыз ету;

  - Өз қызметкерлеріне медициналық қызмет көрсету;

  - Өз персоналын арнайы киіммен және ЖҚҚ-мен қамтамасыз ету;

  - ңғымаға шықпас бұрын COVID-19 ПЦР тест анықтамаларының болуы (карантин режимінің әрекеті кезінде);

  - Сапалы қызмет көрсету үшін персонал мен техниканың жеткілікті санын ұсыну;

  - Техника қысқа мерзімде сынған жағдайда оны ауыстыруды қамтамасыз ету қажет

  - Орындаушының кінәсінен сапасыз қызметтер алынған кезде Қызметтерді қайта көрсету Орындаушының есебінен жүзеге асырылады;

  - Орындаушының кінәсінен ұңғымада аварияға, авариялық жағдайларға/инциденттерге жол беру кезінде (Орындаушының қызмет көрсету технологияларын сақтамауына, Орындаушының жабдығының істен шығуына/сынуына байланысты), ұңғымадағы аварияның, авариялық жағдайлардың/инциденттердің салдарын жою Орындаушының өз қаражаты есебінен жүзеге асырылады;

  - Өтінімге сәйкес ұңғымада қызмет көрсетудің уақтылы басталуын қамтамасыз ету, Орындаушы ұңғымада қызмет көрсетуді бастау немесе қызмет көрсетуді тоқтатуға әкеп соққан Орындаушының жабдығын жөндеу үшін күткен жағдайда, шарттың талаптарына сәйкес айыппұл санкцияларына жатады;

  - Орындаушының кінәсінен қызметтер көрсету уақытша тоқтатылған жағдайда, Тапсырыс берушінің нәтижесінде шеккен барлық шығыстарын Орындаушы Шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша өтейді;

  - Кәсіби әскерилендірілген авариялық-құтқару қызметін орындаушы күштерімен шақыру;

  - Орындаушының барлық персоналында өнеркәсіптік қауіпсіздік, қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау, өрт-техникалық минимум, күкіртсутек қауіпсіздігі және т. б. бойынша оқыту курстарынан өту туралы рұқсат құжаттары болуы тиіс;

  - Ұңғымада қызмет көрсеткен кезде орындаушының персоналын ҚР Еңбек кодексінің қолданыстағы талаптарын, жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықты әзірлеу, бекіту және қайта қарау қағидаларын, жүк көтергіш тетіктерді пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын, өнеркәсіптің мұнай және газ салаларының қауіпті өндірістік объектілері үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын, санитариялық қағидаларды, өрт қауіпсіздігіне, экологиялық қауіпсіздікке қойылатын талаптарды орындауды қамтамасыз ету кодекс және т. б.;

  - Жабдықтарды ҚР қауіпті өндірістік объектілерінде қолдануға рұқсат етілуге және "Азаматтық қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 74-бабына сәйкес ҚР ІІМ ТЖК берген қолдануға тиісті рұқсатпен расталуға тиіс;

  - Өлшеу аспаптары метрологиялық аттестаттаудан өтуі және ҚР Мемлекеттік өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуі тиіс. Аспаптар "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ компаниялар тобында ұңғымаларға гидродинамикалық зерттеулер жүргізу және бақылау жөніндегі Әдістеменің 3.1-тармағына сәйкес келуі тиіс;

  - Орындаушы қызметерді көрсету орындарын және персоналдың тұрғылықты жерін таза ұстауға, қызмет көрсетудің барлық уақыты ішінде өнеркәсіптік және тұрмыстық қалдықтарды, қоқыстарды уақтылы жинауға және әкетуге тиіс;

  - Орындаушы мамандандырылған кәсіпорындарға қалдықтарды қабылдау-беру актісін ұсына отырып, қызмет көрсету нәтижесінде қалдықтардың барлық түрлерін кәдеге жаратуды қамтамасыз етуге тиіс;

  - Егер жоғарыда аталған барлық қызметтерді орындау барысында экологиялық залал Орындаушының кінәсінен жіберілген штаттан тыс және/немесе авариялық жағдайлардың нәтижесінде туындаса, оларды жою жөніндегі міндет және залалды өтеу (оның ішінде регресс тәртібімен) штаттан тыс жағдайға жол берген орындаушыға жүктеледі.

- Қызмет көрсету мерзімі

Ұңғымада қызмет көрсету ұзақтығы: Тапсырыс берушімен келісілетін және орындаушы бекітетін қызмет көрсету жоспарында көрсетіледі.

Ұңғымада қызмет көрсетудің басталуы: Тапсырыс берушінің жазбаша хабарламаларында көрсетілген күннен бастап (қызмет басталғанға дейін күнтізбелік 3 күн бұрын), одан кейін қызмет көрсету басталғанға дейін 1 тәулік бұрын ауызша (телефон арқылы) және/немесе электрондық пошта арқылы растау.

- Төлем шарттары

Егер техникалық себептер бойынша объектіні зерттеу кешенінің құрамына кіретін зерттеулердің бір немесе бірнеше түрін объективті себептермен орындау мүмкін болмаса, онда екі тараптың өкілдері қол қойған акт жасалуы керек. Бұл ретте қызметтерге ақы төлеу зерттеулердің нақты орындалған көлемі үшін ғана жүргізілетін болады.

Тапсырыс берушінің өкілі объектіні зерттеу кешеніне кіретін зерттеулердің бір немесе бірнеше түрін алып тастаған жағдайда, екі тараптың өкілдері қол қойған акт жасалуы тиіс. Бұл ретте қызметтерге ақы төлеу ұңғымада нақты орындалған зерттеулер үшін ғана жүргізілетін болады.

- Орындаушының бірлесіп орындаушыларды тартуы

Орындаушының бірлесіп орындаушыларды тартуына жол беріледі.

- Орындаушыға қойылатын талаптар

  - 11.1.	Орындаушы ГОСТ 17025-2019 талаптарына сәйкес аккредиттелген зертханада қабаттық және жер үсті ұңғымалық сұйықтықтарды зертханалық зерттеуді орындауы тиіс.

  - Жинақталған жылжымалы станция (лифт). Көтергіш лебедкада барабандардың айналу жылдамдығын\айналу моментін\бағытын дәл реттеу мүмкіндігі бар тұйық типті гидравликалық жүйе болуы және ең аз айналу жылдамдығын 5м/мин қамтамасыз етуі тиіс. кабельді (сымды) ұңғымаға түсіру кезінде және оны тоқтату кезінде ұстап тұру кезінде тегіс тежеуді қамтамасыз ететін тежегіш жүйесі, кабельдің (сымның)рұқсатсыз түсуін немесе көтерілуін болдырмайды.

  - Көтергіш Лебедка екі барабанмен жабдықталуы керек;

- бірінші барабанға ұзындығы кемінде 5000 м, диаметрі кемінде 3,17 мм күкіртсутегі бар ортада қызмет көрсету үшін коррозияға төзімді сым оралуы керек (сым бүтін, бұралмай, төзімділік шегінде тозуы, төзімділік шегінде үзіліс күші болуы керек, сымның жұмыс істеуін есепке алу журналы жүргізілуі керек) барабанның сыйымдылығы келесідей болуы керек, аспап ұңғымаға жеткенде барабанда кем дегенде соңғы үш қатар сым қалуы үшін.

- екінші барабанға аулау жұмыстарын көрсету үшін диаметрі кемінде 5,5 мм күкіртсутегі бар ортада қызмет көрсетуге арналған коррозияға төзімді арқан оралуы тиіс (арқан бүтін, бұралмай, рұқсат шегінде тозуы, рұқсат шегінде жыртылу күші болуы тиіс, арқанның жұмыс істеуін есепке алу журналы жүргізілуі тиіс), барабанның сыйымдылығы аспап ұңғыма кенжарына жеткен кезде барабанда арқанның соңғы үш қатарынан кем болмайтындай болуы тиіс.

  - Көтергіш лебедкада сымның жылдамдығын, салмағын және орналасуын (тереңдігін) бақылайтын электронды және механикалық жүйелер болуы керек. Электрондық және механикалық жүйелер корреляциялық және резервтік мақсаттар үшін бір бірінен тәуелсіз орнатылуы керек;

  - Көтергіш лебедкада лебедканы автоматты түрде тоқтату жүйесі болуы керек. Жүйе кабельдің кернеуі рұқсат етілген мәндерден асып кеткен кезде лебедканы толық тоқтатуды қамтамасыз етуі керек.

USB медиасына деректерді жазу мүмкіндігі бар.

Көтергіш көтергіш пен ұңғыма сағасы арасындағы кабель қозғалысының жолын жарықтандыру үшін шаммен (фаралармен, прожекторлармен) жабдықталуы тиіс.

  - Сағалық қысымды бақылауға арналған жабдық

Сағалық қысымды бақылауға арналған жабдық төмендегі жалпы талаптарға сай болуы тиіс:

- ішкі өту диаметрі: 4 дюйм (қолданылатын жерде) және 3 дюйм;

- жұмыс қысымының диапазоны: 0 -10,000 PSI;

- температураның жұмыс диапазоны: - 29С-тан +50С-қа дейін;

- орындау: күкіртсутекке төзімді;

- сағалық жабдықтың барлық бөліктерінде Elmar немесе аналог сияқты жылдам қосылатын қосылыстар болуы керек.

Сағалық жабдықтар жиынтығы мыналардан тұруы тиіс:

- Арқан сымын тығыздауға арналған гидравликалық тығыздағыш құрылғы.

- Тығыздағыш құрылғыда қажет болған жағдайда ингибиторларды айдауға арналған клапан болуы керек.

- 5,5 мм қозғалатын арқан сымын тығыздау үшін қалың консистентті майлау айдау жүйесі бар гидравликалық тығыздағыш құрылғы. Тығыздағыш құрылғының құрамында шар клапаны және арқан құралына арналған тұзақ болуы керек.

- Тығыздағыш майлағышты айдауға арналған қондырғы төмендегі талаптарға сай болуы тиіс:

- үстіңгі жағында көтергіш ілмектері және төменгі жағында жүк көтергіш шанышқыларының порттары бар рамалық құрылымға ие болыңыз.

- жұмыс қысымының диапазоны: 0 -10,000 PSI.

- температураның жұмыс диапазоны: - 29С-тан +50С-қа дейін.

- орындау: күкіртсутекке төзімді.

- пневматикалық жетегі бар.

- тығыздағыш қалың консистенциялы майлау үшін қос сорғы бар.

- тығыздағыш майлау цистернасы.

- аулау және өзге де қызмет түрлерін көрсету кезінде тиісті жұмыс қысымы мен май құю құрылғысына қосылу үшін жеткілікті ұзындықтағы гидравликалық шлангілер.

  - Кранмен қызмет көрсету кезінде арқан мен сағалық жабдықты қауіпсіз орнатуға арналған сыртқы диаметрі 1,5-тен 1,875 дюймге дейінгі арқан құралына арналған тұзақ.

  - Ішкі диаметрі 4 дюйм (қолданылатын жерде) және 3 дюйм болатын майлағыштар. Ұңғыма ішіндегі барлық жұмыс құралын орналастыру үшін жеткілікті саны (кемінде 5 дана) болуы керек.

  - Гидравликалық екі дақ превенторы 4 дюйм (қолданылатын жерде) немесе 3 дюйм, 0,108 және 0,125 дюймдік сымдарға да, кабельге де арналған 3/16 – 7/32 дюйм. Превентор қажет болған жағдайда қалың консистентті майлауды айдау үшін айналма құрылғымен және портпен жабдықталуы керек.

  - Elmar типті жылдам қосылатын фланецті аудармашы немесе сағалық жабдықты субұрқақ арматурасына қосуға арналған аналог. ВХ-154 сақинасы 3 1/16 фланецке.

  - Ұңғыма ішіндегі стандартты арқан құралы келесі жалпы сипаттамаларға сәйкес келуі керек:

- Күкіртсутекке төзімді өнімділікке ие болыңыз;

- QLS немесе QRJ сияқты жылдам қосылатын қосылымдарға ие болыңыз;

- Бүкіл құралдың мойны болуы керек.

- Өнім берушіде сыртқы диаметрі: 38мм және 48мм болатын ұңғымаішілік құралдың 2 жиынтығы болуы тиіс.

- Әрбір өлшемдегі құралдардың бір жиынтығы мыналардан тұруы керек:

- 0,108 – 0,125 дюймдік сым астындағы тығыздағыш басы (арқан құлпы) - 1 дана.

- 3 1/16-7/32 " кабель астындағы тығыздағыш басы (арқан құлпы) - 1дана.

- Айналмалы қосылыс-1 дана.

- Топсалы қосылыс-1 дана.

- Жүк-ұзындығы 5 фут (1,5 м) штанга-2 дана.

- Жүк-ұзындығы 3 фут (0,9м) штанга-2 дана.

- Механикалық ЯСС - 1 дана.

- Үлгі-сыртқы диаметрі бар парафинді кесу: 2 мм аралықпен 42-ден 72 мм-ге дейін.

- Сыртқы диаметрі 1,25 дюйм - 2 дана амортизатор.

- Бұрандалы қосылымнан жылдам ажыратқышқа аудармашылар жиынтығы қосылу және кері.

  - Аулау құралдарының стандартты жиынтығы күкіртсутекке төзімді болуы керек және келесі құралдарды қамтуы керек (ұңғыма ішіндегі стандартты құралдан басқа):

- Сыртқы диаметрі бар құбырлы ЯСС: 1,5 және 1,875 дюйм - әр өлшем бойынша 1 дана.

- Сыртқы диаметрі бар гидравликалық ЯСС: 1,5 және 1,875 дюйм-әр өлшем үшін 1 дана.

- Сыртқы диаметрі бар серіппелі ЯСС: 1,5 және 1,875 дюйм-әр өлшем үшін 1 дана.

- JD типті көтеру құралы: 1,625, 2 және 2,5 дюйм - әр өлшем үшін 1 дана.

- Сыртқы диаметрі бар соқыр муфта (балға): 2, 2,2, 2,5 дюйм - әр өлшемнен 1 дана.

- Сыртқы диаметрі бар балық аулау магниті: 2, 2,2, 2,5 дюйм - әр өлшемнен 1 дана.

- Сыртқы диаметрі бар "ерш" аулау: 1, 5 дюйм - 1 дана.

- Сыртқы диаметрі қорғасын басып шығару: 2, 2,2 және 2,5 дюйм - әр өлшемнен 1 дана.

- Сыртқы диаметрі: 1,750 және 2,5 дюйм - әр өлшемнен 1 дана.

- H 1,75 дюймдік сым іздегіш/экстрактор 2-ден 2,9 дюймге дейінгі h жиынтық юбкалар жиынтығымен - 1 жиынтық.

- 45 градус кесу бұрышы бар 1,875 дюймдік сыртқы диаметрі бар жүктеме - 1 дана.

- Құмға арналған флапер үлгісіндегі клапаны бар сорғыш желонка-1 дана.

- Үдеткіш-2 дана.

- Көрсетілген минимумға дейін жеткізуші қосымша аулау құралдарын ұсына алады.

  - Ұңғымалардан тереңдік сынамаларын алу үшін толық қажетті техникалық жарақтандыру:

- Орындаушыда Бір Негізгі электронды автономды манометр-термометр, екіншісі қайталағыш болуы керек, ол келесі сипаттамаларға сәйкес келуі керек:

- Сенсор түрі: кварц кристалы.

- Қысым бойынша жұмыс ауқымы: кем дегенде 15,000 PSI.

- Ажыратымдылық: 0,01 PSI артық емес.

- Дәлдік: толық шкаланың 0,02% аспайды.

- Дрейф: толық масштабтан 0,02% артық емес в год.

- Температура бойынша жұмыс диапазоны: кемінде 150 С.

- Рұқсат: 0,005 С аспайды.

- Дәлдігі: 0,5 С аспайды.

- Жад: кемінде 2,000,000 жазу нүктесі.

- Дискреттілік: мин 0,1 секунд.

- Өндіріс материалы: күкіртсутекке төзімді.

- Батарея сыйымдылығы-жазу жылдамдығымен 300 күн: 30 секунд ішінде бір жазба.

  - Терең герметикалық сынамалар келесі талаптарға сай болуы керек:

- Түрі: бір фазалы, сағаттық басқару механизмі бар, 4-тен 24 сағатқа дейінгі диапазонда белсендіруді есептеу.

- Жұмыс қысымы: 1035 бар.

- Жұмыс температурасы: 1800 С дейін.

- Көлемі: 600 см3.

- Өндіріс материалы: Тот баспайтын болат, жіксіз, H2S және CO2 төзімді.

- Сертификаттау: ANSI / NACE MR0175.

  - Мұнайдың бір фазалы сынамаларына арналған баллондар. Цилиндрлер бір поршенді сынамасы қабылдағышы және құйынды араластырудың ішкі құрылғысы бар көлемдіесысу конструкциясына ие. Тереңдік сынамаларынан бір фазалы сынамаларды беру үшін алдын ала азотты зарядтау камерасы пайдаланылады.

- Түрі: бір фазалы поршень.

- Жұмыс қысымы: 1035 бар.

- Жұмыс температурасы: -200С-тан 2000С дейін.

- Өндіріс материалы: H2S және CO2 төзімді тот баспайтын болат.

- Сертификаттау: ANSI / NACE MR0175.

- Тасымалдау: арнайы металл жәшіктерде жүзеге асырылады.

- Қорғаныс: барлық сыртқы клапандар кездейсоқ зақымданудан және бұралудан құрылымдық түрде қорғалған.

  - Беру/бақылау стенді (кенжардан үлгілерді беру үшін). Тереңдік сынамаларын сынама алушыдан қысымды жоғалтпай тасымалдау баллондарына, яғни бір фазалы күйде аудару үшін қолданылады. Ауыстыру кезінде сынама іріктегіштің арнайы жылытқыштарының көмегімен қабатқа жақын мәндерге дейін қыздырылады.

- Түрі: пневматикалық.

- Жұмыс қысымы: 1035 бар.

- Жұмыс температурасы: -200С-тан 2000С дейін.

- Өндіріс материалы: H2S және CO2 төзімді тот баспайтын болат.

- Сертификаттау: ANSI / NACE MR0175 / ISO 15156–1 (2009-10-15 екінші басылым).

- 175 °C дейін сынамаларды жылытуға және қалпына келтіруге арналған Жоғары температуралы жылыту таспасы мен зондтары бар термостат.  Қалпына келтіру стендінде қалпына келтіру кезінде цилиндрді шайқауға мүмкіндік беретін ұстағыштар болуы керек, бұл шық нүктесін анықтау және сынамаларды тексеру кезінде қысымның тұрақтануына мүмкіндік береді.

  - Газ сынамаларына арналған жер үсті цилиндрлері цилиндрлер ағынды режимге арналған.

- Жұмыс қысымы: 200 бар.

- Жұмыс температурасы: 650С.

- Өндіріс материалы: Тот баспайтын болат, алюминий.

- Сертификаттау: TPED/UN.

- PVT-сынамаларды іріктеуге арналған жер үсті жинағы PVT-сынамаларды іріктеуге арналған жинақ тот баспайтын болаттан жасалған түтіктермен, клапандармен, емізіктермен, қосылыстармен, манометрлермен, өлшеу баллондарымен және т. б. жабдықталады. Жер үсті сынамаларын іріктеу жинағы сепаратордан және ұңғыманың аузынан 1450 psi дейінгі қысымда және 100 °C жоғары температурада мұнай мен газ сынамаларын алуға арналған.

- Жұмыс қысымы: 10000 psi (690 бар).

- Жұмыс температурасы: 2120F (1000С).

- Өндіріс материалы: Тот баспайтын болат.

- Құбырлар мен фитингтер: H2S & CO2 қызметтері үшін NACE мақұлданған.

  - ҚР аумағында өндірістік базаның бар екендігін растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін ұсыну.

  - Зертханада өлшеулердің жай-күйін бағалау туралы куәлік беру.

  - Мұнай, газ және су сынамаларын талдау бойынша барлық жабдыққа техникалық паспорттар ұсыну.

  - PVT сынақтары мұнайдың тереңдік сынамасын зерттеу сынапсыз PVT қондырғысында (ұяшық) максималды қысымы 1300 барға дейін және температурасы 180°С дейін жүргізілуі керек.

  - PVT қондырғысын компьютер автоматтандырып, басқаруы керек.

  - Тереңдік сынамалары сынапсыз зертханалық контейнерлерде сақталуы тиіс.

  - Мұнайдың тереңдік сынамасының тұтқырлығы қабат жағдайында электромагниттік вискозиметрдің көмегімен өлшенуі тиіс.

  - Газ хроматографиясында 5.5 маркасынан төмен емес гелий пайдаланылуы тиіс.

  - SARA- талдау жұқа қабатты хроматография әдісімен жүргізілуі керек.

  - Қабаттық мұнайдағы қатты бөлшектерді анықтау қабаттық жағдайларда лазерлік әдіспен (SDS) жүргізілуі тиіс.

  - Мұнай сынамаларын талдау бойынша негізгі жабдыққа тексеру сертификаттарын беру (мынадай аспаптарға тексеру/метрологиялық аттестаттау сертификаттарының міндетті болуы: хроматографтар, тығыз өлшегіш).

  - Халықаралық салалық стандарттарға және қоса берілген кестеге сәйкес мұнайдың тереңдік сынамаларын физика-химиялық талдау бойынша қызмет көрсету әдістемелерін ұсыну. Қызметтерді көрсету әдістемелерін сипаттау.

  - Бағдарламалық қамтамасыз етудің болуы.

  - Зертхана қызметкерлерінің біліктілігін растайтын құжаттарды түпнұсқалардан сканерленген көшірмелер түрінде ұсыну (дипломдар, түйіндемелер және т. б.).

  - Тапсырыс берушінің келісімшарт жасасар алдында мұнай тереңдік сынамаларын физика-химиялық талдау жөніндегі өнім берушінің зертханасын қызметтерді көрсету талаптарына сәйкестігін тексеруге құқығы бар.

Қосымша

Техникалық ерекшелікке №1 қосымша.

| Тапсырыс беруші : «Өріктау Оперейтинг» ЖШС Бас геолог ________________ Р. Рахымберді |  | Орындаушы: |
| --- | --- | --- |

Техникалық ерекшелікке

№1 қосымша

Қызметтердің құнын есептеу

(Өріктау кен орнының мұнай, газ және су ұңғымаларының тереңдік сынамаларын іріктеу және зертханалық зерттеу (КТ-I көкжиегі))

Зерттеу түрлерінің құны:

| Қызметтердің сипаттамасы | Өлшем бірліктері | ҚҚС есебінсіз теңгемен бір бірліктің құны | Саны | ҚҚС есебінсіз барлығы теңгемен құны | Шарт сомасынан пайызбен құны, ҚҚС-сыз теңгемен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арқан техникасының жабдықтарын жұмылдыру, демобилизациялау және сынама алу. Мұнай, газ, конденсат және судың терең және жер үсті сынамаларын алу. Сынамаларды зертханаға арнайы тасымалдау контейнерлерінде жеткізу. | опер. |  | 3 |  | 11,06 |
| Дифференциалды және жанаспалы газсыздандыру деректері бойынша қабат мұнайының физика-химиялық қасиеттерін зерттеу (мұнайдың газбен қанығу қысымы, газ мөлшері, тығыздығы, тұтқырлығы, қабат жағдайындағы көлемдік коэффициент және сығылу коэффициенті, шөгу коэффициенті және қабат мұнайындағы қатты бөлшектерді анықтау (SDS): асфальтендердің түсу қысымын және парафиндердің пайда болу температурасын анықтау. | анализ |  | 3 |  | 11,99 |
| Стандартты жағдайларға дейін газдалған мұнайдың физика-химиялық қасиеттерін зерттеу (тығыздық, кинематикалық тұтқырлық, молекулалық салмақ, қайнау және қатаю температурасы, мұнайдың парафинмен қанығу температурасы, парафиндер, асфальтендер, селикагельді шайырлар, күкірт пайызы, фракциялық және компоненттік құрамдар, SARA талдау (қаныққан көмірсутектер, хош иісті көмірсутектер, шайырлар, асфальтендер). | анализ |  | 3 |  | 0,64 |
| Ілеспе газдың физика-химиялық сипаттамаларын зерттеу (газ үлгілерін хроматографиялық талдау, С1-С12 көмірсутектері және бейорганикалық қосылыстар, соның ішінде H2S, N2, CO2, газ тығыздығы кг / м3 есептелген, газдың ауадағы салыстырмалы тығыздығы, газдың молярлық массасы, г / моль, жану жылуы, Воббе саны, жер үсті жағдайындағы газдың тұтқырлығы есеп айырысу). | анализ |  | 3 |  | 0,61 |
| Қабаттық су сынамасының физика-химиялық қасиеттерін зерттеу (200С кезінде кинематикалық сынаманың меншікті салмағы мен тұтқырлығын, сутегі көрсеткішін (рН), гидрокарбонаттарды, механикалық қоспаларды, хлоридтерді, салмақ сульфат-ионын, кальций, магний, натрий-калийді, йодты, бромды, темірді, фенолды, күкіртті сутекті, жалпы қаттылықты, құрғақ қалдықты, жалпы сілтілік, мұнай өнімдерінің, ауыр металдардың құрамы). | анализ |  | 3 |  | 0,71 |
| * Газ конденсаты қоспасының рекомбинацияланған сынамасын жасау. Дифференциалды конденсация нәтижелерін алу үшін рекомбинацияланған үлгіні эксперименттік зерттеу. Дифференциалды конденсация изотермаларын құру, конденсацияның басталу қысымын, конденсаттың қабаттық ысыраптарын, конденсат беру коэффициентін анықтау және зерттеу материалдарын өңдеу | анализ * |  | 3 |  | 13,23 * |
| * Шикі конденсатты газсыздандыру. Газсыздандырылған конденсаттың дебутанизациясы. С10-ға дейінгі компоненттік құрамды қоса алғанда анықтау. Газды бөлу. Газсыздандыру. Газа дебутанизация. Дебутанизацияланған конденсатты талдау: а) тығыздығы 20 градус. О; б) молекулалық салмақты анықтау; в) доС 20 компоненттік құрамын қоса алғанда анықтау; г) қабаттық газдың құрамын, потенциалды құрамын есептеу С5+, қабаттық, бөлініп алынған және құрғақ газдарда жоғары; д) күкіртсутек пен көмірқышқыл газы бойынша парциалды қысымды анықтау е) зерттеу материалдарын өңдеу. |  |  |  |  |  |
| Барлығы: |  |  |  |  | 100 % |
| ҚҚС, 12% |  |  |  |  |  |
| ҚҚС есебімен барлығы: |  |  |  |  |  |

Ескерту:

* Қабат суының сынамаларын алу кезінде жүргізіледі.

Әрбір ұңғымадан 3 өкілдік сынама алу көзделеді.

| Тапсырыс беруші: «Өріктау Оперейтинг» ЖШС Бас геолог ________________ Р. Рахымберді |  | Орындаушы: |
| --- | --- | --- |