Қосымша № 2

№___ Шартқа ______ 2026 ж.

Объектіні жобалауға тапсырма

"Шығыс Өріктау кен орнының ВУ - 5 ұңғымаларын жайластыру»

| № р/с | Негізгі талаптардың тізбесі | Бастапқы деректердің мазмұны және жобалауға қойылатын талаптар |
| --- | --- | --- |
| 1. | Жобалау үшін негіздеме | 2026 жылға арналған бизнес-жоспар |
| 2. | Құрылыстың түрі | Жаңа |
| 3. | Жобаның тапсырыс берушісі | "Өріктау Оперейтинг" ЖШС. |
| 4. | Жобалық ұйым |  |
| 5. | Жобалау мерзімдері | Шартқа № 1 қосымшаға сәйкес |
| 6. | Жобалаудың кезеңділігі | Жұмыс жобасы (бұдан әрі - ЖЖ). |
| 7. | Нұсқалық және конкурстық әзірлеу бойынша талаптар | Талап етілмейді. |
| 8. | Құрылыс ауданы | Құрылыс ауданы – Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы. Ақтөбе қаласынан оңтүстікке қарай 215 км қашықтықта орналасқан Жаңажол кен орны ауданында. |
| 9. | Объектінің негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері, оның ішінде қуаты, өнімділігі | 9.1. Сұйық ортаның мұнай-газ шығыны тәулігіне кемінде 25 тонна Сұйық ортаның мұнай-газ шығыны: Ең көбі тәулігіне 40 тонна. Құбыр қысымы (минимум) ұңғыманың сағасында: Жұм. минимум – 6,0 мПа Ұңғыма сағасындағы құбыр қысымы (максимум): Жұм. максимум – 15,0 мПа Қоршаған ортаның температурасы: +40С0/-40С0. Газ факторының орташа мәні: 500-650 м3/тонна. 9.2. Ұңғымалардың сағасындағы НГС температурасы қолданыстағы ВУ-3, ВУ-4 ұңғымаларына ұқсас – плюс 7-10 градус Цельсий бойынша қабылданады. |
| 10. | Кезектерді бөлу, соның ішінде. іске қосу кешендері мен кезеңдері, кәсіпорынды болашақта кеңейтуге қойылатын талаптар. | Жұмыс жобасы (бұдан әрі - ЖЖ) |
| 11. | Жұмыс көлемі | 11.1. Жұмыс көлемі: ҚР ҚН талаптарының көлеміндегі ТТ 1.02-03-2022 "Құрылыстың жобалық құжаттамасын әзірлеу, бекіту, бекіту тәртібі және құрамы". 11.1.1. Өткізу инженерлік-геодезиялықе және инженерлік-геологиялық тұрғыдане іздестірумен. Жүргізілген инженерлік-геодезиялық және инженерлік-геологиялық зерттеулер негізінде жобаны әзірлеу. Ұсыну "Инженерлік-геодезиялық және инженерлік-геологиялық зерттеулер туралы есеп" 4 дана. 11.1.2. Фонтандық арматураны (ФА) Мафпен байлау (фонтандық арматура манифольдасы), құбырдан тыс, құбырмен жұмыс істейтін және жіксіз құбырлары бар резервтік ағызу құбырлары. МАФ (фонтандық арматура манифольдасы) – Тапсырыс берушінің жеткізуі CSA стандарттарына сәйкес металл тамырларын нығайта отырып, тығыздығы жоғары полиэтилен құбырлары мен шыны талшықты материалдармен қамтамасыз етіңіз. API және ASTM фирмалары Fibron Pipe GesmbH 11.1.3. Фонтандық арматураны басқару станциясының (SUFA), жер асты клапанының қаптамасын басқару станциясының (SUKO) (Halliburton) платформасы. СУФА, СУКО және импульстік түтіктер - Тапсырыс берушінің жеткізуі. СУКО-дан ұңғыма сағасына дейінгі импульстік түтіктің ұзындығы 90 м-ден аспауы керек. СУФА және СУКО Тапсырыс беруші тарапынан жеткізу 11.1.4. Жобамен байлауды қарастыру СУКО және СУФА жетектері бар. Түтіктерді қысқыштармен тіректерге бекітуді қамтамасыз ету немесе қысқыштармен, қысқыштардың құнын және импульстік түтіктерді, қысқыштар мен фитингтерді сметаға қосу Мердігердің жеткізуді SWAGELOG. 11.1.5. СУКО мен СУФА-ның электрмен жабдықталуын қамтамасыз ету. 11.1.6. Асфальт-шайырлы парафинді шөгінділердің (ASPO) пайда болуын болдырмау үшін құбырлардың жер үсті бөлігінің құбырларын ең аз бұрылыстар мен биіктік айырмашылықтарымен жобалаңыз. Ұңғыманы байлау үшін диаметрі 114 мм құбырларды пайдалануды қамтамасыз етіңіз. Диаметрі 114 мм коллекторды ұңғыманың МАҚ-нан ұңғыма сағасының жылытқышына дейін жылыту кабелімен жабдықталған алмалы-салмалы термоқаптар түріндегі жылу оқшаулағышы бар жерде (эстакада бойымен) орындау керек. Коллектордың (шығару желісінің) орындалуын қамтамасыз ету ұңғымадан жұмыс қысымы 25 мПа ұңғыма сағасының жылытқышына дейін. 11.1.7. АГЗУ-4-ке дейінгі ағынды құбыр, өндіру есептеулеріне сәйкес қамтамасыз етілсін, 11.1.8. Нормаларға сәйкес электрмен жабдықтау, электр энергиясын тұтынуды Қазақстан Республикасының нормаларына сәйкес жоба бойынша есептеу (қондырғыны ескере отырып); 11.1.9. Қашықтан, жергілікті, автоматты басқару үшін автоматтандыруды қамтамасыз ету технологиялық параметрлердің және жетектерді басқарудың, сигнализацияның, параметрлердің берілгендерден ауытқуы кезіндегі құлыптардың мәндердің жиынтығы. 11.1.10. Тарату үшін байланыс жүйесін қамтамасыз ету ТБАЖ деректерін, бейнебақылауды (деректермен алмасуды) диспетчерлік пунктке. 11.1.11. Коррозияға қарсы қорғанысты қамтамасыз ету іргетастардың, жабдықтардың және болат конструкциялардың. 11.1.12. Жинау және тасымалдау жүйесіндегі коррозияны бақылау жүйесі (коррозия куәгерлерінің үлгілерін орнату).; 11.1.13. ҚР нормаларына және Техникалық ерекшелікке №3 қосымшаға сәйкес ұңғымалар мен жабдықтарға қызмет көрсетуге арналған ВУ-5-ке дейінгі кіреберіс жол). 11.1.14. Шығару сызығынан сынамаларды алуды қамтамасыз ету. 11.1.15. Жобалау институтының есептеулеріне сәйкес құбырларды электрмен жылытуды (жылыту кабелін), ағызу құбырындағы өшіру клапандарын және ФА арматурасын, сондай-ақ құбырлар мен арматуралардың жер үсті бөлігінің жылу оқшаулауын алмалы-салмалы термоқаптар түрінде қамтамасыз ету. Сондай-ақ жобалау институтының климаттық жағдайларды, тасымалданатын сұйықтықтың параметрлерін ескере отырып, жылыту кабелінің қажетті қуатын есептеуді қамтамасыз етсін. 11.1.16. Басқару станциясымен (бұдан әрі - УН) ұңғыма сағасының жылытқышын жобалау. 11.1.17. Сағалық жылытқыш үшін отындық газ құбырын қарастыру. Қосуды № 5 Техникалық шарттарға сәйкес жүргізу 11.1.18. Пайдалану шарттарына сәйкес шыны талшықты контейнерлерді пайдалануды қамтамасыз ету. 11.1.19. Жобада хим дозалау қондырғысы қарастырылған. дозалаудың кең диапазоны бар реагент (MDR) (25-100 г/тн бастап). Дренаждық резервуардың көлемі мен техникалық сипаттамаларын тиісті жобалық есептеулер негізінде анықтау қажет. 11.1.20. Екі тәуелсіз мөлшерлеу сорғысымен және әртүрлі реагенттерді сақтауға және жеткізуге арналған екі бөлек резервуармен жабдықталған реагенттерді мөлшерлеу қондырғысын қамтамасыз етіңіз. Құбырдың жер үсті бөлігіне коррозия ингибиторын, ұңғыма оқпанына 350-400 метр тереңдікке АСПО ингибиторын немесе гидратация ингибиторын жіберіңіз. 11.1.21. ҚОҚ бөлімінде техникалық қамтамасыз етуді қарастыру бүлінген жерлерді қалпына келтіру. 11.1.22. Автожолдар IV санатқа қабылдансын 11.1.23. Жабдық байланыстар, автоматтандыруды БДР АБ-да орналастыру және жобаны іске асыру барысында қолданылатындарға ұқсастарын қолдану "Шығыс Өріктау ұңғымаларын жайластыру". Жеке басқару блогын қамтамасыз ету 11.1.24. № ВУ-5 ұңғымасын электрмен жабдықтау: қосылу нүктесін қолданыстағы ВЛ-6 кВ "АГЗУ-4" шұңқырынан ең жақын тіректен қабылдау. № 206 ПС- 110/35/6 кВ "Өріктау" Техникалық шарттарға сәйкес. 11.1.25. №5 Техникалық шарттарға сәйкес ВУ-5 ұңғымасының УН отын газын газбен жабдықтауды ВУ-1 ұңғымасының қолданыстағы жерасты отын газ құбырынан қамтамасыз ету. |
| 12. | Өнімнің сапасына, бәсекеге қабілеттілігіне және экологиялық параметрлеріне қойылатын талаптар | Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес орындалсын. |
| 13. | Технологияға, кәсіпорын режиміне қойылатын талаптар | 13.1. Техникалық шешімдерді объектінің сенімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып, қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес орындау; 13.2. Жабық жинау және тасымалдау жүйесін қабылдау ұңғыма өнімдерінің; 13.3. Ұңғымалардан өнімді өндіру әдісі – бұрқақ; 13.4. Блоктық жабдықтауды тұтынушыларды жылумен жабдықтауды электрмен қамтамасыз ету (аппараттық блоктағы температуралық режимді ұстап тұру үшін ауаны баптауды қамтамасыз ету); 13.5 Жабдықтың пайдалану мерзімі кемінде 25 жыл. |
| 14. | Инженерлікке қойылатын талаптар қамтамасыз ету | Жабдық жоба талаптарына сай болуы керек |
| 15. | Кен орнын электрмен жабдықтау және электр жабдықтары. | № 1 қосымшаға сәйкес осы Техникалық ерекшелікке. |
| 16. | Мұнай кәсіпшілігінің жабдықтары (бұдан әрі - МТҚ), құбырлар, бекіту арматурасы | 16.1. Сәйкесқолданыстағы технологиялық процестердің параметрлерін, құрамдас құрамын және тасымалданатын ортаның коррозиялық-агрессивтілігінің сипаттамаларын ескере отырып, күкіртсутегінің, меркаптандардың, парафиндердің, көмірқышқыл газының және т.б. әсерінен беріктігін, тығыздығын, коррозияға төзімділігін қамтамасыз ететін нормативтік құқықтық актілер. ҮЕҰ-ның қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ету. |
| 18. | Сумен жабдықтау және су бұру | Өндірістік-жаңбырлық ағындар – әкетуге, промполигонда кәдеге жарату |
| 19. | Қауіпсіздік (төтенше жағдайлар бойынша, өнеркәсіптік, өрт қауіпсіздігі) | Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормалары мен ережелеріне сәйкес. |
| 20. | Жылумен жабдықтау, желдету | Ғимараттарды электрмен жылытуды, жылумен жабдықтауды, желдету жүйелерін қамтамасыз ету. |
| 21. | Төмен токты желілер, бейнебақылау | Тапсырыс берушінің төмен токты желілері үшін техникалық шарттар бойынша, Техникалық сипаттамаға No2 қосымша. |
| 22. | 22.1. Технологиялық процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйесі | Осы техникалық сипаттаманың, Қазақстан Республикасында қолданыстағы нормалар мен Ережелердің No4 қосымшасына сәйкес орындалуы керек. |
|  | 22.2. Желдету және ауаны баптау | 22.2.1. БДР аппаратуралық блогында температуралық режимді ұстап тұру үшін ауаны баптауды қамтамасыз ету. |
| 23. | Автожолдар | Тапсырыс берушінің техникалық шарттарына сәйкес кірме жолдар, Осы Техникалық сипаттамаға № 3 қосымша (қажет болған жағдайда) |
| 24. | Орналастыруға қойылатын талаптар, сәулет-құрылыс шешімдері мен конструкцияларына | Қазақстан Республикасында қолданыстағы заңнамалық және нормативтік құқықтық актілерге сәйкес әзірленсін. |
| 25. | Табиғатты қорғау іс-шараларын және арнайы бөлімдерді әзірлеудегі талаптар мен шарттар | 25.1. Қазақстан Республикасының заңнамасы мен нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес; 25.2 Қоғамдық тыңдауларды өткізе отырып, жұмыс жобасы үшін ҚОҚ қоршаған ортаны қорғау бөлімін әзірлеу. |
| 26. | Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау тәртібіне қойылатын талаптар | Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес. |
| 27. | Азаматтық қорғаныстың инженерлік-техникалық шараларын және төтенше жағдайлардың алдын алу шараларын әзірлеуге қойылатын талаптар. | Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес. |
| 28. | Тәжірибелік-конструкторлық және ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындауға қойылатын талаптар | Талап етіледі |
| 29. | Энергия үнемдеу бойынша талаптар | Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес. |
| 30. | Сметалық есептеулерді орындауға қойылатын талаптар | 30.1. Сметалық есептеулерді сметаларды жасау үшін Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормалары мен ережелеріне және Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес жүргізу; |
| 31. | Демонстрациялық материалдардың құрамы және жобалық құжаттаманы тапсыру тәртібі | 31.1. ТАПСЫРЫС БЕРУШІГЕ келісу үшін жұмыс жобасы ұсынылады - 1 дана. қағаз тасымалдағышта тіркеушілердің қалталарында және 1 дана. Adobe PDF форматындағы электрондық тасымалдағышта және DWG CD/DVD дискілерінде, электрондық көрініс сызбаның атауы мен нөмірін көрсете отырып, сызбаларға бөлінген бөлім атаулары бар қалталарға таратылуы керек. 31.2. "Мемсараптама" РМК-ның 4 данадағы оң қорытындысы бар жұмыс жобасы. қағаз тасымалдағышта және 4 дана. Adobe PDF форматындағы электрондық тасымалдағышта және DWG CD/DVD дискілерінде |
| 32. | Жобалау жұмыстарын жүргізу үшін Тапсырыс беруші беретін бастапқы деректер | 32.1 Жерді пайдалану (жалдау) құқығына акт. 32.2 Сәулет-жоспарлау тапсырмасы (СЖТ) 32.3 НГС компоненттік құрамы. 32.4 НГС физика-химиялық қасиеттері. 32.5 Қолданыстағы коммуникацияларға қосылуға арналған ТШ |
| 33. | Жобаны келісу және сараптау: | 33.1. Мердігер жобалық-сметалық құжаттаманы дайындауға, тексеруге және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкілетті мемлекеттік органдардан Тапсырыс берушінің оң келісімін алуға, сондай-ақ "Мемсараптама" РМК-дан оң қорытынды алуға жәрдемдесуге міндеттенеді. . Мердігер уәкілетті мемлекеттік органдар мен "Мемсараптама" РМК берген барлық ескертулерді уақтылы жоюға міндеттенеді. 33.2.1. Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына және нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес; 33.2.2. Порталда Жоспарланған іс-шаралар туралы өтінішті (бұдан әрі - ҚБҚ) оң қорытынды ала отырып іске қосу. 33.2.3. ЗДҚ нәтижелері бойынша, қажет болған жағдайда, қоғамдық тыңдауларды ұйымдастырып, өткізе отырып және оң қорытынды ала отырып, жұмыс жобасы үшін қоршаған ортаны қорғаудың қоршаған ортаны қорғауды дамыту. 33.2.4. Жұмыстарды жүргізу кезеңінде қоршаған ортаға әсер етуге рұқсат алу. |
| 34. | Қызметтерді жеткізушіге қойылатын талаптар | Қызмет көрсетушіде келесі құжаттар болуы керек: - Іздестіру қызметіне иеліктен шығарылмайтын лицензия, 1-сынып: - Инженерлік-геодезиялық жұмыстар, оның ішінде: 1) жобалау мен құрылысқа арналған топографиялық жұмыстар (1: 10000-ден 1: 200-ге дейінгі масштабтағы түсірілімдер, сондай-ақ жерасты коммуникациялары мен құрылыстарының түсірілімдері, жер үсті желілік құрылыстары мен олардың элементтерінің трассалары мен түсірілімдері); 2) инженерлік-геологиялық қазбаларды, геофизикалық және басқа да іздестіру пункттерін байланыстыра отырып, нақты жерге көшірумен байланысты геодезиялық жұмыстар. - Инженерлік-геологиялық және инженерлік-гидрогеологиялық жұмыстар, оның ішінде: 1) геофизикалық зерттеулер, барлау және суретке түсіру; 2) топырақты далалық зерттеу, гидрогеологиялық зерттеу. 2. Жобалау қызметіне лицензия, иеліктен шығарылмайтын, 1-сынып: Ғимараттар мен құрылыстарды сәулеттік жобалау (тарихи және мәдени ескерткіштердегі ғылыми-реставрациялау жұмыстарын қоспағанда, сәулеттік-реставрациялау жұмыстарын жобалау құқығымен), оның ішінде объектілердің бас жоспарлары, аумақты инженерлік жағынан дайындау, абаттандыру және жер бедерін ұйымдастыру. Құрылыстық жобалау (ғимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеуге және (немесе) реконструкциялауға, сондай-ақ төменде көрсетілген жұмыстардың әрқайсысы үшін конструкцияларды нығайтуға арналған жобалау құқығымен) және конструкциялау, оның ішінде: 1) негіздер мен іргетастардың; 2) бетон және темірбетон, тас және арматураланған тас конструкциялары; 3) металл (болат, алюминий және қорытпалардан жасалған) конструкциялар. Инженерлік жүйелер мен желілерді жобалау, оның ішінде: 1) ішкі жылыту жүйелері (электрмен жабдықтауды қоса алғанда), желдету, ауаны баптау, салқындату, газдандыру (төмен қысымды газбен жабдықтау), сондай-ақ олардың қосалқы объектілері бар сыртқы желілері; 2) су құбырының (ыстық және суық судың) және кәріздің ішкі жүйелерін, сондай-ақ қосалқы объектілері бар олардың сыртқы желілерін; 3) тогы әлсіз құрылғылардың (телефондандырудың, өрт-күзет сигнализациясының) ішкі жүйелерін, сондай-ақ олардың сыртқы желілерін; 4) ішкі және сыртқы электрмен жарықтандыру, 0,4 кВ дейін және 10 кВ дейін электрмен жабдықтау жүйелері; 5) магистральдық мұнай құбырлары, мұнай өнімдері құбырлары, газ құбырлары (орташа және жоғары қысымды газбен жабдықтау). Технологиялық жобалау (көлік құрылысы жобаларының технологиялық бөлігін әзірлеу), оның ішінде: 1) барлық санаттағы автомобиль жолдары; |

Әзірледі

КҚБ бастығы Есказиев А.

№ 1 Қосымша

объектіні жобалауға арналған тапсырмаға

"Шығыс Өріктау кен орнының ВУ - 5 ұңғымаларын жайластыру"

Техникалық шарттар

жоба бойынша № ВУ-5 ұңғымасын электрмен жабдықтауға

"Технологиялық жобалау бойынша жұмыс жобасын әзірлеу

ВУ-5 ұңғымаларын жайластыру".

- № ВУ-5 ұңғымасын электрмен жабдықтауды қосу келісілуде, кернеуі 6 кВ.

- Қосылу нүктесін қолданыстағы ӘЖ-6 кВ "АГЗУ-4" ұясының ең жақын тірегінен қабылдау. № 206 ПС- 110/35/6 кВ "Өріктау" радиолокациялық желілік ажыратқыш арқылы.

- Ұңғыманың жүктеме орталығында КТП-6 / 0,4 кВ жобалаңыз, трансформатордың жобалық қуатын алыңыз.

- Қосылу нүктесінен КТП-6/0,4 кВ-қа дейін ӘЖ-6 кВ жобалаңыз. ӘЖ ұзындығын, қимасын және сымның маркасын жобамен анықтау.

- ӘЖ-6 кВ жобалау кезінде құстарды қорғауды қамтамасыз етіңіз, оқшаулағыштар ШФ-20 маркаларын қабылдайды, аралықтар арасындағы қашықтық 50 м-ден аспайды.

- Электрмен жабдықтауды резервтеуді дизельді электр станциясымен (ДЭС) қамтамасыз ету, станцияның қуатын есептеу арқылы қабылдау (барлық жүктемені ескере отырып).

- Сыртқы жарықтандыруды нормативтерге сәйкес қарастыру.

- 0,4 кВ электр қабылдағыштар жарылыстан қорғалған конструкцияны жобалайды.

- Инженерлік коммуникациялармен, жолдармен, өзендермен және т.б. қиылыстарда қауіпсіздік аймағының, өлшемдерінің сақталуын қамтамасыз ету.

- Жобалау кезінде заманауи энергия тиімді және энергия үнемдейтін технологияларды қолдану.

- Әуе желілерін, КТП және қосылымдарды жобалау PUE, PTE және PTB талаптарына сәйкес орындалуы керек.

- Барлық жобалық шешімдерді "Өріктау Оперейтинг" ЖШС-мен келісу

Жүргізуші

инженер-энергетик Бахатов К.Д.

№ 2 Қосымша

объектіні жобалауға арналған тапсырмаға

"Шығыс Өріктау кен орнының ВУ - 5 ұңғымасын жайластыру"

- Техникалық шарттар

- "Төмен токты желілер, өрт дабылы және бейнебақылау" бөлімі бойынша

1. Жалпы ережелер

1.1. Жобалау Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарына, өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес орындалуы керек.

1.2. Жобалық шешімдер мыналарды қамтамасыз етуі тиіс:

- байланыс жүйелерінің сенімді және үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету;

- жүйені одан әрі кеңейту мүмкіндігі;

- жабдықтың орталықтандырылған мониторингі;

- тапсырыс берушінің қолданыстағы инфрақұрылымымен интеграциялау.

1.3. Барлық қолданылатын жабдықтар Қазақстан Республикасының аумағында қолдану үшін сертификатталуы тиіс.

2. Деректерді беру желісі және ҚКЖ

2.1. Серверлік жабдықты кеңейту қажет болған жағдайда, орталық байланыс орталығы аппараттық DNS-те қамтамасыз етілуі керек.

2.2. Барлық белсенді жабдықты 19 дюймдік телекоммуникациялық шкафтарда қамтамасыз ету.

2.3. Телекоммуникациялық шкафтар жабдықталуы керек:

- жерге тұйықтау жүйесімен;

- желдету жүйесімен;

- кабельдік ұйымдастырушылармен;

- үздіксіз қоректендіру көздерімен қамтамасыз етіледі.

2.4. Байланыс жабдығының жерге тұйықтау құрылғысының кедергісі 2 Ом-нан аспауы керек.

2.5. Құрылымдық кабельдік жүйе (ҚКЖ) ISO/IEC 11801 Class D, 5e санаты немесе одан жоғары талаптарға сай болуы керек.

2.6. Бір жұмыс орнында кемінде екі RJ ақпараттық порты болуы керек-45.

2.7. Ақпараттық розеткадан коммутациялық панельге дейінгі ҚКЖ желісінің максималды ұзындығы 90 м-ден аспауы керек.

2.8. Кабельдік трассаларды орындау:

- үй-жайлардың ішіндегі кәбіл-арналарда;

- өндірістік және өрт қауіпті аймақтардағы металл қораптар мен құбырларда;

- гофрленген құбырларда, науаларда немесе аспалы құрылымдардың артында.

2.9. Барлық RJ порттары-45. патч-панельдер мен кабельдік желілер бірегей таңбалануы тиіс.

2.10. ҚКЖ-ның ең аз қызмет ету мерзімі кемінде 20 жыл болуы керек.

2.11. Біріздендіру мақсатында Cisco өндірушісінің белсенді желілік жабдықтарын қамтамасыз ету.

2.12. Коммутациялық жабдық мыналарды қолдауы керек:

- 2-қабатты басқару;

- CDP хаттамасы;

- SNMP-мониторинг;

- VLAN;

- PoE/PoE+.

2.13. Қашықтағы қондырғылар үшін -40 ° C-тан +75 ° C-қа дейінгі кеңейтілген температуралық диапазоны бар жабдықты пайдалануға рұқсат етіледі.

2.14. Технологиялық қондырғылар арасындағы байланыс арналарын ұйымдастыру үшін ВУ ұңғымаларын орналастыру жобасында қолданылатынға ұқсас кең жолақты сымсыз қол жетімді жабдықты (WBD) қамтамасыз етіңіз.-6 және ВУ-7.

2.15. ҚБҚ жабдықтарын орнатуды көздейтін барлық нысандар үшін жоба мыналарды қамтуы керек:

- жолдардың бойлық профильдері;

- радиорелелік аралықтарды есептеу;

- байланыс арналарының сапалық көрсеткіштерінің кестелері;

- сигнал күші мен Френель аймағының есептеулері.

2.16. Сыртқы жабдық үшін IP54-тен төмен емес климаттық көрсеткіштерді қамтамасыз етіңіз.

3. Өрт дабылы жүйесі

3.1. Өрт дабылы жүйесінің жобасы бөлек бөлімде орындалуы керек.

3.2. Қазақстан Республикасының өрт және өнеркәсіптік қауіпсіздігі бойынша нормативтік құжаттарға сәйкес өрт дабылының жобасын орындау қажет.

3.3. Өрт дабылы жобасын бірыңғай интеграцияланған қауіпсіздік жүйесі (АБЖ) түрінде жүзеге асыру қажет, ол бірыңғай басқаруы бар жеке функционалды ішкі жүйелерден тұрады, ақпаратты диспетчерлік басқару пультіне шығарады. операторлық үйдегі және өрт сөндіру станциясындағы өрт дабылы.

3.4. Күзетілетін объектінің барлық үй-жайлары мақсатына қарамастан, сондай-ақ бұрқақты ұңғыма сағасының сыртқы технологиялық қондырғылары өрт сигнализациясының техникалық құралдарымен (КҚ КС) жабдықталған.

3.5. Біріздендіру мақсатында жүйенің жоғарғы деңгейін және қабылдау-бақылау құрылғыларын "Болид" (ИСО "Орион") маркалы жабдық негізінде жобалау қажет. Үшінші тарап өндірушілерінің детекторларын жалпы жүйеге интеграциялай отырып, жарылыстан қорғалған конструкцияда пайдалануға рұқсат етіледі.

3.6. Қарастыру:

- автоматты өрт хабарлағыштары;

- қолмен өрт хабарлағыштары;

- жарық-дыбыстық хабарландыру;

- "Өрт" және "Ақаулық" сигналдарының берілуі.

3.7. Жарылыстан қорғауға және жабдықты орындауға қойылатын талаптар:

- Жарылыс қаупі бар аймақтардың шекараларында (ұңғыманың сағалық аймағында) орналастырылған жабдықтың жарылыстан қорғалған конструкциясы (жарылыстан қорғау түрі "ұшқыннан қорғалған электр тізбегі i" немесе "жарылысқа төзімді қабық d") болуы тиіс. ЕАЭО сертификаттарымен расталған тиісті таңбалау.

- Жарылыс қаупі бар аймаққа шығатын шлейфтер үшін ұшқыннан қорғайтын тосқауылдар орнатуды қарастыру.

3.8. Детекторлар типіне қойылатын талаптар:

- Атқылама ұңғымасының ашық алаңында жануды анықтау үшін жарылыстан қорғалған және ыстыққа төзімді конструкциядағы оптикалық жалын детекторларын (көп диапазонды ИҚ немесе УК/ИК) қолданыңыз.

- Ілеспе мұнай газының ағып кетуі мүмкін жерлерде (қажет болған жағдайда, егер бұл автоматтандырудың жеке бөлімінде қарастырылмаған болса) газды талдау жүйесімен (ДВК датчиктері — жарылысқа дейінгі концентрациялар) интеграциялауды қамтамасыз етіңіз.

3.9. Климаттық орындалуы:

- Ашық ауада (ұңғыма алаңы) орнатылған жабдық үшін UHL1 климаттық көрсеткіштерін (құрылыс аймағына байланысты -40 °C немесе -50 °C температура диапазоны +50 °C дейін) және қабықтың қорғаныс дәрежесін қамтамасыз етіңіз. IP66 төмен емес.

- 3.10. Кабельдік өнімдерге қойылатын талаптар:	
Жануды таратпайтын FRLS немесе FRHF отқа төзімді кабельдерді жағыңыз.

- Кабельдерді сыртқы технологиялық алаңға төсеу үшін механикалық зақымданудан және ультрафиолет сәулесінен қорғауды қамтамасыз етіңіз (қақпағы бар металл науалар, қорғаныс құбырлары немесе брондалған кабель).

3.11. Сабақтас жүйелермен әрекеттесу:	
Өрт дабылы жүйесінен ұңғыманы автоматтандыру жүйесіне (АБЖ ТП) сигналдардың шығуын қамтамасыз етіңіз, өрт дабылы расталған жағдайда ұңғыманы авариялық тоқтату алгоритмін енгізіңіз.

4. Бейнебақылау жүйесі

4.1. Біріздендіру мақсатында AXIS маркалы жабдықты қарастыру.

4.2. AXIS Camera Station Pro Core Device лицензияларының жарамдылық мерзімі кемінде 5 жыл болуын қамтамасыз ету.

4.3. Бейнебақылау жүйесі Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік талаптарына сәйкес болуы тиіс.

4.4. Бейнебақылау жүйесін Тапсырыс берушінің қолданыстағы инфрақұрылымына енгізу.

4.5. Сыртқы камералар үшін мыналарды қамтамасыз ету қажет:

- қорғау дәрежесі IP66-дан төмен емес;

- вандалға қарсы орындалуы IK10-дан төмен емес;

- кіріктірілген жылыту.

4.6. IP-камералар үшін PoE қуатын қамтамасыз ету.

5. Байланыс жабдықтары

5.1. Біріздендіру мақсатында ВУ ұңғымасында қолданылатынға ұқсас жабдықты пайдалануды қамтамасыз ету-6, Infinet және Cisco өндірушілері.

5.2. Байланыс жабдықтарының орталықтандырылған мониторингін қамтамасыз ету.

5.3. Барлық белсенді жабдық қашықтан басқаруды қолдауы керек.

6. Үздіксіз қоректендіру көздері

6.1. Байланыс жабдықтары, ҚБҚ, бейнебақылау және өрт дабылы үшін үздіксіз қуат көздерін қамтамасыз етіңіз.

6.2. ИБП қамтамасыз етуі тиіс:

- жай-күй мониторингі;

- авариялық хабарларды беру;

- жабдықтың автономды жұмысы кемінде 30 минут.

6.3. ИБП үшін желілік бақылау тақталарын қамтамасыз ету.

7. Жобалық құжаттамаға қойылатын талаптар

7.1. Жобалау құжаттамасын жобалау сатысында Тапсырыс берушімен келісу.

7.2. Жобалық құжаттаманың құрамында мыналарды қарастыру қажет:

- құрылымдық сұлбалар;

- принциптік схемалар;

- жабдықтарды орналастыру жоспарлары;

- қосылу схемалары;

- кабельдік журналдар;

- жабдықтар мен материалдардың техникалық сипаттамалары;

- жүктемелерді есептеу;

- атқарушылық құжаттаманы.

7.3. Жобалық құжаттаманы SPDS талаптарына сәйкес рәсімдеу.

7.4. Жұмыс көлемінің ведомосын және жабдықтың сипаттамасын қамтамасыз ету.

Ақпараттық технологиялар тобының жетекшісі _______________ Христенко В.А.

№ 3 қосымша

объектіні жобалауға арналған тапсырмаға

"Шығыс Өріктау кен орнының ВУ - 5 ұңғымасын жайластыру"

Жобаның "Автожолдар" бөлімі бойынша техникалық шарттар

1. Автожолды СП РК3.03-122-2013 және СН техникалық нормаларына сәйкес жобалау 3.03-22-2013 , бір жолақты, геоматериалдарды қолдана отырып, жүріс бөлігінің ені 4,5 м.

2. Жолдардың қолданыстағы және жобалық жерасты коммуникацияларымен қиылысатын жерлерінде жол плиталарын жобалаңыз.

3. Автожолдың жобалық сызбасын Тапсырыс берушімен келісу.

КҚБ бастығы                                        Есказиев А.

№ 4 қосымша

объектіні жобалауға арналған тапсырмаға

"Шығыс Өріктау кен орнының ВУ - 5 ұңғымасын жайластыру"

Бөлім бойынша техникалық шарттар ТБАЖ (АҚГҚ)

Жобаның ТБАЖ бөлімінде мыналарды қарастыру қажет:

1. Тапсырыс берушімен келісім бойынша барлық технологиялық параметрлерді қашықтықтан/жергілікті бақылау.

2. Тапсырыс берушімен келісім бойынша жағдайды қашықтықтан/жергілікті бақылау және жетектерді басқару.

3. Бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика (бұдан әрі - БӨАжА) Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің (ҚР МӨЖ) тізіліміне енгізілуі тиіс.;

4. Біріздендіру мақсатында жобаны әзірлеу барысында автоматтандырудың барлық құралдары (аспаптар мен аспаптар, ПЛК, жетектер және т.б.) үйлестіріліп, Тапсырыс берушінің объектілерінде қолданылып жүргендерге ұқсас құралдар қолданылады.

5. Ұңғыманың жергілікті басқару жүйесін (ДБЖ) ДНС операторының АЖО-ға (ДБЖ) біріктіруді қамтамасыз ету.;

6. Жарылыс қаупі бар аймақтарда жұмыс істейтін далалық жабдық жарылысқа қарсы талаптарға сай болуы керек;

7. Жабдық тиісті климаттық жағдайларда жұмысқа қабілеттілікті қамтамасыз етуге тиіс;

8. Біріздендіру мақсатында ТМ PLC шкафын SIEMENS CPU 1214C DC/DC/DC негізінде жобалау. PLC TM шкафы үшін резервтік қуат көзін қамтамасыз етіңіз.

9. ПЛК ТМ және БӨАжА шкафына ҚБҚ қарастыру. ҚБҚ-да СУФ үшін контроллерді қамтамасыз ету міндетті болып табылады (тапсырыс берушімен келісім бойынша).

10. Жобаны әзірлеу барысында Жобалаушы жобалық шешімдерді бекітпес бұрын барлық шешімдерді Тапсырыс берушімен келісуі керек.

ТПБАЖ жетекші инженері                                         Балғалиев Р.Д.

№ 5 Қосымша

объектіні жобалауға арналған тапсырмаға

«Шығыс Өріктау кен орнының ВУ - 5 ұңғымасын жайластыру»

Техникалық шарттар

Жобаның "Газбен жабдықтау" бөлімі бойынша

" Восточное Өріктау " кен орнының ВУ - 5 ұңғымаларын жайластыру

- УН ВУ-5 ұңғымасын газбен жабдықтауды қолданыстағы ВУ-1 ұңғымасының отын газының жерасты газ құбырынан қабылдау;

- Жобада қолданыстағы UN VU-1 UN VU-5 отын газының жерасты газ құбырынан полиэтилен құбырларынан жерасты газ құбырын қамтамасыз ету қарастырылған;

- Қосылу нүктесіндегі қысым 0,3 Мпа;

- Газ құбырының диаметрін жобамен шешу;

- Құбырларды, материалдарды, жабдықтарды МЕМСТ, ҚНжЕ және басқа да нормативтік құжаттардың талаптарына қатаң сәйкестікте пайдалану;

- Жобалық және қолданыстағы автожолдардың қиылысы кезінде қаптаманы (қапты) қарастыру;

- Газ пайдаланатын жабдықтар орнатылған үй-жайларда газдың ластану дабылы бар газды авариялық өшіру жүйесін қамтамасыз ету ҚР ҚН 4,03-01-2011, ҚР ҚЖ 4.03–101-2013;

- Ажыратқыш құрылғыны кесу орнының жанындағы бұрылыста қамтамасыз ету;

- "Газбен жабдықтау жүйелері объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" МЕМСТ талаптарына сәйкес келетін газ тұтыну жабдықтарын орнату.

Газ шаруашылығын басқару бойынша бөлім бастығы               Сүлейманов Д.М.

Объектіні жобалауға тапсырма

"Шығыс Өріктау кен орнының ВУ - 11 ұңғымаларын орналастыру»

| № р/с | Негізгі талаптардың тізбесі | Бастапқы деректердің мазмұны және жобалауға қойылатын талаптар |
| --- | --- | --- |
| 1. | Жобалау үшін негіздеме | 2026 жылға арналған бизнес-жоспар |
| 2. | Құрылыстың түрі | Жаңа |
| 3. | Жобаның тапсырыс берушісі | "Өріктау Оперейтинг" ЖШС. |
| 4. | Жобалық ұйым |  |
| 5. | Жобалау мерзімдері | Шартқа № 1 қосымшаға сәйкес |
| 6. | Жобалаудың кезеңділігі | Жұмыс жобасы (бұдан әрі - ЖЖ). |
| 7. | Нұсқалық және конкурстық әзірлеу бойынша талаптар | Талап етілмейді. |
| 8. | Құрылыс ауданы | Құрылыс ауданы – Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы. Ақтөбе қаласынан оңтүстікке қарай 215 км қашықтықта орналасқан Жаңажол кен орны ауданында. |
| 9. | Объектінің негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері, оның ішінде қуаты, өнімділігі | 9.1. Сұйық ортаның мұнай-газ шығыны тәулігіне кемінде 40 тонна Сұйық ортаның мұнай-газ шығыны: Тәулігіне ең көбі 80 тонна. Құбыр қысымы (минимум) ұңғыманың сағасында: Жұм. минимум – 6,0 мПа Ұңғыма сағасындағы құбыр қысымы (максимум): Жұм. максимум – 18,0 мПа Қоршаған ортаның температурасы: +40С0/-40С0. Газ факторының орташа мәні: 450-650 м3/тонна. 9.2. Ұңғымалардың сағасындағы НГС температурасы қолданыстағы ВУ-3, ВУ-4 ұңғымаларына ұқсас – плюс 7-10 градус Цельсий бойынша қабылданады. |
| 10. | Кезектерді бөлу, соның ішінде. іске қосу кешендері мен кезеңдері, кәсіпорынды болашақта кеңейтуге қойылатын талаптар. | Жұмыс жобасы (бұдан әрі - ЖЖ) |
| 11. | Жұмыс көлемі | 11.1. Жұмыс көлемі: ҚР ҚН талаптарының көлеміндегі ТТ 1.02-03-2022 "Құрылыстың жобалық құжаттамасын әзірлеу, бекіту, бекіту тәртібі және құрамы". 11.1.1. Өткізу инженерлік-геодезиялықе және инженерлік-геологиялық тұрғыдане іздестірумен. Жүргізілген инженерлік-геодезиялық және инженерлік-геологиялық зерттеулер негізінде жобаны әзірлеу. Ұсыну "Инженерлік-геодезиялық және инженерлік-геологиялық зерттеулер туралы есеп" 4 дана. 11.1.2. Фонтандық арматураны (ФА) Мафпен байлау (фонтандық арматура манифольдасы), құбырдан тыс, құбырмен жұмыс істейтін және жіксіз құбырлары бар резервтік ағызу құбырлары. МАФ (фонтандық арматура манифольдасы) – Тапсырыс берушінің жеткізуі CSA стандарттарына сәйкес металл тамырларын нығайта отырып, тығыздығы жоғары полиэтилен құбырлары мен шыны талшықты материалдармен қамтамасыз етіңіз. API және ASTM фирмалары Fibron Pipe GesmbH 11.1.3. Фонтандық арматураны басқару станциясының (SUFA), жер асты клапанының қаптамасын басқару станциясының (SUKO) (Halliburton) платформасы. СУФА, СУКО және импульстік түтіктер - Тапсырыс берушінің жеткізуі. СУКО-дан ұңғыма сағасына дейінгі импульстік түтіктің ұзындығы 90 м-ден аспауы керек. СУФА және СУКО Тапсырыс беруші тарапынан жеткізу 11.1.4. Жобамен байлауды қарастыру СУКО және СУФА жетектері бар. Түтіктерді қысқыштармен тіректерге бекітуді қамтамасыз ету немесе қысқыштармен, қысқыштардың құнын және импульстік түтіктерді, қысқыштар мен фитингтерді сметаға қосу Мердігердің жеткізуді SWAGELOG. 11.1.5. СУКО мен СУФА-ның электрмен жабдықталуын қамтамасыз ету. 11.1.6. Асфальт-шайырлы парафинді шөгінділердің (ASPO) пайда болуын болдырмау үшін құбырлардың жер үсті бөлігінің құбырларын ең аз бұрылыстар мен биіктік айырмашылықтарымен жобалаңыз. Ұңғыманы байлау үшін диаметрі 114 мм құбырларды пайдалануды қамтамасыз етіңіз. Диаметрі 114 мм коллекторды ұңғыманың МАҚ-нан ұңғыма сағасының жылытқышына дейін жылыту кабелімен жабдықталған алмалы-салмалы термоқаптар түріндегі жылу оқшаулағышы бар жерде (эстакада бойымен) орындау керек. Коллектордың (шығару желісінің) орындалуын қамтамасыз ету ұңғымадан жұмыс қысымы 25 мПа ұңғыма сағасының жылытқышына дейін. 11.1.7. АГЗУ-5-ке дейінгі ағынды құбыр, өндіру есептеулеріне сәйкес қамтамасыз етілсін, 11.1.8. Нормаларға сәйкес электрмен жабдықтау, электр энергиясын тұтынуды Қазақстан Республикасының нормаларына сәйкес жоба бойынша есептеу (қондырғыны ескере отырып); 11.1.9. Қашықтан, жергілікті, автоматты басқару үшін автоматтандыруды қамтамасыз ету технологиялық параметрлердің және жетектерді басқарудың, сигнализацияның, параметрлердің берілгендерден ауытқуы кезіндегі құлыптардың мәндердің жиынтығы. 11.1.10. Тарату үшін байланыс жүйесін қамтамасыз ету ТБАЖ деректерін, бейнебақылауды (деректермен алмасуды) диспетчерлік пунктке. 11.1.11. Коррозияға қарсы қорғанысты қамтамасыз ету іргетастардың, жабдықтардың және болат конструкциялардың. 11.1.12. Жинау және тасымалдау жүйесіндегі коррозияны бақылау жүйесі (коррозия куәгерлерінің үлгілерін орнату).; 11.1.13. ҚР нормаларына және Техникалық ерекшелікке №4 қосымшаға сәйкес ұңғымалар мен жабдықтарға қызмет көрсетуге арналған ВУ-11-ге дейінгі кіреберіс жол). 11.1.14. Шығару сызығынан сынамаларды алуды қамтамасыз ету. 11.1.15. Жобалау институтының есептеулеріне сәйкес құбырларды электрмен жылытуды (жылыту кабелін), ағызу құбырындағы өшіру клапандарын және ФА арматурасын, сондай-ақ құбырлар мен арматуралардың жер үсті бөлігінің жылу оқшаулауын алмалы-салмалы термоқаптар түрінде қамтамасыз ету. Сондай-ақ жобалау институтының климаттық жағдайларды, тасымалданатын сұйықтықтың параметрлерін ескере отырып, жылыту кабелінің қажетті қуатын есептеуді қамтамасыз етсін. 11.1.16. Басқару станциясымен (бұдан әрі - УН) ұңғыма сағасының жылытқышын жобалау. 11.1.17. Сағалық жылытқыш үшін отындық газ құбырын қарастыру. Қосуды № 6 Техникалық шарттарға сәйкес жүргізу 11.1.18. Пайдалану шарттарына сәйкес шыны талшықты контейнерлерді пайдалануды қамтамасыз ету. 11.1.19. Жобада хим дозалау қондырғысы қарастырылған. дозалаудың кең диапазоны бар реагент (MDR) (25-100 г/тн бастап). Дренаждық резервуардың көлемі мен техникалық сипаттамаларын тиісті жобалық есептеулер негізінде анықтау қажет. 11.1.20. Екі тәуелсіз мөлшерлеу сорғысымен және әртүрлі реагенттерді сақтауға және жеткізуге арналған екі бөлек резервуармен жабдықталған реагенттерді мөлшерлеу қондырғысын қамтамасыз етіңіз. Құбырдың жер үсті бөлігіне коррозия ингибиторын, ұңғыма оқпанына 350-400 метр тереңдікке АСПО ингибиторын немесе гидратация ингибиторын жіберіңіз. 11.1.21. ҚОҚ бөлімінде техникалық қамтамасыз етуді қарастыру бүлінген жерлерді қалпына келтіру. 11.1.22. Автожолдар IV санатқа қабылдансын 11.1.23. Жабдық байланыстар, автоматтандыруды БДР АБ-да орналастыру және жобаны іске асыру барысында қолданылатындарға ұқсастарын қолдану "Шығыс Өріктау ұңғымаларын жайластыру". Жеке басқару блогын қамтамасыз ету 11.1.24. № ВУ-11 ұңғымасын электрмен жабдықтау: қосылу нүктесі қолданыстағы ӘЖ-6 кВ "АГЗУ-4" (205-ұяшықтан № ЗРУ-6 кВ ПС-110/35/6 кВ "Урихтау") ең жақын тірегінен қабылдануы керек. Техникалық шарттарға сәйкес. 11.1.25. №5 Техникалық шарттарға сәйкес ВУ-11 ұңғымасының УН отын газын газбен жабдықтауды ВУ-1 ұңғымасының қолданыстағы жерасты отын газ құбырынан қамтамасыз ету. |
| 12. | Өнімнің сапасына, бәсекеге қабілеттілігіне және экологиялық параметрлеріне қойылатын талаптар | Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес орындалсын. |
| 13. | Технологияға, кәсіпорын режиміне қойылатын талаптар | 13.1. Техникалық шешімдерді объектінің сенімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып, қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес орындау; 13.2. Жабық жинау және тасымалдау жүйесін қабылдау ұңғыма өнімдерінің; 13.3. Ұңғымалардан өнімді өндіру әдісі – бұрқақ; 13.4. Блоктық жабдықтауды тұтынушыларды жылумен жабдықтауды электрмен қамтамасыз ету (аппараттық блоктағы температуралық режимді ұстап тұру үшін ауаны баптауды қамтамасыз ету); 13.5 Жабдықтың пайдалану мерзімі кемінде 25 жыл. |
| 14. | Инженерлікке қойылатын талаптар қамтамасыз ету | Жабдық жоба талаптарына сай болуы керек |
| 15. | Кен орнын электрмен жабдықтау және электр жабдықтары. | № Қосымшаға сәйкес 2 осы Техникалық сипаттамаға. |
| 16. | Мұнай кәсіпшілігінің жабдықтары (бұдан әрі - МТҚ), құбырлар, бекіту арматурасы | 16.1. Сәйкесқолданыстағы технологиялық процестердің параметрлерін, құрамдас құрамын және тасымалданатын ортаның коррозиялық-агрессивтілігінің сипаттамаларын ескере отырып, күкіртсутегінің, меркаптандардың, парафиндердің, көмірқышқыл газының және т.б. әсерінен беріктігін, тығыздығын, коррозияға төзімділігін қамтамасыз ететін нормативтік құқықтық актілер. ҮЕҰ-ның қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ету. |
| 18. | Сумен жабдықтау және су бұру | Өндірістік-жаңбырлық ағындар – әкетуге, промполигонда кәдеге жарату |
| 19. | Қауіпсіздік (төтенше жағдайлар бойынша, өнеркәсіптік, өрт қауіпсіздігі) | Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормалары мен ережелеріне сәйкес. |
| 20. | Жылумен жабдықтау, желдету | Ғимараттарды электрмен жылытуды, жылумен жабдықтауды, желдету жүйелерін қамтамасыз ету. |
| 21. | Төмен токты желілер, бейнебақылау | Тапсырыс берушінің төмен токты желілері үшін техникалық шарттар бойынша, Техникалық сипаттамаға No3 қосымша. |
| 22. | 22.1. Технологиялық процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйесі | Осы техникалық сипаттаманың, Қазақстан Республикасында қолданыстағы нормалар мен Ережелердің No5 қосымшасына сәйкес орындалуы керек. |
|  | 22.2. Желдету және ауаны баптау | 22.2.1. БДР аппаратуралық блогында температуралық режимді ұстап тұру үшін ауаны баптауды қамтамасыз ету. |
| 23. | Автожолдар | Тапсырыс берушінің техникалық шарттарына сәйкес кірме жолдар, Осы Техникалық сипаттамаға № 4 қосымша (қажет болған жағдайда) |
| 24. | Орналастыруға қойылатын талаптар, сәулет-құрылыс шешімдері мен конструкцияларына | Қазақстан Республикасында қолданыстағы заңнамалық және нормативтік құқықтық актілерге сәйкес әзірленсін. |
| 25. | Табиғатты қорғау іс-шараларын және арнайы бөлімдерді әзірлеудегі талаптар мен шарттар | 25.1. Қазақстан Республикасының заңнамасы мен нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес; 25.2 Қоғамдық тыңдауларды өткізе отырып, жұмыс жобасы үшін ҚОҚ қоршаған ортаны қорғау бөлімін әзірлеу. |
| 26. | Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау тәртібіне қойылатын талаптар | Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес. |
| 27. | Азаматтық қорғаныстың инженерлік-техникалық шараларын және төтенше жағдайлардың алдын алу шараларын әзірлеуге қойылатын талаптар. | Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес. |
| 28. | Тәжірибелік-конструкторлық және ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындауға қойылатын талаптар | Талап етіледі |
| 29. | Энергия үнемдеу бойынша талаптар | Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес. |
| 30. | Сметалық есептеулерді орындауға қойылатын талаптар | 30.1. Сметалық есептеулерді сметаларды жасау үшін Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормалары мен ережелеріне және Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес жүргізу; |
| 31. | Демонстрациялық материалдардың құрамы және жобалық құжаттаманы тапсыру тәртібі | 31.1. ТАПСЫРЫС БЕРУШІГЕ келісу үшін жұмыс жобасы ұсынылады - 1 дана. қағаз тасымалдағышта тіркеушілердің қалталарында және 1 дана. Adobe PDF форматындағы электрондық тасымалдағышта және DWG CD/DVD дискілерінде, электрондық көрініс сызбаның атауы мен нөмірін көрсете отырып, сызбаларға бөлінген бөлім атаулары бар қалталарға таратылуы керек. 31.2. "Мемсараптама" РМК-ның 4 данадағы оң қорытындысы бар жұмыс жобасы. қағаз тасымалдағышта және 4 дана. Adobe PDF форматындағы электрондық тасымалдағышта және DWG CD/DVD дискілерінде |
| 32. | Жобалау жұмыстарын жүргізу үшін Тапсырыс беруші беретін бастапқы деректер | 32.1 Жерді пайдалану (жалдау) құқығына акт. 32.2 Сәулет-жоспарлау тапсырмасы (СЖТ) 32.3 НГС компоненттік құрамы. 32.4 НГС физика-химиялық қасиеттері. 32.5 Қолданыстағы коммуникацияларға қосылуға арналған ТШ |
| 33. | Жобаны келісу және сараптау: | 33.1. Мердігер жобалық-сметалық құжаттаманы дайындауға, тексеруге және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкілетті мемлекеттік органдардан Тапсырыс берушінің оң келісімін алуға, сондай-ақ "Мемсараптама" РМК-дан оң қорытынды алуға жәрдемдесуге міндеттенеді. . Мердігер уәкілетті мемлекеттік органдар мен "Мемсараптама" РМК берген барлық ескертулерді уақтылы жоюға міндеттенеді. 33.2.1. Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына және нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес; 33.2.2. Порталда Жоспарланған іс-шаралар туралы өтінішті (бұдан әрі - ҚБҚ) оң қорытынды ала отырып іске қосу. 33.2.3. ЗДҚ нәтижелері бойынша, қажет болған жағдайда, қоғамдық тыңдауларды ұйымдастырып, өткізе отырып және оң қорытынды ала отырып, жұмыс жобасы үшін қоршаған ортаны қорғаудың қоршаған ортаны қорғауды дамыту. 33.2.4. Жұмыстарды жүргізу кезеңінде қоршаған ортаға әсер етуге рұқсат алу. |
| 34. | Қызметтерді жеткізушіге қойылатын талаптар | Қызмет көрсетушіде келесі құжаттар болуы керек: - Іздестіру қызметіне иеліктен шығарылмайтын лицензия, 1-сынып: - Инженерлік-геодезиялық жұмыстар, оның ішінде: 1) жобалау мен құрылысқа арналған топографиялық жұмыстар (1: 10000-ден 1: 200-ге дейінгі масштабтағы түсірілімдер, сондай-ақ жерасты коммуникациялары мен құрылыстарының түсірілімдері, жер үсті желілік құрылыстары мен олардың элементтерінің трассалары мен түсірілімдері); 2) инженерлік-геологиялық қазбаларды, геофизикалық және басқа да іздестіру пункттерін байланыстыра отырып, нақты жерге көшірумен байланысты геодезиялық жұмыстар. - Инженерлік-геологиялық және инженерлік-гидрогеологиялық жұмыстар, оның ішінде: 1) геофизикалық зерттеулер, барлау және суретке түсіру; 2) топырақты далалық зерттеу, гидрогеологиялық зерттеу. 2. Жобалау қызметіне лицензия, иеліктен шығарылмайтын, 1-сынып: Ғимараттар мен құрылыстарды сәулеттік жобалау (тарихи және мәдени ескерткіштердегі ғылыми-реставрациялау жұмыстарын қоспағанда, сәулеттік-реставрациялау жұмыстарын жобалау құқығымен), оның ішінде объектілердің бас жоспарлары, аумақты инженерлік жағынан дайындау, абаттандыру және жер бедерін ұйымдастыру. Құрылыстық жобалау (ғимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеуге және (немесе) реконструкциялауға, сондай-ақ төменде көрсетілген жұмыстардың әрқайсысы үшін конструкцияларды нығайтуға арналған жобалау құқығымен) және конструкциялау, оның ішінде: 1) негіздер мен іргетастардың; 2) бетон және темірбетон, тас және арматураланған тас конструкциялары; 3) металл (болат, алюминий және қорытпалардан жасалған) конструкциялар. Инженерлік жүйелер мен желілерді жобалау, оның ішінде: 1) ішкі жылыту жүйелері (электрмен жабдықтауды қоса алғанда), желдету, ауаны баптау, салқындату, газдандыру (төмен қысымды газбен жабдықтау), сондай-ақ олардың қосалқы объектілері бар сыртқы желілері; 2) су құбырының (ыстық және суық судың) және кәріздің ішкі жүйелерін, сондай-ақ қосалқы объектілері бар олардың сыртқы желілерін; 3) тогы әлсіз құрылғылардың (телефондандырудың, өрт-күзет сигнализациясының) ішкі жүйелерін, сондай-ақ олардың сыртқы желілерін; 4) ішкі және сыртқы электрмен жарықтандыру, 0,4 кВ дейін және 10 кВ дейін электрмен жабдықтау жүйелері; 5) магистральдық мұнай құбырлары, мұнай өнімдері құбырлары, газ құбырлары (орташа және жоғары қысымды газбен жабдықтау). Технологиялық жобалау (көлік құрылысы жобаларының технологиялық бөлігін әзірлеу), оның ішінде: 1) барлық санаттағы автомобиль жолдары; Қайта өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындарын қоспағанда, ауыл шаруашылығы объектілерінің құрылысын технологиялық жобалау (жобалардың технологиялық бөлігін әзірлеу). |

Әзірледі

КҚБ бастығы Есказиев А.

№ 1 Қосымша

объектіні жобалауға арналған тапсырмаға

"Шығыс Өріктау кен орнының ВУ - 11 ұңғымасын жайластыру"

Техникалық шарттар

жобаның "Электрмен жабдықтау" бөлімі бойынша

"Өріктау кен орнының ВУ-11 ұңғымасын жайластыру".

- Өріктау кен орнының ВУ-11 ұңғымасын электрмен жабдықтауды қосу келісілді" электрмен жабдықтау сенімділігінің 3 санаты бойынша кернеуі 6 кВ.

- Қосылу нүктесін келесіден қабылдау керек қолданыстағы ӘЖ-6кВ "АГЗУ-4" ең жақын тірегі (205-ұяшықтан № ЗРУ-6кВ ПС-110/35/6 кВ "Өріктау").

- КТПН алдындағы дәнекерлеу және соңғы тіректе радиолокациялық ажыратқыштарды қамтамасыз етіңіз.

- Ұңғыманың жүктеме орталығында КТПН-6/0,4 кВ жобалаңыз. Трансформатордың қуатын есептеу арқылы қабылдау.

- Қосылу нүктесінен жобаланған КТПН-6/0,4 кВ-қа дейін қолданыстағы коммуникациялармен қиылысу кезінде өлшемдерге сәйкес ВЛ-6 кВ салу, құстарды қорғауды қамтамасыз ету. Сымның ұзындығы, маркасы және қимасы есептік болып қабылдансын.

- РУ-0,4 кВ-да жобаланған КТПН-6/0,4 кВ электр энергиясының техникалық есебін қамтамасыз етеді.

- Қосылатын жүктемелерде тиісті қуаттылықтағы және климаттық жағдайдағы іске қосудан қорғайтын жабдықты қамтамасыз етіңіз.

- Найзағайдан қорғауды және сыртқы жарықтандыруды стандарттарға сәйкес жобалаңыз.

- Жобамен АДБ бар ДЭС қолдана отырып, электрмен жабдықтауды резервтеуді қарастыру.

- Электрохимиялық қорғаныс станцияларын жақын маңдағы ШР-0,4 кВ-тан қосуды қамтамасыз ету.

- 0,4 кВ электр қабылдағыштар жарылыстан қорғалған конструкцияны жобалайды.

- Инженерлік коммуникациялармен, жолдармен, өзендермен және т.б. қиылыстарда қауіпсіздік аймағының, өлшемдерінің сақталуын қамтамасыз ету.

- Жобалау кезінде заманауи энергия тиімді және энергия үнемдейтін технологияларды қолдану.

14. ӘЖ-6 кВ жобалау және қосу ЭҚЕ, ТПЕ және ТҚБ талаптарына сәйкес орындалуы тиіс.

15. Барлық жобалық шешімдерді "Өріктау Оперейтинг" ЖШС-мен келісу.

Жетекші

инженер-энергетик                                                           Бахатов К.Д.

№ 2 Қосымша

объектіні жобалауға арналған тапсырмаға

"Шығыс Өріктау кен орнының ВУ - 11 ұңғымасын жайластыру"

- Техникалық шарттар

- "Төмен токты желілер, өрт дабылы және бейнебақылау" бөлімі бойынша

1. Жалпы ережелер

1.1. Жобалау Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарына, өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес орындалуы керек.

1.2. Жобалық шешімдер мыналарды қамтамасыз етуі тиіс:

- байланыс жүйелерінің сенімді және үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету;

- жүйені одан әрі кеңейту мүмкіндігі;

- жабдықтың орталықтандырылған мониторингі;

- тапсырыс берушінің қолданыстағы инфрақұрылымымен интеграциялау.

1.3. Барлық қолданылатын жабдықтар Қазақстан Республикасының аумағында қолдану үшін сертификатталуы тиіс.

2. Деректерді беру желісі және ҚКЖ

2.1. Серверлік жабдықты кеңейту қажет болған жағдайда, орталық байланыс орталығы аппараттық DNS-те қамтамасыз етілуі керек.

2.2. Барлық белсенді жабдықты 19 дюймдік телекоммуникациялық шкафтарда қамтамасыз ету.

2.3. Телекоммуникациялық шкафтар жабдықталуы керек:

- жерге тұйықтау жүйесімен;

- желдету жүйесімен;

- кабельдік ұйымдастырушылармен;

- үздіксіз қоректендіру көздерімен қамтамасыз етіледі.

2.4. Байланыс жабдығының жерге тұйықтау құрылғысының кедергісі 2 Ом-нан аспауы керек.

2.5. Құрылымдық кабельдік жүйе (ҚКЖ) ISO/IEC 11801 Class D, 5e санаты немесе одан жоғары талаптарға сай болуы керек.

2.6. Бір жұмыс орнында кемінде екі RJ ақпараттық порты болуы керек-45.

2.7. Ақпараттық розеткадан коммутациялық панельге дейінгі ҚКЖ желісінің максималды ұзындығы 90 м-ден аспауы керек.

2.8. Кабельдік трассаларды орындау:

- үй-жайлардың ішіндегі кәбіл-арналарда;

- өндірістік және өрт қауіпті аймақтардағы металл қораптар мен құбырларда;

- гофрленген құбырларда, науаларда немесе аспалы құрылымдардың артында.

2.9. Барлық RJ порттары-45. патч-панельдер мен кабельдік желілер бірегей таңбалануы тиіс.

2.10. ҚКЖ-ның ең аз қызмет ету мерзімі кемінде 20 жыл болуы керек.

2.11. Біріздендіру мақсатында Cisco өндірушісінің белсенді желілік жабдықтарын қамтамасыз ету.

2.12. Коммутациялық жабдық мыналарды қолдауы керек:

- 2-қабатты басқару;

- CDP хаттамасы;

- SNMP-мониторинг;

- VLAN;

- PoE/PoE+.

2.13. Қашықтағы қондырғылар үшін -40 ° C-тан +75 ° C-қа дейінгі кеңейтілген температуралық диапазоны бар жабдықты пайдалануға рұқсат етіледі.

2.14. Технологиялық қондырғылар арасындағы байланыс арналарын ұйымдастыру үшін ВУ ұңғымаларын орналастыру жобасында қолданылатынға ұқсас кең жолақты сымсыз қол жетімді жабдықты (WBD) қамтамасыз етіңіз.-6 және ВУ-7.

2.15. ҚБҚ жабдықтарын орнатуды көздейтін барлық нысандар үшін жоба мыналарды қамтуы керек:

- жолдардың бойлық профильдері;

- радиорелелік аралықтарды есептеу;

- байланыс арналарының сапалық көрсеткіштерінің кестелері;

- сигнал күші мен Френель аймағының есептеулері.

2.16. Сыртқы жабдық үшін IP54-тен төмен емес климаттық көрсеткіштерді қамтамасыз етіңіз.

3. Өрт дабылы жүйесі

3.1. Өрт дабылы жүйесінің жобасы бөлек бөлімде орындалуы керек.

3.2. Қазақстан Республикасының өрт және өнеркәсіптік қауіпсіздігі бойынша нормативтік құжаттарға сәйкес өрт дабылының жобасын орындау қажет.

3.3. Өрт дабылы жобасын бірыңғай интеграцияланған қауіпсіздік жүйесі (АБЖ) түрінде жүзеге асыру қажет, ол бірыңғай басқаруы бар жеке функционалды ішкі жүйелерден тұрады, ақпаратты диспетчерлік басқару пультіне шығарады. операторлық үйдегі және өрт сөндіру станциясындағы өрт дабылы.

3.4. Күзетілетін объектінің барлық үй-жайлары мақсатына қарамастан, сондай-ақ бұрқақты ұңғыма сағасының сыртқы технологиялық қондырғылары өрт сигнализациясының техникалық құралдарымен (КҚ КС) жабдықталған.

3.5. Біріздендіру мақсатында жүйенің жоғарғы деңгейін және қабылдау-бақылау құрылғыларын "Болид" (ИСО "Орион") маркалы жабдық негізінде жобалау қажет. Үшінші тарап өндірушілерінің детекторларын жалпы жүйеге интеграциялай отырып, жарылыстан қорғалған конструкцияда пайдалануға рұқсат етіледі.

3.6. Қарастыру:

- автоматты өрт хабарлағыштары;

- қолмен өрт хабарлағыштары;

- жарық-дыбыстық хабарландыру;

- "Өрт" және "Ақаулық" сигналдарының берілуі.

3.7. Жарылыстан қорғауға және жабдықты орындауға қойылатын талаптар:

- Жарылыс қаупі бар аймақтардың шекараларында (ұңғыманың сағалық аймағында) орналастырылған жабдықтың жарылыстан қорғалған конструкциясы (жарылыстан қорғау түрі "ұшқыннан қорғалған электр тізбегі i" немесе "жарылысқа төзімді қабық d") болуы тиіс. ЕАЭО сертификаттарымен расталған тиісті таңбалау.

- Жарылыс қаупі бар аймаққа шығатын шлейфтер үшін ұшқыннан қорғайтын тосқауылдар орнатуды қарастыру.

3.8. Детекторлар типіне қойылатын талаптар:

- Атқылама ұңғымасының ашық алаңында жануды анықтау үшін жарылыстан қорғалған және ыстыққа төзімді конструкциядағы оптикалық жалын детекторларын (көп диапазонды ИҚ немесе УК/ИК) қолданыңыз.

- Ілеспе мұнай газының ағып кетуі мүмкін жерлерде (қажет болған жағдайда, егер бұл автоматтандырудың жеке бөлімінде қарастырылмаған болса) газды талдау жүйесімен (ДВК датчиктері — жарылысқа дейінгі концентрациялар) интеграциялауды қамтамасыз етіңіз.

3.9. Климаттық орындалуы:

- Ашық ауада (ұңғыма алаңы) орнатылған жабдық үшін UHL1 климаттық көрсеткіштерін (құрылыс аймағына байланысты -40 °C немесе -50 °C температура диапазоны +50 °C дейін) және қабықтың қорғаныс дәрежесін қамтамасыз етіңіз. IP66 төмен емес.

- 3.10. Кабельдік өнімдерге қойылатын талаптар:	
Жануды таратпайтын FRLS немесе FRHF отқа төзімді кабельдерді жағыңыз.

- Кабельдерді сыртқы технологиялық алаңға төсеу үшін механикалық зақымданудан және ультрафиолет сәулесінен қорғауды қамтамасыз етіңіз (қақпағы бар металл науалар, қорғаныс құбырлары немесе брондалған кабель).

3.11. Сабақтас жүйелермен әрекеттесу:	
Өрт дабылы жүйесінен ұңғыманы автоматтандыру жүйесіне (АБЖ ТП) сигналдардың шығуын қамтамасыз етіңіз, өрт дабылы расталған жағдайда ұңғыманы авариялық тоқтату алгоритмін енгізіңіз.

4. Бейнебақылау жүйесі

4.1. Біріздендіру мақсатында AXIS маркалы жабдықты қарастыру.

4.2. AXIS Camera Station Pro Core Device лицензияларының жарамдылық мерзімі кемінде 5 жыл болуын қамтамасыз ету.

4.3. Бейнебақылау жүйесі Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік талаптарына сәйкес болуы тиіс.

4.4. Бейнебақылау жүйесін Тапсырыс берушінің қолданыстағы инфрақұрылымына енгізу.

4.5. Сыртқы камералар үшін мыналарды қамтамасыз ету қажет:

- қорғау дәрежесі IP66-дан төмен емес;

- вандалға қарсы орындалуы IK10-дан төмен емес;

- кіріктірілген жылыту.

4.6. IP-камералар үшін PoE қуатын қамтамасыз ету.

5. Байланыс жабдықтары

5.1. Біріздендіру мақсатында ВУ ұңғымасында қолданылатынға ұқсас жабдықты пайдалануды қамтамасыз ету-6, Infinet және Cisco өндірушілері.

5.2. Байланыс жабдықтарының орталықтандырылған мониторингін қамтамасыз ету.

5.3. Барлық белсенді жабдық қашықтан басқаруды қолдауы керек.

6. Үздіксіз қоректендіру көздері

6.1. Байланыс жабдықтары, ҚБҚ, бейнебақылау және өрт дабылы үшін үздіксіз қуат көздерін қамтамасыз етіңіз.

6.2. ИБП қамтамасыз етуі тиіс:

- жай-күй мониторингі;

- авариялық хабарларды беру;

- жабдықтың автономды жұмысы кемінде 30 минут.

6.3. ИБП үшін желілік бақылау тақталарын қамтамасыз ету.

7. Жобалық құжаттамаға қойылатын талаптар

7.1. Жобалау құжаттамасын жобалау сатысында Тапсырыс берушімен келісу.

7.2. Жобалық құжаттаманың құрамында мыналарды қарастыру қажет:

- құрылымдық сұлбалар;

- принциптік схемалар;

- жабдықтарды орналастыру жоспарлары;

- қосылу схемалары;

- кабельдік журналдар;

- жабдықтар мен материалдардың техникалық сипаттамалары;

- жүктемелерді есептеу;

- атқарушылық құжаттаманы.

7.3. Жобалық құжаттаманы SPDS талаптарына сәйкес рәсімдеу.

7.4. Жұмыс көлемінің ведомосын және жабдықтың сипаттамасын қамтамасыз ету.

Ақпараттық технологиялар тобының жетекшісі _______________ Христенко В.А.

№ 3 қосымша

объектіні жобалауға арналған тапсырмаға

"Шығыс Өріктау кен орнының ВУ - 11 ұңғымасын жайластыру"

Жобаның "Автожолдар" бөлімі бойынша техникалық шарттар

1. Автожолды СП РК3.03-122-2013 және СН техникалық нормаларына сәйкес жобалау 3.03-22-2013 , бір жолақты, геоматериалдарды қолдана отырып, жүріс бөлігінің ені 4,5 м.

2. Жолдардың қолданыстағы және жобалық жерасты коммуникацияларымен қиылысатын жерлерінде жол плиталарын жобалаңыз.

3. Автожолдың жобалық сызбасын Тапсырыс берушімен келісу.

КҚБ бастығы                                           Есказиев А.

№ 4 қосымша

объектіні жобалауға арналған тапсырмаға

"Шығыс Өріктау кен орнының ВУ - 11 ұңғымасын жайластыру"

Бөлім бойынша техникалық шарттар ТБАЖ (АҚГҚ)

Жобаның ТБАЖ бөлімінде мыналарды қарастыру қажет:

1. Тапсырыс берушімен келісім бойынша барлық технологиялық параметрлерді қашықтықтан/жергілікті бақылау.

2. Тапсырыс берушімен келісім бойынша жағдайды қашықтықтан/жергілікті бақылау және жетектерді басқару.

3. Бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика (бұдан әрі - БӨАжА) Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің (ҚР МӨЖ) тізіліміне енгізілуі тиіс.;

4. Біріздендіру мақсатында жобаны әзірлеу барысында автоматтандырудың барлық құралдары (аспаптар мен аспаптар, ПЛК, жетектер және т.б.) үйлестіріліп, Тапсырыс берушінің объектілерінде қолданылып жүргендерге ұқсас құралдар қолданылады.

5. Ұңғыманың жергілікті басқару жүйесін (ДБЖ) ДНС операторының АЖО-ға (ДБЖ) біріктіруді қамтамасыз ету.;

6. Жарылыс қаупі бар аймақтарда жұмыс істейтін далалық жабдық жарылысқа қарсы талаптарға сай болуы керек;

7. Жабдық тиісті климаттық жағдайларда жұмысқа қабілеттілікті қамтамасыз етуге тиіс;

8. Біріздендіру мақсатында PLC TM шкафын SIEMENS CPU 1214C DC/DC/DC негізінде жобалау. PLC TM шкафы үшін резервтік қуат көзін қамтамасыз етіңіз.

9. ПЛК ТМ және БӨАжА шкафына ҚБҚ қарастыру. ҚБҚ-да СУФ үшін контроллерді қамтамасыз ету міндетті болып табылады (тапсырыс берушімен келісім бойынша).

10. Жобаны әзірлеу барысында Жобалаушы жобалық шешімдерді бекітпес бұрын барлық шешімдерді Тапсырыс берушімен келісуі керек.

ТПБАЖ жетекші инженері                                        Балғалиев Р.Д.

№ 5 Қосымша

объектіні жобалауға арналған тапсырмаға

«Шығыс Өріктау кен орнының ВУ - 11 ұңғымасын жайластыру»

Техникалық шарттар

Жобаның "Газбен жабдықтау" бөлімі бойынша

" Шығыс Өріктау кен орнының ВУ - 11 ұңғымасын жайластыру "

- УН ВУ-11 ұңғымасын газбен жабдықтауды қолданыстағы ВУ-1 отын газының жерасты газ құбырынан қабылдау;

- Жобада полиэтилен құбырларынан қолданыстағы УН ВУ-1 жанармай газының жер асты газ құбырынан УН ВУ-11-ге дейінгі жерасты газ құбырын қамтамасыз ету қарастырылған;

- Қосылу нүктесіндегі қысым 0,3 Мпа;

- Газ құбырының диаметрін жобамен шешу;

- Құбырларды, материалдарды, жабдықтарды МЕМСТ, ҚНжЕ және басқа да нормативтік құжаттардың талаптарына қатаң сәйкестікте пайдалану.

- Жобалық және қолданыстағы автожолдардың қиылысы кезінде қаптаманы (қапты) қарастыру;

- Газ пайдаланатын жабдықтар орнатылған үй-жайларда газдың ластану дабылы бар газды авариялық өшіру жүйесін қамтамасыз ету ҚР ҚН 4,03-01-2011, ҚР ҚЖ 4.03–101-2013;

- Ажыратқыш құрылғыны кесу орнының жанындағы бұрылыста қамтамасыз ету;

- "Газбен жабдықтау жүйелері объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" МЕМСТ талаптарына сәйкес келетін газ тұтыну жабдықтарын орнату.

Газ шаруашылығын басқару бойынша бөлім бастығы            Сүлейманов Д.М.