№ 2 Қосымша

2026 жылғы "__" маусымдағы №___ шартқа.

Арналған техникалық ерекшелік «Өрт сөндіру депосы ғимаратының шатырын жөндеу»

1. Жұмыс түрі - жөндеу жұмыстары қоса берілген дәрет актісіне сәйкес

2. Техникалық талаптар:

- Парапет қаптамасын бөлшектеу (Мырышталған табақты бөлшектеу - -250 м2);

- Жұмсақ жабынды бөлшектеу;

- Парапетті демонтаждау (Қаптауыш кірпіштен қалауды демонтаждау - 20 м3, газоблоктан қалауды - 60 м3)

- Мауэрлатқа арналған негізді тегістеу (Мауэрлатқа арналған негізді қиыршық тасты кірпішпен ерітіндімен тегістеу (парапетті бөлшектегеннен кейін қолданыңыз)- 12 м3);

- Қоқыстан тазалау, жататын орынды монтаждау орны;

- Шатырдың ағаш конструкцияларын монтаждау (Mauerlat Brus құрылғысы 150*50мм- 210 м. (1,6 м3), Жатқан арқалық құрылғысы 150*1ООмм- 390 м. (5,9 м3), Тіректерді монтаждау арқалық 100*100мм- 255 м. (2,6 м3), Арқалықтарды монтаждау арқалық 150*50мм- 2448 м. (18,36 м3), 120*25мм- 4250 м. (13,5 м3) тақтайшаны монтаждау, төсеу сымы 6 мм - 500 м. (0,11). тн), Mauerlat-ты M14/20x500 мм якорьмен бекіту - 220 дана.);

- Мауэрлатты және жатқан орынды рулонды материалдармен оқшаулау

- Шатырдың ағаш конструкцияларын отқа төзімді қосылыстармен өңдеу (Тұтыну нормасы 200 г/м2 ағашқа арналған отқа төзімді сіңдіру-334,4 кг);

- Гофрленген тақтаны монтаждау (қалыңдығы кемінде 0,45 мм - 1740 м2 С21 боялған мырышталған профильді парақ, Қалыңдығы кемінде 0,45 мм - 130 м (65 м2) боялған мырышталған жотаны монтаждау, Сыртқы аңғарды монтаждау қалыңдығы кемінде 0,45 мм-7 м. (3,5 м2), Боялған шатырға арналған бұрандалар 55*4 мм-15000 дана.);

- Көшеден кіре берістегі төрт жатақхана терезесінің ағаш конструкциясының құрылғысы (Арқалық тіреулерінің құрылғысы 12*12- 12 м (1,32 м3), Арқалық арқалық құрылғысы 5*1О -16 м (0,1 м3), Тақтай төсеу құрылғысы 120*20 - 18 м (0,5 м3), Қабатты терезені монтаждау 80*80- 2 дана)

- Гофрленген тақтадан жасалған шатыр жабындарын және жатақханалардың қабырғаларын қаптауды орнату (қалыңдығы кемінде 0,45 мм - 13 м2 мырышталған профильді парақ C21 боялған, Қалыңдығы кемінде 0,45 мм боялған жотаны орнату - 4 м. (2,4 м2), Жоғарғы және төменгі аңғарды орнату қалыңдығы кемінде 0,45 мм - 16 м. (9,6 м2))

- Суағарларды монтаждау (Су жинағыш науаларды монтаждау 120мм-34 м., Су бұрғыш құбырларды монтаждау 100мм -18 м.)

Толығырақ қоса берілген ақау актісінде

2. Мердігерге қойылатын талаптар:

- Мердігердің 3 санаттағы құрылыс-монтаждау жұмыстарына лицензиясы болуы міндетті. (Әлеуетті өнім беруші Тендерлік өтінімге көшірмелерін қоса беруге міндетті)

- Сақтауға барлығы талаптар, нормалар және ережелер жылы сәйкестігіне "ҚН ҚР" және басқаларға тиісті түрде нормативтік талаптарға заңнаманың талаптары Республикасының Қазақстан. (ҚР ҚН 2.04-05-2014; ҚР ҚЖ 5.03–107–2013 )

- Қамтамасыз ету өздерінің қызметкерлердің құралдармен жеке қорғау, а сондай-ақ барлығына қажетті қолмен және электрлік құралмен.

-Өтеусіз түзету бойынша талапқа Тапсырыс берушінің барлығы анықталған кемшіліктері, жылы процесінде орындалуын жұмыстардың.

-  Бмердігер тиіс орындау жылыжұмыстар сәйкес техникалық ерекшеліктер және сметалық құжаттамалар,сондай-ақ ақаулы актіні.

-  Бмердігер міндеттенеді ұсыну кепілдікті арналған орындалған жұмыстар нал 24 ай.

- Жылы процесінде орындалуын жұмыстардың сақтауға тазалыққа және тәртіп, емес рұқсат ету жиналу құрылыс қоқыс. Әкету жинақталған құрылыс және өзге де рудың қоқыс қалыптасқан жылы уақыт жұмыстар мердігердің жүзеге асыру күн сайын, мердігер қамтамасыз етеді әкету үшін өзінің шот. Кейін орындалуын жұмыстардың, алдында тапсырумен объектінің тиіс жүргізу тазалау аумақтар және ғимараттар бастап барлығы қоқыс және құрылыс қалдықтары.

- Жауапкершілік үшін күзетті еңбек, техниканы қауіпсіздік және өрт сөндіруші қауіпсіздік жылы уақыт өткізу мерзімдері жұмыстардың жүктеледі арналған Бойыншамердігердің.

- Уақтылы өкілдік ету актілер арналған жасырын жұмыстар, құрамында бар фотоесеп жасырын жұмыстардың;

- Мердігер тиіс емес аздау немен үшін үш күннің дейін басталуы жұмыстардың хабардар ету Тапсырыс берушінің туралы олардың басында. Жөндеу жұмыстары жұмыстар жылы аймақта қолданыстағы инженерлік құрылыстардың тиіс орындалуы тиіс бастап сақталуын Қағидаларын техникалар қауіпсіздік.

- Мердігерж жұмыстарды орындау үшін объектіні дайындау қажет (қатты тұрмыстық қалдықтарды бөлшектеу және шығару);

- Мердігер іргелес аумақтағы және үй-жайлардағы жұмыстарды орындау нәтижесінде пайда болған барлық ақауларды қалпына келтіруге міндетті.

3. Ерекше шарттар 3.1. Мердігер осы техникалық шарттарға сәйкес жұмыстарды орындау кезеңінде өз персоналын өз күшімен және өз есебінен ұйымдастырады және қамтамасыз етеді.: • уақытша тұрғын және әкімшілік үй-жайлар; • тамақтану және тұру • медициналық қызмет көрсету; • сумен жабдықтау; • электр энергиясы.

4. Материалдарға қойылатын талаптар 4.1. Жұмыстарды орындау барысында қолданылатын барлық құрылыс материалдары мен тауарлары Тапсырыс берушімен келісілуі керек

5. Жұмыстарды орындау мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 30%-ға дейін қыркүйек 2026 ж.