Приложение № 2

к договору №___от «__» июня 2026 г.

Техническая спецификация на «Ремонт кровли здания пожарного депо»

1. Вид работ - ремонтные работы согласно приложенного дефекного акта

2. Технические требования:

- Демонтаж обшивки парапета (Демонтаж листа, оцинкованного - -250 м2);

- Демонтаж мягкой кровли;

- Демонтаж парапета (Демонтаж кладки из облицовочного кирпича - 20 м3, кладки из газоблока -60м3)

- Выравнивание основания для мауэрлата (Выравнивание основания для мауэрлата раствором с использованием бутового кирпича (использовать после демонтажа парапета)- 12 м3);

- Очистка от мусора, место монтажа лежней;

- Монтаж деревянных конструкций кровли (Устройство мауэрлата брус 150*50мм- 210 м. (1,6 м3), Устройство лежней брус 150*1ООмм- 390 м. (5,9 м3), Монтаж стоек брус 100*100мм- 255 м. (2,6 м3), Монтаж стропил брус 150*50мм- 2448 м. (18,36 м3), Монтаж обрешетки доска 120*25мм- 4250 м. (13,5 м3), Крепление лежней проволокой 6 мм - 500 м.(0,11 тн), Крепление мауэрлата анкерами М14/20х500 мм-220 шт.);

- Изоляция мауэрлата и лежней рулонными материалами

- Обработка деревянных конструкции кровли огнезащитным составом (Огнезащитная пропитка для дерева при норме расхода 200 г/м2-334,4 кг);

- Монтаж профнастила (Профлист оцинкованный окрашенный С21 не менее 0,45 мм толщиной - 1740 м2., Монтаж конька, оцинкованного окрашенного не менее 0,45 мм толщиной - 130 м. (65 м2), Монтаж наружной ендовы не менее 0,45 мм толщиной-7 м. (3,5 м2), Шурупы для кровли окрашенные 55*4 мм-15000 шт.);

- Устройство деревянных конструкции четырех слуховых окон со входа с улицы (Устройство стоек брус 12*12- 12 м (1,32 м3), Устройство стропил брус 5*1О -16 м (0,1 м3), Устройство обрешетки доски 120*20 - 18 м (0,5 м3), Монтаж пластового окна 80*80- 2 шт.)

- Монтаж кровли и обивка стен слуховых окон из профнастила (Профлист оцинкованный окрашенный С21 не менее 0,45 мм толщиной - 13 м2., Монтаж конька, оцинкованного окрашенного не менее 0,45 мм толщиной - 4 м. (2,4 м2), Монтаж верхней и нижней ендовы не менее 0,45 мм толщиной - 16 м. (9,6 м2))

- Монтаж водостоков (Монтаж водосборных желобов 120мм-34 м., Монтаж водоотводящих труб 100мм -18 м.)

Более подробно в приложенном дефектном акте

2. Требования к подрядчику:

-  Подрядчик обязан иметь лицензию на СМР 3 категорий. (Потенциальный поставщик обязан приложить копии к Тендерной заявке)

- Соблюдать все требования, нормы и правила в соответствии «СН РК» и другим соответствующим нормативным требованиям законодательства Республики Казахстан. (СН РК 2.04-05-2014; СП РК 5.03–107–2013)

- Обеспечить своих работников средствами индивидуальной защиты, а также всем необходимым ручным и электрическим инструментом.

- Безвозмездно исправлять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, в процессе выполнения работ.

-  Подрядчик должен выполнить все работы согласно технической спецификации и сметной документации, а также дефектного акта.

-  Подрядчик обязуется предоставить гарантию на выполненные работы на 24 месяца.

- В процессе выполнения работ соблюдать чистоту и порядок, не допускать скопление строительного мусора. Вывоз скопившегося строительного и иного рода мусора образовавшегося во время работы подрядчика осуществлять ежедневно, подрядчик обеспечивает вывоз за свой счет. После выполнения работ, перед сдачей объекта должен произвести очистку территории и здания от всего мусора и строительных отходов.

- Ответственность за охрану труда, технику безопасности и пожарную безопасность во время проведения работ возлагается на Подрядчика.

- Своевременно представлять акты на скрытые работы, содержащие фотоотчет скрытых работ;

- Подрядчик должен не менее чем за три дня до начала работ оповестить Заказчика об их начале. Ремонтные работы в зоне действующих инженерных сооружений должны выполняться с соблюдением Правил техники безопасности.

- Подрядчику необходимо подготовить объект для выполнения работ (демонтаж и вывоз твердо-бытовых отходов);

- Подрядчик обязан восстановить все дефекты на смежной территории и помещениях, образовавшиеся в результате выполнения работ.

3. Особые условия 3.1. Подрядчик в период выполнения работ по настоящей технической спецификации, организовывает и обеспечивает свой персонал своими силами и за свой счет: • временными жилыми и административными помещениями; • питанием и проживанием • медицинским обслуживанием; • водоснабжением; • электроэнергией.

4. Требования к материалам 4.1. Все строительные материалы и товары, используемые в процессе производства работ, должны быть согласованны с Заказчиком

5. Срок выполнения работ: с даты подписания договора до 30 сентября 2026г.