Техническая спецификация

о закупке работы по

«Теплоизоляции скважин месторождения Урихтау горизонт КТ-1»

| №№ п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание исходных данных и требований по теплоизоляции |
| --- | --- | --- |
| 1. | Местонахождение объекта | Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, месторождения Урихтау горизонт КТ-1 |
| 2. | Полное наименование разрабатываемого документа | Теплоизоляции скважин 50н, 51н, 52н, 54н и 55н месторождения Урихтау горизонт КТ-1 |
| 3. | Основание проектирования | Кодекс «О недрах и недропользовании» Настоящее техническое задание. |
| 4. | Краткая информация | ТОО «Урихтау Оперейтинг» дочерняя компания АО «НК «КазМунайГаз», проводит промышленную разработку месторождения Урихтау горизонт КТ-1 нефтяная оторочка (скважины 50н, 51н, 52н, 54н и 55н). Продукция скважин месторождения Урихтау горизонт КТ-1 нефтяная оторочка (скважины 50н, 51н, 52н, 54н и 55н). за счет пластовой энергии транспортируется до дожимной насосной станции (далее – ДНС), где производиться разделение на нефть и попутный нефтяной газ. Далее разгазированная нефть по существующему нефтепроводу подается на ЦПНГ месторождения Алибекмола ТОО «Казахойл Актобе», для ее дальнейшей подготовки. Сырой газ транспортируется на подготовку в УКПГ-40 ТОО «Gas Processing Company» месторождение Кожасай. |
| 5. | Основное содержание работ | Выезд на месторождения Заказчика для проведения замеров и необходимых расчетов участков трубопроводов, согласно схемам, указанных в приложении 1 и 2; Проведение расчета необходимого саморегулирующегося высокотемпературного электрического нагревательного кабеля для технологического подогрева и поддержания заданных температур с минимальными требованиями: - высокое тепловыделение – до 60 Вт/м; - автоматическое регулирование тепловыделения при изменении температуры обогреваемой поверхности; - отсутствие перегрева даже при самопересечении; - применим для использования в безопасных и взрывоопасных зонах согласно стандарту ГОСТ РМЭК 60079; - одобрен для использования в безопасных и взрывоопасных зонах согласно стандартам ГОСТ 31610.30-1-2017 (IEC/IEEE 60079-30-1:2015) и ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017); - наличие полного набора средств управления и вспомогательных принадлежностей; - стойкость к коррозии и химическому воздействию благодаря использованию внешней защитной оболочки из фторполимера - стойкость к воздействию пара; - термостойкость до 240 °С; - питание 220–240 В / 50 Гц; - максимальная рабочая температура 190°С; - максимально допустимая температура без нагрузки 240°С; - работа в диапазон температур окружающей среды – 60°С + 50°С - Ex-маркировка Ex 60079-30-1; - внешняя защитная оболочка из фторполимера; - сопротивление изоляции не более 10 Ом/км; - линейная мощность 60 Вт/м - степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015 Проведение расчета необходимого количества теплоизоляционных чехлов (съемных оболочек), с учетом длины и количества запорных арматур на линиях, требуемых к утеплению, указанных в Приложении 1 и 2 к настоящему техническому заданию с минимальными требованиями: - Температура на внешнем покровном слое должна составлять не более 6 °С, от температуры окружающей среды; - теплоизоляционный чехол для запорной арматуры до 250 °С - теплозвукоизоляционный кожух многоразового использования для снижения тепловых потерь до 90%; Требования к материалу наружного и внутреннего защитного слоя теплоизоляционного чехла для оборудования с температурным режимом от -60 С° до +250 С°: - Стеклоткань с силиконовым покрытием - Поверхностная плотность материала с покрытием не менее 510 г/м2 - Толщина материала не менее 0,4 мм - Разрывная нагрузка: по основанию - не менее 3500 Н/50 мм; по утоку - не менее 2500 Н/50мм - Температурная стойкость до + 250 °C, кратковременно до + 300 °C - Температурная стойкость стеклоткани без покрытия до + 550 °C - Масса покрытия на ед. площади - не менее 80 г/м2 - Стойкость к истиранию/механическим повреждениям при эксплуатации - Не поддерживает горение. Группа горючести Г1 - Водонепроницаемость - Стойкость к химическим воздействиям: масла, влага, слабые кислоты/щелочи - Стойкость к ультрафиолетовым лучам Согласование с Заказчиком вышеуказанного расчета; Проведение работ по монтажу саморегулирующегося нагревательного кабеля (недопустимо применение материалов, бывших в употреблении, восстановленные и переработанные); Проведение работ по монтажу теплоизоляции трубопроводов, задвижек и оборудования чехлами (съемными оболочками) от существующего силового кабеля и распределительной коробки (недопустимо применение материалов, бывших в употреблении, восстановленные и переработанные); Проведение пуско-наладочных работ; |
| 6. | Требования к лицензированию: Наличие государственной лицензии на вид деятельности | Строительное-монтажные работы, лицензия 2 категории: Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе: Сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, централизованной канализации бытовых, производственных и ливневых стоков, устройства внутренних систем водопровода, отопления и канализации |
| 7. | Требования к Подрядчику | Работы должны обеспечивать неизменно высокое качество функционирования, отличаться надежностью. Наличие сертификатов на теплоизоляционные чехлы (съёмные оболочки) и подтверждение работ актами выполненных работ (АВР) на аналогичные виды работы; Наличие Сертификата соответствия на теплоизоляционные чехлы (съемные оболочки). Протокол испытаний по пожарной безопасности на теплоизоляционные чехлы (съемные оболочки). Предоставление Паспорта качества на теплоизоляционные чехлы (съемные оболочки). Наличие утвержденной заявителем (лицензиатом) инструкции по системе контроля качества, регламентирующей надлежащие выполнение работ и обеспечение качества (нормоконтроль, контроль качества производства работ). |
| 8. | Требования к персоналу поставщика | Изолировщик на термоизоляции - 2 ед. с наличием: свидетельства о присвоении квалификации «Изолировщик на термоизоляции» III-разряда; квалификационного удостоверения «Изолировщик на термоизоляции» III-разряда, с протоколом проверки знаний; удостоверения по промышленной безопасности на опасных производственных объектах (согласно ст.79 Закона РК «О Гражданской защите»), с протоколом проверки знаний; удостоверения по пожарно-техническому минимуму (ПТМ), с протоколом проверки знаний; Удостоверение/сертификат по охране труда и техники безопасности (БиОТ), с протоколом проверки знаний; удостоверение по электробезопасности, не ниже 3 группы допуска, с протоколом проверки знаний. Документы, подтверждающие опыт работы специалиста не менее 1 года: Приказ о приеме на работу или трудовая книжка Электрик – 1 ед. с наличием: Удостоверение по электробезопасности, не ниже 3 группы допуска, с протоколом проверки знаний; Удостоверения по промышленной безопасности на опасных производственных объектах (согласно ст.79 Закона РК «О Гражданской защите»), с протоколом проверки знаний; Удостоверения по пожарно-техническому минимому (ПТМ), с протоколом проверки знаний; Удостоверение/сертификат по охране труда и техники безопасности (БиОТ), с протоколом проверки знаний. Документы, подтверждающие опыт работы специалиста не менее 1 года: Приказ о приеме на работу или трудовая книжка Все документы предоставляются сканированные с оригинала цветные копии удостоверений и протоколы проверки знаний, с действующими сроками, выданные организацией, имеющей лицензию в сфере образовательной деятельности, либо лицензию на дополнительное (неформальное) образование*, включенной в перечень уполномоченного органа (территориального управления образования). |
| 9. | Сроки проведения работ | С даты подписания договора 60 дней |
| 10. | Гарантии | Гарантийный срок на все виды выполненных работ - 2 года, с момента ввода в эксплуатацию. Эксплуатационный срок высокотемпературного электрического нагревательного кабеля для технологического подогрева -не менее 2-х лет. Эксплуатационный срок на теплоизоляционные чехлы (съемные оболочки)– не менее 10 лет (без учета механических повреждений). |
| 11. | Условия оплаты | Оплата выполненной работы производится согласно Календарному плану приложению №1 к ТС |

Заказчик:

ТОО «Урихтау Оперейтинг»

Директор по производству

___________________ Кулжанов Ж.М.

Приложение № 1

к Технической спецификации

Календарный план

выполнения работ «Теплоизоляции скважин месторождения Урихтау горизонт КТ-1»

| № этапы | Наименования работ | Выполнение, в % | Сумма, в тенге |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 этап | Выезд на месторождение, осмотр каждой скважины, определение объёмов, проведение расчетов, подготовка теплоизоляционного материала (термочехлы и термокабель), монтаж и установка теплоизоляционного материала (термочехлы и термокабель) на 2-х скважинах по выбору заказчика. | 30% |  |
| 2 этап | Подготовка теплоизоляционного материала (термочехлы и термокабель), монтаж и установка теплоизоляционного материала (термочехлы и термокабель) на 3-х скважинах по выбору заказчика. | 70% |  |
| Итого без НДС |  |  |  |
| НДС, 16% |  |  |  |
| Итого с НДС |  |  |  |

| Заказчик: ТОО «Урихтау Оперейтинг» Директор по производству ___________________ Кулжанов Ж.М. |  |
| --- | --- |