Приложение №1

к договору №______ от «______» _________ 2026 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ, услуг.

| Наименование Заказчика | Наименование услуг | Краткая характеристика (описание) услуг | Сроки выполнения услуг | Место выполнения услуг | Признак НДС | Сумма договора на оказание услуг, тенге (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТОО «Урихтау Оперейтинг» | Услуги по проведению лабораторных/лабораторно-инструментальных исследований/анализов | Отбор глубинных проб нефти, газа и воды и лабораторные геохимические исследования месторождения Урихтау (горизонт КТ-I) | C даты подписания договора по 31 декабря 2026г. (по заявкам). | Актюбинская область, месторождения Урихтау (горизонт КТ-I) | Да |  |

| ЗАКАЗЧИК: ТОО «Урихтау Оперейтинг» Главный геолог _________________ Рахымберди Р. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |

Приложение №2

к договору №_____ от «_______» ______________ 2026 г.

ТехническАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на услуги по проведению лабораторных/лабораторно-инструментальных исследований/анализов

(Отбор глубинных проб нефти, газа и воды и лабораторные геохимические исследования месторождения Урихтау (горизонт КТ-I))

Область оказания услуг: Месторождение Урихтау (горизонт КТ-I), Мугалжарский район, Актюбинская область, Республика Казахстан.

Объем услуг: В 2026 году запланирован отбор (3 скв/опер) и лабораторные исследования (3 скв/опер) глубинных проб нефти, газа и конденсата на скважинах месторождения Урихтау (горизонт КТ-I). Номер скважины будет указан при формировании плана оказания услуг.

- Цель

Проведение услуг по отбору и лабораторным исследованиям физико-химических свойств глубинных и поверхностных проб нефти, газа и конденсата при освоении и эксплуатации скважин месторождения Урихтау (горизонт КТ-I).

Определение начальных физико-химических свойств и компонентного состава глубинных проб нефти, газа, конденсата и воды: давление насыщения нефти газом, газонасыщенность, точка росы при температуре пласта, конденсатный фактор, вязкость, коэффициент сжимаемости газа, объемный коэффициент газа, плотность флюида в пластовых и поверхностных условиях, вязкость флюида при пластовом давлении, вязкость флюида при давлении насыщения, коэффициент сжимаемости жидкости, компонентный состав нефти, газа, конденсата, пластовой воды.

- Краткое описание сервисных Услуг

  - Составить план оказания услуг по каждому пласту на отбор глубинных и поверхностных проб с указанием последовательности операции, исполнителей операции. План подписывается уполномоченными представителями сторон.

  - Перед спуском глубинного пробоотборника будет проведен спуск глубинного манометра и термометра для определения давления и температуры каждого пласта по отдельности на точке планируемого отбора глубинной пробы (если забойное давление окажется ниже давления насыщения, то скважина будет переведена на тот режим, где забойное давление выше давления насыщения, точки росы).

  - После определения забойного давления и температуры на точке отбора будет произведен спуск пробоотборника и проведен отбор 3-х представительных глубинных проб с перекачкой в герметичную емкость высокого давления.

  - Отбор по 3 поверхностные пробы нефти и газа будет произведен с устья скважин в герметичные пробоотборники.

  - В случае присутствия в притоке легких углеводородов (конденсата), будет отобрана глубинная проба легких углеводородов (конденсата), и проба будет исследована с определением физико-химических свойств в лаборатории.

  - Среднегодовые температуры разнятся между -400С и +400С. Все оборудование должно подходить для продолжительного оказания услуг в подобных условиях, и должно быть полностью утепленным для оказания услуг в суровых зимних условиях.

- Исходные данные

3.1. Работы предусматривается выполнять на вертикальных и наклонно-направленных скважинах, пробуренных в период с 2011 по 2015 гг. и завершенных бурением в период с 2012 по 2016 гг.

3.2. Абсолютная отметка устья скважин (альтитуда земли) составляет от 160 до 290 м.

3.3. Глубина пробуренного забоя скважин находится в диапазоне от 3000 до 4200 м.

3.4. Глубина искусственного забоя после бурения и проведения испытаний составляет от 3000 до 3200 м.

3.5. Объектом освоения является пласт КТ-I (верхний карбон).

3.6. Планируемая суммарная мощность интервала перфорации составляет до 200 погонных метров.

3.7. Содержание сероводорода (H₂S) в пластовом флюиде составляет от 2 до 4 мол. %, содержание углекислого газа (CO₂) — от 1 до 2 мол. %.

3.8. Ожидаемое пластовое давление составляет до 350 атм.

3.9. Конструкция скважин включает:

направление Ø508 мм, спущенный до глубины от 300м до 310м;

кондуктор Ø339,7 мм, спущенный до глубины до 1200м;

техническую колонну Ø244,5 мм, спущенную до глубины 2800 м;

эксплуатационную колонну Ø177,8 мм, спущенную до глубины 3000 м.

3.10. Сведения о фактическом составе и характеристиках устьевого оборудования будут предоставлены в планах работ по конкретным скважинам.

Примечание: Конкретные параметры каждой скважины (глубины, конструкция, интервалы работ, состояние ствола и устьевого оборудования) уточняются по фактическим данным и указываются в плане работ перед выполнением операций.

Применяемые на всех скважинах НКТ (наружные диаметры): 73мм, 89мм.

- Отбор глубинных и поверхностных проб нефти, газа

Отбор глубинных проб будет осуществляться специализированными бригадами по отбору проб под руководством Исполнителя (представителя Исполнителя). Каждый отбор (глубинный или поверхностный) будет состоять из 3-х представительных отдельных проб. Отбор поверхностных проб нефти и газа будет осуществляться согласно плана оказания услуг непосредственно Исполнителями (представителями Исполнителя).

Подробный план проведения оказания услуг будет предоставлен в плане оказания услуг по отбору проб;

Регистрация всех данных и отбор проб осуществляется под контролем представителя ТОО «Урихтау Оперейтинг»;

После завершения оказания услуг на скважине первичные полевые материалы, записи приборов выдаются представителю ТОО «Урихтау Оперейтинг».

- Лабораторные исследования глубинных и поверхностных проб нефти, газа

  - Проверка и утверждение проб (валидация)

Пробы должны быть проверены и утверждены в лаборатории посредством выполнения проверки параметров, описанных ниже.

В случае проб газа:

- давление в баллоне при температуре равной температуре отбора пробы;

- состав (N2, О2, CO2, H2S, C1–C9, C10+);

- наличие остаточной жидкости;

В случае проб жидкой фазы:

- давление при открытии;

- соотношение растворенного в нефти газа;

- давление насыщения при температуре равной температуре отбора на сепараторе;

- состав растворенного газа (N2, О2, CO2, H2S, C1–C9, C10+);

- состав жидкой фазы при атмосферном давлении;

Для проб, предназначенных для рекомбинации:

- определение состава газа из баллона для рекомбинации

- определение состава сырого конденсата из контейнера для рекомбинации

- мольный состав пластовой смеси для рекомбинации

- соотношение растворенного в жидкости газа в случае рекомбинации

Для проб на парафинизацию:

- удаление свободный воды;

- определение состояние конденсата;

- разделение фаз в центрифуге и фильтрование, при наличии твердых веществ;

- разрушение эмульсии, при необходимости;

  - PVT- Анализ глубинных (пластовых) проб нефти

    - Подготовка проб к исследованию, проверка качества;

    - PVТ - соотношение пластовой нефти при Тпл., плотность газожидкостной смеси в однофазной и двухфазной областях, относительный объем смеси при разных давлениях;

    - Давление насыщения, температурная зависимость давления насыщения;

    - Коэффициент изотермической сжимаемости нефти;

    - Температурный коэффициент объемного расширения;

    - Стандартная сепарация (газосодержание, объемный коэффициент, усадка, компонентные составы выделившегося газа, сепарированной и пластовой нефти);

    - Дифференциальное разгазирование при пластовой температуре (газосодержание, объемный коэффициент нефти, состав газа, плотность нефти и относительная плотность газа, сжимаемость газа по ступеням сепарации, состав разгазированной нефти);

    - Ступенчатое разгазирование при условиях, моделирующих промысловую сепарацию (газосодержание, объемный коэффициент нефти, состав газа, плотность нефти и относительная плотность газа, сжимаемость газа по ступеням сепарации, состав разгазированной нефти);

    - Плотность пластовой нефти при различных значениях температуры и давления;

    - Плотность при давлении насыщения;

    - Вязкость пластовой нефти при различных значениях температуры и давления;

    - Определение твердых частиц (SDS) в пластовой нефти: определение давления выпадения асфальтенов и температуры появления парафинов.

    - Обработка материалов исследования.

  - Исследование физико-химических свойств поверхностной пробы нефти

    - Подготовка нефти к анализу (обезвоживание и обессоливание);

    - Определение плотности;

    - Определение хлористых солей;

    - Определение воды по Дину-Старку;

    - Определение механических примесей;

    - Определение серы;

    - Определение молекулярной массы нефти;

    - Определение массового содержания парафинов;

    - Определение температуры плавления парафинов;

    - Определение температуры начала кристаллизации парафинов;

    - Определение температуры застывания нефти;

    - Определение температуры вспышки;

    - Определение зольности;

    - Определение коксуемости;

    - Определение кислотного числа;

    - Определение кинематической вязкости при различных температурах (100, 200, 300, 400, и 500);

    - Определение асфальто-смолистых веществ: асфальтены, смолы силикагелевые;

    - SARA анализ (насыщенные УВ, ароматические УВ, смолы, асфальтены);

    - Определение сероводорода;

    - Определение меркаптановой серы;

    - Определение тяжелых металлов в нефти: свинца, цинка, никеля, железа, марганца, ванадия;

  - Исследование физико-химических характеристик пластового газа/попутного газа

    - Хроматографический анализ образцов газа (каждый образец);

    - Углеводороды С1 – С40 и неорганические соединения (включая H2S, меркаптаны, N2, CO2, О2 (кислород), гелий в малых количествах);

    - Плотность газа, кг/м3;

    - Относительная плотность газа по воздуху;

    - Молярная масса газа, г/моль;

    - Теплота сгорания;

    - Число Воббе;

    - Вязкость газа;

    - Парциальное давление по сероводороду и углекислому газу;

    - Проведение сепаратор теста (давления согласовать с Заказчиком);

    - Отработка материалов исследования.

  - Исследование физико-химических свойств пробы пластовой воды

    - Определение удельного веса и кинематической вязкости при 20 град. Ц;

    - Определение водородного показателя (рН);

    - Определение гидрокарбонатов;

    - Определение механических примесей;

    - Определение хлоридов;

    - Определение сульфат-ион весовой;

    - Определение кальция;

    - Определение магния;

    - Определение натрия-калия;

    - Определение йода;

    - Определение брома;

    - Определение железа;

    - Определение сероводорода;

    - Определение меркаптанов;

    - Определение общей жесткости;

    - Определение сухого остатка;

    - Определение общей щелочности;

    - Определение содержания нефтепродуктов;

    - Определение тяжелых металлов: свинца, цинка, меди, никеля, железа, марганца;

    - Обработка материалов исследования.

  - Исследование пластовых газоконденсатных систем

    - Составление рекомбинированной пробы газоконденсатной смеси;

    - Экспериментальное исследование рекомбинированной пробы для получения результатов дифференциальной конденсации;

    - Построение изотерм дифференциальной конденсации, определение давления начала конденсации, пластовых потерь конденсата, коэффициента конденсатоотдачи;

    - Обработка материалов исследования.

  - Исследование состава пластового газа и сырого конденсата

    - Дегазация сырого конденсата;

    - Определение компонентного состава (до С12 включительно) газа сепарации;

а) Газа сепарации;

б) Газа дегазации;

в) Газа дебутанизации;

    - Анализ дебутанизированного конденсата:

а) плотности при 20 град. Ц;

б) определение молекулярного веса;

    - Определение компонентного состава конденсата до С36 включительно и сероводорода, и меркаптанов;

    - Расчет состава пластового газа, потенциального содержания С5+, высшие в пластовом, отсепарированном и сухом газах;

    - Парциальное давление по сероводороду и углекислому газу;

    - Обработка материалов исследования.

  - Лабораторные тесты. Тесты по пластовому флюиду (PVT анализ пластового флюида).

По результатам поверки сепараторных проб необходимо выполнить рекомбинацию проб газа и конденсата предварительно согласовав с Заказчиком значение газового фактора. Описание характеристик пластовых флюидов должно быть основано на экспериментальных данных, полученных в результате лабораторных тестов.

    - Состав пластового флюида

a. Состав углеводородных компонентов, С1-С29, С30+

b. Содержанием примесей (СО2, N2, Н2Ѕ, Hе, О2, меркаптаны)

c. Состав сырьевого газа включая О2, ртуть, гелий, водород, углеводороды (С1-С10), сероводород, органическая сера, двуокись углерода и азот.

d. Состав сырьевого конденсата, включая углеводороды (С1-С20), сероводород, органическая сера металлический состав свинца, цинка, никеля, железа, марганца, ванадия.

    - Лабораторный эксперимент ССЕ (Constant Compositional Expansion) (для определения суммарного относительного объема – постоянного состава УВ смеси) при пластовой температуре. Определение PV - соотношение пластового флюида, плотность смеси в однофазном состоянии, относительный объем смеси при разных давлениях, коэффициент отклонения (z-фактор) в однофазном состоянии.

    - Однократное разгазирование SINGLE STAGE FLASH. Проведение однократного разделения рекомбинированного флюида в условиях сепарации с последующем разделением жидкой фазы до стандартных условий (1 атм., 20 градусов Цельсия). Определяется газосодержание, объемный коэффициент нефти, состав газа, плотность нефти и относительная плотность газа.

    - Лабораторный эксперимент СVD. Проведение дифференциальной конденсации (CVD при постоянном объеме (содержание газа, объемное соотношение в зависимости от давления (минимум 6–7 точек), объем жидкости относительно объема пробы при давлении насыщения, коэффициент отклонения газовой фазы (z-фактор), коэффициент отклонения двухфазной области).

- Перечень документов, подлежащих оформлению и сдаче Заказчику

Предварительные отчеты, по завершению комплекса услуг по каждой скважине, должны быть представлены в течение 15 дней в электронном виде. Окончательные отчеты по отбору и лабораторным исследованиям глубинных и поверхностных проб нефти, газа и воды со скважин предоставить через 25 дней на бумажном носителе - 2 экз. на русском языке, и на электронном носителе – 2 экз. (CD/DVD диски).

- Обязанности Исполнителя

  - Перед началом оказания услуг Исполнитель для соответствия лубрикаторного фланца размерам верхнего фланца фонтанной арматуры, установленной на устье скважины должен запросить у Заказчика размеры верхнего фланца фонтанной арматуры;

  - Приступить к оказанию услуг сразу после получения подтверждения заявки;

  - Полная необходимая техническая оснащенность для проведения исследования;

  - Обеспечение собственного персонала автотранспортом;

  - Обеспечение проживания и питания собственного персонала;

  - Медицинское обслуживание собственного персонала;

  - Обеспечение собственного персонала спецодеждой и СИЗ;

  - Наличие справок ПЦР тест на COVID-19 перед выездом на скважину (при действии режима карантина);

  - Предоставить достаточное число персонала и техники для качественного оказания Услуг;

  - Необходимо обеспечение замены техники в случае его поломки в кратчайшие сроки;

  - При получении некачественных услуг по вине Исполнителя повторное оказание услуг осуществляется за счет Исполнителя;

  - При допущении аварии, аварийных ситуаций/инцидентов в скважине по вине Исполнителя (из-за несоблюдения технологий производства оказания услуг Исполнителем, из-за выхода из строя/поломки оборудования Исполнителя), устранение последствий аварии, аварийных ситуаций/инцидентов в скважине, осуществляется за счет собственных средств Исполнителя;

  - Обеспечение своевременного начала оказания Услуг на скважине согласно заявке, в случае ожидания Исполнителя для начала оказания Услуг на скважине или ремонта оборудования Исполнителя, повлекшего остановку оказания Услуг, подлежат штрафным санкциям, согласно условиям Договора;

  - В случае временной остановки оказания Услуг по вине Исполнителя, все расходы, понесенные Заказчиком в результате этого, возмещаются Исполнителем по первому требованию Заказчика, согласно условиям Договора;

  - Вызов ПВАСС силами Исполнителя;

  - Весь персонал Исполнителя должен иметь разрешительные документы о прохождении обучающих курсов по промышленной безопасности, технике безопасности и охране труда, пожарно-техническому минимуму, сероводородной безопасности и др.;

  - При оказании услуг на скважине обеспечение персонала Исполнителя выполнений действующих требований Трудового Кодекса РК, Правил разработки, утверждения и пересмотра инструкции по безопасности и охране труда работодателем, Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов, Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленностей, Санитарных правил, Требований к пожарной безопасности, Экологического кодекса и др.;

  - Оборудования должно быть разрешено к применению на опасных производственных объектах РК и подтверждаться соответствующим Разрешением на применение, выданным КЧС МВД РК в соответствии со статьей 74 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите»;

  - Измерительные приборы должны иметь метрологическую аттестацию и занесены в реестр ГСИ РК. Приборы должны соответствовать пункту 3.1 Методики по проведению и контролю гидродинамических исследований скважин в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»;

  - Исполнитель должен содержать место оказания услуг и проживания персонала в чистоте, своевременно убирать и вывозить промышленные и бытовые отходы, мусор на протяжении всего времени оказания услуг;

  - Исполнитель должен обеспечить утилизацию всех видов отходов в результате оказания услуг, с предоставлением акта приема-передачи отходов специализированным предприятиям;

  - Если в ходе выполнения всех вышеперечисленных услуг экологический ущерб возникает в результате нештатных и/или аварийных ситуаций, допущенных по вине Исполнителя обязанность по их устранению и возмещение ущерба (в том числе в порядке регресса) лежит на Исполнителе, допустивший нештатную ситуацию.

- Срок оказания услуг

Продолжительность оказания услуг на скважине: указывается в плане оказания услуг, который согласовывается с Заказчиком и утверждается Исполнителем.

Начало оказания услуг на скважине: с даты, указанных в письменных уведомлениях Заказчика (за 3 календарных дня до начала услуг) с последующим устным (по телефону) и/или по электронной почте подтверждением за 1 сутки до начала оказания услуг.

- Условия платежа

В случае если по техническим причинам выполнение одного или нескольких видов исследований, входящих в состав комплекса исследования объекта, будет невозможно провести, по объективным причинам, то тогда должен быть составлен акт, подписанный представителями обеих сторон. При этом оплата услуг будет произведена только за фактический выполненный объем исследований.

В случае снятия представителем Заказчика одного или нескольких видов исследований, входящих в комплекс исследований объекта, должен быть составлен акт, подписанный представителями обеих сторон. При этом оплата услуг будет произведена только за фактически выполненные исследования на скважине.

- Привлечение Исполнителем соисполнителей

Привлечение Исполнителем соисполнителей допускается.

- Требования к Исполнителю

  - Исполнитель должен выполнить лабораторные исследования пластовых и поверхностных скважинных флюидов в аккредитованной лаборатории соответствующая требованиям ГОСТ 17025–2019.

  - Исполнитель должен обеспечить проведение спускоподъемных операций глубинных приборов и глубинных пробоотборников при помощи каротажной подъемной станции с возможностью точной регулировкой скорости\крутящего момента\направления вращения барабанов и обеспечивать минимальную скорость вращения 5 м/мин. Подъемная станция должна быть оборудована тормозной системой, обеспечивающую плавное торможение при спуске кабеля (проволоки) в скважину и его удержание при остановках, исключать несанкционированный спуск или подъем кабеля (проволоки).

  - Лебедка подъемника должна быть оборудована двумя барабанами;

- на первый барабан должна быть намотана коррозионностойкая проволока для оказания услуг в среде, содержащий сероводород, длиной не менее 5000 м, диаметром не менее 3,17 мм (проволока должна быть цельной, без скруток, износ в пределах допуска, разрывное усилие в пределах допуска, должен вестись журнал учёта наработки проволоки) Емкость барабана должна быть такой, чтобы при достижении прибором забоя скважины на барабане оставалось не менее трех последних рядов проволоки.

- на второй барабан должен быть намотан коррозионностойкий трос для оказания услуг в среде, содержащий сероводород диаметром не менее 5,5 мм, для оказания ловильных услуг (трос должен быть цельный, без скруток, износ в пределах допуска, разрывное усилие в пределах допуска, должен вестись журнал учёта наработки троса), Емкость барабана должна быть такой, чтобы при достижении прибором забоя скважины на барабане оставалось не менее трех последних рядов троса.

  - Лебедка подъемника должна иметь электронную и механическую системы мониторинга скорости, веса и положения (глубины) проволоки. Электронные и механические системы должны устанавливаться независимо друг от друга для корреляционных и резервных целей;

  - Лебедка подъемника должна иметь систему автоматической остановки лебедки. Система должна обеспечивать полную остановку лебедки при превышении натяжения кабеля выше допустимых значений.

Иметь возможность записи данных на USB-носитель.

Подъемник должен быть оснащен светильником (фарами, прожекторами) для освещения пути движения кабеля между подъемником и устьем скважины.

  - Оборудование для контроля устьевого давления

Оборудование для контроля устьевого давления должно соответствовать нижеследующим общим требованиям:

- внутренний проходной диаметр: 4 дюйма (где это применимо) и 3 дюйма;

- рабочий диапазон давления: 0 -10,000 фунтов на квадратный дюйм;

- рабочий диапазон температур: от - 290С до +500 С.

- исполнение: сероводорода стойкое;

- все детали устьевого оборудования должны иметь быстроразъемные соединения типа Elmar или аналог.

Комплект устьевого оборудования должен состоять из:

- Гидравлическое сальниковое устройства для герметизации канатной проволоки.

- Сальниковое устройство должно иметь клапан для нагнетания ингибиторов в случае необходимости.

- Гидравлическое сальниковое устройство с системой нагнетания густой консистентной смазки для герметизации движущегося канатного троса 5,5 мм. Сальниковое устройство должно иметь в своем составе шаровой клапан и ловушку для канатного инструмента.

- Установка для нагнетания герметизирующей смазки должна соответствовать нижеприведенным требованиям:

- иметь рамную конструкцию с подъемными петлями наверху и портами под вилы погрузчика внизу.

- рабочий диапазон давления: 0 -10,000 фунтов на квадратный дюйм.

- рабочий диапазон температур: от - 290С до +500С.

- исполнение: серо водорода стойкое.

- иметь пневматический привод.

- иметь двойной насос для нагнетания герметизирующей густой консистентной смазки.

- резервуар для герметизирующей смазки.

- гидравлические шланги соответствующего рабочего давления и достаточной длины для присоединения   к сальниковому устройству при оказании ловильных и иных видов Услуг.

  - Ловушка для канатного инструмента с наружным диаметром от 1.5 до 1.875 дюйма для безопасного монтажа канатного и устьевого оборудования при оказании Услуги с краном.

  - Лубрикаторы с внутренним диаметром 4 дюйма (где это применимо) и 3 дюйма. Должно быть достаточное кол-во (не менее 5-ти штук) для размещения внутри всего рабочего внутрискважинного инструмента.

  - Гидравлический двух плашечный превентор 4 дюйма (где это применимо) или 3 дюйма с комплектом плашек как для проволоки 0.108 и 0.125 дюйма, так и для троса 3 /16 – 7/32 дюйма. Превентор должен быть оснащен перепускным устройством и портом для нагнетания густой консистентной смазки в случае необходимости.

  - Фланцевый переводник с быстроразъемным соединением типа Elmar или аналог для соединения устьевого оборудования с фонтанной арматурой. Кольцо ВХ-154 на фланец 3 1/16.

  - Стандартный канатный внутрискважинный инструмент должен соответствовать следующим общим характеристикам:

- Иметь сероводородостойкое исполнение;

- Иметь быстроразъемные соединения типа QLS или QRJ;

- Весь инструмент должен иметь ловильную шейку.

- Поставщик должен иметь по 2 комплекта внутрискважинного инструмента с наружным диаметром: 38мм и 48мм.

- Один комплект инструментов каждого типоразмера должен состоять из:

- Заделочная головка (канатный замок) под проволоку 0.108 - 0.125 дюйма- 1 шт.

- Заделочная головка (канатный замок) под трос 3 1/16-7/32”- 1шт.

- Вертлюжное соединение - 1 шт.

- Шарнирное соединение - 1 шт.

- Груз-штанга длиной 5 футов (1.5м) - 2шт.

- Груз-штанга длиной 3 фута (0.9м) - 2шт.

- Механический ЯСС - 1шт.

- Шаблон-парафинорезка с наружным диаметром: от 42 до 72мм с интервалом в 2мм.

- Амортизатор с наружным диаметром 1.25 дюйма - 2шт.

- Комплект переводников с резьбового соединения на БРС и обратно.

  - Стандартный комплект ловильных инструментов должен быть сероводородостойкого исполнения и включать в себя следующие инструменты (помимо стандартного внутрискважинного инструмента):

- Трубный ЯСС с наружным диаметром: 1.5 и 1.875 дюйма - по 1шт каждого типоразмера.

- Гидравлический ЯСС с наружным диаметром: 1.5 и 1.875 дюйма-по 1шт каждого типоразмера.

- Пружинный ЯСС с наружным диаметром: 1.5 и 1.875 дюйма-по 1шт каждого типоразмера.

- Подъемный инструмент типа JD типоразмера: 1.625, 2 и 2.5 дюйма - по 1шт каждого типоразмера.

- Глухая муфта (кувалда) с наружным диаметром: 2, 2.2, 2.5 дюйма - по 1шт каждого размера.

- Ловильный магнит с наружным диаметром: 2, 2.2, 2.5 дюйма - по 1 шт каждого размера.

- Ловильный «ёрш» с наружным диаметром: 1, 5 дюйма - 1 шт.

- Печать свинцовая с наружным диаметром: 2, 2.2 и 2.5 дюйма - по 1 шт каждого размера.

- Тросоловитель с наружным диаметром: 1.750 и 2.5 дюйма - по 1 шт каждого размера.

- Искатель/Извлекатель проволоки НД 1.75дюйма с комплектом наборных юбок с НД от 2 до 2.9 дюймов - 1 комплект.

- Сбрасываемая срезная груз штанга с наружным диаметром 1,875 дюйма со углом среза 45 градусов - 1 шт.

- Откачивающая желонка с клапаном флаперного типа для песка – 1 шт.

- Акселератор – 2 шт.

- К указанному минимуму поставщиком могут быть предложены дополнительные ловильные инструменты.

  - Полная необходимая техническая оснащенность для отбора глубинных проб со скважин:

- Исполнитель должен иметь в наличии один основной электронный автономный манометр-термометр, второй дублирующий, который должен соответствовать следующим характеристикам:

- Тип датчика: кварцевый кристалл.

- Рабочий диапазон по давлению: не менее 15,000 фунтов на квадратный дюйм.

- Разрешение: не более 0.01 фунтов на квадратный дюйм.

- Точность: не более 0.02 % от полной шкалы.

- Дрифт: не более 0.02% от полной шкалы в год.

- Рабочий диапазон по температуре: не менее 150 0С.

- Разрешение: не более 0.005 0С.

- Точность: не более 0,5 0С.

- Память: не менее 2,000,000 точек записи.

- Дискретность: мин 0.1 секунда.

- Материал изготовления: сероводородостойкий.

- Аккумуляторная емкость батареи – 300 дней при скорости записи: одна запись в течение 30 секунд.

  - Глубинные герметичные пробоотборники должны соответствовать следующим требованиям

- Тип: однофазный, с часовым механизмом управления, расчётом на активацию в диапазоне от 4 до 24 часов.

- Раб. давление: 1035 бар.

- Раб. температура: до 1800С.

- Объем: 600 см3.

- Материал изготовления: нержавеющая сталь, бесшовного исполнения, устойчивая к H2S и CO2.

- Сертификация: ANSI / NACE MR0175.

  - Баллоны для однофазных проб нефти. Баллоны имеют конструкцию объемного вытеснения с одно поршневым проба приемником и внутренним устройством вихревого смешивания. Для передачи однофазных проб из глубинных пробоотборников используется камера предварительной азотной зарядки.

- Тип: однофазный поршневой.

- Раб. давление: 1035 бар.

- Раб. температура: от -20 до 2000С.

- Материал изготовления: нержавеющая сталь, устойчивая к H2S и CO2.

- Сертификация: ANSI / NACE MR0175.

- Транспортировка: осуществляется в специальных металлических ящиках.

- Защита: все наружные клапана конструктивно защищены от случайного повреждения и откручивания.

  - Передаточный/контрольный стенд (для передачи образцов с забоя). Используется для перевода глубинных проб из пробоотборника в транспортировочные баллоны без потери давления, т.е. в однофазном состоянии. При переводе проба также подогревается до значений близких к пластовым при помощи специальных подогревателей пробоотборника.

- Тип: пневматический.

- Раб. давление: 1035 бар.

- Раб. температура: от -20 до 2000С.

- Материал изготовления: нержавеющая сталь, устойчивая к H2S и CO2.

- Сертификация: ANSI / NACE MR0175 / ISO 15156–1 (второе издание 2009-10-15).

- Терморегулятор с высокотемпературной нагревательной лентой и зондами для нагрева и восстановления проб до 175 °C.  Восстановительный стенд должен иметь держатели, которые позволяют раскачивать баллон во время восстановления, что позволяет давлению стабилизироваться при определении точки росы и валидации проб.

  - Наземные баллоны для проб газа Баллоны спроектированы на режим сквозного потока.

- Раб. давление: 200 бар.

- Раб. температура: 650С.

- Материал изготовления: нержавеющая сталь, алюминий.

- Сертификация: TPED/UN.

- Наземный комплект для отбора PVT-проб Комплект для отбора PVT-проб оснащается трубками из нержавеющей стали, клапанами, ниппелями, соединениями, манометрами, измерительными баллонами и т.д. Комплект для отбора наземных проб рассчитан на отбор проб нефти и газа из сепаратора и устья скважины при давлениях до 1450 psi и температурах свыше 100 °C.

- Раб. давление: 10000 psi (690 бар).

- Раб. температура: 2120F (1000С).

- Материал изготовления: нержавеющая сталь.

- Трубы и фитинги: NACE одобрено для сервисов с содержанием H2S & CO2.

  - Представить электронные копии документов, подтверждающих о наличии производственной базы на территории РК.

  - Предоставить свидетельство об оценки состояний измерений в лаборатории.

  - Предоставить технические паспорта на все оборудование по анализу проб нефти, газа и воды.

  - Испытания по PVT исследованию глубинной пробы нефти должны проводиться на без ртутной PVT-установке (ячейка) с максимальным давлением до 1300 бар и температурой до 180°С.

  - PVT-установка должна быть автоматизирована и управляться компьютером.

  - Глубинные пробы должны храниться в безртутных лабораторных контейнерах.

  - Вязкость глубинной пробы нефти должна измеряться с помощью электромагнитного вискозиметра при пластовых условиях.

  - В газовой хроматографии должны использоваться гелий не ниже марки 5.5.

  - SARA-анализ должен проводиться методом тонкослойной хроматографии.

  - Определение твердых частиц в пластовой нефти должно проводиться лазерным методом (SDS) при пластовых условиях.

  - Предоставить сертификаты поверки на основное оборудование по анализу проб нефти (Обязательное наличие сертификатов поверки/метрологической аттестации на следующие приборы: хроматографы, плотномер).

  - Предоставить методики оказания услуг по физико-химическому анализу глубинных проб нефти согласно международным отраслевым стандартам и приложенной таблице. Описать методики оказания услуг.

  - Наличие программных обеспечений.

  - Предоставить документы, подтверждающие квалификацию персонала лаборатории в виде сканированных копий с оригиналов (дипломы, резюме и т. д.).

  - Заказчик имеет право перед заключением контракта проверить лабораторию поставщика по физико-химическому анализу глубинных проб нефти на соответствие требованиям оказания услуг.

Приложение

Приложение №1 к Технической спецификации.

| ЗАКАЗЧИК: ТОО «Урихтау Оперейтинг» Главный геолог _________________ Рахымберди Р. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |

Приложение №1

к Технической спецификации

Расчет стоимости Услуг

(Отбор и лабораторные исследования глубинных проб нефти, газа (конденсата) и воды скважин месторождения Урихтау (горизонт КТ-I))

Стоимость видов исследований:

| Описание услуг | Единицы измерения | Стоимость за одну единицу в тенге без учета НДС | Кол-во | Стоимость всего в тенге без учета НДС | Стоимость в процентах от суммы Договора, в тенге без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мобилизация, демобилизация оборудования канатной техники и отбора проб. Отбор глубинных и поверхностных проб нефти, газа, конденсата и воды. Доставка проб до лаборатории в специальных транспортировочных контейнерах. | опер. |  | 3 |  | 11,06 |
| Исследование физико-химических свойств пластовой нефти по данным дифференциального и контактного разгазирования (давление насыщения нефти газом, газосодержание, плотность, вязкость, объемный коэффициент и сжимаемость в пластовых условиях, коэффициент усадки и определение твердых частиц (SDS) в пластовой нефти: определение давления выпадения асфальтенов и температуры появления парафинов. | анализ |  | 3 |  | 11,99 |
| Исследование физико-химических свойств нефти, разгазированной до стандартных условий (плотность, кинематическая вязкость, молекулярная масса, температуры начала кипения и застывания, температура насыщения нефти парафином, процентное содержание парафинов, асфальтенов, селикагелевых смол, серы, фракционный и компонентный составы, SARA анализ (насыщенные УВ, ароматические УВ, смолы, асфальтены). | анализ |  | 3 |  | 0,64 |
| Исследование физико-химических характеристик попутного газа (хроматографический анализ образцов газа, углеводороды С1 – С12 и неорганические соединения, включая H2S, N2, CO2, плотность газа кг/м3 расчетная, относительная плотность газа по воздуху, молярная масса газа, г/моль, теплота сгорания, число Воббе, вязкость газа в поверхностных условиях расчетная). | анализ |  | 3 |  | 0,61 |
| Исследование физико-химических свойств пробы пластовой воды (определение удельного веса и вязкости кинематической при 200С, водородного показателя (рН), гидрокарбонатов, механических примесей, хлоридов, сульфат-ион весовой, кальция, магния, натрия-калия, йода, брома, железа, фенола, сероводорода, общей жесткости, сухого остатка, общей щелочности, содержание нефтепродуктов, тяжелых металлов). | анализ |  | 3 |  | 0,71 |
| * Составление рекомбинированной пробы газоконденсатсатной смеси. Экспериментальное исследование рекомбинированной пробы для получения результатов дифференциальной конденсации. Построение изотерм дифференциальной конденсации, определение давления начала конденсации, пластовых потерь конденсата, коэффициента конденсатоотдачи и обработка материалов исследования | анализ * |  | 3 |  | 13,23 * |
| * Дегазация сырого конденсата. Дебутанизация дегазированного конденсата. Определение компонентного состава до С10 включительно. Газа сепарации. Газа дегазации. Газа дебутанизации. Анализ дебутанизированного конденсата: а) плотности при 20 град. Ц; б) определение молекулярного веса; в) определение компонентного состава до С20 включительно; г) Расчет состава пластового газа, потенциального содержания С5+, высшие в пластовом, отсепарированном и сухом газах; д) Определение парциального давления по сероводороду и углекислому газу е) Обработка материалов исследования. |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 100 % |
| НДС, 12% |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с НДС: |  |  |  |  |  |

Примечание:

* Проводится при отборе проб газообразной фазы с конденсатом.

С каждой скважины предусматривается отбор по 3 представительные пробы.

| ЗАКАЗЧИК: ТОО «Урихтау Оперейтинг» Главный геолог _________________ Рахымберди Р. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |