№ 2 қосымша

№ ___ шартқа

«___» __________2026 ж.

«Крандарды/клапандарды және ұқсас жапқыш-реттегіш арматураны жөндеу/жаңғырту жұмыстары (350–700 атм қысымға арналған фонтандық арматураның шиберлі ысырмасын және серіппелі сақтандыру клапанын (СППК) жөндеу және сынақтан өткізу жұмыстары)» сатып алуға арналған техникалық ерекшелік

| № | Мазмұны | Жұмыс көлемі |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сатып алынатын тауарлардың/жұмыстардың/көрсетілетін қызметтердің атауы | ## Крандарды/клапандарды және ұқсас жапқыш-реттегіш арматураны жөндеу/жаңғырту жұмыстары (350–700 атм қысымға арналған фонтандық арматураның шиберлі ысырмасын және серіппелі сақтандыру клапанын (СППК) жөндеу және сынақтан өткізу жұмыстары) |
| 3 | Жұмыстарды орындау орны | Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы аумағында, Ақтөбе қаласынан оңтүстікке қарай 215 км жерде орналасқан «Өріктау Оперейтинг» ЖШС-нің өндірістік базасы. |
| 4 | Жұмыстарды орындаудың талап етілетін мерзімі (кестесі) | Жұмыстарды орындау мерзімі – Тапсырыс берушінің жұмыстарды бастау туралы жазбаша хабарламасын алған күннен бастап күнтізбелік 60 (алпыс) күн. |
| 5 | Орындалатын жұмыстардың көлемі | 1. СППК: СППК-ны ревизиялау және баптау – 3 дана. СППК ревизиясы келесі жұмыстарды қамтиды: - бөлшектеу; - тазалау; - тозған бөлшектерді ауыстыру (қажет болған жағдайда); - алтындықты және ершікті ажарлап тегістеу; - құрастыру және реттеу; - баптау. Ескерту: СППК-ның орнату қысымы және толық ашылу қысымы Тапсырыс берушімен келісу бойынша өзгертілуі мүмкін. 2. Шартты диаметрі DN65, шартты қысымы PN350/700 атм шиберлі ысырмаларды ревизиялау – 3 дана. Ревизия құрамына мыналар кіреді: - Ысырманы бөлшектеу, тазалау, жуу, қажет болған жағдайда тозған бөлшектерді ауыстыру, мойынтіректерді майлау және қайта құрастыру. - 350–700 атм қысым шегінде беріктікке және жапқыштың герметикалығына сынау. - Корпусты «Арматол» майымен толтыру. - Бояу. 3. Шартты диаметрі DN80, шартты қысымы PN350/700 атм шиберлі ысырмаларды ревизиялау – 3 дана. Ревизия құрамына мыналар кіреді: - Ысырманы бөлшектеу, тазалау, жуу, қажет болған жағдайда тозған бөлшектерді ауыстыру, мойынтіректерді майлау және қайта құрастыру. - 350–700 атм қысым шегінде беріктікке және жапқыштың герметикалығына сынау. - Корпусты «Арматол» майымен толтыру. - Бояу. 4. СППК мен барлық шиберлі ысырмаларды «Өріктау» кен орнынан тасымалдау және жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін оларды «Өріктау» кен орнына кері жеткізу Мердігердің өз қаражаты есебінен жүзеге асырылады. |
| 6 | Стандарттар және нормативтік-техникалық құжаттар | - Стандарттар және нормативтік-техникалық құжаттар - • ГОСТ 122085–2017 «Құбыржол арматурасы. Сақтандыру клапандары. Өткізу қабілетін таңдау және есептеу». • Мемлекетаралық стандарт ГОСТ 13846–2003 «Фонтандық және айдау арматурасы». |
| 7 | Требования к персоналу, лицензиям и аттестациям Подрядчика | Оқытуы өткен және аттестатталған, жұмыстарды орындауға қатысатын персоналдың болуы: - Инженер-механик – 1 бірлік. - 6-разрядты жөндеуші-слесарь – 4 бірлік. - 6-разрядты токарь – 1 бірлік. Жұмыстарды орындау әдістемесінің болуы: • СППК-ны тарирлеу әдістемесі; • Гидравликалық сынақ жүргізу әдістемесі. |
| 8 | Техникалық құжаттамаға қойылатын талаптар | Жұмыстарды орындау нәтижелері бойынша Мердігер Тапсырыс берушіге келесі құжаттарды ұсынуы тиіс: • СППК-ны ревизиялау актісі; • СППК-ны пневматикалық сынау және реттеу жөніндегі акт және хаттама; • Шиберлі ысырманы ревизиялау актісі; • Шиберлі ысырманы гидравликалық сынау актісі. |
| 9 | Жұмыстардың сапасына қойылатын талаптар | • Мердігер жөндеу жұмыстарын сапалы және уақтылы орындағаны үшін жауапты болады; • Мердігер жұмыстарды орындау барысында технологиялық талаптарды қатаң сақтауға міндетті. |

Өндіріс жөніндегі директор					Директор

«Өріктау Оперейтинг» ЖШС

_____________Кулжанов Ж.М.