ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по аренде технологического оборудования                                                                       на месторождении Урихтау (горизонт КТ-I) ТОО «Урихтау Оперейтинг»

| № | Перечень основных требований | Содержание исходных данных и требований к оборудованию |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие сведения |  |
|  | Формат оказания услуги | Аренда оборудования с предоставлением услуг по поставке, монтажу, пусконаладке и техническому обслуживанию. |
|  | Место эксплуатации | Республика Казахстан, Актюбинская обл., Мугалжарский район, месторождение Урихтау (горизонт КТ-I), расположенного на расстоянии 215 км к югу от г.Актобе. |
|  | Срок аренды | Не менее 180 (ста восьмидесяти) суток с возможностью пролонгации без изменения первоначальной цены договора. |
| 2. | Общие требования | 2.1. Настоящее техническое задание определяет требования Заказчика к оказанию услуг по аренде комплекса технологического оборудования для подготовки и транспортировки газоконденсатной смеси. 2.2. Работы выполняются Подрядчиком исключительно на основании заявок Заказчика. Выполнение работ без соответствующей заявки не допускается. Заказчик не гарантирует полный объем работ. 2.3. Участник тендера (Исполнитель) должен обеспечить предоставление оборудования, соответствующего требованиям настоящего ТЗ, а также выполнение сопутствующих услуг в объёме, установленном договором. 2.4. Оборудование должно быть промышленного исполнения, предназначено для непрерывной эксплуатации в условиях нефтегазовой отрасли. 2.5. Оборудование предоставляется во временное пользование (аренда) без перехода права собственности к Заказчику, за исключением многостадийного насоса с мультифазным модулем, который подлежит передаче в собственность Заказчика (при наличии такого условия). 2.6. Стоимость Услуг, является фиксированной, окончательной и не подлежит увеличению после заключения Договора, и включает в себя стоимость услуг по аренде технологического оборудования, всех сопутствующих услуг, необходимых для полного и надлежащего выполнения обязательств по Договору, а также налоги и обязательные платежи в бюджет, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Арендодатель подтверждает, что учёл все возможные расходы, риски и издержки, связанные с исполнением Договора, и не вправе требовать их дополнительной компенсации. 2.7. Электроснабжение и топливный газ для оборудования предоставляет Заказчик на безвозмездной основе. |
| 3. | Объём и состав услуг | В рамках договора Исполнитель обязан обеспечить: - Аренду технологического оборудования согласно составу указанном в разделе №4. - Разработку и согласование временной принципиальной технологической схемы с использованием арендуемого оборудования. - Поставку оборудования на объект Заказчика. - Монтаж оборудования и подключение к технологическим линиям Заказчика (точки подключения определяются Заказчиком). - Пуско-наладочные работы. - Техническое обслуживание и ремонт оборудования в период аренды (в соответствии с условиями договора). - Предоставление квалифицированного персонала для эксплуатации оборудования. - Предоставление технической и разрешительной документации. |
| 4. | Требования к составу и характеристикам оборудования: | 4.1. Трёхфазный сепаратор Назначение: разделение газожидкостной смеси на газ, жидкие углеводороды (нестабильный конденсат) и воду. Минимальные технические требования: - Производительность по газу: не менее 2 000 000 м³/сут. - Производительность по нефти/конденсату: не менее 1 000 м3/сут. - Тип сепарации: трёхфазная. - Тип измерений: кориолисовые расходомеры по газу, нефти и воде. - Расчётное давление: не менее 99 бар. - Рабочее давление: не менее 80 бар. - Температурный режим: соответствует условиям эксплуатации. - Исполнение: промышленное, для непрерывной эксплуатации. - Материалы: коррозионностойкие, устойчивые к H₂S, CO₂ и рабочей среде; - Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ. - Трубная обвязка: в комплект входит трубная обвязка до точки врезки в систему Заказчика на расстоянии не менее 100 метров. - Система автоматизации: установка должна быть оснащена системой управления, обеспечивающей контроль и автоматическое регулирование/защиту технологических параметров (давление, уровень, расход, температура) в необходимом объёме. Состав КИПиА и исполнительных устройств должен обеспечивать требуемый уровень контроля, регулирования и защиты. Обеспечивается автоматическое поддержание параметров, сигнализация аварийных состояний, передача данных в систему Заказчика (по согласованному протоколу). Применяемые средства измерений должны быть внесены в реестр ГСИ РК и иметь действующие сертификаты поверки на весь период эксплуатации. Все применяемые технические решения подлежат обязательному согласованию с Заказчиком. - Соответствие требованиям промышленной безопасности и действующих нормативных документов РК. |
|  |  | 4.2. Паровой теплообменник с парогенератором (тепловой подогрев жидкости) Назначение: тепловой подогрев жидкой фазы (конденсата и воды) с целью стабилизации углеводородов и подготовки жидкости к дальнейшей транспортировке на ДНС. Минимальные технические требования: - Источник энергии: возможность работы как на дизельном топливе, так и на природном газе. - Тепловая мощность: не менее 0,5 Гкал/ч. - Рабочее давление пара: до 7 бар. - Температура нагрева: до 120 °C. - Тип теплообменника: рекуперационный паровой теплообменник, рассчитанный на конденсацию пара, рабочее давление не ниже 90 бар. - Тип парогенератора: блочный паровой котёл промышленного исполнения. - Система автоматизации: установка должна быть оснащена системой управления, обеспечивающей контроль и автоматическое регулирование/защиту технологических параметров (давление, уровень, расход, температура) в необходимом объёме. Состав КИПиА и исполнительных устройств должен обеспечивать требуемый уровень контроля, регулирования и защиты. Обеспечивается автоматическое поддержание параметров, сигнализация аварийных состояний, передача данных в систему Заказчика (по согласованному протоколу). Применяемые средства измерений должны быть внесены в реестр ГСИ РК и иметь действующие сертификаты поверки на весь период эксплуатации. Все применяемые технические решения подлежат обязательному согласованию с Заказчиком. - Регулирование температуры: полностью автоматическое, с поддержанием заданного температурного режима. - Системы безопасности: защита от перегрева, превышения давления, сухого хода, аварийное отключение. - Исполнение: для непрерывной круглосуточной эксплуатации. - Материалы: устойчивые к рабочей среде и температурным нагрузкам. - Соответствие нормативам: соответствие требованиям промышленной безопасности и нормативным документам РК. - Трубная обвязка: в комплект входит трубная обвязка до точки врезки в систему Заказчика на расстоянии не менее 100 метров. - В качестве альтернативного решения паровому теплообменнику с парогенератором может рассматриваться печь непрямого действия, способная обеспечивать нагрев смеси до 120 °C с применением воды под давлением или термомасла в качестве промежуточного теплоносителя. |
|  |  | 4.3. Многостадийный насос с мультифазным модулем (горизонтальная насосная системе HPS MGH). Назначение: Перекачка стабильного конденсата в смеси с нефтью с давлением насыщенных паров 70–80 кПа РВС в магистральный нефтепровод ДНС Урихтау – ЦПНиГ Алибекмола ТОО КОА. Минимальные технические требования: - Тип: горизонтальная насосная системе HPS MGH, многоступенчатый центробежный насос, оснащённый мультифазным модулем на входе для снижения риска кавитации при повышенном газосодержании. - Назначение: перекачка нестабильного конденсата с содержанием газа после первой ступени сепарации. - Газосодержание: устойчивая работа при 0–40% газа. - Производительность по жидкости: не менее 700 м3/сут. - Диапазон подачи: не менее 0–700 м³/сут на один агрегат. - Рабочее давление нагнетания: не менее 16 бар, с возможностью работы до 50 бар. - Максимальное допустимое давление: не менее 50 бар. - Тип привода: электродвигатель промышленного исполнения, 50 Гц, 380 В. - Исполнение двигателя: взрывозащищённое (Ex d IIB T4 Gb или аналог). - Материалы: устойчивые к H₂S, CO₂, хлоридам и абразивным примесям. - Система автоматизации: установка должна быть оснащена системой управления, обеспечивающей контроль и автоматическое регулирование/защиту технологических параметров (давление, уровень, расход, температура, вибрация, мощность) в необходимом объёме. Состав КИПиА и исполнительных устройств должен обеспечивать требуемый уровень контроля, регулирования и защиты. Обеспечивается автоматическое поддержание параметров, сигнализация аварийных состояний, передача данных в систему Заказчика (по согласованному протоколу). Применяемые средства измерений должны быть внесены в реестр ГСИ РК и иметь действующие сертификаты поверки на весь период эксплуатации. Все применяемые технические решения подлежат обязательному согласованию с Заказчиком. - Защиты: защита от перегрузки, сухого хода, превышения давления и температуры, защиты от вибрации. - Уплотнение: механическое торцевое уплотнение (одинарное/двойное) с системой обеспечения по API Plan 11 или аналогичной. - Трубная обвязка: в комплект входит трубная обвязка до точки врезки в систему Заказчика на расстоянии до 100 метров. - Пригодность для круглосуточной эксплуатации. - Не допускается дополнительный ввод жидкости в систему для обеспечения перекачки или охлаждения оборудования. - Максимальная потребляемая мощность не более 280 кВт. 4.3.1. Дополнительные требования по электроснабжению. 1.Электроснабжение предусмотреть от КТПН-6/0,4 кВ 400 кВА, поставляемой Заказчиком. 2. Объем работ подрядной организации - Выполнить подключение КТПН-6/0,4 кВ к ВЛ-6 кВ. Точку подключения согласовать с Заказчиком. - Установить местный распределительный шкаф 0,4 кВ. Питание шкафа выполнить от РУ-0,4 кВ КТП по двум независимым кабельным линиям от отдельных автоматических выключателей с ручным переключением вводов. - Кабельные линии выполнить кабелем ВБбШвнг(А)-LS 4×150 мм², длиной до 200 м каждая. - От распределительного шкафа предусмотреть питание силового блока управления, поставляемого в комплекте с установкой. - В РУ-0,4 кВ КТП предусмотреть установку вводных автоматических выключателей. - Предусмотреть: защитное заземление; систему уравнивания потенциалов; защиту от импульсных перенапряжений (УЗИП);селективность защит. - Все технические решения и применяемое оборудование подлежат согласованию с Заказчиком. |
|  |  | 4.4. Газовый компрессор Назначение: Компримирование газа, выделенного после стабилизации (после второй ступени сепарации), с подачей в экспортный газопровод. Минимальные технические требования: - Давление газа на входе: 10–18 атм. - Давление газа на выходе: 80 атм. - Производительность: соответствует потоку газа до 30,000 (тридцать тысяч) м³/сут. - Максимальное допустимое давление (MAWP): не менее 98 бар. - Межступенчатое охлаждение: рекуперационные теплообменники. - Регулирование: регулирование производительности, давление на входе и давление на выходе. - Система автоматизации: установка должна быть оснащена системой управления, обеспечивающей контроль и автоматическое регулирование/защиту технологических параметров (давление, уровень, расход, температура) в необходимом объёме. Состав КИПиА и исполнительных устройств должен обеспечивать требуемый уровень контроля, регулирования и защиты. Обеспечивается автоматическое поддержание параметров, сигнализация аварийных состояний, передача данных в систему Заказчика (по согласованному протоколу). Применяемые средства измерений должны быть внесены в реестр ГСИ РК и иметь действующие сертификаты поверки на весь период эксплуатации. Все применяемые технические решения подлежат обязательному согласованию с Заказчиком. - Материалы: устойчивые к H₂S, CO₂ и коррозионно-активной среде. - Максимальная установленная мощность компрессорного пакета: не более 250кВт. - Запрещается использование внешней или циркулирующей жидкости для обеспечения процесса компримирования или охлаждения газа. Охлаждение должно осуществляться исключительно за счёт встроенных рекуперационных теплообменников и воздушных/процессных охладителей, входящих в состав компрессорного пакета. - Трубная обвязка: в комплект входит трубная обвязка до точки врезки в систему Заказчика на расстоянии не менее 100 метров. - Тип компрессора: любой, обеспечивающий требуемые параметры. - Возможность круглосуточной непрерывной эксплуатации. |
|  |  | 4.5. Сепаратор (LP) предоставляется Заказчиком без АСУ ТП и КИПиА. Подрядчик обязан выполнить дооснащение сепаратора системой автоматики, включая поставку и монтаж всех необходимых КИПиА, (регулирующими клапанами по жидкости и газу) и исполнительных устройств, с обеспечением полной работоспособности и вводом в эксплуатацию «под ключ». |
|  |  | 4.6. Рекуперационные межступенчатые теплообменники «труба-в-трубе» Назначение: межступенчатое охлаждение газа в составе газокомпрессорного пакета с целью снижения температуры нагнетания и снижения нагрузки на компрессор. Минимальные технические требования: - Количество: не менее 2 (двух) единиц. - Тип: рекуперационный теплообменник «труба-в-трубе» (pipe-in-pipe). - Назначение: межступенчатое охлаждение газа стабилизации между ступенями компримирования. - Класс фланцевых соединений: не ниже ANSI 600#. - Расчётное/рабочее давление: соответствует параметрам газокомпрессорного пакета, максимальное допустимое давление (MAWP) не менее 98 бар. - Максимальная температура среды: до 150 °C; - материалы: коррозионностойкие, устойчивые к H₂S, CO₂ и рабочей среде. - Охлаждение: без использования внешней или циркулирующей жидкости (за счёт встроенных процессных/воздушных охладителей). - Исполнение: промышленное, для непрерывной круглосуточной эксплуатации. - Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ. - Трубная обвязка: в комплект входит трубная обвязка для подключения к ступеням компрессорного пакета. - Соответствие требованиям промышленной безопасности и действующих нормативных документов РК. |
|  |  | 4.7. Система аварийного закрытия (ESD) и перенаправления потока в газовый трубопровод Назначение: обеспечение аварийного закрытия газокомпрессорного пакета и перенаправления потока от пакета в газовый трубопровод при возникновении аварийной ситуации на пакете. Минимальные технические требования: - Функции: автоматическое аварийное закрытие (ESD) компрессорного пакета с перенаправлением газового потока в газовый трубопровод (байпас пакета) при аварийной ситуации. - Датчики: датчики высокого давления на линиях пакета; - Ручное управление: кнопки аварийного закрытия скважины (ESD) в согласованных с Заказчиком точках. - Панель управления: панель аварийного закрытия скважины (ESD-панель). - Арматура: отсечная и перенаправляющая арматура с приводами. - Логика безопасности: исполнение по принципу fail-safe (безопасное положение при потере питания или управляющего сигнала). - Сигнализация: световая и звуковая сигнализация аварийных состояний, передача сигналов в систему Заказчика (по согласованному протоколу). - Интеграция: увязка с системами автоматизации сепаратора низкого давления и газокомпрессорного пакета. - Материалы: устойчивые к рабочей среде (H₂S, CO₂). - Исполнение: промышленное, для непрерывной круглосуточной эксплуатации. - Соответствие требованиям промышленной безопасности и действующих нормативных документов РК. Все применяемые технические решения подлежат обязательному согласованию с Заказчиком. |
|  |  | 4.8. Химический дозировочный насос (закачка ингибитора гидратообразования) Назначение: дозированная закачка ингибитора гидратообразования в технологический поток с целью предотвращения образования гидратов. Минимальные технические требования: - Тип: дозировочный (плунжерный/мембранный) насос промышленного исполнения. - Назначение: подача ингибитора гидратообразования в технологический поток. - Производительность: регулируемая, с возможностью точной настройки расхода реагента. - Давление нагнетания: достаточное для закачки в технологический поток в точке дозирования с учётом рабочего давления линии. - Тип привода: электродвигатель промышленного исполнения, 50 Гц, 380 В; взрывозащищённое исполнение (Ex). - Комплектация: расходная ёмкость для реагента, всасывающая и нагнетательная линии, обратный и предохранительный клапаны, средства контроля расхода. - Материалы: устойчивые к закачиваемому реагенту, H₂S и CO₂. - Регулирование: ручная и/или автоматическая регулировка производительности. - Исполнение: для непрерывной круглосуточной эксплуатации. - Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ. - Соответствие требованиям промышленной безопасности и действующих нормативных документов РК. |
|  |  | 4.9. Полевая лаборатория (измерение параметров нефти, воды и газа) Назначение: оперативный контроль параметров продукции (нефть, вода, газ) в полевых условиях. Минимальные технические требования: - Комплектация: набор инструментов и оборудования для измерения параметров нефти, воды и газа. - Измеряемые параметры: обводнённость, плотность, состав и качество газа и прочие необходимые показатели. - Исполнение: полевая лаборатория блочного исполнения, пригодная для эксплуатации на месторождении. - Средства измерений: применяемые средства измерений должны быть внесены в реестр ГСИ РК и иметь действующие сертификаты поверки на весь период эксплуатации. - Персонал: при необходимости предоставление квалифицированного персонала (лаборанта) по согласованию с Заказчиком. - Соответствие требованиям промышленной безопасности и действующих нормативных документов РК. |
|  |  | 4.10. Трубная обвязка (межблочная, между всем оборудованием) Назначение: соединение всего предоставляемого технологического оборудования между собой в единую технологическую линию. Минимальные технические требования: - Состав: трубная обвязка между всем предоставляемым оборудованием, включая гибкие шланги, фланцевые соединения, фитинги, запорную/регулирующую арматуру и опоры. - Класс/давление: соответствует рабочим параметрам соответствующих участков с учётом максимального допустимого давления (MAWP) подключаемого оборудования. - Материалы: коррозионностойкие, устойчивые к H₂S, CO₂ и рабочей среде. - Исполнение: промышленное, для непрерывной круглосуточной эксплуатации. - Трубная обвязка до точек врезки в систему Заказчика входит в комплект соответствующего оборудования (п. 4.1–4.4). - Соответствие требованиям промышленной безопасности и действующих нормативных документов РК. |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ расширенное, рабочий диапазон –40…+65 °C. Верхний предел +65 °C учитывать при выборе уплотнений, смазочных материалов и электроники. |
| 5. | Требования к комплектации, поставке и сервису | 5.1. Оборудование должно быть промышленного исполнения, рассчитано на непрерывную эксплуатацию. 5.2. Поставщик обязан обеспечить: - поставка оборудования в полной заводской готовности; - наличие и поставку запасных частей и ЗИП в составе арендной ставки; - оснащение средствами КИПиА и автоматизации (при необходимости); - наличие паспортов, сертификатов и разрешительной документации; - подтверждение соответствия требованиям промышленной безопасности; - выполнение монтажных и пусконаладочных работ; - техническое обслуживание в период аренды, включая предоставление необходимого обслуживающего персонала; - предоставление всех необходимых инструментов, сервисных средств, оборудования и технической поддержки без дополнительной оплаты для Заказчика; - обеспечение исправного состояния оборудования в течение всего срока аренды. - Мультифазный насос, трубная обвязка должна быть укомплектована обогреваемыми теплоизоляционными чехлами для эксплуатации в зимний период. 5.3. Время устранения аварий и неисправностей определяется условиями договора. |
| 6. | Требования по промышленной безопасности и охране окружающей среды | 6.1. Оборудование должно соответствовать требованиям промышленной безопасности Республики Казахстан. 6.2. Оборудование должно быть оснащено системами аварийной защиты и автоматического отключения. 6.3. Должны быть обеспечены минимизация выбросов, утечек и негативного воздействия на окружающую среду. |
| 7 | Коммерческие условия | 7.1. Стоимость услуг определяется по результатам тендера. 7.2. Условия оплаты устанавливаются договором. 7.3. Ответственность сторон определяется условиями договора. 7.4. Условия страхования оборудования устанавливаются договором. |
| 8 | Дополнительные требования | 8.1. Оборудование должно обеспечивать надёжную, безопасную и непрерывную работу технологического процесса в заданных режимах с соблюдением всех нормативных требований. 8.2. Оборудование должно соответствовать требованиям охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 8.3. Все расходы по поддержанию оборудования в работоспособном состоянии несёт Исполнитель, если иное не предусмотрено договором. 8.4. Персонал предоставляется вахтовым методом (15 календарных дней работы / 15 календарных дней отдыха). 8.5. Персонал должен иметь опыт работы с эксплуатируемым оборудованием не менее двух лет, что должно подтверждаться перечнем выполненных работ, рекомендательными письмами от заказчиков либо иными документами, подтверждающими соответствующий опыт. Заказчик оставляет за собой право не допускать персонал к работам на объекте в случае несоответствия опыта требованиям договора. 8.6. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора Исполнитель обязан предоставить график выполнения работ (мобилизация, монтаж, пусконаладочные работы и др.). |
| 9. | Приложения | 9.1. Анализ компонентного состава газа. 9.2. Анализ конденсата. 9.3. Технологическая схема. |