№ 2 қосымша

№ ___ шартқа

«___» __________2026 ж.

«Крандарды/клапандарды және ұқсас жапқыш-реттегіш арматураны жөндеу/жаңғырту жұмыстары (350–700 атм қысымға арналған фонтандық арматураның шиберлі ысырмасын және серіппелі сақтандыру клапанын (СППК) жөндеу және сынақтан өткізу жұмыстары)» сатып алуға арналған техникалық ерекшелік

| № | Мазмұны | Жұмыс көлемі |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сатып алынатын тауарлардың/жұмыстардың/көрсетілетін қызметтердің атауы | ## Крандарды/клапандарды және ұқсас жапқыш-реттегіш арматураны жөндеу/жаңғырту жұмыстары (350–700 атм қысымға арналған фонтандық арматураның шиберлі ысырмасын және серіппелі сақтандыру клапанын (СППК) жөндеу және сынақтан өткізу жұмыстары) |
| 3 | Жұмыстарды орындау орны | Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы аумағында, Ақтөбе қаласынан оңтүстікке қарай 215 км жерде орналасқан «Өріктау Оперейтинг» ЖШС-нің өндірістік базасы. |
| 4 | Жұмыстарды орындаудың талап етілетін мерзімі (кестесі) | Жұмыстарды орындау мерзімі – Тапсырыс берушінің жұмыстарды бастау туралы жазбаша хабарламасын алған күннен бастап күнтізбелік 60 (алпыс) күн. |
| 5 | Орындалатын жұмыстардың көлемі | Орындалатын жұмыстардың көлемі - СППК: ревизия (27 дана) - СППК-ның толық тізбесі Техникалық ерекшеліктің №1 қосымшасында көрсетілген. - Ескерту: Р (орнату қысымы) және Р (толық ашылу қысымы) параметрлері өзгеруі мүмкін. Сақтандыру клапанына ревизия жүргізу келесі жұмыстарды қамтиды: - бөлшектеу; - тазалау; - қажет болған жағдайда тозған бөлшектерді ауыстыру; - золотник пен седлоны притирка жасау; - құрастыру және реттеу; - тарировка. - Шиберлі ысырмаларды ревизиялау ДУ 50 / Ру 700 атм – 2 дана Ревизия келесі жұмыстарды қамтиды: - бөлшектеу; - тазалау, жуу; - қажет болған жағдайда тозған бөлшектерді ауыстыру; - подшипниктерді майлау; - құрастыру; - 350–700 атм диапазонында беріктік және тығыздыққа сынақ жүргізу; - корпусқа «Арматол» майын құю; - бояу. - Шиберлі ысырмаларды ревизиялау ДУ 65 / Ру 700 атм – 4 дана Ревизия келесі жұмыстарды қамтиды: - бөлшектеу; - тазалау, жуу; - қажет болған жағдайда тозған бөлшектерді ауыстыру; - подшипниктерді майлау; - құрастыру; - 350–700 атм диапазонында беріктік және тығыздыққа сынақ жүргізу; - корпусқа «Арматол» майын құю; - бояу. - Шиберлі ысырмаларды ревизиялау ДУ 80 / Ру 700 атм – 8 дана Ревизия келесі жұмыстарды қамтиды: - бөлшектеу; - тазалау, жуу; - қажет болған жағдайда тозған бөлшектерді ауыстыру; - подшипниктерді майлау; - құрастыру; - 350–700 атм диапазонында беріктік және тығыздыққа сынақ жүргізу; - корпусқа «Арматол» майын құю; - бояу. - СППК-ны тасымалдау және барлық ысырмаларды ревизиялау бойынша тасымалдау (Тапсырыс беруші базасынан Мердігер базасына дейін және кері бағытта) Мердігердің есебінен жүзеге асырылады. |
| 6 | Стандарттар және нормативтік-техникалық құжаттар | - Стандарттар және нормативтік-техникалық құжаттар - • ГОСТ 122085–2017 «Құбыржол арматурасы. Сақтандыру клапандары. Өткізу қабілетін таңдау және есептеу». • Мемлекетаралық стандарт ГОСТ 13846–2003 «Фонтандық және айдау арматурасы». |
| 7 | Требования к персоналу, лицензиям и аттестациям Подрядчика | Оқытуы өткен және аттестатталған, жұмыстарды орындауға қатысатын персоналдың болуы: - Инженер-механик – 1 бірлік. - 6-разрядты жөндеуші-слесарь – 4 бірлік. - 6-разрядты токарь – 1 бірлік. Жұмыстарды орындау әдістемесінің болуы: • СППК-ны тарирлеу әдістемесі; • Гидравликалық сынақ жүргізу әдістемесі. |
| 8 | Техникалық құжаттамаға қойылатын талаптар | Жұмыстарды орындау нәтижелері бойынша Мердігер Тапсырыс берушіге келесі құжаттарды ұсынуы тиіс: • СППК-ны ревизиялау актісі; • СППК-ны пневматикалық сынау және реттеу жөніндегі акт және хаттама; • Шиберлі ысырманы ревизиялау актісі; • Шиберлі ысырманы гидравликалық сынау актісі. |
| 9 | Жұмыстардың сапасына қойылатын талаптар | • Мердігер жөндеу жұмыстарын сапалы және уақтылы орындағаны үшін жауапты болады; • Мердігер жұмыстарды орындау барысында технологиялық талаптарды қатаң сақтауға міндетті. |

10. Әлеуетті орындаушыға (Мердігерге) қойылатын талаптар

10.1. Әлеуетті жеткізушілерде (Мердігерлерде) сатып алу пәніне сәйкес салада біліктілігі және/немесе жұмыс тәжірибесі бар мамандардың болуы туралы талаптар

10.1.1. Әлеуетті жеткізушіде келесі мамандар болуы тиіс:

| Біліктілігі және/немесе жұмыс тәжірибесі бар мамандар | Мамандардың біліктілігін және/немесе жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттар | Саны | Жұмыс тәжірибесі (жыл) |
| --- | --- | --- | --- |
| Механика жөніндегі инженер немесе бакалавр | Біліктілікті растау үшін «Мұнай-газ ісі» мамандығы бойынша жоғары техникалық білім туралы дипломның көшірмесін ұсыну қажет. Жұмыс тәжірибесін растау үшін тиісті еңбек өтілін растайтын еңбек кітапшасының, еңбек шартының көшірмелерін және Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан (БЖЗҚ) алынған үзінді көшірмені ұсыну қажет. | 1 | 3 |
| 6-разрядты токарь | Біліктілікті растау үшін 6-разрядты токарь мамандығы бойынша куәліктің немесе біліктілік туралы куәліктің көшірмесін ұсыну қажет. Жұмыс тәжірибесін растау үшін тиісті еңбек өтілін растайтын еңбек кітапшасының, еңбек шартының көшірмелерін және Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан (БЖЗҚ) алынған үзінді көшірмені ұсыну қажет. | 1 | 3 |
| 6-разрядты жөндеуші-слесарь | Біліктілікті растау үшін 6-разрядты жөндеуші-слесарь мамандығы бойынша куәліктің немесе біліктілік туралы куәліктің көшірмесін ұсыну қажет. Жұмыс тәжірибесін растау үшін тиісті еңбек өтілін растайтын еңбек кітапшасының, еңбек шартының көшірмелерін және Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан (БЖЗҚ) алынған үзінді көшірмені ұсыну қажет. | 4 | 3 |

Өндіріс жөніндегі директор					Директор

«Өріктау Оперейтинг» ЖШС

_____________Кулжанов Ж.М.