Приложение №2

к договору №

от «» 2026 г.

Техническая спецификация

о закупке работы

Корректировка «Программы развития переработки сырого газа на месторождении Восточный Урихтау»

| №№ п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание исходных данных и требований по проектированию (разработки) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Местонахождение объекта | Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, месторождения Восточный Урихтау |
| 2. | Полное наименование разрабатываемого документа | Корректировка «Программы развития переработки сырого газа на месторождении Восточный Урихтау» |
| 3. | Основание проектирования | Производственная программа ТОО «Урихтау Оперейтинг» на 2026 год. Кодекс «О недрах и недропользовании» ст.146, ст.147. Настоящее техническое задание. |
| 4. | Краткая информация | ТОО «Урихтау Оперейтинг» дочерняя компания АО «НК «КазМунайГаз», проводит промышленную разработку месторождения Восточный Урихтау (скважины ВУ-1, ВУ-2, ВУ-3, ВУ-4, ВУ-6, ВУ-7, ВУ-8). Продукция скважин месторождения Восточный Урихтау за счет пластовой энергии транспортируется до дожимной насосной станции (далее – ДНС), где производиться разделение на нефть и попутный нефтяной газ. Далее разгазированная нефть по существующему нефтепроводу подается на ЦПНГ месторождения Алибекмола ТОО «Казахойл Актобе», для ее дальнейшей подготовки. Сырой газ транспортируется на подготовку в УКПГ-40 ТОО «Gas Processing Company» месторождение Кожасай. |
| 5. | Исходные данные | - Утвержденный проект разработки месторождения Восточный Урихтау; - Протокол заседания центральной комиссии по разведке и разработке месторождений углеводородов РК; - Проект разработки месторождения Восточный Урихтау; - Техническая спецификация технологического оборудования (технологический регламент производственных объектов, копии паспортов факельных установок, копии паспортов и режимных карт технологического оборудования); - Утвержденный «План график ТО и ТР» технологического оборудования ТОО «Урихтау Оперейтинг»; - Утвержденный «План график ПНР» технологического оборудования ТОО «Урихтау Оперейтинг»; - Предыдущая программа развития переработки сырого газа утвержденная МЭ РК; - Утвержденные проектные документы по дальнейшему развитию переработки сырого газа; - Авторский надзор за реализации проекта разработки месторождения Восточный Урихтау. |
| 6. | Требования к разработке Программы | - Программы должны соответствовать требованиям и нормам законодательства, действующего на момент передачи Заказчику готового документа; - Баланс добычи и использования сырого газа, с указанием объемов сжигания сырого газа на факелах, включая объемы технологически неизбежного сжигания сырого газа при проведении пуско-наладочных работ, плановых ремонтных и профилактических работах, а также на дежурных горелках, согласно в соответствии с приказом Министра энергетики РК от 05.05.2018 г. №164 «Об утверждении методики расчетов нормативов и объемов сжигания сырого газа при проведении операций по недропользованию». - Программа должна быть разработана в соответствии с Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 5 мая 2018 года № 165 «Об утверждении формы программы развития переработки сырого газа». |
| 7. | Требования к содержанию Программы | Корректировка «Программа развития переработки сырого газа на месторождениях Восточный Урихтау» должна содержать следующие главы: 1. Содержание. 2. Введение. 3. Общая часть: 1) общие сведения о месторождениях: краткие сведения о месторождении Восточный Урихтау, географическое месторасположение, имеющаяся инфраструктура; 2) основания для проектирования; 3) запасы нефти и газа (оценочные и разведанные); 4) физико-химические свойства нефти и газа месторождений; 5) текущее состояние месторождений; 6) технологические проектные показатели; 7) газовый фактор (проектный, фактический и динамика изменения газового фактора за последние 5 лет); 8) прогноз добычи нефти и газа в рамках утвержденных документов; 9) существующая система сбора и подготовки нефти и газа; 10) динамика изменения переработки/утилизации сырого газа (за последние 5 лет). 4. Обоснование объема сжигания сырого газа. 5. Технология переработки/утилизации и перечень объектов использования/утилизации сырого газа на месторождениях. 6. Баланс газа на месторождениях Восточный Урихтау 7. Планы по дальнейшему развитию переработки сырого газа. 8. Заключение: Приложение А- копии разрешительных документов и отчет об исполнении Программы развития переработки сырого газа; Приложение Б – спецификация, паспорта и план-графики ТО и ремонтных работ технологического оборудования; Приложение В – расчет объемов сжигания сырого газа; Примечание: Программа развития переработки сырого газа подлежит обновлению каждые три года в соответствии с пунктом 3 статьи 147 Кодекса РК от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании». |
| 8. | Требования к согласованию разработанного документа | - Защита программы на заседании рабочей группы по выработке предложений по утверждению Программ развития переработки сырого газа, внесению изменений и дополнений в утвержденные Программы развития переработки сырого в Министерстве энергетики РК, согласно действующему законодательству на момент согласования и до предоставления готового документа (с согласованием МЭ РК); - Исполнитель в течение всего периода реализации разработанной программы развития переработки сырого газа месторождения Восточный Урихтау несет ответственность за просчеты, недочеты и/или ошибки в указанной программе; - Подготовка доклада, презентационного материала и сопровождение при защите на заседании рабочей в МЭ РК; Справочно: Данная услуга считается завершенной при предоставлении подписанного Протокола Рабочей группы МЭ и утверждённого с МЭ РК отчета разработки «Программы развития переработки сырого газа на месторождении Восточный Урихтау ». |
| 9. | План работ при составлении проекта: Корректировка «Программы развития переработки сырого газа на месторождении Восточный Урихтау» | - Сбор и обработка промысловых материалов для выполнения Программы и иные мероприятия, необходимые для разработки программы. Составление отчета «Корректировка «Программы развития переработки сырого газа на месторождении Восточный Урихтау» - Подготовка доклада и презентационного материала для Защиты в рабочей группе МЭ РК. - Защита программы на заседании рабочей группы МЭ РК, - Получения положительного протокольного решения рабочей группы МЭ РК и получение утвержденного и/или согласованного отчета «Программы развития переработки сырого газа на месторождении Восточный Урихтау ». |
| 10. | Требования к персоналу Исполнителя | Для качественного выполнения работ по услуге на разработку ПРПСГ Поставщик должен иметь квалифицированный персонал с опытом работы, подтверждающие квалификацию не менее 2-х лет: - Инженер или Бакалавр техники и технологии по специальности нефтегазовое дело - 1 чел; - Инженер или Бакалавр Корректировка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений- 1 чел.; Все работники Исполнителя должны быть аттестованы и иметь удостоверения и/или свидетельства, и/или сертификаты в соответствии с: «Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности РК», свидетельство о прохождении обучения по программе «Пожарно-технического минимума», "Безопасность и Охраны труда". |
| 11. | Условия оплаты | Оплата выполненной работы производится согласно Календарному плану приложению №1 к ТС |
| 12. | Порядок и сроки выполнения работ по разработке ПРПСГ | - Выезд на месторождение и сбор исходных данных После заключения договора Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней осуществляет выезд специалистов на месторождение для проведения обследования объекта, сбора необходимых исходных данных и материалов. Сбор материалов необходимо осуществить в срок не более 5 дней с момента прибытия на месторождение. - Сбор и обработка материалов. Разработка ПРПСГ После выезда на месторождение Исполнитель осуществляет сбор и обработку промысловых материалов, проектной документации и иных исходных данных, необходимых для разработки Программы, а также выполняет иные мероприятия, предусмотренные для разработки ПРПСГ. Разработка ПРПСГ осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней после завершения сбора и обработки исходных материалов. - Предоставление ПРПСГ на согласование После разработки ПРПСГ Исполнитель предоставляет разработанную Программу Заказчику для рассмотрения и согласования. - Защита ПРПСГ в рабочей группе МЭ РК Исполнитель подготавливает программу ПРПСГ и презентационный материал для членов рабочей группы и руководства Товарищества в количестве -10 экземпляров, принимает участие (докладчик) в защите разработанной ПРПСГ на заседании рабочей группы Министерства энергетики Республики Казахстан (МЭ РК), представляет и обосновывает основные положения Программы, участвует в рассмотрении замечаний и предложений, а также осуществляет сопровождение процедуры рассмотрения до получения положительного протокольного решения рабочей группы МЭ РК. - Получение утвержденного и/или согласованного отчета По результатам выполнения работ Исполнитель обеспечивает получение утвержденного и/или согласованного отчета «Программы развития переработки сырого газа» (ПРПСГ) в установленном порядке. Работа по проектированию ПРПСГ по заявке заказчика |

Приложение: Приложение № 1 к технической спецификации.

| Заказчик: ТОО «Урихтау Оперейтинг» Директор по производству ___________________ Кулжанов Ж.М. | Подрядчик: ТОО «» Директор ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Технической спецификации

Календарный план

на 1 единицу работы по выполнению отчета Корректировка «Программы развития переработки сырого газа на месторождении Восточный Урихтау»

| № | Наименования работ | Выполнение, в % | Сумма, в тенге |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Сбор и обработка промысловых материалов, проектов и для выполнения Программы и иные мероприятия, необходимые для разработки программы. Корректировка программы. | 50% |  |
| 2 | Подготовка доклада и презентационного материала для Защиты в рабочей группе МЭ РК. Защита программы на заседании рабочей группы МЭ РК. Получения положительного протокольного решения рабочей группы МЭ РК и получение утвержденного и/или согласованного отчета «Программы развития переработки сырого газа на месторождении Восточный Урихтау ». | 50% |  |
| Итого без НДС |  |  |  |
| НДС, 16% |  |  |  |
| Итого с НДС |  |  |  |

| Заказчик: ТОО «Урихтау Оперейтинг» Директор по производству ___________________ Кулжанов Ж.М. | Подрядчик: ТОО «» Директор ____________________ |
| --- | --- |