2026 жылғы «____»_______________

№ _____________ шартқа

№2 қосымша

Техникалық сипаттама 62г және 63г ұңғымаларын игеру кезінде станоктың және ҰКЖ бригадасының жұмысын сатып алу туралы

- Техникалық тапсырма беру үшін негіздеме

"Өріктау Оперейтинг" ЖШС тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алудың 2026-2027 жылға арналған Жоспары

- Жұмыстарды орындау саласы

1983 жылы ашылған Өріктау мұнай жиегіндегі газ конденсаты кен орны Қазақстан Республикасының Ақтөбе облысының Мұғалжар ауданында, Ақтөбеден оңтүстікке қарай 215 км жерде орналасқан.

Мұнай-газ аймағының осы бөлігінде келесі мұнай-газ кен орындары ашылып, игерілуде: Жаңажол (шығысқа қарай 10-12 км), Кеңқияқ (солтүстікке қарай 50 км), Әлібекмола (солтүстік-шығысқа қарай 20 км) және Қожасай (оңтүстік-батысқа қарай 7-8 км).

Мұнда мұнай-газ кен орындарының ашылуымен аймақтың мұнай-газ инфрақұрылымы белсенді дамып келеді. Жаңажол, Кеңқияқ, Қожасай және Әлібекмола мұнай кен орындары игерілді, жаңа жолдар мен теміржолдар салынды, мұнайшыларға, бұрғышыларға және құрылысшыларға арналған лагерьлер құрылды, мұнай-газ құбырлары төселді. Жаңажол газ өңдеу зауыты Өріктау кен орнынан оңтүстікке қарай 15 км жерде орналасқан.

Алматы-Мәскеу және Атырау-Астана темір жолдарымен жалғасатын Жаңажол-Жем темір жолы Өріктау кен орнынан 15 км қашықтықта орналасқан. Бұл екі теміржол Қандыағаш станциясының маңында қиылысады.

Орташа жылдық температура -40°-ден +40°C-қа дейін. Барлық жабдықтар мен мердігердің тұру лагері суық қыста және ыстық жазда үздіксіз жұмыс істеуге жарамды болуы керек.

Жұмыс Ақтөбе облысының Мұғалжар ауданындағы Өріктау кен орнында 62г және 63г ұңғымаларын игеру кезінде (әр ұңғымаға 40 күн ішінде) жүргізілуі тиіс.

3. Жалпы ережелер

3.1. Мердігер  62г және 63г ұңғымаларын игеру кезінде станок пен бригаданың жұмысына шарт және техникалық ерекшелік негізінде "кілтпен" жұмыстарды орындайды.

3.2. Мердігер 62г және 63г ұңғымаларын игеру кезінде жүргізілетін операциялардың түрі үшін кеуектердің егжей-тегжейлі бағдарламасын (жұмыстарды ұйымдастыру тәртібі) дайындайды және ұңғымалардағы жұмыстар басталғанға дейін 5 күн бұрын Тапсырыс берушімен келіседі.

3.3. Мердігер жұмыстарды болжамды мерзімдерге сәйкес кезеңдер бойынша орындайды (осы техникалық ерекшеліктің №8 бөлімі). Егер қандай да бір себептермен ұңғымалардағы қандай да бір кезең бойынша жұмыстардың ұзақтығы мердігердің кінәсінен асып кетсе, онда әрбір кезең бойынша асып кеткен күндердің мұндай саны жұмыстың күнтізбелік уақытына енгізілмейді және төленбейді. Мердігер өз есебінен орындалатын жұмыстардың әрбір кезеңі бойынша осындай жұмыстардың орындалуын қамтамасыз етеді. Шарттың мерзімі асып кеткен жағдайда жауапкершілік мөлшері Шарттың 8-бабында айқындалады.

3.4. 62г және 63г ұңғымаларында жұмыстарды орындау кезінде мердігер өз есебінен өз персоналын, сондай-ақ жұмыстардың орындалуын тәулік бойы тұрақты бақылауды жүзеге асыратын Тапсырыс берушінің (супервайзерлердің) саны 4 адам (әрбір ұңғымада) өкілдерін 3 бір реттік тамақпен (қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей) қамтамасыз етеді сондай-ақ ассортименттегі сусындар), түнгі түскі ас, кофе-таймға арналған өнімдер, ауыз су, санитарлық-гигиеналық қажеттіліктерге арналған су, Тапсырыс берушінің супервайзері үшін жеке жайлы кеңсе және душтары бар тұрғын үй, сарқынды суларды әкететін дәретхана мен кәріз, жылыту, вагонның әрбір секциясына арналған кондиционер, оларды апта сайын ауыстыратын төсек-орын жабдықтары.

3.5. Мердігер байланыс құралдарымен, қолмен байланыс функциясы бар телефон аппараттарымен, телефон желісімен нөмірленумен қамтамасыз етуге міндетті. Ақтөбе қалааралық бағыттарға шығумен, ең төменгі өткізу қабілеті 4096 кбит/с интернет арнасымен, көпфункционалды құрылғымен (принтер, сканер, ксерокс), Тапсырыс берушінің супервайзері үшін үздіксіз қоректендіру көзі бар, лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз ету орнатылған дербес компьютермен (Windows операциялық жүйесі, Microsoft office (MS Word, MS Excel, MS Outlook) , мұрағатшы, антивирус), сондай-ақ қажетті кеңсе жиһазы, электр шайнектері, Тоңазытқыш, Микротолқынды пеш, спутниктік антеннасы бар теледидар. Мердігер ұйымдастыру техникасының мерзімді профилактикасын және дербес компьютерді баптау бойынша жұмыстарды қамтамасыз етуі тиіс. Тапсырыс беруші өз қызметкерлерінің өмір сүру жағдайларын және мердігер ұсынатын басқа да қызметтерді бақылауды жүзеге асыруға құқылы.

3.6. Мердігер өз есебінен жұмыстарды орындау үшін материалдар мен басқа да жабдықтарды сатып алуды және тасымалдауды қамтамасыз етеді. Мердігер өз есебінен Шарттың бүкіл қолданылу кезеңі ішінде орындалатын жұмыстардың аумағында тиісті қауіпсіздік деңгейін қамтамасыз етуге тиіс, сондай-ақ мердігер өзінің материалдары мен ұңғыма аумағындағы Тапсырыс берушінің материалдары үшін толық материалдық жауаптылықта болады.

3.7. Мердігер ұңғымаға жұмылдыру басталғаннан кейін 20 күн ішінде көтергіш станоктың, технологиялық және дренаждық сыйымдылықтардың және т. б. жұмысынан, яғни Мердігерге тиесілі жабдықтан қоршаған ортаға эмиссияға рұқсаттарды (лицензияларды) дербес алуға және шығарындыларды, төгінділерді жүзеге асыруға, қалдықтарды орналастыруға, су ыдыстарын пайдалануға шарттар жасасуға тиіс жұмыстарды орындау үшін қажетті объектілердің шығарындылары, қоршаған ортаға ластаушы заттардың төгінділері, қалдықтарды орналастыру үшін салықтарды, алымдарды және өзге де төлемдерді белгіленген тәртіппен дербес енгізуі, су пайдалану, өндіріс және тұтыну қалдықтарын басқаруға және/немесе көмуге, шарт бойынша жұмыстарды орындау барысында пайда болған қалдықтар мен сарқынды сулардың барлық түрлеріне меншік құқығын бере отырып, өндірістік және шаруашылық-тұрмыстық сарқынды суларды басқаруға шарттар жасасу. Мердігердің көрсетілген төлемдерді енгізу жөніндегі шығындары Тапсырыс берушімен өтелмейді және төленбейді.

3.8. Жұмысты орындау кезінде мердігер өз есебінен мердігердің жабдықтарын қамтамасыз етуі, орнатуы, жақсы жұмыс күйінде ұстауы және жөндеуі немесе қажет болған жағдайда ауыстыруы керек. Сонымен қатар, мердігер бұзылған немесе істен шыққан жағдайда уақытша пайдалануға берілген мердігер жабдықтарына және Тапсырыс берушінің жабдықтарына техникалық қызмет көрсету үшін қажетті барлық бөлшектер мен материалдарды жеткізуді қамтамасыз етуі керек. Мердігер Тапсырыс беруші ұсынған жабдықтар мен жабдықтардың қорғалуы мен қауіпсіздігіне толық жауап береді.

3.9. Мердігер жұмыстарды орындау және қажеттіліктерге сәйкес Қорды толықтыру үшін талап етілетін шығын материалдарының (оның ішінде ЖЖМ) тиісті деңгейін қолдау және қоймада қамтамасыз ету үшін толық жауапты болады.

3.10. Мердігер ұңғымаларды игеру кезінде жер үсті сынамаларына жедел зертханалық талдау жүргізуі тиіс: -ұңғыма тұрақты режимге шыққанға дейін жедел сынамаларды тұрақты іріктеу және физика-химиялық талдау (сұйықтықтың, хлорид тұздарының тығыздығын, судың құрамын, қышқыл құрамына/санына, механикалық қоспалардың концентрациясына анықтау); - ұңғыма режимге шыққаннан кейін әрбір ұңғымадан физика-химиялық талдаулар (мұнай, газ, конденсат, су) үшін 3 өкілдік сынама алынатын болады;

3.11. Мердігер жұмыстарды орындау басталғанға дейін (шартқа қол қойылғаннан кейін 30 күн ішінде) бақылау-өлшеу аспаптарын тексеру туралы рұқсат құжаттарын және қолданыстағы сертификаттарды, оның ішінде мұнай шығынын өлшегішке, тексеру туралы сертификаттарды және резервуарларға арналған градуирленген кестелерді ұсынуға міндетті.

3.12. Барлық қолданылатын өлшеу құралдары (СИ) жарылыстан қорғалған орындалуы, ҚР МЖӘ тізілімінде болуы және тексеру туралы қолданыстағы сертификаттары болуы тиіс.

3.13. Мердігер Тапсырыс беруші ұсынған технологиялық схемаға (техникалық ерекшелікке №1 қосымша) сәйкес газды есепке алу құралын (Тапсырыс беруші ұсынатын) монтаждауды жүргізуге міндетті. Көрсетілген схемаға сәйкес барлық қажетті материалдарды (оның ішінде құю кезінде шикі мұнайды есепке алу аспаптарын, ысырмаларды, бумаларды, штуцерді, өтпелерді, бұрмаларды, құбырларды және т.б. электрмен қоректендіруге арналған кабельдерді) мердігер ұсынады. Мердігер сондай-ақ қораптарды, қолшатырларды немесе басқа әдістерді орнату арқылы бумаларды (газ және мұнай есептегіштерін) қоршаған ортаның әсерінен (күн сәулесінің тікелей түсуі, жауын-шашын және т.б.) қорғауды көздеуге міндетті.

3.14. Мердігер H₂S қорғау жүйесін орнату кезінде күкіртсутек концентрациясын үздіксіз бақылауды, автоматты жарық және дыбыстық дабылдарды және белгіленген шекті мәндерге жеткенде персоналдың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жабдықты апаттық түрде өшіруді қамтамасыз етуі тиіс.

3.15. Тапсырыс беруші (оның ішінде газ шығын өлшегіш) ұсынатын БКП және басқа жабдыққа техникалық қызмет көрсетуді мердігер жүргізеді және олардың техникалық жай-күйі мен тұтастығы үшін материалдық жауапты болады.

- 3.16. Мердігер ұңғыманы игеру кезінде пайдаланылатын бақылау-өлшеу аспаптарының үздіксіз жұмысын, аспаптарды, оның ішінде алау желісіндегі газ шығын өлшегішті электр қуатымен үздіксіз қамтамасыз етуді қамтамасыз етеді.

- 3.17. Құбырларды контур бойынша "ұзындығы бір метр - 1 см еңіс"пропорциясында еңіспен жүргізу:

• "ұңғыма сағасы- штуцерлы манифольд-3 фазалы НГС мұнай-газ сепараторы";

• "3 фазалы НГС мұнай – газ сепараторы-көлемі 50 м3 БНАЖ резервуарлары";

• "көлемі 50 м3 анис резервуарлары-дренаждық ыдыстар (қораны қоса алғанда)".

3.18. Анис бар реакция өнімдері мен сұйықтықтарды автоцистерналарға айдауға, сондай-ақ дренаждық ыдыстан мұнай немесе конденсатты соруға арналған сорғыны көздеу.

3.19. Ұңғымада жұмыс басталар алдында меншікті салмағы 1,01 г/см3 160 м3 көлемінде техникалық су қорын және тығыздығы 1,20/1,30 г/см3 дейінгі кептіру (тұзды ерітінді) сұйықтығын ұңғыманың 2 еселенген көлемінен кем сақтауға арналған технологиялық сыйымдылықтардың болуы тиіс.

3.20. Дренаждық сыйымдылықты (көлемі 20м3÷30м3) дренаж жүйесі бойынша шығындарды азайту үшін 3 фазалы мұнай-газ сепараторына (бұдан әрі НГС) және көлемі 50 м3 көлденең Болат резервуарларға (бұдан әрі БНАЖ) жақын жерде (тұндырғыштардан газ булануын ескере отырып) орнату қажет.

3.21. Мамандар, бір бұрғылау қондырғысына есептегенде:

- Бұрғылау шебері-кемінде 2 адам

- Инженер технолог-кемінде 2 адам

- Бұрғылаушы-кемінде 4 адам;

- Бұрғылаушының көмекшісі  - кемінде 16 адам;

- Моторист / Дизелист-кемінде 4 адам;

- Бұрғылау жабдығы бойынша Слесарь-кемінде 4 адам;

- Бұрғылау қондырғысының машинисі-кемінде 4 адам;

- Бұрғылау қондырғысына қызмет көрсету жөніндегі Электромонтер-кемінде 4 адам.

- Дәнекерлеуші-кемінде 4 адам.

3.22. Өз мамандығыңыздың болуы. ұңғыманы игеру кезінде көлік компаниясына қызмет көрсетуге арналған техника немесе шарт. Барлық арнайы. Техникаға техникалық құрылғыларды қолдануға жарамды рұқсат берілуі керек. – Өткізгіштігі жоғары шассидегі Автокран-ең төменгі жүк көтергіштігі 25 тонна, Шығарылған жылы-2020 жылдан ерте емес. - цементтеу агрегаты ЦА-700 - Тапсырыс берушінің өкілі үшін жеңіл автокөлік кондиционері бар тапсырыс берушінің персоналы үшін 4 х 4 Пикап Шығарылған жылы-2022 жылдан ерте емес.

3.23. Мердігер мен қосалқы мердігерлердің барлық қызметкерлері жеке қорғану құралдарымен жабдықталған арнайы киіммен және аяқ киіммен жұмыс жүргізуі тиіс. Жұмыстарды жеке қорғаныс құралдарынсыз және арнайы киімсіз орындауға жол берілмейді.

3.24. Тапсырыс берушінің талабы бойынша жерасты жабдықтарын көтеру кезінде НКТ лифтінің дефектоскопиясын жүргізу. Дефектоскопты қолдану арқылы Вик, қалыңдық өлшегіш және ультрадыбыстық зерттеу әдісі. Дефектоскопия бойынша мамандардың немесе дефектоскопиялық қызметтер көрсетуге арналған шарттың болуы.

3.25. Мердігер Шарт жасасу сәтінде ұңғымаларды консервациялау және игеру бойынша сертификатталған жабдықтың: арнайы техниканың, Түсіру-көтеру операцияларын жүргізуге арналған көтергіштің (жүк көтергіштігі кемінде 130 тонна), цемент көпірлерін бұрғылауға және орнатуға арналған жабдықтың болуы жабдықтар мен техникалар тізбесімен расталуға тиіс жабдықтың болуы болуы тиіс станоктың және арнайы техниканың тіркеу нөмірлерін міндетті түрде көрсете отырып. Егер көтергіш пен арнайы техника шарт жасалғаннан кейінгі бірінші күн ішінде басқа шарттар бойынша, оның ішінде Тапсырыс берушімен жасалған міндеттемелерден бос болса немесе бос болмаса, Тапсырыс беруші мердігерді алдын ала жазбаша хабардар ете отырып, жасалған шартты сол күні (немесе Тапсырыс берушіге көрсетілгені белгілі болғаннан кейін) бұзады.

3.26. Мердігер ұңғымалардың әрқайсысында игеру үшін 2ппг-180х700, ПУГа-180х350 сертификатталған шығарындыларға қарсы жабдықтың (АҚЖ) 1 (бір) жиынтығын, манифольдпен басқару пультін пайдалануға дайын болуы тиіс.

3.27. Әрбір ұңғымада апаттық құрал (сыртқы және ішкі құбыр тұзақтары, овершоттар, фрезалар, магниттер және т.б.) және басқа да қажетті жабдықтар болуы тиіс.

3.28. Мердігер Тапсырыс берушінің бірінші талабынан кейін 12 сағат ішінде (мердігердің вахталық журналында талапты тіркеу уақытын көрсете отырып) ұңғыманы тұншықтырған кезде кальций карбонатымен, тұншықтырғыш сұйықтыққа арналған салмақтармен, ВУС дайындауға арналған химиялық реагенттермен, сондай-ақ НКТ қуысында және технологиялық құбырларда гидрат түзілуіне қарсы химиялық реагенттермен (метанол немесе гидрат түзілу ингибиторы)жедел қамтамасыз ету мүмкіндігіне ие болуға тиіс.

3.29. Мердігер жұмыстарды жүргізу кезінде Тапсырыс берушінің талабы бойынша ұңғымаларды игеру бойынша барлық ұсынылатын жабдықтар мен материалдарға (оның ішінде АҚЖ, химиялық реагенттерге және басқа да жабдықтар мен материалдарға) сертификаттар мен техникалық паспорттарды, сондай-ақ мемлекеттік (қазақ) немесе орыс тілдеріндегі қандай да бір технологиялық операцияның немесе тораптардың, агрегаттардың сипаттамасын, нұсқаулығын ұсынады тілдер.

3.30. Мердігер өз есебінен ұңғыманың сағасына жұмыстарды жүргізу үшін қажетті жабдықтар мен материалдарды жеткізуді, кедендік тазартуды, сақтауды және жеткізуді жүргізеді.

3.31. Мердігер өз есебінен Пакер мен НКТ орналасуының жіптеріне сәйкес келетін қажетті аудармашыларды дайындайды. Аудармашыларды дайындауға арналған эскиздер Тапсырыс берушімен келісілуі керек.

3.32. Мердігер жұмыстарды орындаудың басында жұмыстарды орындау кезінде ұңғыманың сағасында фонтанға қарсы қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі фонтанға қарсы авариялық-құтқару қызметімен, оның ішінде әуе қорғанысын престеу кезінде пасса өкілін шақыру және одан әрі жұмыстар үшін рұқсат алу үшін, сондай-ақ перфорация жүргізуге рұқсат алу үшін шарты болуға тиіс (перфорация мердігердің НКТ-да жүргізілетін болады АҚТ немесе субұрқақ арматурасы арқылы).

3.33. Мердігер ұңғыманың сағасына басқа да қызмет көрсетушілердің ТҚӨ (СҚО), ИСКҚ (колтюбинг) бойынша жұмыстар жүргізу үшін жабдықтар мен техниканың кедергісіз кіруін және кедергісіз қол жеткізуін қамтамасыз етуге тиіс.

3.34. Мердігер өз күшімен жер үсті жабдықтарына: мұнай-газ сепараторына, резервуарларға, автоцистерналарды мұнаймен (конденсатпен) толтыруға арналған сорғысы бар құю қондырғысының эстакадасына қызмет көрсетуді, оның ішінде ұңғымаларды игеру кезінде тауар асты суы бөлінетін мұнай және конденсат резервуарларында дайындауды, кейіннен тауар асты суын кәдеге жарату үшін полигонға әкетуді жүргізуге тиіс.

3.35. Мердігер тәуліктің түнгі және қараңғы уақытында жұмыс істеген кезде өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына сәйкес ұңғымада жарықтың қажетті деңгейін қамтамасыз етуге және жарықты өлшеуге арналған люксометрге ие болуға тиіс.

3.36. Ұңғымаларды игеру жөніндегі жұмыстар аяқталғаннан кейін мердігер вахталық қалашық орналасқан аумақты қоса алғанда, ұңғыма аумағын техникалық рекультивациялауды, ұңғыманың үйіндісін қалпына келтіруді жүргізеді.

3.37. Мердігер Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ жөніндегі заңнаманың талаптарын мердігердің кез келген қызметкерінің бұзғаны үшін дербес жауапты болады және айыппұл санкцияларын төлейді және осы бұзушылық Тапсырыс берушінің кінәсінен немесе нұсқауларынан туындаған жағдайларды қоспағанда, Тапсырыс берушіні осы бұзушылыққа тікелей немесе жанама байланысты кез келген шағымдар мен талап қою түрлерінен қорғайды, Тапсырыс берушінің өкілдері берген.

3.38. Мердігер жұмыстарды орындау барысында атмосфералық ауаны, жер үсті және жер асты суларын, топырақ пен топырақты, жер қойнауын, жануарлар мен өсімдіктер әлемін іс-әрекеттен туындаған қолайсыз әсерлерден қорғай отырып, қоршаған ортаны қорғау үшін қажетті барлық қауіпсіздік шараларын қабылдауға және осындай әрекеттер әкелуі мүмкін зиянды барынша азайтуға міндетті.

3.39. Жұмыстарды орындау барысында мердігер сұйықтықтарды (флюидтерді) немесе заттарды (реагенттерді) рельефке төгуді / төгуді болдырмауы және сарқынды суларды кәдеге жарату жөнінде шаралар қабылдауы тиіс. Ластаушы заттардың барлық төгілуі және рельефке басқа да авариялық төгінділер жойылуы, аумағы тазалануы тиіс. Ықтимал төгілулерді жою үшін мердігерде қажетті жабдықтар мен материалдар болуы керек.

3.40. Майларды, химиялық заттарды және басқа да сұйық ластаушы заттарды қолдана отырып жұмыс жасайтын мердігерде қажетті жабдықтар мен материалдар болуы керек.

3.41. Жұмыстарды орындау процесінде мердігер тиісінше (Қазақстан Республикасының табиғат қорғау заңнамасына сәйкес) өндіріс және тұтыну қалдықтарын (оның ішінде тұрмыстық және құрылыс қоқыстарын, тамақ қалдықтарын, металл сынықтарын және т.б. шығару), өндірістік және шаруашылық – тұрмыстық сарқынды суларды жинау, уақытша сақтау, ал жұмыстар аяқталғаннан кейін-басқару жөнінде шаралар қабылдауға міндетті. Өндіріс және тұтыну қалдықтарын басқару жөніндегі нормативтер мен бағдарламалар әзірленуге тиіс. Ластанудың топырақ-топыраққа, содан кейін жер асты суларына түсуін болдырмау үшін барлық технологиялық алаңдар (станокпен, сыйымдылықтармен, сорғылармен, ЖЖМ блогының астында және өзге де жабдықтармен) оқшаулағыш материалдармен жабылуы тиіс.

3.42. Мердігер есепті айдан кейінгі әрбір айдың 5-күніне дейін "Өріктау Оперейтинг" ЖШС-нің ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ бөліміне өндіріс қалдықтарын полигонға әкету және оны айналысқа шығару әдістері туралы растайтын құжаттармен бірге сұйық және қатты тұрмыстық қалдықтарды әкету және басқару жөніндегі есепті ұсынуы тиіс.

3.43. Мердігер Персонал келесі курстар бойынша міндетті оқытудан өтуі керек: "өнеркәсіптік қауіпсіздік", "еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау", "газ-мұнай көріністеріндегі ұңғыманы басқару" және "адам ағзасына улы газдардың (H2S, CO, SO2 және т.б.) қасиеттері мен әсері және олардың көріністеріндегі персоналдың әрекеттері".

3.44. Осы Шарт бойынша жұмыстар мердігердің асырауында, яғни оның жабдықтарынан, материалдарынан, оның күштері мен құралдарынан орындалады. Егер Мердігер Тапсырыс берушіден сұраныс кезінде қолда бар және бос жабдықтар мен материалдарды немесе жұмыстарды орындау құралдарын ұсынуды сұраса, Тапсырыс беруші оларды ұсына алады. Бұл ретте Тапсырыс берушінің мердігерге төлеуіне жататын сома осы жабдықтар мен материалдарға (немесе құралдарға) арналған сметалық құжаттамада көрсетілген сомаға азайтылуы мүмкін.

3.45. Геофизикалық жұмыстарды (ГАЖ) жүргізу кезінде ұңғымада мердігер өз есебінен ГАЖ бойынша мердігерге автокран беруі тиіс.

3.46. Жұмыстарды жүргізу кезінде мердігер өз есебінен осы ұңғымаларға техникалық су жеткізуді жүргізеді.

3.47. Қажет болған жағдайда мердігер бұрын атылған перфорация аралықтарының аймақтарын оқшаулауды жүргізу үшін тампонаждық цементтің қажетті көлемін қамтамасыз етеді.

3.48. Мердігер сіңіру аймақтарын бітеу функциялары бар (кемінде 5 тәулік кезеңіне) химиялық реагенттермен қамтамасыз етеді.

3.49. Мердігер Өріктау кен орнының автожолдарын күтіп ұстауға, атап айтқанда, ұңғымаларға кірме жолдардың (жолдардың) мердігер пайдаланатын учаскелеріне (қажет болған жағдайда, ауа райы жағдайларына байланысты, жолдардың бастапқы жай-күйі бұзылған кезде) және Тапсырыс берушінің талабы бойынша қатысуға тиіс.

3.50. Мердігердің Шарттың бүкіл қолданылу мерзіміне меншігінде немесе жалға беруінде игеру жөніндегі станокқа, жабдықтар мен құралдарға қызмет көрсету және жөндеу үшін өндірістік қызмет көрсету базасы болуға тиіс.

3.51. Мердігер интернет арқылы (оның ішінде Тапсырыс берушінің кеңсесінде) бейнені үздіксіз жазумен және онлайн қарау режимімен жұмыстарды орындау процесін бейнебақылау жүйесін ұйымдастыруы тиіс. Бейнебақылау жүйесі бейнежазбалар мұрағатының тереңдігін кемінде 30 күнтізбелік күн, сондай-ақ Мұрағаттық жазбаларға қашықтан қол жеткізуді қамтамасыз етуге тиіс. Бейнебақылау камераларының саны мен орналасқан жерлерін Мердігер Тапсырыс берушімен келісуі тиіс (бейнебақылау камераларының саны кемінде 4 бірлік болуы тиіс).

3.52. Тапсырыс берушімен шарт жасасқаннан кейін мердігер 15 күнтізбелік күн ішінде презентация түрінде жұмыстарды ұйымдастырудың егжей-тегжейлі жоспарын дайындауы керек. Кеуектерді дайындағаннан кейін Тапсырыс берушінің кеңсесінде ұңғымадағы жұмыстарды орындауға қатысатын барлық басқа мердігерлермен "қағаздағы ұңғыманы консервациялау және игеру" бірлескен техникалық кеңесі өтеді, онда әрбір мердігер өз компаниясы туралы қысқаша ақпаратпен және егжей-тегжейлі КЕУЕКТЕРМЕН презентация ұсынуы керек.

3.53. Мердігер түсіру және көтеру операциялары кезінде мыналарды қамтамасыз етуі тиіс:

• Компьютерлендірілген, жарылысқа төзімді моменттік жазба жүйесін пайдаланып өндірістік корпусты, құбырларды және ұңғыма жабдықтарын жасау және бөлшектеу.

• Бұрандалы қосылыстардың сапасын бақылау.

• Калибрленген моменттік датчиктері бар сертификатталған ауыстыру жабдықтарын пайдалану.

• Әрбір қосылыс үшін міндетті түрде ауыстыру хаттамасын жасау және толық бақылау мүмкіндігі бар ауыстыру кестелерін ұсыну (құбыр нөмірі, жұмыс тереңдігі, күні, оператордың атауы, пайдаланылған жабдық).

• Бұрандалар мен құбырлардың тұтастығын қамтамасыз ету.

• Түтіктердің API/ISO талаптарына сәйкестігін тексеру, іске қосу алдында әрбір құбырды өлшеу.

• Құбыр өндірушісінің айналу моменті ережелеріне сәйкестік.

• Рұқсаттары бар білікті мамандардың болуы.

• Өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау және қауіпсіздік талаптарына сәйкестік.

- Жұмыс көлемі

"Өріктау Оперейтинг" ЖШС Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданындағы Шығыс Өріктау газ конденсаты кен орнында жұмыс жүргізіледі. Осы техникалық ерекшелікте 62г және 63г ұңғымаларын игеру көзделеді. Жұмыстар жүк көтергіштігі 130 тоннадан кем емес ҰКЖ станокпен жүргізілуі тиіс.

  - Жұмыстарға мыналар кіреді:

4.1.1. ЦС, АҚЖ және т.б. ұңғымаларға, сондай-ақ шығын материалдарына (оның ішінде цемент, аудармашылар, апаттық құралдар және т. б.) жеткізумен көтергіш станокты жұмылдыру және монтаждау. Ұңғыманы және басқа да технологиялық жабдықтарды игеруге арналған жабдықтарды монтаждау. Барлық жабдықтың астында (қабылдау көпірлері, сыйымдылықтар және т. б.), сондай-ақ жұмыс барысында ластануы мүмкін жерлерде қорғаныш пленканы жайыңыз;

4.1.2. Ұңғымадағы ПЗП-ны тазарту және ағынын шақыру азот қондырғысымен бірге ИСКҚ қолдану арқылы жүзеге асырылуы керек. Бұл жұмыстың құны осы Шарттың құнына кірмейді және бұл жұмысты басқа жеткізуші орындайды;

4.1.3. Ұңғыманы әртүрлі режимдерде, соның ішінде СА жолына штуцерлік қалып орнатумен пысықтау;

4.1.4. Ұңғыманы игеру кезінде жер үсті сынамаларын жедел зертханалық талдау;

4.1.5. Ұңғыма сағасының аумағын және жабдығын пайдалану үшін игеруге дайындау;

4.1.6. Қорытынды жұмыстар мен демобилизация кезінде жерді техникалық рекультивациялауды және ұңғыманың үйіндісін қалпына келтіруді жүргізеді;

4.1.7. Мердігер өз есебінен орындайтын Ұңғымаларды игеруді аяқтау үшін қажетті басқа да жұмыстар (ИСКҚ, ТҚӨ бойынша жұмыстарды қоспағанда), өйткені осы техникалық ерекшелікте "кілтпен"қызметтерді сатып алу көзделген.

4.1.8. Егер Тапсырыс беруші ұңғымаларды игеру нәтижелерін қанағаттанарлықсыз деп санаса, ұңғымаларды консервациялауды жүргізу үшін қажетті барлық жұмыстар (райбермен, қырғышпен ұңғыма оқпанының пакерді орнату орнын қыру және өңдеу, цемент көпірлерін орнату, тексеру және қысыммен сынау жөніндегі жұмыстар және т. б. Осы жұмыстармен шектелмейді )

4.1.9. Өндірістік қажеттілік туындаған кезде ұңғыманы консервациялау жұмыстары көзделеді, оған мыналар кіреді: арқан қондырғыны пайдаланып ұңғыма сағасы жабдықтарын орнату; арқан қондырғыны пайдаланып тығыздағыш тығынды орнату; ұңғыма сұйықтығын коррозия ингибиторымен өңделген технологиялық сумен ауыстыру; циркуляциялық клапан мен өшіру клапанын жабу; ұңғыманың сағасы бөлігін дизель отынымен толтыру, сондай-ақ консервациялау кезеңінде ұңғыманың қауіпсіздігі мен қорғалуын қамтамасыз ету үшін қажетті тиісті технологиялық операцияларды орындау.

4.1.10 Ұңғымадағы ағынды тазарту және шақыру, қажет болған жағдайда сұйық / газ тәрізді азотты айдайтын жерасты жабдығының механикалық айналым клапаны арқылы пайдалану құбырында жүргізіледі – бұл жұмыстың құны осы Шарттың құнына кірмейді және бұл жұмысты ТҚӨ бойынша мердігер орындайды;

Бұл жағдайда, ұңғыманы игеру/пайдаланудан шығару жөніндегі мердігер (жұмыс алаңы) Тапсырыс берушінің нұсқауы бойынша, айналым клапанын және қондырманы ашу/жабу құралын түсіру және көтеру арқылы айналым клапанының ашылуын, көтергіш лебедкасы бар (ұзындығы кемінде 3500 м) жылжымалы канат қондырғысын пайдаланып, жабық клапанға қорғағышты орнатуды; ұңғыма сағасын тығыздау жабдығын ұңғыма сағасы жинағына орнатуды, құбырлы кеңістіктің максималды күтілетін қысымда (кемінде 250 кгс/см2) тығыздалуын қамтамасыз етуді; ұңғыманы әртүрлі режимдерде, соның ішінде ұңғыма сағасын құрастыру колоннасына дроссельді бас киімді орнату арқылы игеруді қамтамасыз етуі тиіс;

  - 62г және 63г ұңғымаларын игеру мақсаттары

Ұңғымаларды игеру мақсаттары Өріктау кен орнындағы Ұңғымаларды игерудің мақсаты-коллектордың перфорациялық арналар қабатының жалаңаш бетіне дейін бүкіл бойында табиғи өткізгіштігін қалпына келтіру және оның әлеуетті мүмкіндіктеріне сәйкес келетін ұңғыма өнімін алу. Ұңғыманың ағынын және игерілуін шақыруға арналған барлық операциялар оның кенжарында қабат депрессиясын құруға дейін азаяды, яғни. қысым айырмашылығы қабаттан төмен. Ол үшін Өріктау кен орнындағы ұңғыманы игеру кезінде депрессияны тудыру үшін азотпен ИСКҚ (Койлтюбинг) көмегімен жұмыстар кешені жүргізілетін болады.

4.3. Жұмыстарды орындау үшін қажетті жабдықтар мен техника Жерасты жабдықтарын тексеру бойынша жұмыстарды орындау үшін мердігер мыналарды ұсынуы керек:

4.3.1. көтергіш станок (жүк көтергіштігі кемінде 130 тонна) ;

4.3.2. СБТ G-105 – d89-73 мм. ең аз саны 4000 метр.

4.3.3. УБТ- тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес Ø114 мм, Ø108 мм, Ø89-95 мм. Ең аз саны: 100 метр.

4.3.4. барлық жабдыққа арналған әуеайлақ плиталары, қажетті мөлшердегі қорғаныш пленкасы;

4.3.5. АҚЖ (2ГПП-180x700, ГӘП 180X350);

4.3.6. Игеру және игеру (пысықтау) кезінде азотпен ГНКТ (койлтюбинг) бойынша технологиялық операциялар үшін тапсырыс берушінің жерасты ұңғыма жабдығы (оның ішінде НКТØ88,9 мм) қолданылатын болады;

4.3.7. Ұңғымадан сұйықтық ағынын реттеу және басқаруға арналған дроссель коллекторы (реттелетін және бекітілген дроссельдер); Дроссель коллекторында екі сұйықтық желісі болуы керек, біреуі бекітілген дроссельдерді орнату және ауыстыру құрылғыларымен, ал екіншісі реттелетін дроссельмен. Әрбір желіде дроссельдердің жоғары және төменгі жағында клапандар мен қысым өлшеу порттары арасында ағу порттары бар кемінде екі клапан болуы керек.

Дроссель коллекторындағы барлық клапандардың жұмыс қысымы бірдей болуы керек.

Ағынның екі желісіне де бекітілген дроссель дроссельдерін орнату қарастырылуы керек.

4.3.8. Жылу алмастырғыш (жанама қыздырғыш) Қажетті мөлшер - 1 жиынтық. Жұмыс ортасы: H2S/ACID. Жұмыс қысымы: 5000 psi (34,45 МПа).

4.3.9. НГС-II типті 3 фазалы сепаратор-1,6-1200-1 ең аз көлемі 5 м3 (тіркеу, техникалық куәландыру және техникалық құрылғыны қолдануға рұқсат туралы ТЖ белгісі бар паспортпен, 2012ж.в. ерте емес) деңгей көрсеткішімен және реттегіші бар СППК (паспортпен тарирлеуден өткен сақтандыру клапанымен) жоғарғы деңгейдегі қызмет көрсету алаңдарымен және баспалдақтармен НГС толтыру кезінде сұйықтық ағынын қолмен реттеуді болдырмау үшін БНАЖ-дағы сұйықтық деңгейін;

4.3.10. сұйықтықты кептелісті және техникалық суды қажетті мөлшерде жеткізуге арналған технологиялық сыйымдылықтар;

4.3.11. көлемі 50 м3 жылу оқшаулағышы/жылытуы бар, мұнай жинауға арналған кесетін ысырмалармен, мұнайға (конденсатқа) және тауар асты суға арналған ағызу ысырмаларымен, Жоғарғы қызмет көрсететін өлшеу алаңдарымен, ПБ нормаларына сәйкес жабдықталған сатылармен, деңгей өлшегіштермен және метрштоктармен, ППУ – дан бумен немесе электрмен жылытумен толықтырылған кіріктірілген катушкалармен жабдықталған қабылдау сыйымдылықтары-6 дана., резервуарлар мен құю эстакадасының арасына байланған;

4.3.12. қабылдау сыйымдылықтарының тыныс алу клапандары мен дренаждық (жерасты) сыйымдылығымен газды тарататын шам;

4.3.13. көлемі кемінде 25 м3 жабық орындалатын, смдк -100-1 дана тыныс алу клапанымен жабдықталған дренаждық (жерасты) сыйымдылық.;

4.3.14. ашық сыйымдылығы көлемі - кем дегенде 50 м3 үшін Алау сарайы;

4.3.15. ілеспе газды жағуға арналған тұтану жүйесі бар тік алау көтергіші бар алау жабдығы;

4.3.16. игеру кезінде ұңғыма сағасын байлау схемасына сәйкес газды есепке алу аспабы мен сұйықтық есептегіштері үшін қажетті материалдар (ысырмалар, бумаларды электрмен қоректендіруге арналған кабельдер, штуцерлер, өтпелер, бұрмалар, құбырлар, жерге тұйықтауға арналған металл жолақ, найзағай бұрғыштар және т. б.) (техникалық ерекшелікке №3 қосымша);

4.3.17. қысымын бақылауға арналған компенсаторлары бар қысым өлшегіштері және 3 жүрісті крандары бар манометрлер (құбыр, құбыр, сызықтық);

4.3.18. кемінде 200 кВт электр энергиясын өндіруге арналған дизельді электр станциясы (ДЭС) ;

4.3.19. апаттық ЖЭС 200 кВт немесе 100 кВт;

4.3.20. реакция өнімдері мен тауар асты суларын әкетуге арналған автоцистерналар не мердігердің реакция өнімдері мен тауар асты суларын полигонға әкету және кәдеге жарату жөніндегі мамандандырылған компаниямен шарты;

4.3.21. ВБС және ВУС дайындауға арналған электр араластырғышы бар көлемі 10м3 сыйымдылығы (шаршы);

4.3.22. ЦА-320 цементтеу агрегаты;

4.3.23. МИНИ2 немесе аналогты кеме түріндегі эхолот - 1 бірлік;

4.3.24. жұмыстарды орындау үшін қажетті өзге де жабдықтар мен техника.

4.3.25. Тапсырыс берушінің талабы бойынша ұңғымаларды игеру кезінде жұмыстарға мердігер ұсынатын барлық жабдықтар мен техникаға олардың паспорттарының көшірмелері ұсынылуы тиіс, импорттық жабдық жағдайында мемлекеттік немесе орыс тілдерінде нотариалды куәландырылған көшірмелері бар сертификаттар және оларды Қазақстан Республикасында қолдануға рұқсат берілуі тиіс.

4.3.26. Ұңғымаларды игеру кезінде Газ тік / көлденең алауда жағылады, ал мұнай мен конденсат одан әрі жөнелту үшін контейнерлерге жиналады.

4.3.27. Қабаттың қарқынды сіңуі кезінде химиялық реагенттерді қолдану қажет (сіңіру аймақтарын кем дегенде 5 тәулік мерзімге бітеу функциялары бар) және пысықтаулар жүргізу қажет.

4.3.28. Ұңғымаларды игеру кезінде сөндіруді меншікті салмағы 1,01 г/см3 болатын техникалық сумен жүргізу қажет, бірақ бұл ретте ұңғыманың 1,5 еселенген көлемінде есептік тығыздығы 1,20 г/см3 дейінгі тұзды ерітіндінің қоры, сондай-ақ 12 сағат ішінде тұтқырлығы бар сөндіру сұйықтығымен (ВУС, ВБС) Тапсырыс берушінің талабы бойынша жедел қамтамасыз ету мүмкіндігі әрқашан болуы тиіс ұңғыманың белсенді газ көрінісі бар технологиялық сұйықтықты жұтып қойған жағдайда кальций карбонаты және басқа да ұқсас құрылымшылар негізінде кемінде 250 сек.

4.3.29. Қабылдау сыйымдылықтары мен дренаждық (жерасты) сыйымдылықтар калибрленіп, бітіру кестесі болуы тиіс.

4.3.30. Төтенше құралдар бар-MBU 35 * 75, MBU 40*80, Tvmd73mm,Tvmd88, 9mm, қоңырау d140mm 120*50, overshot d140mm, соңғы кескіш d140mm – сол, оң, магнит d152mm (оң). UGVR, соңғы кескіш 152mm, оқу құбыры, SBT 73mm 18 градус.

4.3.31. Арнайы техника: автокран. ППУ, цем. агрегат, тиегіш техникалық құрылғыларды қолдануға жарамды рұқсаттар беру.

4.3.32. Ұңғыманы консервациялау және игеру бойынша жоғарыда аталған және Тапсырыс берушіден бұл жабдықты жұмыс мердігері ұсынбаған барлық жабдықтарды ұсынады.

4.3.33. Ұңғымаларды игеру процесінде газды жағуға рұқсатты Тапсырыс беруші ҚР заңнамасының рәсімдеріне сәйкес ресімдейді.

4.3.34. Технологиялық байлауды схемаға сәйкес орындау (№2 қосымша).

4.3.35. Барлық ыдыстар гидропистолеттермен және кептіру сұйықтығын дайындауға арналған араластырғыштармен жабдықталуы тиіс және суық мезгілде жылытумен жабдықталуы тиіс. Мердігер жүннің түсуіне жол бермеу үшін технологиялық ыдыстарды мезгіл-мезгіл тазалауды қамтамасыз етуі керек. ұңғымаға қоспалар мен шламдар. Мұнай негізіндегі сөндіру сұйықтықтары қолданылған жағдайда мердігердің жабдығы Мұнай негізіндегі сұйықтықтарды айдау бойынша жұмыс үшін сәйкес келуі тиіс.

4.3.36. Суық мезгілде жұмыс істеген кезде барлық технологиялық құбырлар, БНАЖ-дағы және дренаждық ыдыстағы құбырлар жылынатын кабельмен және оқшаулағыш материалдармен монтаждалуы тиіс.

4.3.37. Ұңғымаларды азотпен ИСКҚ көмегімен игеру (пысықтау) мердігердің жерүсті Технологиялық жабдығында, оның ішінде НГС, сыйымдылықтар, алау желісі, мұнай құю пункті, құбырлар және т.б. резервуарлық паркке қызмет көрсету кезінде мердігердің персоналы тартылатын болады, ал көтергіш станок қажет болған жағдайда ұңғыманы сүйреу үшін шығарылатын болады.

4.3.38. Мердігер өз бетінше және өз есебінен ұңғымалардың әрқайсысына қажетті мөлшерде техникалық суды уақтылы жеткізуді және әкелуді қамтамасыз етеді.

4.3.39. Мердігер "Арматол-238" майлағышын шиберлі ысырмалар корпустарының қуысына айдау, сондай-ақ шпиндель мойынтіректерін УС солидолымен майлау арқылы Фа мен МАФ ысырмалар блогына тексеру жүргізуі тиіс.

4.3.40. Ұңғыма бойынша техникалық деректер мен жұмыс жоспарлары техникалық ерекшелікке №1 қосымшада келтірілген.

4.3.41. Мердігер жұмыс басталар алдында бөлшектеуді, ал жұмыс аяқталғаннан кейін ұңғымалар сағасының алаңында кабельдік эстакаданы монтаждауды жүргізеді.

4.3.42. мердігер қажет болған жағдайда ұңғыманың үйіндісін ашуды, ал жұмыстар аяқталғаннан кейін ұңғыманың үйіндісін бастапқы түріне келтіре отырып қалпына келтіруді жүргізеді.

4.4 басқа мердігердің жұмысы:

4.4.1 ұңғымадағы ПЗП-ны тазарту және ағынын шақыруды ИСКҚ қондырғысы азот-компрессорлық қондырғымен бірлесіп жүзеге асыруы тиіс-бұл жұмыстың құны осы Шарттың құнына кірмейді және бұл жұмысты басқа жеткізуші орындайды.

- Жұмыстарды орындау мерзімдері

  - 62г және 63г ұңғымаларын игеру жөніндегі жұмыстар тапсырыс берушіден жұмыстарды бастау туралы ресми өтінім бергеннен кейін ғана.

6. Мердігердің жұмыстарды орындауы кезінде жауапкершілікті бөлу

Кесте Техникалық ерекшелікке №2 қосымшада - жауапкершілікті бөлу.

- Ұңғымадағы жұмыстар аяқталғаннан кейін мердігер ұсынатын құжаттамалардың тізбесі

Техникалық ерекшелікке №2 қосымшаның кестесінде.

- Қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар

1. Жұмыс басталар алдында Ұңғымаларды игеруге қатысатын барлық компаниялардың өкілдерінің қатысуымен кеңес өткізу (станоктың және ҰҢҒЫМАЛАРДЫ КҮРДЕЛІ ЖӨНДЕУ бригадасының жұмысы бойынша мердігермен, ГАЖ және ТҚӨ, Икемді сорғы-компрессорлық құбыр жұмыстарының орындаушыларымен, супервайзерлердің қызметтері бойынша).

2. Сынақты өткізу кезінде жалпы басшылық станоктың жұмысы бойынша мердігерге және ҰҢҒЫМАЛАРДЫ КҮРДЕЛІ ЖӨНДЕУ бригадасына жүктеледі, жұмыстардың орындалуын бақылауды Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілі (супервайзер) жүргізеді.

3. Ұңғымадағы жұмыстарға байланысты барлық қызметкерлер жұмыс жоспарымен қол қойғызып танысуы тиіс.

4. Ұңғымадағы жұмыс уақытында мыналарды қамтамасыз ету қажет:

- жұмыстарды жүргізуге тапсырыс берушінің уәкілетті өкілі (супервайзер) бекіткен кесте бойынша станоктың жұмысы бойынша мердігердің және Ұңғымаларды күрделі жөндеу бригадасының жауапты тұлғаларының тәулік бойы тұрақты кезекшілігі;

- цементтеу агрегатының ұңғымасында тұрақты кезекшілік;

- қажет болған жағдайда персоналды эвакуациялау үшін автокөліктің тәулік бойы кезекшілігі;

- H2S концентрациясын тұрақты бақылауға арналған аспаптар;

- барлық қызметкерлер үшін жеке қорғаныс құралдарымен.

5. СКҚ, СБҚ және басқа да жұмыстармен МГСК пайда болған жағдайда, АҚЖ герметизациялау және АЖЖ талаптарын басшылыққа алу қажет.

6.Ұңғыманы консервациялау және игеру кезінде фонтанға қарсы қауіпсіздікті қамтамасыз ету, ПЕРФОРАЦИЯЛАУҒА рұқсат алу, АҚЖ мен ФА престеу мердігерге жүктеледі.

7. Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етудің жалпы талаптары Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы N55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларына сәйкес келуі тиіс.

8.Жұмыстар мұнай-газ өндіру саласындағы өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына, "азаматтық қорғау туралы" Заңға және ҚР Экологиялық кодексіне, "Урихтау Оперейтинг" ЖШС ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ ережелеріне, сондай-ақ ҚР аумағында қолданылатын басқа да нормативтік құжаттарға сәйкес жүргізілуі тиіс.

9. Өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына сәйкес күкіртті сутегінің болуын бақылау үшін,

Мердігер жұмыс орнында стационарлық газ анализаторын немесе газ сигнализаторын монтаждауы тиіс, газ сигнализаторының датчиктері (кемінде 4 дана) ұңғыманың сағасына, НГС жанында, БНАЖ жанында және тұрғын лагерьде монтаждалуы тиіс, газ сигнализаторының қайталама аспаптары (индикация және сигнал беру блогы) кезекшінің тұрақты (тәулік бойы) болуы болатын үй-жайда монтаждалуы тиіс персонал.

- Қоршаған ортаны қорғау.

1.Осы "Қоршаған ортаны қорғау" бөлімі (ҚОҚ) ұңғымаларды игеру кезінде (КТ-1) және Өріктау кен орнының келісімшарттық аумағында ұңғыманы одан әрі игеру арқылы тексеру жүргізу кезінде қолданылады.

2. Қызметтің барлық түрлері Қазақстан Республикасында қолданылатын қолданыстағы заңдар мен ережелерге сәйкес жүргізілетін болады.

3. ҚОҚ саласындағы саясат пен іс-шараларды іске асыру үшін жауапкершілік онымен жасалған келісімшарт негізінде мердігерге жүктеледі.

4. Жұмыстың барлық кезеңі ішінде нұсқаулықтар пайдаланылады, нұсқамалар жүргізіледі, ықтимал қауіп төндіретін жұмыстар немесе орындардың орналасуы айқындалады және жазатайым оқиғалар немесе қоршаған ортаға әсер ету қаупін барынша азайту жөніндегі іс-шаралар жүзеге асырылады.

5. Қоршаған ортаға зиянды әсерлер ең төменгі деңгейде болуы керек. Барлық жұмыстарды орындау қоршаған ортаға барынша аз әсер ету жолымен жүзеге асырылуы тиіс. Барлау жұмыстары және жұмыстарды жүргізу туралы рұқсаттар алу кезінде барлық кедергілер мен қауіпті орындар оларды еңсеру жолын немесе айналып өту бағытын белгілей отырып айқындалуы және құжатталуы тиіс.

6. ҰҢҒЫМАЛАРДЫ КҮРДЕЛІ ЖӨНДЕУ станогы, көлік құралдары (ОА, ППУ, автоцистерналар, бульдозер, фронтальды тиегіш және т.б.) қоршаған орта үшін қауіпсіз және жұмсақ тәсілмен пайдаланылуы тиіс.

7. Барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін мердігер бұзылған жерлердің өнімділігі мен ұлттық шаруашылық құндылығын қалпына келтіруге, сондай-ақ қоғамның мүдделеріне сәйкес қоршаған орта жағдайларын жақсартуға бағытталған ұңғыманың аузынан кемінде 50 метр радиуста ұңғыманың айналасындағы жерлерді техникалық рекультивациялауды жүргізуге тиіс.

8. Жер қойнауын қорғау жер қойнауын пайдалану мәселелерін қозғайтын міндетті бөлігі болып табылады. Жер қойнауын қорғау "жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы"заң күші бар Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығына қатаң сәйкес жүзеге асырылуға тиіс.

9. Геологиялық ортаға ықтимал теріс әсердің алдын алу жөніндегі табиғатты қорғау іс-шараларына мыналар жатады:

* Жұмыстарды жүргізу және белгілі бір құрылыс материалдары мен конструкцияларын қолдану кезінде аумақтың табиғи-климаттық ерекшеліктерін есепке алу.

* Алауда жағылатын ілеспе газды есепке алу;

* Жер асты суларының пайда болуымен-табиғи гидрогеологиялық жағдайларды сақтау бойынша іс-шараларды орындау.

10. Техникалық талаптар.

1. Әлеуетті өнім берушінің кіші түрлері бар көмірсутектер саласындағы жұмыстар мен қызметтерге лицензиялары болуы тиіс:

- көмірсутектерді барлау және өндіру кезінде ұңғымаларды цементтеу;

- көмірсутектерді барлау және өндіру кезінде ұңғымаларды жер астында жөндеу, сынау, игеру, сынамалау, консервациялау, жою;

- көмірсутектерді барлау және өндіру кезінде мұнай қабаттарының мұнай беруін арттыру және ұңғымалардың өнімділігін ұлғайту.

2. Әлеуетті өнім беруші тендерлік өтінімге өзінің немесе жалға алынған базасының болуын растайтын тиісті құжаттарды (Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар туралы куәлік немесе база үшін жарамды жалдау шарты) қоса беруі тиіс.

3. Әлеуетті өнім беруші тендерлік өтінімге жабдықтардың тізбесін бірінші басшының қолымен қоса беруі тиіс. Жабдық техникалық сипаттаманың талаптарына сәйкес келуі керек. Станоктың және арнайы техниканың тіркеу нөмірлерін көрсетуді ұмытпаңыз.

Ескертпе: қосалқы жабдығы бар көтергіш агрегат (жүк көтергіштігі кемінде 130 тонна).

4. Әлеуетті өнім беруші кандидатураларды ұсынуы тиіс (Тапсырыс берушінің талабы бойынша):

4.1. Мамандығы бойынша кемінде 5 жыл жұмыс тәжірибесі бар кемінде 2 шебері Мұнай және газ кен орындарын игеру немесе мұнай-газ дело немесе мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау мамандықтары бойынша жоғары білім дипломдарының электрондық көшірмелерін қоса берсін.

Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 35-бабына сәйкес, жұмыс тәжірибесін растайтын құжат көшірмесі.

4.2. Мамандығы бойынша кемінде 5 жыл жұмыс тәжірибесі бар кемінде 2 инженер немесе инженер-технолог мұнай және газ кен орындарын игеру немесе мұнай-газ дело немесе мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау мамандықтары бойынша жоғары білім дипломдарының электрондық көшірмелерін қоса берсін. Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 35-бабына сәйкес, жұмыс тәжірибесін растайтын құжат көшірмесі.

4.3. Кемінде 4 бұрғылаушы мамандығы бойынша кемінде 5 жыл жұмыс тәжірибесі бар Орта немесе Кәсіптік орта немесе Техникалық және кәсіптік білім білім дипломдарының көшірмелерін қоса берсін. Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 35-бабына сәйкес, жұмыс тәжірибесін растайтын құжат көшірмесі.

№ 1 қосымша

техникалық сипаттамаға

Техникалық деректер және ұңғымалар бойынша жұмыс жоспары

- Ұңғыма туралы жалпы мәліметтер

  - 62г ұңғымасы:

    - Ұңғыма түрі: көлбеу бағытталған

    - Бұрғылаудың басталуы –30.04.2014жыл

Бұрғыдаудың аяқталуы –04.01.2015жыл

1.3.3.   Ұңғымада белгі бар:

- жердің алтитудасы-162,4м;

- ротордың алтитудасы (бұрғылау кезінде) – 168,60м

- ротордан баған басына дейін- 6,20м.

1.3.4. Ұңғыманың тереңдігі – 3050м.

1.3.5. Бұғылаудан кейінгі жасанды кенжар – 3689,38м

1.3.6. Пайдалану бағанын қысымға сынау тәсілі - герметикалық: техникалық сумен қысыммен сығымдау – 280атм

1.3.7. Игеру объектісі-КТ-I (жоғарғы карбон).

1.3.8. Жаспарлы перфорация аралығының қуаты – 136,5м.

1.3.9. Ұңғыма көлемі – 71.4м3 (жасанды кенжар 3689,38м

1.3.10. Күтілетін қабат қысымы-350 атм

Ұңғыма конструкциясы

| Атауы | Диаметр, мм (в дюймах) | Түсу тереңдігі, м | Цементті көтеру биіктігі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бағыттаушы | 508,0 (20”) | 0-298,09м | До устья |
| Кондуктор | 339,7 (13” 3/8) | 0-1223,71м | До устья |
| Аралық баған | 244,5 (9” 5/8) | 0-3330,25м | До устья |
| Пайдалану бағаны | 177,8 (7”) | 0-3713,57м | До устья |

1.3.11. Сағалық жабдық (таңбалар сертификаттарға сәйкес көрсетілген):

1)Баған басы:

– секция А: TF 70A-01C 5000psi

– секция B: TF 70-10 5000-10000psi

2) Құбыр басы – KQY 70-78-65 E-00 10000psi

3) Субұрқақ арматурасы – KYS 70-78-65 E-00 10000psi

  - 63г ұңғымасы:

    - Ұңғыма түрі: көлбеу бағытталған

    - Бұрғылаудың басталуы –20.06.2014жыл

Бұрғыдаудың аяқталуы – 09.03.2015жыл

1.4.3.   Ұңғымада белгі бар:

- жердің алтитудасы-158,88м;

- ротордың алтитудасы (бұрғылау кезінде) – 165,08м

- ротордан баған басына дейін- 6,20м.

1.4.4. Ұңғыманың тереңдігі – 3300м.

1.4.5. Бұғылаудан кейінгі жасанды кенжар – 3285м

1.4.6. Пайдалану бағанын қысымға сынау тәсілі - герметикалық: техникалық сумен қысыммен сығымдау – 280атм

1.4.7. Игеру объектісі-КТ-I (жоғарғы карбон).

1.4.8. Жаспарлы перфорация аралығының қуаты – 168,5м.

1.4.9. Ұңғыма көлемі – 63,6м3 (жасанды кенжар 3285м

1.4.10. Күтілетін қабат қысымы 350 атм

Ұңғыма конструкциясы

| Атауы | Диаметр, мм (в дюймах) | Түсу тереңдігі, м | Цементті көтеру биіктігі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бағыттаушы | 508,0 (20”) | 0-300,19м | До устья |
| Кондуктор | 339,7 (13” 3/8) | 0-1224м | До устья |
| Аралық баған | 244,5 (9” 5/8) | 0-2893,18м | До устья |
| Пайдалану бағаны | 177,8 (7”) | 0-3296м | До устья |

    - Сағалық жабдық (таңбалар сертификаттарға сәйкес көрсетілген):

1)Баған басы:

– секция А: TF 70A-01C 5000psi

– секция B: TF 70-10 5000-10000psi

2) Құбыр басы – KQY 70-78-65 E-00 10000psi

3) Субұрқақ арматурасы – KYS 70-78-65 E-00 10000psi

- 62г және 63г ұңғыма игеру кезінде жұмыстарды орындау тәртібі

Ұңғыманы игеру-40 тәулікті құрайды, оның ішінде:

Дайындық жұмыстары және жұмылдыру-13 тәулік;

Игеру (перфорация, қырғыш, СҚО, азотпен ГНКТА, БҚ орнату, пысықтау) - 20 тәулік; Қорытынды жұмыстар мен демобилизация – 7 тәулік.

| № п/п | ұңғымасындағы жұмыстардың атауы | Уақыт, күн |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дайындық жұмыстары |  |
| 1.1 | Ұңғымаларды күрделі жөндеу станогын жұмылдыру (максималды жүк көтергіштігі кемінде 130 тонна). Мердігер Тапсырыс берушінің талабы бойынша келісімшарттық міндеттемелерді жүзеге асыру үшін барлық қажетті жабдықты ұсынуы керек. Мердігерді игеру жөніндегі шебер "Өріктау Оперейтинг" ЖШС өкілінен ұңғыманы акт бойынша, сағалық жабдықтың толықтығын, ұңғыма аумағының үйме ішіндегі, сағаның айналасындағы жай-күйін және шахтаның жай-күйін көрсете отырып қабылдасын. Ұңғыманың сағасында игеру бойынша станоктар мен жабдықтарды ҰҢҒЫМАЛАРДЫ КҮРДЕЛІ ЖӨНДЕУ жұмылдыру және монтаждауды орындау. Сағаны байлау бекітілген үлгілік технологиялық схемаға сәйкес жүргізіледі (1-қосымша). Іске қосылғанға дейін техникалық куәландырудан өткен 3 фазалы мұнай-газ сепараторы, барлық рұқсат беру құжаттары, оның ішінде тексеру туралы қолданыстағы сертификаты бар газ шығын өлшегіші болуы тиіс. Ұңғымада жұмыс басталар алдында 1,01 г/см3 үлес салмағы 120 м3 көлемінде техникалық су қорын және ұңғыманың 1,5 еселенген көлемінде 1,20-1,23 г/см3 үлестік салмағы бар сөндіру (тұзды ерітінді) сұйықтығын сақтауға арналған технологиялық сыйымдылықтардың болуы тиіс. Сондай-ақ, тұтқырлығы кемінде 250 сек болатын тұтқыр-серпімді қоспамен (ВУС) жедел қамтамасыз ету үшін мүмкіндіктер болуы тиіс. Техникалық суды қажетті қорын әкелу. (мердігердің жауапкершілігі). УВС (көмірсутек қоспасын) жинау үшін сынақ алаңына 4 сыйымдылықты (әрқайсысы 50 м3) және бір 20÷30 м3 тауарлық су жинауға арналған сыйымдылықты (дренажды) бастау керек, оны жерге қазып алу керек. Бұл ретте барлық жер үсті сыйымдылықтары ППУ-дан бу беруге немесе электр жылытуға арналған кіріктірілген катушкалармен, баспалдақтармен және жоғарғы жұмыс алаңымен, метрстокпен жабдықталуы тиіс. Газды тік алау көтергіште жағу керек. Мұнай мен сұйықтықты жинауға арналған барлық 50м3 сыйымдылықтар, мұнай мен сұйықтықты қазандықтарға айдау үшін ЦА-320 ратчетіне сәйкес диаметрлі ағызу келте құбырларымен жабдықталсын. Қазандықтарға арналған кірме жолдар әуеайлақ плиталарымен 2 қатарда жабдықталсын, барлығы – 8 дана. Мұнай жинаудың барлық сыйымдылықтары сыйымдылықтағы ұңғымадан мұнай жинаудың жоғарғы сызығымен жабдықталуы, әрбір сыйымдылыққа арналған бөлгіш ысырмалары болуы тиіс және жоғарғы Өлшеу люктерінің бойында қоршауы бар бірыңғай жоғарғы өтпелі алаңмен жабдықталуы тиіс. Сыйымдылықтары, сепараторы бар алаң, газ есептегіші және қора сыйымдылығы (50÷60 м3) биік прожектормен жарықтандырылуы тиіс, ТБ бойынша ескерту жазуларымен жабдықталуы тиіс. Барлық жабдықтың астында (қабылдау көпірлері, сыйымдылықтар және т.б.), сондай-ақ жұмыс барысында ластануы мүмкін жерлерде қорғаныш пленканы жайыңыз. Суық мезгіл үшін ұңғыманың сағасынан бастап БЗ-ға дейін, 3 фазалы сепараторға дейін, қабылдау ыдыстарына дейін, құю пунктіне дейін және т. б. Барлық 4 РГС - да (50м3) ППУ-дан немесе электр жылытумен (оның ішінде электр қыздырғыш қазаннан және т.б.) қоректендірілетін ирек түтік көзделсін. ӘЖ, БЗ, 3 фазалы сепараторды (газдың, мұнайдың және судың механикалық шығын өлшегішімен) және алау желісін монтаждау, мұнай жинау жүйесін құрастыру және байлау, барлық жерүсті жабдықтарын, НГС құбырларын, түсу желілерін, барлық сыйымдылықтарды 50м3 техсу құю жолымен, әрбір сыйымдылыққа дәйекті және 30 минуттан ұстай отырып нығыздау әрқайсысы акт жасаумен. Ұңғымада АҚЖ-ға арналған құжаттар жиынтығы, жабдыққа төлқұжат, нормативтік – технологиялық құжаттама жиынтығы болуы керек. Жұмыс аяқталғаннан кейін станоктың және бригаданың қызметтері бойынша мердігер жұмыс қысымына арналған стендте субұрқақ шыршасын (бұдан әрі-ЕФ) тексеруді және престеуді жүргізуі тиіс. Дайындық жұмыстары аяқталғаннан кейін Мердігер Тапсырыс берушінің өкілімен бірге ұңғыманың игеруге дайындық актісін жасайды. |  |
| 1 | Дайындық жұмыстары мен жұмылдыруға барлығы | 13 |
| 2 | 62г және 63г Игеруге, оның ішінде: 178 мм СКМ БҚ, БҚЖ көтеру, бағанды Қапсыру, ұңғыманы жуу. | 20 |
| 3. | Қорытынды жұмыстарға және бөлшектеуге, демобилизациялауға | 7 |
|  | 62г және 63г ұңғымасын игеру жиыны | 40 |

Техникалық сипаттамаға

№ 2 қосымша

Жауапкершілікті шектеу

| - Әрбір 62г және 63г игеру бойынша қондырғы және ұңғымаға жеке персонал: |  | Атауы | Саны | Кім берілген |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ұңғыманы консервациялау және игеру бойынша толық дайындалған көтергіш қондырғы (жүк көтергіштігі кемінде 130 тонна) және толық жабдықталған лагерь, жүк көлігі және персоналды тасымалдауға арналған көлік. | Комплект | техникалық ерекшелік бойынша | С |
| 2 | Осы Шартқа сәйкес мердігер қамтамасыз ететін сақтандыру | саны | согласно Договора | С |
|  | Ұңғыманы басқару бойынша қолданыстағы сертификаттары бар негізгі персонал (бұрғылау шебері, бұрғылаушы) iwcf. | саны | техникалық ерекшелік бойынша | С |
| 3 | Жұмылдыру алдындағы инспекция | саны | 1 | С |
| 4 | Жұмыстағы ұйымдастыру жұмыстарының жоспары | саны | 1 | С |
| - Алаң және құрылыс |  |  |  |  |
| 1 | Кірме жолдар мен жұмыстар жүргізілетін аумаққа техникалық қызмет көрсету | саны | 1 | С |
| 2 | Жұмыстарды жүргізу кезінде алаңдарды жинау | саны | 1 | С |
| 3 | Алаңды дайындау | саны | 1 | С |
| 4 | Игеру жабдықтарын орнатуға арналған бетон плиталары, қорғаныс пленкасы | саны | техникалық ерекшелік бойынша | С |
| 5 | Өндіріс және тұтыну қалдықтарын, өндірістік және шаруашылық-тұрмыстық сарқынды суларды: ҚТҚ, реакция өнімдері, тауарлық су алаңынан шығару және кәдеге жарату. Ластанған топырақты полигонға шығару. | м3 тн. | факті бойынша | С С |
| 6 | Алаң аумағын бастапқы түріне келтіру (техникалық рекультивация) | саны | 1 | С |
| 7 | Ұңғыма сағасының алаңында кабельдік эстакаданы бөлшектеу және монтаждау | саны | 1 | С |
| 8 | Ұңғыманың үйіндісін бастапқы түріне келтіре отырып ашу және қалпына келтіру. | саны | 1 | С |
| - Материалдар мен қызметтер |  |  |  |  |
| 1 | Ұңғыма үшін техникалық сумен қамтамасыз ету | м3 | факті бойынша | С |
| 2 | Ауыз сумен қамтамасыз ету | м3 | факті бойынша | С |
| 3 | Ауыз су лагерінде сақтауға арналған ыдыс | литр | 20 000 | С |
| 4 | Ауыз суды тазарту жүйесі | жинақ | 1 | С |
| 5 | Санитарлық-гигиеналық қажеттіліктер үшін сумен қамтамасыз ету (ауыз су) | м3 | факті бойынша | С |
| 6 | Сорғылар мен алаңдағы желілерді қоса алғанда, техникалық суды сақтау | литр | 50 000 | С |
| 7 | Тұрғын үй объектілерін игеру жөніндегі қондырғыларды электр энергиясымен жабдықтау үшін электр генераторлары мен авариялық электр станциясының жұмысын қамтамасыз ету | ед. | техникалық ерекшелік бойынша | С |
| 8 | Лагерьдің игеру және ДЭС қондырғыларын отынмен қамтамасыз ету. | м3 | қажеттілік бойынша | С |
| 9 | Игеру қондырғыларына арналған дизель отынын сақтауға арналған резервуарларды және лагерьлердің дизельдік электр генераторын орнату (40 м3) | м3 | техникалық ерекшелік бойынша | С |
| 10 | Лагерьдің дизельді электр генераторын игеруге арналған қондырғыларға арналған отын сорғылары | саны | техникалық ерекшелік бойынша | С |
| 11 | Игеру қондырғылары (көтергіштер, дизельдік электр, сорғылар) және ДЭС лагерлерін майлау материалдарымен және майлармен қамтамасыз ету | кг | қажеттілік бойынша | С |
| 12 | Майлау материалдары мен майларды сақтауға арналған резервуарлар | саны | техникалық ерекшелік бойынша | С |
| 13 | Тапсырыс беруші алаңының аумағында кеңсе ұсыну, код арқылы "8" бере отырып, электрондық және телефон байланысын ұсыну, Тапсырыс берушінің он (10) уәкілетті өкілдері үшін 2 бірлік мөлшерінде ТРАНК байланысын ұсыну. | саны | техникалық ерекшелік бойынша | С |
| 14 | Мердігердің барлық персоналының тұруын және тамақтануын қамтамасыз ету | саны | по штатному расписанию | С |
| 15 | Тапсырыс берушінің алаңдары арасында және Тапсырыс берушінің және мердігердің кеңселерімен телефон байланысын қамтамасыз ету, оның ішінде жабдықты беру, оны орнату және техникалық қызмет көрсету, сондай-ақ қажетті лицензиялар мен рұқсаттарды алу | саны | Келісім шартқа сәйкес | С |
| 16 | Ұнтақты өрт сөндіру жүйесі және оған қызмет көрсету | саны | норматив бойынша | С |
| 17 | Кеңселерде және тұрғын үй-жайларда орнатуға, соның ішінде оларға қызмет көрсетуге арналған көмірқышқыл негізіндегі қолмен өрт сөндіргіштер | саны | норматив бойынша | С |
| 18 | Қажетті материалдарды қоса алғанда, қорғаныс жабдықтары мен алғашқы көмек көрсету жабдықтары | саны | норматив бойынша | С |
| 19 | Күкіртті сутегінің болуын анықтау жөніндегі жабдық және қажетті қорғаныш құралдары | саны | Өндірістік қауіпсіздік талаптары бойынша | С |
| 20 | Ауа-тыныс алу аппараттары | саны | норматив бойынша | С |
| 21 | Мұнарада және тұзды, Мұнайды және т. б. сақтауға арналған ыдыстарда өрт-жарылыстан қауіпсіз жарықтандыруды қамтамасыз ету. | саны | Норматив бойынша | С |
| 22 | Түнгі уақытта құбырларға арналған көпірлер ауданында жұмыс істеу үшін жеткілікті жарықтандыруды қамтамасыз ету | люкс | Норматив бойынша | С |
| 23 | Мердігердің барлық қызметкерлерін тасымалдау |  | Келісім шартқа сәйкес | С |
| - Жұмыс күші және қызметтер |  |  |  |  |
| 1 | Мердігердің персоналы, оның ішінде ауыстыру, ұстау, сақтандыру, жалақы, сыйлықақы және басқа да байланысты шығындар | саны | Келісім шартқа сәйкес | С |
| 2 | Тапсырыс беруші сұратқан, бірақ қосымшаларда көзделмеген үстеме жұмыс | саны | қажеттілік бойынша | В |
| 3 | Тапсырыс беруші сұратқан қосымша жұмыстар | к-во | қажеттілік бойынша | В |
| 4 | Ұңғымаларды игеру | саны | Келісім шартқа сәйкес | С |
| 5 | Жабдықты құрастыру, орнату және бөлшектеу және т. б.: А) мердігер жеткізген, Б) Тапсырыс беруші жеткізген, бірақ шартқа қатысы жоқ | саны | қажеттілік бойынша | С В |
| 6 | Орнату және бөлшектеу кезінде дәнекерлеу және кесу | саны | қажеттілік бойынша | С |
| 7 | Сабақ уақытында жұмыс жүргізу кезінде Тапсырыс берушінің жабдығында дәнекерлеу жұмыстары, бірақ шартқа қатысы жоқ | саны | қажеттілік бойынша | В |
| 9 | Мердігердің жабдықтарын жөндеуге арналған бөлшектерді жеткізуді қоса алғанда, техникалық қызмет көрсету және жөндеу | саны | қажеттілік бойынша | С |
| 10 | Мердігердің материалдары мен жабдықтарының импортына барлық кедендік баждарды, импорттық және өзге де баждарды төлеу | саны | Норматив бойынша | С |
| 11 | Мердігер мен Тапсырыс беруші жеткізген жабдыққа техникалық қызмет көрсету және жөндеу үшін қажетті материалдар мен қосалқы бөлшектердің қажетті қорын қамтамасыз ету | саны | қажеттілік бойынша | С |
| 12 | Механизмдерді, жабдықтарды, қосалқы бөлшектерді, персоналды және т. б. тасымалдауды қамтамасыз ету.: | саны | қажеттілік бойынша | С |
| 13 | Б) материалдарды, қосалқы бөлшектер мен жабдықтарды қабылдаушы елдің портынан және / немесе мердігердің жабдықтау базасынан жер үсті көлігін пайдалана отырып, сынақ алаңына дейін тасымалдау | саны | қажеттілік бойынша | С |
|  | Г) сынау қондырғысы үшін дизель отынын (көтергіш, ДЕЗ және т. б.), вахталық кент пен мердігердің жабдығын тасымалдау | м3 | қажеттілік бойынша | С |
|  | И) Тапсырыс берушінің персоналын тасымалдау | саны | Кесте бойынша | С |
| 14 | Арқан қондырғы қызметтері | саны | қажеттілік бойынша | С |
| - 5. Ұңғыманы игеруге арналған құбырлар мен жабдықтар |  |  |  |  |
| 1 | Ұңғымалардың төменгі аяқталуы бойынша жабдыққа арналған аудармашылар (СБТ немесе/НКТ 73мм) | саны | қажеттілік бойынша | С |
| 2 | Американдық мұнай институты мен Халықаралық бұрғылау мердігерлері қауымдастығының стандарттарына сәйкес мердігердің ұңғыма, ұңғыма және басқа да ұңғыма жабдықтарын инспекциялау келісімшарт бойынша жұмысты бастау үшін және әрбір 3 (үш) ұңғыма немесе 6 (алты) ай сайын, қай 4 кезең қысқа болса. | саны | Әр 3 ұңғыма немесе 6 айдан кейін. | С |
| 3 | Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша мердігердің ұңғыма жабдықтарын қосымша тексеру | саны | қажеттілік бойынша | С |
| 4 | Қазақстандық мемлекеттік бақылаушы органдардың талабы бойынша мердігердің ұңғыма жабдықтарын қосымша инспекциялау | саны | қажеттілік бойынша | С |
| 5 | Құбыр ұстағыштарды, овершоттарды, фрезерлерді, магниттерді, сағат қоңырауларын және т. б. қоса алғанда, мердігер мен Тапсырыс берушінің ҰКТ, СБТ бағанасына арналған аулау құралдары. | саны | техникалық ерекшелік бойынша | С |
| 6 | НКТ 88,9mm, ø73mm, СБТø73mm, 88,9mm үшін элеваторлар | шт. | 2 | С |
| 7 | Жетек гидравликалық кілттері: НКТ 88, 9mm, ø73mm, СБТø73mm, 88,9mm | шт. | 1 | С |
| 8 | Екі жақты аудармашы | шт. | қажеттілік бойынша | С |
| 9 | СБТ, НКТ құбырларын консервациялау және игеру кезінде пакерлік орналасумен қосуға арналған аудармашылар | шт. | техникалық ерекшелік бойынша | С |
| - Атқыламаларға қарсы жабдық |  |  |  |  |
| 1 | Ұңғымалық сұйықтықта күкіртті сутегінің болуы жағдайында жұмыс істеуге арналған 2ГПП-180х700 К2, ГӘП-180х350 К2 атұыламаларға қарсы превенторлар жиынтығы, сөндіру және дроссельдеу блоктары, тік көтергіші және ілеспе газды тұтату жүйесі бар алау желісі | жинақ | 1 | С |
| 2 | Игеру кезінде ұңғыма сағасын байлаудың үлгілік схемасын инспекциялық органдармен келісу | бірлік | 1 | С |
| 3 | ПФБ бойынша тексеру және рұқсаттар беру үшін фонтанға қарсы авариялық-құтқару қызметімен шарт жасасу | бірлік | 1 | С |
| 4 | H2S ортасында жұмыс істеуге арналған 73 мм және 88,9 мм құбырлы плашкалардың қосалқы жинағы және қосалқы сақина элементтері | бірлік. | 1 | С |
| 5 | 10.000 psi (700 атм) немесе 5.000 psi (350 атм) штуцерлі манифольды | бірлік | 1 | С |
| 6 | Дроссельдеу желісі | бірлік | 1 | С |
| 7 | АҚЖ мен бған бастарына арналған сынау тығындары | бірлік | 1 | С |
| 8 | АҚЖ сынауға және барлық баған түріне арналған тығындаушы сакинарға арналған тестрлер | бірлік | 1 | С |
| 5 | Жетекші құбырға арналған шар клапаны (шаршы) | бірлік | 1 | С |
| - Басқа материалдар мен жабдықтар |  |  |  |  |
| 1 | Жылжымалы бу қондырғысы (ППУ) | бірлік | 1 | С |
| 2 | 5 тонна шелек пен шанышқы тиегіш | бірлік | 1 | С |
| 3 | Сертификатталған итарқа мен ілгегі бар 25 тонналық автокран | бірлік | 1 | С |
| 4 | ГАЖ және ГДЗ жүргізу кезінде сертификатталған итарқалары мен ілгектері бар 16 тонналық автокран | бірлік | 1 | С |
| 5 | Науқасты жақын ауруханаға эвакуациялауға арналған толық жетекті көлік. | бірлік | 1 | С |
| 6 | Мердігер персоналын тасымалдау үшін қолайлы көлік құралдары | бірлік | 1 | С |
| 7 | ЦА-320 цементтеу агрегаты | бірлік | 1 | С |
| 8 | Реакция өнімдері мен тауар асты суларын әкетуге арналған автоцистерналар не реакция өнімдері мен тауар асты суларын әкету және кәдеге жарату жөніндегі мамандандырылған компаниямен шарт | бірлік | 1 | С |
| 9 | Дроссель жинағы/ысырмалар жинағы, лактыру желісі, сыйымдылықтар жинағы | саны | техникалық ерекшелік бойынша | С |
| 10 | Көлемі кемінде 5 м3 3 фазалы мұнай-газ сепараторы (НГС) | саны | 1 | С |
| 11 | Жылу алмастырғыш (жанама қыздырғыш) | саны | 1 | С |
| 12 | Көлемі 50 м3 сыйымдылықтар (БНАЖ) | саны | 3 | С |
| 13 | Дренаждық сыйымдылық | саны | техникалық ерекшелік бойынша | С |
| 14 | Амбар сыйымдылығы | саны |  | С |
| 15 | Байлауға арналған желілер мен ысырмалар | саны | Схема бойынша | С |
| 16 | Алау шаруашылығы | саны | Схема бойынша | С |
| 17 | "Арматол-238" майлағышын шиберлі ысырмалар корпустарының қуысына айдау арқылы ФА және МАФ ысырмалар блогын тексеру, сондай-ақ шпиндель мойынтіректерін солидолымен майлау | саны | 1 | С |
| 18 | Ұңғыманы консервациялау кезінде цемент көпірлерді қоюға арналған «G» маркалы цемент | тн | Қажеттілік бойынша | С |
| 19 | Ұңғыманы консервациялау кезінде химиялық реагенттер (күкіртсутек бейтараптандырғыш және т.б.) | тн | Қажеттілік бойынша | С |

Ескерту

A = Тапсырыс беруші Тапсырыс берушінің есебінен ұсынады

B = Мердігер Тапсырыс берушінің есебінен ұсынады

C = мердігер мердігер есебінен қамтамасыз етеді

| Код | Тапсырыс берушінің минималды талаптары |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жалпы ақпарат |  |  |
| 1. Жалпы ақпарат | ҰКЖ қондырғысы континенттік жазғы және қысқы ауа райы жағдайларында (қоршаған ортаның температурасы +45°С-тан -45°C-қа дейін) ақаусыз жұмыс істеу үшін жабдықталуы тиіс. Жабдықты қысқа дайындау жоспары, егжей-тегжейлі пайдаланылатын жабдықтың, орташа отын шығыны л / сағ көрсетілген жабдықтың орналасуы жабдыққа сертификаттар және аталған жабдыққа қызмет көрсететін персонал сертификаттары. Ескерту: барлық сертификаттау орыс немесе ағылшын тілдерінде қабылдануы керек. |  |  |
| 1.0.0 Қауіпсіздік аймақтары | арлық жабдық RP 500 API-де (МЕСТ-та келеді) және ҚР нормативтік-құқықтық актілерінде айқындалған қауіпсіздік аймақтарына сәйкес пайдалану үшін сертификатталуы тиіс |  |  |
| 1.0.1 Жарық | Станокты орнату орны барлық жұмыс аймақтарында 300 люкс және барлық қойма үй-жайларында 150 люкс шамдармен қамтамасыз етіледі. Бұрғылау қондырғысының еденіндегі барлық терезелер қауіпсіз әйнекпен (плексигласс) жабдықталуы керек. Барлық жарықтандыру шамдарында құлаудан сақтандырудың қайталама жүйесі болуы керек. Жарықтандыру API-500 және NFPA-70 стандарттарына сәйкес келуі керек |  |  |
| 1.0.2 Тұтқалар | Барлық қоршаулардың биіктігі 1,2 м болуы керек, 2 тұтқамен және Джек жолағымен жабдықталған. Бұрғылау еденіндегі тұтқалар заттар мен құралдардың құлау қаупі бар жерлерде орнатылуы керек. Станок алаңындағы барлық саңылаулар заттар мен құралдардың құлау қаупі бар жерде қоршалуы керек. |  |  |
| 1.1 Діңгек | Діңгектің габариттік биіктігі кемінде 27,7 М. ілгектің ең төменгі статикалық жүк көтергіштігі бір мезгілде шам ұстағыштың қуаты 130 тонна болатын 10 Ішекті арқанмен 130 тонна. Толық дәнекерленген телескопиялық діңгек, Қос шам үшін, API 4 немесе ГОСТ сәйкес салынған тірек құрылымының түрі, жиналмалы тартылатын алаң және саусақтар, қабылдай алатын саусақ құлыптары бар: |  |  |
|  | Қысқы ауа-райынан қорғау үшін төбенің балконының айналасындағы желден қорғайтын қабырға немесе шатыр. Тұтқалармен және Джек-арқалықтармен, сондай-ақ сақтандыру блогын бекітуге арналған кран-арқалықпен жабдықталған. Құлауға қарсы 100% сақтандыруды қамтамасыз ету үшін ат үстіндегі балконға (полаттарға) кемінде 2 сақтандыру блогы орнатылуы қажет. |  |  |
|  | Бұрғылау арқанының жүріс ұшының бағыттаушысы. Құлаудан сақтандырудың қайталама жүйесі болуы керек |  |  |
|  | Бұрғылау арқанының бекітілген ұшының бағыттаушысы. Екінші реттік құлаудан сақтандыру жүйесі және Тік тірек жүйесі болуы керек |  |  |
|  | Қауіпсіз көтерілу құрылғысы бар баспалдақтар кронблокқа дейін көтерілу және мұнарадан түсу ыңғайлылығы үшін қарсы салмақ жүйесімен және "Lad-Saf" типті сақтандыру жүйесімен немесе аналогымен жабдықталған ат үстіндегі жұмысшы үшін қолжетімді болуы тиіс. |  |  |
|  | Үш реттелетін тепе-теңдік жүйесі: екеуі бұрау және бұрау кілті (ОӘК) үшін және біреуі қосылатын Әуе қорғанысы үшін Екі қосымша көздер: біреуі құбырларды бұрау құрылғысын ілу үшін, екіншісі СБТ, түтік кілті үшін. Құлаудан сақтандырудың қайталама жүйесі болуы керек |  |  |
|  | Қорғаныс қоршауларымен, глушительдермен, Автоматты дискілі немесе жолақты тежегішпен (Ingersoll Rand немесе Тапсырыс беруші қабылдаған баламамен) жиынтықта ең аз жұмыс Сыйымдылығы 4000 фунт (1,8 т.) айналмалы алаңға орнатылған екі пневматикалық жүкшығыр |  |  |
|  | Пневматикалық жүкшығырлар ауыр тежегіш тізбектерімен, айналмалы құрылғысы бар топсалармен және түйреуіш карабиндермен немесе қауіпсіздік ысырмасы бар ілгектермен жабдықталуы керек. Кабельдік құлыптарды қолданудың теріс әсерін ескеру қажет. Айналмалы бөлшектерді қорғаныс корпусымен жабу керек Лебедканың максималды қауіпсіз жүк көтергіштігі барлық лебедкаларда көрсетілуі керек |  |  |
|  | Пневматикалық жүкшығырлар үшін пайдаланылатын барлық көздердің, ауытқу блоктары мен кабельдердің жүктеме сыйымдылығы жүкшығырлардың максималды жүк көтергіштігінен асып кетуі керек. Девиантты блоктар мен көздердегі күштің екі еселенген әсерін ескеру қажет. |  |  |
|  | Сертификатталған атқа арналған эвакуациялық кабель -. Жақсырақ Қос құрылғы |  |  |
|  | Жоғары алаңда құлаудан инерциялық катушкалар көзделуі тиіс. Төбенің еденінен құлаудан қорғау платформаның ортасынан тікелей 3-4 метрге ілінуі керек |  |  |
| 1.2 қондырғы негізі | Бір діңгек көтергіш негіздер жиынтығы еден жабыны бар API 4-F сәйкес салынған және жеткілікті биіктігі бар, бұл әуе қорғанысы блоктарын, сондай-ақ Тапсырыс берушінің Сағалық жабдықтарын оңай орнатуға мүмкіндік береді, апаттық суспензияларды орнату үшін жеткілікті орын, Алау сызықтарын төсеу үшін негізде жеткілікті орын 0,5 м жоғары және төмен ауытқу кез келген жағдайда реттелген Әуе қорғанысы биіктігі үшін кешендегі көтерме негіздің екі жағы бойынша бағыт |  |  |
|  | 130 тн айналмалы үстелдің жүктемесімен бір мезгілде 130 тн көтергіш негіздің шам ұстағышының қуаты. Шам ұстағыштың құбыр өнімінен ерітіндінің дренажын жинауға және бақылауға арналған науалар көзделуі тиіс |  |  |
|  | Станок еденінің биіктігі жер деңгейінен кемінде 6 м |  |  |
|  | АҚЖ блогын қауіпсіз жылжыту үшін арбаны және жүк көтергіш құрылғыны қарастырыңыз, Жүк көтергіш құрылғы туралы толық ақпарат беріңіз. |  |  |
|  | Арбалар, арқалықтар және көтергіш жабдықтар сертификатталуы керек. |  |  |
|  | Арбада ½ " қалыпты құбыр жіптері (NPT) (немесе АҚЖ қысу үшін бөлек стенд болуы керек)бар тиісті өлшемдегі фланецпен жабдықталуы керек |  |  |
|  | Шынжырлы көтергіштер көтерілетін заттардың салмағына сәйкес келуі керек. Арба жұмыс кезінде техникалық қызмет көрсету және сақтау үшін оңай алынып тасталуы керек. |  |  |
|  | Жетекші құбырды қолданған жағдайда: жалғыз және шаршы үшін бұрандалы құбырды қамтамасыз етіңіз. Шурф шахтасына баратын ерітінді жинау жүйесімен жабдықталған шурфтар, толық жинақталған 4¼ квадратпен үйлесімді. |  |  |
|  | Жетекші құбырға арналған бұрғылау қондырғысы (бұрғылау қозғалтқышы немесе квадрат айналдырғыш) немесе қауіпсіздік Корпусы мен бір тесікті қабылдай алатын ұңғыманы бұрғылауға арналған тиісті жабдық. |  |  |
|  | Құбырларды манипуляциялау кезінде персонал тұруы керек еден учаскелерінде сырғанамайтын жабын |  |  |
|  | Қабылдау көпірлері, көтергіш негізге бекітілген |  |  |
|  | Жерден бұрғылау еденіне дейін кем дегенде үш тәуелсіз баспалдақ. Сырғанаудың алдын алу үшін қадамдардың бетін дайындаңыз |  |  |
|  | Қызметкерлерді қысқы ауа-райынан қорғау үшін айналмалы алаңда және негіздің астында желден қорғау. |  |  |
|  | Траншеяға немесе суспензия сарайына бұрылатын машинаның едендік дренаж жүйесі |  |  |
| 1.3 Бұрғылау лебедкасы | Әрқайсысы 400 LS екі дизельді қозғалтқышы бар 10 Ішекті діңгектің 80% статикалық жүктемесін көтеру үшін бір арқанның керілуін қамтамасыз етуге қабілетті 750 LS (үздіксіз) /1000 LS (үзіліс) бір механикалық немесе электрлік лебедка, Caterpillar 3406 немесе аналогы немесе электр қозғалтқышы. Қозғалтқыштарға арналған ауа қабылдағыш желден қорғайтын қабырғалар мен 2-аймақтың сыртында орналасуы тиіс. Тежегіштер мен қосқыш муфталардың барлық төсемдерінде асбест болмауы керек. Дискілі тежегіштерге артықшылық беріледі. Бұрғылау лебедкасы келесідей жабдықталған: |  |  |
|  | a) бұрауға және ағытуға арналған шпильді катушкалар - гидравликалық жетекке артықшылық беріледі. |  |  |
|  | b) Гидродинамикалық немесе электрлік көмекші тежегіш |  |  |
|  | c)крон-блокты қорғау құрылғысы (дыбыстық дабылмен Crown-O-Matic түрін пайдалану ұсынылады) |  |  |
|  | d) бұрғылау арқанына арналған негізгі барабандағы ойықтар |  |  |
|  | e) бұрғылау лебедкасы мен қосалқы тежегішке арналған Тәуелсіз салқындату жүйесі. Тежегішке салқындатқыш суды беру бұрғылау панелінен көруге және естуге болатын қысым, ағын және температура бойынша дыбыстық және визуалды авариялық сигналдарды қамтуы тиіс |  |  |
| 1.4 Кронблок | Кронблок минималды статикалық жүктемеге 130 тоннаға есептелуі керек және бұрғылау арқанына арналған ойықтары бар алты шығыр болуы керек. Кронблоктың астындағы буферлік блок сақтандырғыш арқанмен және тормен зақымдалмай бекітілуі тиіс. Авиациялық жыпылықтайтын Маяк жұмыс күйінде болуы тиіс. |  |  |
| 1.5 Таль блогы | Бір жүйе тальдық блок-Ілмек, ең төменгі жүк көтергіштігі 130 тонна, бұрғылау арқанының астында бес шкиві бар, жиынтықта: Көктемгі түйін Ілгекті құлыптау құрылғысы Бұрғылауға арналған лифт сызықтары. SBT немесе NCT түсу жолдары номиналды жүк көтергіштігі 130 тонна және стандартты ұзындығы (кем дегенде бір жиынтық 31" x 180"). |  |  |
| 1.6 Бұрылыс | Жетекші құбырды пайдаланған жағдайда: ең аз жүк көтергіштігі 130 тонна бір бұрылыс, RD 350 bar (5000 psi), id 525 bar (7500 psi), жабдықталған: a) минималды Ду 3 дәнекерленген Гандер және балшық құбыры" b) 6 " кәдімгі сол жақ емізік қосылымы c) квадрат айналдырғышқа арналған қорғаныс аудармашысы (жақсырақ) d) 2" Fig түріндегі 2 " ілініспен жабдықталған қаздың жоғарғы жағындағы каротаж сымына кіру мүмкіндігі. 1502 (жақсырақ) |  |  |
| 1.7 Бұрғылау арқан және бекітілген ұшты якорь | Ұзындығы кемінде 2000 м болатын тәуелсіз металл өзегі бар 6×19 жоғары сапалы болат сымнан жасалған 1" (немесе 1 1/8") бір бұрғылау арқаны: А) барабан мен шынжырға арналған қақпақпен жабдықталған электр жетегі бар болат барабанға оралуы керек. b) барабанға арналған тірек жақтауы |  |  |
|  | Салмақ сенсорымен бірге бұрғылау арқанының бекітілген ұшының бір якоры. Мұндай якорь арқан тарту үшін оңай қол жетімді болуы керек және бұрғылау арқанының тежегішімен жабдықталған |  |  |
|  | Бұрғылау арқанын кесуге арналған Таль блогының сертификатталған аспа жүйесін қамтамасыз ету |  |  |
| 1.8 Айналмалы үстел | Ең аз саңылауы бар бір айналмалы үстел диам. 700 миллиметр (27½") және ең төменгі жүк көтергіштігі 130 тонна. Толық ені пневматикалық муфтамен жабдықталған мин. 3 сатылы (2F × 1R) редуктор арқылы бұрғылау лебедкасынан тәуелсіз жетек: |  |  |
|  | a) қатты негізгі ротор төсемі |  |  |
|  | b) 4 ½ "корпусты және 6" немесе 5 7/8"қашауларды түсіруге арналған өтпелі муфталардың толық диапазоны бар ажыратылатын төсемдер |  |  |
|  | c) ниппель түріндегі квадратты айналдыруға арналған лайнер |  |  |
|  | d) квадраттың айналмалы төсемі мен негізгі төсемі үшін екі бағытта блокаторлардың болғаны жөн |  |  |
|  | e) егер квадрат қолданылса, квадрат төсемі корпусқа жеткізілуі керек. |  |  |
|  | f) айналмалы үстелдің сырғанауға қарсы төсемі |  |  |
|  | g) айналмалы үстелді дренаждау жүйесі, айналмалы шұңқырға төгу |  |  |
| 1.9 Құбыр сөрелері | 4500м НКТ 3 1/2 немесе 4500м СБТ 2 7/8"үшін жеткілікті жүк көтергіштігі бар алаңмен және төсемдермен бірге құбыр сөрелерінің жиынтығы. Төмен рельеф (биіктігі 1,2 м-ден аз). Құбырлардың домалап кетуіне жол бермейтін құрылғылармен жабдықталған құбырларға арналған алаң мен сөре. Құбыр сөрелері сыртқы тәуелсіз тараппен тексеріледі. Құбыр сөрелері мен платформа жерге тұйықтағыштармен жабдықталған. |  |  |
| 1.10 Бұрғылау станогының ауа жүйесі | Станоктың ауа жүйесі континенттік қысқы ауа райы жағдайларында (қоршаған ортаның температурасы -45 разряд С-тан +45 разряд с-қа дейін) үздіксіз операцияларға дайындалуы тиіс. Станоктың ауа жүйесінде станоктың еденінде пневматикалық шығырларды пайдалану үшін жеткілікті қуаты бар кептіргіштері бар компрессорлар болуы керек, бұл ретте басқа басқару құралдары үшін ең аз қысымды 8-10 бар қамтамасыз етеді. Ауа қабылдағыштары сертификатталған органмен тексеріліп, сертификатталуы керек. (Квинси ұсынылады немесе компания қабылдаған баламаға тең) |  |  |
| 1.11 Энергия қондырғысы | Барлық электр қосқыштары кем дегенде орыс және ағылшын тілдерінде өз функцияларын нақты белгілеуі және RP 500 API және ҚР нормаларына сәйкес сыртқы пайдалануға сәйкес келуі тиіс; құлыптау құрылғыларымен жабдықталған. |  |  |
|  | Максималды жұмыс жүктемесі үшін жеткілікті қуатты (жұмыс жағдайлары) және қосымша ерітінді сақтау жүйесімен, сүзгі қондырғысымен және т.б. пайдалануға болатын орталықтан тепкіш сорғылар үшін қосымша қуатты қамтамасыз етіңіз. Дизельді генератор қондырғыларынан тұратын толық қуат жүйесі. Барлық қозғалтқыштарда нақты белгіленген апаттық ажыратқыштар болуы керек. Қуат жүйесі, соның ішінде: есептеулер өтініммен бірге ұсынылуы керек. |  |  |
|  | a) толық жүктеме кезінде барлық электр қозғалтқыштарының жұмыс істеуі үшін айнымалы токтың жеткілікті қуатын және сонымен бірге 100% резервпен бір уақытта жарықтандыруды қамтамасыз ету қажет. |  |  |
|  | b) қозғалтқыштардың пайдаланылған газдары мен Шу шығарындылары жергілікті экологиялық нормалармен рұқсат етілген шектеулер шегінде болуға тиіс. Шығарындылар карталары / шуды тарату схемалары. |  |  |
|  | c) барлық қозғалтқыштар радиаторлармен жабдықталуы керек және қоршаған орта температурасында -45° C-тан +45° C-қа дейін үздіксіз жұмыс істей алады |  |  |
|  | d) барлық жердегі кабельдер ультракүлгін сәулелерден, майдан және дизельден қорғалуы керек, сондай-ақ кабельдік науаларға тиісті түрде салынуы керек. Барлық жерасты кабельдері мен құбырлары Болат қаптамамен қорғалған |  |  |
|  | e) станок бригадасының лагері үшін айнымалы токты электрмен жабдықтау электр қозғалтқышын басқару қалқан станциясынан (MCC) жеткізіледі. Лагерьге қосымша апаттық генератор қажет (шамамен 300 кВА) |  |  |
|  | f) басқа сервистік мердігерлердің қосымша жабдықтарына, минилагерге және т. б. үшін кернеуі мен жиілігі тұрақтандырылған қуат көзін қамтамасыз ету: 380В/220В × 3 фаза, 50 Гц, әрқайсысы 25 кВА |  |  |
|  | g) толық электрмен жабдықтау жүйесіне (AC) арналған авариялық ажыратқыштар бұрғылаушының кабинасында, сондай-ақ генератордағы жеке аялдамаларда көзделген. Дизельді қозғалтқыштар толық тоқтаған кезде жұмыс істейтін бұрғылау кабинасынан басқарылатын ауа қабылдайтын өшіру клапандарымен жабдықталуы тиіс i) дизельді қозғалтқыштар ұшқын сөндіргіштермен және сөндіргіштермен жабдықталуы тиіс |  |  |
| 1.12 Энергия қондырғысы | Төтенше қуат: стратегиялық орындар үшін батареялары бар апаттық шамдардың жеткілікті саны: электр қуаты толығымен өшіп қалған жағдайда эвакуацияны қамтамасыз ету үшін жинау орындары, машина едені және кеңселер |  |  |
|  | Қуат толығымен өшірілген жағдайда радио мен телефон байланысын бір сағат бойы ұстап тұру үшін жеткілікті батарея қуаты. (Орындаушыға осы талаптарға қатысты есептеулерді көрсету және ұсыну) |  |  |
|  | Батареялары бар барлық шамдар/шамдар жарылысқа төзімді болуы керек |  |  |
|  | Орындаушыға электр станциясының жоғарыда сипатталғандай максималды жұмыс жағдайларына сәйкес келетінін көрсететін есептеулер ұсынылады |  |  |
|  | Станоктың күштік қондырғысы континенттік қысқы ауа райы жағдайларында (қоршаған ортаның температурасы -45°С-тан +45°С-қа дейін) үздіксіз операцияларға дайындалуы тиіс. Өрт болған жағдайда, MCC/ SCR автономды-автоматты өрт сөндіру жүйесімен жабдықталуы керек (СО2 немесе аналогтық түрі). |  |  |
| 1.13. Қуатты тұтыну өлшегіштері (есептегіштер) | Әрбір тұрақты/айнымалы ток генераторы тұрақты орнатылған кВт*сағ есептегішімен жабдықталуы керек. деректер айналып өту кезінде жиналады және дизель отынын тұтыну сандары бар күнделікті есептерге қосылады |  |  |
|  | Негізгі дизельді қозғалтқыштардың әрқайсысы калибрленген отын шығынын есепке алу құрылғысымен жабдықталған (литрмен бөлу қажет) |  |  |
| 1.14 Байланыс жүйесі | a) бұрғылау едені, бұрғылау шебері бөлмесі, бұрғылау ыдыстары, Тапсырыс берушінің кеңселері, ерітінді каротажы блогы (егер бар болса), ерітінді инженері кабинеті (егер бар болса) және портативті блок арасындағы байланыс жүйесі. |  |  |
|  | Портативті блок сымсыз немесе ұзындығы шамамен 40 м кабельмен жабдықталуы керек.портативті блок құрылғыны "қолсыз" режимде және шу деңгейі жоғары аймақта (мысалы, цемент қондырғысы) пайдалануға мүмкіндік беретін бас гарнитурамен жабдықталуы керек. |  |  |
|  | b) станоктың/лагерьдің телефон жүйесі: лагерь мен станок арасындағы тұрақты (немесе ұялы) телефон байланысы. |  |  |
|  | c) портативті радиостанциялар, алты (6) дана, әуе түріндегі, жарылыстан қорғалған |  |  |
| Код | Тапсырыс берушінің минималды талаптары |  |  |  |
|  | Жоғары қысымды бұрғылау ерітіндісі жүйесі |  |  |  |
| 2.0 Жалпы мәліметтер | Бұрғылау ерітіндісінің жоғары қысымды жүйесінің барлық компоненттерінде кемінде 5000 psi (344 бар) жұмыс қысымы және 7500 PSI (517 бар) сынақ қысымы болуы керек және осы шамалар үшін құрастырылып, дайындалуы керек. Барлық қосылыстар дәнекерленген гайкамен тез босатылуы керек. Ду 4 " қосылымдары үшін Fig. 1002/1003 қосылыстар және диаметрі одан кішілерге Fig 1502 WECO типті қосылыстар түрі болуы керек, |  |  |  |
|  | Бұрғылау сорғыларынан бұрылысқа дейінгі барлық жоғары қысымды құбырлардың ең аз ішкі (шартты) диаметрі 3 дюйм болуы керек |  |  |  |
|  | Бұрғылау ерітіндісінің жоғары қысымды жүйесі континенттік қысқы ауа райы жағдайларында (қоршаған ортаның температурасы -45°С-тан +45°С-қа дейін) үздіксіз операцияларға дайындалуы тиіс. |  |  |  |
| 2.1 Бұрғылау сорғылары | Екі Триплекс (бір орнатылған, бір резервтік блок мердігер алаңында) рамалық Триплекс сорғы, 800 ДЗ (минимум), олардың әрқайсысы 8 × 6 × 14 центрифугалық сорғыдан тәуелсіз жетекпен жабдықталған. Гильзалар мен поршеньдердің толық ассортименті болуы керек |  |  |  |
|  | a) соғылған және құйылған болат қысым бөліктері |  |  |  |
|  | b) жеңдер мен поршеньдерді жылдам ауыстыру жүйесі. Жеңдерді ауыстыруға арналған көтергіш |  |  |  |
|  | c) қақпақты тез ауыстыратын клапандар |  |  |  |
|  | d) гильзалар мен поршеньдерге арналған салқындату/майлау жүйесі |  |  |  |
|  | e) станок алаңында жеткілікті көлемдегі қосалқы көпіршігі бар жоғары қысымды пульсация демпфері (веккель) |  |  |  |
|  | f) 3 " Шығыс сүзгісі мен бірінші қақпа клапанының алдында орналасқан әрбір сорғыға арналған түсіру клапаны, тек фланецті/дәнекерленген қосылыстары бар белсенді қор сыйымдылығына түсіріледі (Retsco түрі C немесе оның аналогы). Шығару сызығы клапаннан қысымсыз болуы керек. |  |  |  |
|  | g) әр сорғының сорғысы мен түсуіндегі сүзгі Шығыс сүзгісінің алдында ағызу клапандарымен жабдықталады |  |  |  |
|  | h) поршенді кәстрөлдердің үстіндегі қақпақтар |  |  |  |
|  | i) бұрғылау сорғылары көрсетілген тиімділік талаптарына сәйкес келу үшін поршеньдік жүріс есептегіштерімен және әртүрлі диаметрлі гильзалармен жабдықталады |  |  |  |
| 2.2 Бұрғылау сорғысының төгу желілері | Мұндай Ду 3” желілері үшін" жұмыс қысымы кем дегенде 5000 PSI (344 бар), кем дегенде Ду 3 1/8 " клапандары бар және RD 5000 PSI (344 бар) әр сорғы үшін. Барлық икемді шлангтар мен қосылыстар кем дегенде ⅝ " ажыратылмайтын муфталары бар кабельдік ұстағыштармен жабдықталуы керек. Әр бұрғылау сорғысынан H-тәрізді манифольдке дейін бөлек сызық. |  |  |  |
| 2.3 Қысым манифольдінің көтергіші | Бір көтергіш Ду 3" гусакпен бірге қысым манифольдіне қосылған. |  |  |  |
|  | Манифольдтағы датчиктер үшін екі қоршау нүктесін қамтамасыз ету үшін КИП коллекторы. |  |  |  |
|  | Айдау манифольд, оның ішінде: |  |  |  |
|  | a) бумалар мен Тіркеушілерге арналған Манометрлер мен датчиктер |  |  |  |
|  | b) 2" кептелу сызығына " шығу |  |  |  |
|  | d) түсіру сызығына шығу |  |  |  |
|  | e) бір 2" қақпақты гайкамен жылдам қосылатын Шығыс |  |  |  |
|  | Манифольдтың кептелу сызығы мен шахта сызығынан басқа, бұрғылау еденінің деңгейінде жылдам қосылатын қоршау нүктесі болуы керек. Бұл негізгі айналмалы шлангтан Н-тәрізді манифольдтың қарама-қарсы жағында болуы керек |  |  |  |
| 2.4 Балшық шланг | Екі (бір қосалқы), 3 1-ге дейін сертификатталған / сыналған, P 5000 psi (344 бар), ID 10000 psi (700 бар) сәйкес API 7K балшық шлангтары, кем дегенде 5" |  |  |  |
|  | Шлангілер ажырамас қосылыстармен орындалуы тиіс, бұрандалы қосылыстарға жол берілмейді |  |  |  |
| 2.5 Жуу шлангісі | Ұзындығы 2" x 10 м (35 фут) екі көп мақсатты жуу шлангісі, 5000 psi (344 бар) RD, ID API 7K сәйкес, кабельдік кідірістермен және ажырамас муфталармен жабдықталған (API жіптері бар құбырлы қосылыстарға Тапсырыс беруші рұқсат бермейді). |  |  |  |
| 2.6 Болат шлангтар Chicksan | Жеткілікті саны, НОМ. диаметрі 2", RD 10000 psi, ұзындығы 6-10 фут түзу бөліктерден тұратын, тек дәнекерленген ұштары бар "Чиксан" типті Болат шлангтар. Кептелу блогына қосылу үшін айналым басын бұрғылау алаңынан шейкерлерге кері айналым сызығы ретінде пайдаланыңыз және т. б. Жинақталады: * айналмалы немесе ұқсас сыпырғыштар. * Крест және Y. түзу * 2 дюймдік клапан клапандары Чиксандар NACE сипаттамаларына сәйкес келуі керек (қышқыл орта үшін MR-01-75). Барлық шлангтар тот баспайтын болаттан жасалған сынақ қысымы штампталған жолақтармен және сынақ күнімен белгіленуі керек (жақсырақ WECO, ANSON, FMC, spm, компания қабылдаған). Чиксандарды қосу мен бөлшектеуді тездету үшін монеталар ағындық сызығы бар ілмектермен жабдықталуы керек. Fig қосылымдарымен жабдықталған 2 дюймдік LP. 1502 |  |  |  |
|  | Адаптерлер: -2 1/16" API 5000 PSI ілінісу фланеці-2 " Fig түрі. 1502-2 дана - 2 1/16" API 10000 psi фланеці Fig түріндегі 2 " муфталық қосылымға. 1502-2 дана - 3 1/16" API 5000 PSI фланеці Fig түріндегі 2 " муфталық қосылымға. 1502-2 дана - 3 1/16" API 10000 psi фланеці Fig түріндегі 2 " муфталық қосылымға. 1502-1 дана Дәнекерленген немесе ажыратылмайтын адаптерлерге, бұрандалы қосылыстарға жол берілмейді. |  |  |  |
| Код |  | Тапсырыс берушінің минималды талаптары |
|  |  | Төмен қысымды бұрғылау ерітіндісі жүйесі |
| 3.0 Жалпы мәліметтер |  | Бұрғылау ерітіндісінің ыдыстарында ішкі пластикалық қаптама / жабын болуы керек. Немесе ішіндегі жоғары сапалы бояу, ал мердігер тапсырмаларға сәйкес бояуды сақтауы керек. Резервуар жүйесі су негізіндегі бұрғылау ерітіндісіне, Мұнай негізіндегі бұрғылау ерітіндісіне және сүзілген тұзды ерітіндіге (рапа) жарамды болуы керек. |
|  |  | Резервуарлардың пішіні тиісті араластырғыштардың өлшемдеріне сәйкес келуі керек ("өлі" аймақтарды азайту үшін). Резервуарлардың ең төменгі нүктесіндегі сорғыш коллектор. Әрбір бұрғылау сорғысы үшін барлық белсенді резервуарлардан айдау мүмкіндігі болуы керек. Жүйе ішіндегі барлық клапандар мен ысырмалардың тізімі бар резервуарлар жүйесінің сызбасы болуы керек. Сызбаның көшірмесі ерітінділер жөніндегі инженердің кабинетінде және бұрғылаушының кабинасында болуы тиіс. Екі дананы Тапсырыс берушінің бұрғылау алаңындағы бұрғылау жұмыстарының супервайзері тапсыруы керек. Бір данасы өтініммен бірге берілуі керек |
|  |  | Бұрғылау ерітіндісіне арналған қолайлы контейнерлер өздігінен ағызылатын болуы керек және өлі көлем болмайтындай етіп жасалуы керек. Бу айдайтын таза боялған ыдыстар көзделуі тиіс |
|  |  | Пластикалық жабын немесе сапалы бояу қажет. Аяқталатын сұйықтықтың ластануын болдырмау үшін жабық жолдар. Аяқ киім тазалағыштарды ерітінді жүйесінің барлық баспалдақтарының алдына қойыңыз. |
|  |  | Бұрғылау ерітіндісі жүйесі Центрифуганы және флокуляция қажет болған жағдайда флокуляциялық қондырғыны (толық) қосуға қабілетті болуы керек |
|  |  | Бұрғылау ыдыстарындағы барлық тұтқалар функциямен және позициямен нақты белгіленуі керек. Құбырлардың изометриялық схемаларын көлем мен деңгейдің өзгеруін көрсете отырып, бұрғылау ерітіндісі резервуарларының барлық бөліктеріне орналастырыңыз. |
| 3.1 Бұрғылау ерітіндісі сыйымдылықтарының айналым жүйесі |  | Қажетті минималды белсенді а сыйымдылығы-1000 баррель. 160 м3. Бұрғылау цистерналарының жалпы көлемі кемінде 1500 баррель болуы керек. (240 м3) резервтік сыйымдылықтарды қосқанда. Әрбір резервуар электр қозғалтқышымен жұмыс істейтін екі қалақшалы араластырғышпен және айналым кезеңі 45-75 секундпен жабдықталуы керек. Әрбір резервуар ерітіндінің мөлшерін 5 баррельге өзгерту 1 дюймге сәйкес келетін ерітінді деңгейін өлшеу жүйесімен жабдықталуы керек. Резервуарлар қатты заттарды кетіруге арналған жабдықпен (вибросито) дәйекті өңдеу үшін секциялануға жатады. Жүйе кем дегенде мыналарды қамтуы керек: |
|  |  | - Барлық резервуарлар (резервтік сыйымдылықтарды қоса алғанда) түсіру желілері мен клапан арматурасының көмегімен бұрғылау ерітіндісінің белсенді жүйесіне қосылу және ажырату мүмкіндігіне ие болуы тиіс |
|  |  | - Резервуарларды, араластырғыш қондырғыларды және әртүрлі тазалау жүйелерін көрсететін жоғары қысымды / төмен қысымды бұрғылау ерітіндісі жүйесінің сызықтық схемасы ұңғыма алаңында ламинатталған А3 форматында қолжетімді болуы тиіс, сондай-ақ өтініммен бірге ұсынылуы тиіс |
|  |  | a) екі бөлімі бар бір вибросит резервуары. Виброситтердің астында кемінде 100 баррель сыйымдылығы бар құм тұзағы ретінде пайдаланылатын бірінші бөлім. Жоғары көлбеу бөлімі (өздігінен ағызу) және тиісті өлшем, тез әсер ететін түсіру клапаны/шламды сарайға апаратын блок бір дірілдеткіш резервуар |
|  |  | Екінші бөліктің (тұндырғыштың) ең аз сыйымдылығы 100 баррель және құм ұстағыш бөлігімен жоғары бөлгіш байланысы болуы керек. Тұндырғышта екі жүзді араластырғыш және төмен қысымды бұрғылау ерітіндісінің реактивті араластырғыш жүйесі орнатылған |
|  |  | b) екі шығанағы бар бір аралық резервуар. Әрбір бөлік Қос қалақшалы араластырғыштармен және Н сиялы араластырғыштармен жабдықталуы тиіс |
|  |  | c) екі шығанағы бар бір шығыс резервуары. Ерітінді ағынындағы соңғы бөліктің сыйымдылығы 80 баррель болуы керек. Әрбір бөлім Қос қалақшалы араластырғыштармен және Н ерітіндісінің реактивті араластырғыш жүйесімен жабдықталады |
|  |  | d) бір толтыру сыйымдылығы, ең аз көлемі 20 баррель (3,2 м) 3), оның ішінде: 4×3×10 орталықтан тепкіш сорғы, тиісті қуатты электр қозғалтқышымен жұмыс істейтін 10 дюймдік жұмыс дөңгелегі бар. Көрінетін индикаторы бар бұрғылау кабинасында басқару қосқышы болуы керек. Толтыруды оңай бақылау үшін Резервуар тікбұрышты пішінде және бітіру деңгейінде болуы керек. "Таспа/шеңбер" типті жеке Тіркеуші жоғары және төмен деңгейдегі дыбыстық және жарық сигналы бар Толтыру багының жазу құрылғысына бекітілуі тиіс |
|  |  | e) көлемі 70 м3 болатын екі резервтік бұрғылау ыдысы, олардың әрқайсысы қалақшалы араластырғыштармен және әр бөлікте Н реактивті араластырғышпен жабдықталған. Бұрғылау резервуарларының сыйымдылығы 200 м3 болуы керек. |
|  |  | f) сыйымдылығы кемінде 50 м3 бір су ыдысы. Резервуар өрт сорғысы мен өрт сөндіру бөліміне, сондай-ақ бұрғылау сорғысына арналған қосылыммен жабдықталуы керек. Резервуар мин. 6" сызығымен және мин. 3×2×13 центрифугалық сорғы клапанымен қосылуы керек |
|  |  | g) дірілдеткіштің астындағы екі 60 баррель төмен профильді суспензия бункері. Лас суға арналған әр ыдыста 200 баррель болатын екі ыдыс |
| 3.2 БПР (ерітінді дайындау блогы) |  | Екі бункерден және екі орталықтан тепкіш сорғыдан тұратын бұрғылау ерітіндісін дайындаудың толық жүйесі. Құбырдың диаметрі кемінде 6" болуы керек. 50-60 psi кезінде сорғының өнімділігі 800-1200 л\мин (минутына литр) |
|  |  | Барлық орталықтан тепкіш сорғылар (араластырғыш сорғылар, шикізат беру сорғылары, толтыру сыйымдылығы сорғысы және қатты фазаны бақылауға арналған жабдықтың қоректендіру сорғылары) механикалық тығыздағыштармен жабдықталуы тиіс |
| 3.3 Қатты фазаның құрамын бақылауға арналған жабдық |  |  |
| 3.3.1 Дірілдейтін елек |  | Танылған өндірушіден тәуелсіз жетегі бар кем дегенде бір діріл экраны. Саңылау өлшеміне, айналым жылдамдығына немесе ену жылдамдығына қарамастан 80 mesh ұяшығы бар електер арқылы бұрғылау ерітіндісінің 100% кері ағынын (шартты тұтқырлықтың минимумы : 50 Наурыз) өңдеуге қабілетті, реттелетін сүзгі кернеуі бар сызықтық қозғалыс түріндегі көп қатарлы діріл торы. Қолайлы өндірушілер / түрі мыналарды қамтиды: |
|  |  | Әр түрлі бұрыштарда жұмыс істей алатын дірілдеткіштер бұрышты реттеу кезінде айналып өтуге жол бермеу үшін бұрғылау кезінде реттеу жүйесіне ие болуы керек |
|  |  | Қысым қорабынан бұрғылау ерітіндісінің кері ағынының сызықтары дірілдеткіштің әрбір қысым резервуарының негізінің артқы жағынан өтуі керек. |
|  |  | Қолданылатын електер вибросит өндірушісі жасаған немесе ұсынған електермен шектелуі керек. |
|  |  | Дірілдейтін електер 50-ден 200 микронға дейін болуы керек. |
| 3.3.2 Газсыздандырғыш |  | Минималды шығыны 2400 л/мин болатын 1,20 кг/л ерітіндіні газсыздандыруға қабілетті бір автономды газсыздандыру блогы (мысалы, Eductor немесе аналогы және вакуумдық сорғымен жабдықталған). Газсыздандырғышты зарядтау үшін құм бөлгіштің қоректендіру сорғысын пайдалану керек. Қоректендіру сорғысы вибросит резервуарының үшінші бөлігінен немесе аралық сыйымдылықтың бірінші бөлігінен сорғыны жүзеге асырады. Газ ұңғымадан 50 м қашықтықта жіберіледі |
| 3.3.3 Центрифуга |  | Бұрғылау ерітіндісі жүйесі Центрифуганы және флокуляция қажет болған жағдайда флокуляциялық қондырғыны (толық) қосуға қабілетті болуы керек |
| 3.4 Бұрғылау ерітіндісін сынауға арналған жабдық |  | Бұрғылау ерітіндісін сынауға арналған жабдықтар жиынтығы, оның ішінде "Шынайы салмақпен" қысыммен ерітіндінің тығыздығын анықтауға арналған тығыздық өлшегіш-1 дана, API бойынша тығыз өлшегіш-1 дана Вискозиметр-1 дана Секундомерлер-2 дана |
| 3.5 Ұңғыма сағасынан түсу сызығы (науа) |  | - Орындаушы үшін ағын индикаторларын орнату мүмкіндігі бар және бұрғылау ерітіндісін басқаруға жауапты бір дұрыс таңдалған, оңай орнатылатын Түсіру желісі болуы керек. Түсу сызығының көлбеу бұрышы 15 градустан аспауы керек |
|  |  | - 2 " толтыру сызығы - иілусіз - толтыру сыйымдылығынан көтергіштерге дейін |
| 3.6 Химреагенттер қоймасы |  | Еуро паллеттерде химиялық заттарды сақтау мердігердің жүк көтергішінің көмегімен ұйымдастырылады. Зақымдалған немесе төгілген химреагенттерді жинауға арналған науалар тиісті дренаждық құрылғылармен/ коллекторлармен жабдықталған бүкіл аумақта қолжетімді болуы тиіс |
| 3.7 Шахталық реактивті дренаждық сорғы |  | шахтадан дірілдеткіштің қысым қорабына айдай алатын бір суасты сорғысы немесе аналогы. |
|  |  | Өнімділік: 20 а. к., кернеу 480В, түсік 4", үздіксіз қысым: 15 м / өнімділік 1,4 м3/мин, Макс. қатты бөлшектер 15 мм Жоғарыда айтылғандарға қосымша * пневматикалық жетегі бар екеуі-1×2" * 1×3 пневматикалық жетегі бар екі" сондай ақ дренаждық сорғы немесе аналог қажет |

| Код | Тапсырыс берушінің минималды талаптары |
| --- | --- |
|  | Шығарындыларға қарсы жабдық |
| 4.0 Жалпы ақпарат | Барлық жабдық API (American Petroleum Institute) стандарттарына және nace (коррозия жөніндегі инженерлердің Ұлттық қауымдастығы) mr-01-75 стандартына, күкіртсутекті орталар үшін К2 орындау стандартына сәйкес келетін қазақстандық нормаларға сәйкес келуі тиіс. Жеткізуші стандарттау министрлігінің әуе қорғанысын сөндіру және дроссельдеу желілеріне қосуда шлангтарды пайдалануға рұқсат беруі керек |
|  | Барлық позициялар үшін 10000 psi жұмыс қысымы 15000 PSI сынақ қысымына, ал RD 5000 psi 7,500 PSI сынақ қысымына сәйкес келетініне назар аударыңыз |
|  | Барлық АҚЖ қысқы ауа райы жағдайында Батыс Қазақстан бойынша (+45°C-тан -45°C-қа дейінгі күрт континенттік климат) ақаусыз операциялар үшін дайындалуы тиіс |
|  | АҚЖ блоктары мен оның компоненттерінің қысымы мен өлшемдері туралы егжей-тегжейлі мәліметтері бар сызбалар, олар өтініммен бірге ұсынылуы керек және машинада қол жетімді болуы керек API 16A / RP 53 ASTM E165 ASTM E709 және өндіруші зауыттың ұсыныстары сәйкес тексеру; АҚЖ жүйесінің 2 жылдық аралық тексерісі өтініммен бірге ұсынылуы керек және машинада қол жетімді болуы керек 5 жылдық негізгі жүйені тексеру және қысу өтініммен бірге ұсынылуы керек және машинада қол жетімді болуы керек |
| 4.1 Превенторлар блогы |  |
| 4.1.2 10000 psi (PSI) бірлігі және онымен байланысты жабдық | 10000 psi қондырғысы мен онымен байланысты жабдыққа мыналар кіреді: |
| 4.1.2.1 11"×10000 psi превенторлар блогы және онымен байланысты жабдық | Кем дегенде 11" × 10000 psi превенторларының бір блогы: |
|  | - 11" × 5000 PSI 11 " × 10000 psi төменгі фланецті қосылымы бар әмбебап превентор |
|  | - 11 " × 10 000 psi Қос плашкалы превенторы |
|  | -11 " × 10 000 psi бір плашкалы превенторы |
|  | Келесі плашкалар орнатылуы керек: |
|  | - 1 кешкіш/бітеу плашкалар жиынтығы. Мердігер станокта қарастырылған барлық құбырларды кесу үшін кесу плашкаларын растайды. |
|  | - Диаметрі 2 ⅞ "3½"бастап әмбебап плашкалардың 2 жиынтығы |
|  | - 1 жиынтық 3½" плашкалар |
|  | - Сақина превенторы үшін 1 тығыздағыш элемент |
|  | Барлық плашкалы превенторларына (ППГ) және ПУГҚА арналған қосалқы тығыздағыш элемент, сондай-ақ кесетін/соқыр дақтарға арналған қосалқы кескіш құрал болуы тиіс |
|  | АҚБ блогының жұмыс беттері үшін қолданылатын барлық эластомерлер / Пакерлер/тығыздағыш элементтер |
|  | a) мердігердің әуе қорғанысын қосу үшін барлық қажетті қосқыш катушкалар, Тапсырыс берушінің сағалық жабдығы ретінде, шахтаның үстінде дроссельдеу және кептелу желілері бар |
|  | b) Әуе қорғанысына арналған көлік сырғанақтары |
|  | c) жердегі әуе қорғанысы мен катушкаларға арналған барлық қажетті қысқыштар, Болттар, гайкалар мен тығыздағыштар, соның ішінде аузы мен Әуе қорғанысы арасындағы тығыздағыш |
|  | d) әуе қорғанысын тасымалдау жүйесі мақсатқа жарамды. |
|  | д) дроссель желісінің клапандары, оның ішінде: |
|  | - 3 1/16 " × 10000 psi қолмен басқарылатын шибер |
|  | -3 1/16" ;× 10000 PSI гидравликалық клапан және 3 1/16" дроссель желісіне қосылатын фланец/муфта. |
|  | f) өшіру клапаны, оның ішінде: |
|  | - 2 1/16 " × 10000 psi қолмен басқарылатын шибер |
|  | - 2 1/16 " × 10000 PSI гидравликалық клапан |
|  | АҚЖ блоктарының және оның компоненттерінің қысымдары мен өлшемдері туралы егжей-тегжейлі мәліметтері бар сызбалар, олар өтініммен бірге ұсынылуы керек және станок алаңында қол жетімді болуы керек |
| 4.1.2.2 Дроссель манифольд және дроссель желісі 10000 psi | 10000 psi жұмыс қысымы бар бір дроссель манифольд, оның ішінде кем дегенде: - |
|  | - 1 × 3 1/16" қолмен реттелетін бұрғылау дроссельі |
|  | - 1x 3 1/16" гидравликалық фитинг |
|  | - Дроссельдік манифольд гидравликалық фитингті Басқару тақтасы |
|  | - 3 1/16" қақпа клапандары, құбыр байлау және моноблок, 2 1/16" қақпа клапанымен және 4× 2" Fig түрімен жабдықталған. Қысым датчиктері / сорғы қондырғысы үшін 1502 муфталы Шығыс |
|  | - Виброситтердің алдында толтыру сыйымдылығы немесе қысым қорабы бар фланецті/муфталы қосылыстар және алау сызығына тікелей шығу |
|  | - Дроссель манифольдінің қысымы мен өлшемдері туралы егжей-тегжейлі мәліметтері бар сызба, ол өтініммен бірге ұсынылуы керек және машина алаңында қол жетімді болуы керек |
| 4.1.2.3 Манифольд және 10000 psi кептелу сызығы | Дыбыссыз Манифольд қол жетімді және қол жетімді болуы керек. Ол кем дегенде мыналарды қамтуы керек: |
|  | - - 3= 2 1/16"x10000psi Шибер клапандары, соның ішінде Fig түрі. 1502 сорғы блогына арналған ілінісу шығысы |
|  | - 1× 2 1/16"× 10000 psi моноблок |
|  | - 2 1/16 " × 10000 psi Fig типті муфталармен сызық. Орнатуды жеңілдету үшін 1502 |
|  | Буындардағы иілу күштерін болдырмау үшін дроссельдеу және кептелу блоктарын сызықпен туралау керек |
| 4.2 Атқыламаға қарсы жабдықтарды баскару жүйесі | RD 3000 PSI бар бір Автоматты сорғы, кем дегенде 6 станциялық басқару манифольдімен батарея жинағы, екі пневматикалық сорғы (50: 1 қатынасы), бір 50 ДЗ электр жетегі және сұйықтық резервуары бар сорғы. Құрылғы koomey TR5 типті ақаусыз реттегіштермен жабдықталуы керек. Құрылғы барлық превенторларды жауып, ашып, әмбебап және бір дақ превенторын қайта зарядтамай қайта жауып, оларды превенторлардың номиналды жұмыс қысымында жабық ұстауы керек, ал батарея қысымы кем дегенде 1200 psi қалуы керек |
|  | Орындаушы әуе қорғанысын басқару блогының мөлшері бойынша және API RP 53 сәйкес жоғарыда көрсетілген талаптарға сәйкес келетіндігін көрсететін есептеулерді қамтамасыз етсін |
|  | Аккумуляторлық блок ұңғыма сағасынан қауіпсіз қашықтықта, бұрғылау мұнарасынан қорғалған аймақта орналасуы тиіс |
|  | Әрбір қашықтағы станциядағы/панельдегі негізгі басқару блогы мен блогы резервуардағы сұйықтықтың төмен деңгейі, аккумулятордың төмен қысымы және машинаның төмен техникалық ауа қысымы бойынша дыбыстық және жарық дабылымен жабдықталған |
|  | Әуе қорғанысын басқарудың гидравликалық желілері номиналды диаметрінде кемінде 1" болуы тиіс, bop қосылыстары-отқа төзімді шлангтар, топсалы қосылыстарға жол берілмейді |
|  | - Келесі блок функциялары үшін функцияларды көрсететін және басқару элементтері бар бір бұрғылаушының Басқару тақтасы: әмбебап превентор, екі дақты превентор, дроссель желісінің клапаны, өшіру желісінің клапаны, соның ішінде: |
|  | - Заттардың құлауынан қорғау. Бұрғылау кабинасының ішінде жақсырақ |
|  | - Қашықтағы панель мұнараның еден блогы арқылы емес, жабылатын құрылғының негізгі клапандарын басқаруға арналған, сондықтан егер ол лақтырылған және өрт болған жағдайда жойылса, қашықтағы панельді әлі де пайдалануға болады |
|  | - Батарея, манифольд, компьютер және ауа қысымы туралы мәліметтер қашықтағы басқару тақтасында және негізгі блокта көрсетілуі керек |
|  | - Резервуардағы сұйықтық деңгейінің төмендігі, аккумулятор қысымының төмендігі және ауа қысымының төмендігі-визуалды және дыбыстық сигналдар ұйымдастырылуы керек |
|  | - Реттегіштер екі басқару панелінен де қашықтан басқарылуы керек |
|  | - Айналма Клапан қашықтан басқару пультінде де, негізгі басқару блогында да болуы керек |
|  | - 4 жақты клапандармен жұмыс істейтін кесу / соқыр дақтар әр қашықтағы станцияда және негізгі блокта еріксіз іске қосылудан қорғалуы керек |
|  | - Басқару блогы соңғы күрделі жөндеуден шарт басталғанға дейін 3 айдан кешіктірмей өтуі тиіс |
| 4.3 Көтергіштер мен катушкалар | ПВЛ және дәнекерленген жұқа қабырғалы құбырмен (ажыратылатын шұңқыр, сағалық науа) пайдалануға арналған көтергіштер. Көтергіштер миналарды оңай орнатуға және бөлшектеуге арналған болуы керек. көтергіштердің шартты диаметрі 11" |
|  | Барлық көтергіштер мен катушкалар әуе қорғанысының бүйірлік шығатын клапандарын немесе біліктің үстіндегі фланецті крестті орнату үшін жеткілікті ұзындыққа ие болуы керек |
| 4.4 Ұңғыма сағасының жабдықтарын орнату | Катушкаларды, көтергіштердің ұзындығын таңдауға көмектесу үшін тапсырыс берушінің шахта мен сағаның конфигурациясы туралы бірқатар мәліметтері бар |
| 4.5 Құралдар | Әуе қорғанысы мен көтергіштерді жылдам және қауіпсіз орнату үшін қолайлы соққы кілті (пневматикалық рапс) және жоғары моментті кілт |
|  | P-тығыздағышты айдау, қоректендіру және сығымдау құралдары |
| 4.6 Гидравликалық әуе қорғанысын сынау сорғысы | Пневматикалық жетегі бар бір гидравликалық сынақ сорғысы, RD 10000 psi, оның ішінде тіркеуші, манометрлер, жоғары қысымды және төмен қысымды шлангтар бар. |
| 4.7 Әуе қорғанысын сынау стенді | Сынақ стенді сынақ синглін стендке орнату мүмкіндігімен бірге блоктарды толығымен сынауға қабілетті болуы керек. |
| 4.8 Алау сызығы | Ұзындығы 50 м Ду 2 алау сызығы, тіректің биіктігі 6 м, оның ішінде қауіпсіз тұтану жүйесі және бекіту жүйесі |

| Код | Тапсырыс берушінің минималды талаптары |
| --- | --- |
|  | Аспаптар |
| 5.0 Жалпы ақпарат | Барлық манометрлер жеке датчиктерден сигналдарды қабылдауы керек (бір мақсатты). Әрбір манометр - жоғары және төмен диапазон - гидравликалық демпфермен болуы керек |
| 5.1 Бұрғылаушы посты | a) зәкірлік типтегі салмақтың бір индикаторы, 0-200 м. т., тальдық жүйенің 8 және 10 жарақтарына арналған терулері бар |
|  | b) Бір көтергіш манометр, 0-6000 psi, 100 PSI бір бөлімі, Верниер немесе сандық түрі |
|  | c) дроссель манифольдінің бір манометрі 0-10000 psi, 100 PSI бір бөлімі, Верниер немесе сандық түрі |
|  | d) бір айналмалы тахометр |
|  | e) 1-1 айналу моментінің индикаторы, әр түрлі алдыңғы жағын оқи алады |
|  | f) әрбір бұрғылау сорғысы үшін бір сорғының жүріс есептегіші |
|  | g) сорғының инсульт индикаторлары, әр бұрғылау сорғысы үшін бір |
|  | h) арқанның керілу датчиктері бар кем дегенде екі метрикалық арқан керілу индикаторы. |
|  | i) белсенді және резервтік бұрғылау резервуарларында, сондай-ақ ағып кету/түсу индикаторы және авариялық дабылы (дыбыстық және жарық) бар толтыру сыйымдылығында қалқымалары бар қора көлемін қосудың бір метрикалық жүйесі. |
|  | j) толтыру сыйымдылығы көлемінің тікелей (қалқымалы сымды тікелей қосумен) және электрондық (метрикалық) индикаторлары |
|  | k) жоғары және төмен авариялық дабылы бар бұрғылау ерітіндісі ағынының бір индикаторы |
|  | m) электрмен жабдықтауды толық тоқтатуға арналған бір авариялық ажыратқыш (дизельді қозғалтқыш өшірулі-ауа қабылдауды тоқтату клапандары) |
|  | n) бұрғылаушының басқару пультіне орнатылған кронблок (Crown-O-Matic типі) немесе лебедканың авариялық ажыратқыштары астында Таль блогының тартқышқа қарсы ажыратқыштарын іске қосу |
| 5.2 Бұрғылау кабинасы | a) сорғы қысымының, сорғы жүрісінің, Ілмек жүктемесінің, айн/мин айналу жылдамдығының, айналу моментінің және ұңғыманың жылдамдығының 7-ші қалам жазғышы немесе электронды модуль Тіркеуші |
|  | б) бұрғылау сарайының көлемін қорытындылауға арналған бір дөңгелек тіркеуші немесе электронды модуль Тіркеуші |
|  | c) кері ағын индикаторы үшін бір дөңгелек Тіркеуші |
|  | d) толтыру сыйымдылығына арналған бір дөңгелек немесе таспалы тіркеуші немесе электрондық модуль Тіркеуші |
| 5.3 Дроссель блогы | a) бір өлшеу коллекторы (жақсырақ 2" Fig түрі. 0-3000 және 0-6000 PSI (төмен қысымды газ көріністеріне көмектесу үшін) датчиктері мен манометрлері бар 1502 кроссовер), 100 PSI-ге бір бөлу, Верниер типі немесе сандық |
|  | және) бір манометр 0-1000 psi, бір бөлім 100 PSI, түрі Верниер немесе сандық |
|  | c) бір манометр 0-10000 psi, бір бөлім 100 PSI, түрі Верниер немесе сандық |
|  | d) әр түрлі диапазондағы манометрлер үшін бір қосылым ½ " қалыпты құбыр жіптері (NPT) |
|  | 5.3.a, 5.3.b және 5.3.c, дроссель манифольдіне орнатылған бір панельде біріктірілген |
|  | Ұңғымаларды бақылау операциялары кезінде шахтаға кіруді азайту үшін құбыр қысымын бақылау құрылғысы |
| 5.4 Қысым манифольд | Бір өлшеу коллекторы (2" Fig түрі. 1502, дәнекерленген муфталық шығыстар) 0-200 және 0-6000 PSI манометрлерімен (төмен қысымды газ көріністеріне көмектесу үшін), 100 PSI-ге бір бөлу, Vernier немесе сандық түрі, сондай-ақ сенсорлар. Барлық дәнекерленген қосылыстар. Сызба өтініммен бірге берілуі керек |
| 5.5 Бұрғылау сорғысы | Сорғы өшіру клапанының алдында манометрмен жабдықталған. Датчиктер гидравликалық демпфермен жабдықталуы керек |
|  | Өшіру клапанының алдындағы бір манометр (Кэмерон түрі D немесе баламасы). Бір 2" Fig түрі. 1502 әр сорғыдағы графикалық тіркеушіге арналған муфталық қосылым немесе электронды модуль тіркеушісін қосыңыз. |
| 5.5.1 Орталықтан тепкіш сорғылар | Бұрғылау алаңында пайдаланылатын кез келген орталықтан тепкіш сорғылардың тиісті диапазоны, түсік сызығында гидравликалық демпферлік манометрі болуы тиіс |
| 5.6 Бұрғылау рулеткалары, метрлер, штангенциркульдер | Мм/дюймде калибрленген екі 50-ші болат жолақ. Ұзындығы 20 м, мм/дюймде калибрленген төрт болат жолақ. Ұзындығы 5 м төрт болат таспа, мм/дюйммен калибрленген Мм/дюйммен калибрленген екі 250 мм калибрлі. Мм/дюйммен калибрленген екі 500 мм калибрлер. Ішкі және сыртқы қалыңдық өлшегіштердің екі жиынтығы 2” – 10” |
| 5.7 Манометрлер | ½ "Қалыпты құбыр жіптері (NPT) ине клапанының манометрлері, 0-200, 0-1000, 0-2000 psi, әрқайсысы төрт (4) Әрқашан жұмыс күйінде ұстаңыз |

| Код | Тапсырыс берушінің минималды талаптары |
| --- | --- |
|  | Жұмыс бағаны |
| 6. Жалпы ақпарат | Барлық жаңа құбырлар мен көтергіш жабдықтар соңғы API стандарттарына сәйкес келуі керек |
|  | Бұрғылау бағанының барлық компоненттері бірегей сәйкестендіруге ие болуы керек және сертификаттау құжаттарында және тарих парақтарында және өндіруші бекіткен. |
|  | Тапсырыс беруші құбырды сертификаттаусыз қабылдамау немесе мердігердің есебінен тағайындалған инспекциялық Тапсырыс берушіден қайта тексеруді/сертификаттауды сұрау құқығын өзіне қалдырады |
|  | ҰҚК барлық тораптары немесе басқа ұңғыма жабдықтары: шаршы, бұрылыс жіптері, шаршы айналмалы, UBT, SBT, адаптерлер, тұрақтандырғыштар, аудармашылар, (балық аулау құралдарынан басқа) және т. б. келесілермен жабдықталуы керек: |
|  | - SPEC API сәйкес ниппель қосылыстарындағы түсіру ойығы және муфталық қосылыстардағы ойық 7 39-шы басылым, 8-бөлім, 16-сурет |
|  | - барлық бұрандалар суықтай илектелген |
|  | - барлық қосылыстарда бітелуге қарсы (фосфаттайтын немесе аналогты) өңдеу |
|  | - барлық ұңғыма жабдықтары RP 7g API сәйкес балық аулау мойнымен қамтамасыз етілуі керек |
|  | АБҚ, бұрғылау құбырлары, адаптерлер, тұрақтандырғыштар және т.б. кем дегенде API соңғы сипаттамаларына сәйкес келуі керек. |
|  | Жалпы алғанда, ұзақ қызмет ету мерзімі бар барлық ұңғыма жабдықтары (СБТ, УБТ және т. б.) жаңа болуы немесе ешқашан пайдаланылмауы қажет, бірақ, ең болмағанда, пайдаланылатын ұңғыма жабдықтары жұмыс басталған күні 5 жастан аспауы керек |
|  | Бұрғылау құбыры қатаю мен босатудан өтеді және бекітілген өндірушімен жеткізіледі. Бұрғылау құлпы үшін кесілген үлгінің соққыға төзімділігі кемінде 32 Джоуль және бринелл қаттылығы болуы керек: - бетінде 285 -350 және сынақ аймағында 305 - 312. CHARPY V-Notch әдісі бойынша соққы сынағы ASTM A-370 стандартындағы процедураларға сәйкес болу үшін кем дегенде 47 Джоуль болуы керек. |
|  | Барлық жаңа құбыр өнімдері өндіруші зауытта бұрғылау құлыптарын бұрап, бұрап тұруы керек. |
|  | Тексеру үшін осы Техникалық сипаттаманың жұмыс көлемін, жасын, қатты қаптамасын және пластикалық жабынның ерекшелігін қараңыз. UBT, бұрғылау құбырлары, адаптерлер, тұрақтандырғыштар үшін сынақ сертификаттары Тапсырыс берушіге берілуі керек |
|  | Пластикалық жабынның 25% - дан астамы жоқ бұрғылау құбырын қолдануға рұқсат етілмейді. Барлық бұрғылау құбырлары SC5 DS-1 стандартына сәйкес премиум сынақтан өтуі керек |
| 6.1 СБТ Ø73мм және Ø60мм болат бұрғылау құбыры 7"және 5" бағанның ішінде жұмыс істеуге арналған | жаңа бұрғылау құбыры оның ішінде: |
|  | Түрлерін Тапсырыс беруші алдын ала мақұлдауы керек |
|  | Үйкеліс дәнекерленген бұрғылау құлыптары, API спецификациясына сәйкес материал. 7, оң жақ жіп. |
| 6.2 Құбырлар | Әрқайсысының ұзындығы 1,5 м, 3 м және 4,5 м болатын 3 Құбыр, 6.4 спецификациясы бар, бірақ арматураны қажет етпейді |

| 6.3 АҚБ (Ауырлатылған бұрғылау құбырлары) |  | Spec 7 API-де көрсетілгендей диаметрлер, өлшемдер және қосылыстар |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ақаулары бар АҚБ муфталарының барлық қосылыстары жаңа муфталармен ауыстырылады немесе, мүмкін, олардың ұзындығы API-ге сәйкес ең төменгі шектерден азаймаған жағдайда қайта кесіледі. Қайта кесуді айналмалы бұрғылау бағанының элементтерін шығаратын беделді өндіруші жүргізеді және ол № 7 API стандартының бекітілген ұйымдарының тізімінде. |
|  |  | АҚБ көтергіш бұрандалы тығындармен жабдықталуы керек. Манипуляциялық құрылғылар манипуляциялық жабдықтар тізіміне сәйкес жеткізіледі |
|  |  | АҚБ тірек бортиктермен қамтамасыз етілуі керек. Жоғарғы тірек буртикасының ауданы Суық илектелген болуы керек. Манипуляциялық құрылғылар манипуляциялық жабдықтар тізіміне сәйкес жеткізіледі |
|  |  | Егер мердігердің қолданыстағы АҚБ қорында элеваторға бұрмаланған АҚБ болса, бұл жағдайда Орындаушы ҰҚК-нің толық өлшемді тораптары үшін келетіннен басқа қолайлы элеваторларды жеткізеді |
| 6.4 Жетекші құбыр | Жоғарғы жетек жүйесі жақсырақ. Егер жоғарғы жетек берілсе, мердігер өз базасында тағы бір немесе төртбұрышты резервте ұстауы керек. Бірақ квадрат сөйлем жағдайында: квадратпен жұмыс істеу үшін келесі конфигурация қолданылады:: 1. Шаршы 2. Шаршы клапандар (шар клапандары) 2 дана (жоғарғы және төменгі) |
|  | Квадрат айналдырғыш (жақсырақ) Inter. A6-C2 құралы немесе аналогы, кері жылдамдықпен және жұмыс аудармашыларымен толықтырылған. |
| 6.5 Үлгілер | Барлық шаблондар толық болуы керек және жеңіл немесе пластик жабыны бар шығару үшін екі ұшында стандартты сым балық аулау мойынымен жабдықталуы керек |
| 6.6 Құбырларды тазартуға арналған жәрмеңкелер | 2 ⅞ сыртқы сүрткіштер сәйкес келетін шұңқырларға сәйкес келеді |
|  | 3 ½ айналмалы шұңқырларға сәйкес келетін сыртқы сүрткіштер |
| 6.7 Сынақ аудармашылары | - 1 дана NC38 емізік × муфта, ұзындығы 1 фут, 1 "тығын сынағышы бар түсіру тесігі бар |
|  | - - 1 дана сорғы аудармашысы, NC 38 муфта/емізік қосқыштары бар 5000 psi, бүйірлік муфта шығысы 2" |

| Код | Тапсырыс берушінің минималды талаптары |
| --- | --- |
|  | Құбырлармен жұмыс істеуге арналған құралдар |
| 7 Жалпы ақпарат | Барлық манипуляциялық және көтергіш жабдықтар қажетті API сипаттамаларына және Шартта көрсетілген Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келуі керек. Пневматикалық жүкшығырлар үшін және машинаның еденінде қолданылатын барлық карабиндер болт пен гайкамен емес, бұрандалы типті болуы керек |
| 7.1 Ағыту тақтасы | Айналмалы үстелге сәйкес келетін үш бұрышты қашаулардың лапель тақтасы |
| 7.2 Бұрғылау бағанына арналған сыналар | - СБТØ60мм немесе СБТ Ø73мм (сыртқы муфтаның диаметрі 85,4 мм) немесе СБТ аналогтары үшін 7" және 5"корпустың ішінде жұмыс істеуге арналған API сыналарының 2 жиынтығы |
|  | - NCT 3½ " үшін 2 API сыналар жинағы |
|  | - - NCT 27 үшін API сыналарының 2 жиынтығы" |
|  | - 2⅞", 3 ½ "кірістірулермен жабдықталған 1 пневматикалық сыналар жиынтығы. Тапсырыс беруші CAVINS "Advance" Автоматты өрмекшілерін немесе олардың аналогын мақұлдады |
|  | - 2⅞ NCT үшін 1 API сыналар жинағы (балғамен жұмыс істеу үшін) |
|  | Тапсырыс беруші varco сыналарын немесе олардың аналогын мақұлдады |
| 7.3 UBT қауіпсіздік қысқышы | - 2 дана реттелетін UBT қысқыштары |
| 7.4 СБТ элеваторлары | - 2 дана орталық ысырмасы бар элеваторлар, жүк көтергіштігі 130 тоннадан кем емес |
|  | - 18°конустық СБТ бір түтікшелерін сүйреуге арналған 2 дана сына элеваторы |
|  | Тапсырыс беруші varco элеваторларын немесе олардың аналогын мақұлдады |
| 7.4.1 НКТ элеваторлары | - 3 ½ " НКТ үшін орталық ысырмасы бар 2 дана элеватор, жүк көтергіштігі 150 тонна |
|  | - 2 дана орталық ысырмасы бар элеваторлар 2 ⅞ " ҰКТ, жүк көтергіштігі 75 тонна |
|  | - 2 дана сына элеваторлары 2 дана үшін орталық ысырмасы бар |
|  | - - 3 1" 95S жоқ, жүк көтергіштігі 150 тонна үшін орталық ысырмасы бар 2 дана сына элеваторлары |
|  | - - 2 дана 31" НК 95S бір түтікшелерді сүйреуге арналған элеватор, 3 тоннаға дейін (НКТ тасымалдау) |
|  | Тапсырыс беруші varco элеваторларын немесе олардың аналогын мақұлдады |
| 7.4.2 УБТ элеваторлары | Егер мердігердің қолданыстағы УБТ қорында элеваторға арналған УБТ болса, бұл жағдайда мердігер ҰҚК-нің толық өлшемді тораптарына сәйкес келетін элеваторларды жеткізеді. |
|  | UBT үшін корпустың элеваторын қолданған жағдайда, Ысырма қосымша түйреуіштермен бекітілуі керек. |
| 7.5 Көтергіш | 2 ¼ x 132 " элеваторлық штроптардың бір жиынтығы, жүк көтергіштігі кемінде 210 тонна. |
| 7.6 Құбырлармен жұмыс | Гидравликалық кілттің Өлшем диапазоны 27-3 3-тен 5-1-ге дейін Максималды айналу моменті 15000 фут/фунт (20,340 Нм) NCT 2⅞, 3 ½ " төмен және көтерілу үшін, NCT бұрау және бұрау үшін қолайлы момент диапазоны бар: 3 ½ Tenaris Blue 9.2 ppf T-95, - Минимум: 3620 фут-фунт - Оңтайлы.: 4020 фут-фунт - Максимум: 4420 фут-фунт |
| 7.7. Гидравликалық кілт | Бұрау үшін жасалған бір кері пневматикалық бұрғылау кілті. Varco SS-10 немесе 2 7/8- 5 ½ - ге дейінгі бұрғылау құлыптарына балама. |
| 7.8 әмбебап машина кілті | Жеткізілген барлық кілттер үшін босату сәті бұралудың бастапқы сәтінен асып түсетінін ескеру қажет. Кілттің суспензиясы мен тепе-теңдігінің дизайны оны бір адамның оңай пайдалануын қамтамасыз етуі керек. |
|  | Әрбір кілт үшін кәдімгі және ұзартқыш суспензия тұтқалары болуы керек, UMC тұтқалары қолдар мен саусақтардың жарақаттануын болдырмайтындай етіп орналастырылуы керек. |
|  | 55000 фут-фунт айналу моменті бар бір өте ауыр қол кілті 5 "- тен 10" - ға дейін |
|  | Құбырлармен жұмыс істеу үшін 35000 фут-фунт номиналды моменті бар бір қол кілті 2 2 "- 5" |
| 7.9 UBT көтергіш аудармашылары | Барлық UBT көтергіш аудармашыларында элеваторға арналған ойықтар болуы керек (иық 18 градус) |
| 7.11 Көтергіш қапсырмалар (қақпақтар) | Жеткізілетін UBT және қашауларға арналған сертификатталған құйылған болат көтергіш қапсырмалар болуы керек. Ұңғыманы бақылау мақсатында қапсырмалардың толық өтуі болуы керек |
|  | - NC38 муфталы жіпке арналған 2 дана - 3 тоннаға дейін |
|  | - 3 тоннаға дейін nc38 ниппель жіптері үшін 2 дана |
|  | - 3 ½ " 95s, 3 тонна муфталы жіпке арналған 2 дана |
|  | - REG муфталы жіп үшін 1 дана 3 ½ " 3 тоннаға дейін |

| Код | Тапсырыс берушінің минималды талаптары |
| --- | --- |
|  | Төтенше құралдар |
| 8.0 Общие сведения | Барлық апаттық жабдықта RP 7g API-ге сәйкес кернеуді босату функциялары болуы керек, яғни емізік пен муфтаның ағызу және түсіру ойықтары |
|  | Алдын ала аудит шеңберінде мердігер өзінің Мердігерге тиесілі барлық заттарды және оның жалға алынған ұңғыма жабдықтарын ұстау қабілетін көрсететін матрицаны ұсынады. ҰҚК-нің кез-келген жетіспейтін компоненттерін Тапсырыс беруші жалға алады және оған байланысты барлық шығындар мердігердің есебінен төленеді. |
|  | Барлық аулау жабдықтарын API логотипі бар жарамды сертификаттың көшірмесін ұсына отырып, уәкілетті API өндірушісі жасауы керек. |
| 8.1 Овершот | Барлық өлшемдегі бөшкелер/корпустар ішіндегі мердігердің барлық жабдықтарын ұстауға арналған Овершот. Bowen FS series 150/70 немесе баламасы, оның ішінде келесі керек-жарақтар: |
|  | a) тығыздағыштар, басқару элементтері және маршрутизаторлар |
|  | b) спиральды және себет ұстағыштары |
|  | c) ұзартқыш аудармашылар (ұзындығы 48") |
|  | d) ұңғыма оқпанының әртүрлі мөлшеріне арналған габаритті емес және кәдімгі иілген бағыттағыштар |
|  | Шамадан тыс түсіруге арналған керек-жарақтар мердігердің ұңғыма жабдықтарын ұстауға қажетті барлық өлшемдерді қамтуы керек, соның ішінде ұңғымада берілгеннен аз" |

| Код | Тапсырыс берушінің минималды талаптары |
| --- | --- |
| 9.0 | Көлік және көтеру жабдықтары |
| 9.1 Жалпы ережелер | Көтеру жұмыстары үшін тек сертификатталған, тіркелген, үнемі тексерілетін және сыналатын көтеру жабдықтары тиісті қауіпсіз жұмыс жүктемесі мен күйімен қолданылады |
|  | Мердігер түсті кодтау жүйесіне және жүк көтергіш жабдыққа техникалық байқау жүргізу туралы Тапсырыс берушінің рәсіміне сәйкес келуі тиіс. Егер мердігердің қолданыстағы рәсімі осы рәсімге қарағанда қатаң болса, оны Тапсырыс беруші өкілінің алдын ала мақұлдауымен пайдалануға болады |
|  | Барлық карабиндер болт пен гайкамен емес, бұрандалы типтегі болуы керек машинаның еденінде/үстінде тек бір бөліктен тұратын карабиндерге рұқсат етіледі |
|  | Қауіпсіздік құлпы жоқ ілмектерге жол берілмейді |
|  | Кранды, жүк көтергішті және Бульдозерді тек осындай көлік құралына жарамды рұқсаты/лицензиясы бар қызметкерлер ғана пайдаланады. |
|  | Крандар, жүк көтергіштер ҚР Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 359 бұйрығының талаптарына сәйкес болуы тиіс |
|  | Жүк көтергіш механизмдерді пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы. |
|  | Осы Шарт бойынша жеткізілетін барлық көлік құралдары ҚР Жол қозғалысы ережелеріне сәйкес болуы тиіс |
|  | Барлық көліктер мердігер компанияның логотипімен нақты белгіленуі керек |
|  | Ұңғыма алаңындағы барлық материалдарды, жабдықтарды, қорларды және мердігер мен Тапсырыс берушінің персоналын тиімді және қауіпсіз жылжыту үшін барлық қажетті көлік және көтеру жабдықтары мыналарды қамтиды, бірақ олармен шектелмейді: |
| 9.2 Ауысым кабинасы | Мердігер қызметкерлеріне арналған бір жабық ауысым кабинасы |
| 9.3 Тапсырыс берушінің өкілдеріне арналған жол талғамайтын көліктер | 5 орынмен, ABS, ESP, кондиционермен, кем дегенде 5 қауіпсіздік жастығымен, қолмен беріліс қорабымен, қысқы және жазғы резеңкемен, аудиожүйемен жабдықталған 24/7 бір толық жетекті пикап + жүргізуші, логистика бойынша Тапсырыс берушінің өкілі пайдалану үшін, машинамен байланысты күнделікті тасымалдау үшін, оның ішінде персоналды ауыстыру және т.б. Автокөлік жаңа немесе 3 жылдан аз және 50 000 км-ден аз, БСМ-мен жабдықталған (iVMS борттық бақылау жүйесі). |
| 9.4 Кран/жүк көтергіш туралы жалпы мәліметтер | Келесі орнатылған және жұмыс істейтін құрылғылармен жабдықталған қауіпті аймақтарда рұқсат етілген дизельді қозғалтқыштары бар кран және жүк көтергіш: |
|  | а) пайдаланылған жалын сөндіргіш b) айналымнан асқан кезде автоматты өшіру клапаны c) герметикалық картер d) ауаны қабылдаудағы Автоматты қашықтан өшіру құрылғысы e) төмен май қысымын өшіру құрылғысы f)отынды өшіру клапаны (механикалық және автоматты) g) желдеткіштің антистатикалық жетек белдігі h) кері қозғалыстың дыбыстық және жарық дабылы i) тәуліктің қараңғы уақытында қозғалу үшін жеткілікті бас және артқы жарықтандыру j) қауіпсіздік белдіктері |
| 9.5 Кран | Бір телескопиялық/гидравликалық кран жүк көтергіштігі 25 тоннадан кем емес мердігердің және Тапсырыс берушінің барлық ауыр жабдықтарын өрескел жерлерде жылжыту үшін; оның ішінде қауіпті аймақта жұмыс істеуге арналған керек-жарақтар: кронблокты қорғау құрылғысы, дөңгелек диаграммалар және жебеге орнатылған салмақ индикаторы, блоктың соңын шектегіштер |
| 9.6 Жүк көтергіш | Бір тиегіш жүк көтергіштігі мин. 5 т, өрескел жерлерде жұмыс істеуге жарамды, оның ішінде қауіпті аймақта жұмыс істеуге арналған керек-жарақтар, телескопиялық тиеу конвейерімен жабдықталған. Қойма шанышқыларына міндетті түрде тыйым салынады |
|  | Келесі жабдықталған тиегіш: a) жылжу кезінде құбыр элементтерін бекітуге арналған гидравликалық жүк кронштейні (немесе құралы) b) Өндіруші зауыттан стингер / жүк ілгегі c) қар тазалағыш шөміш |
| 9.7 Қызметкерлерге арналған көтергіш бесік | Тиісті инспекциялар болған кезде тиісті бекіткіш құрылғысы бар кем дегенде 450 кг дейінгі кранға арналған сертификатталған көтергіш бесік |
| 9.8 Жүк көтергіш жабдықтардың тізілімі | Крандар мен жүк көтергіштердің тізілімі, соның ішінде |
|  | - техникалық қызмет көрсету кестесі |
|  | - төсемдерді тарту / алу жиілігі |
|  | - тексеру / сертификаттау өшіру шамадан тыс жүктеме кезінде |
|  | - шиналардың жай-күйін, жарықтандыруды, кері жүріс дабылын бақылау |

| Код | Тапсырыс берушінің минималды талаптары |
| --- | --- |
| 10.0 Жалпы ақпарат | Барлық тұрғын вагондар дыбыс оқшаулағышпен және жерге тұйықталумен жабдықталуы тиіс. Барлық Қос төсектерде жоғарғы төсекке баспалдақтар болуы керек. Сумен жабдықтау және кәріз жүйесі қысқы жағдайларға дайын болуы керек Тапсырыс беруші Батыс тағамдарымен толық тамақтануды қабылдады. |
|  | Электр қуаты: 220В / 50Гц айнымалы ток |
|  | Жеткізілетін тұрғын вагондарды жинау мердігердің жауапкершілігі болып табылады және оның есебінен жүзеге асырылады |
| 10.1.1 Бұрғылау алаңындағы тұрғын вагондар | Жатын бөлме кем дегенде бөлінген жүйемен/жылытқышпен, жарықтандырылған кереуеттермен, бүйірлік үстелмен, үстелмен, креслолармен, сөрелері, кілемдері, перделері бар екі есік шкафымен немесе сол сияқты перделермен, москит торымен жабдықталуы керек. Жуынатын бөлме кем дегенде душ кабинасымен, дәретханамен, су ыдысымен, ыстық су қазандығымен, раковинамен және айнамен, сорғыш желдеткішпен, соның ішінде қағаз сүлгімен, сұйық сабын диспенсерімен және т. б. жабдықталуы керек. Су ыдысы мерзімді санитарлық өңдеуден өтуі керек. Кеңсе кем дегенде тартпалары бар үстелмен, бөлек типтегі кондиционермен/жылытқышпен, айналмалы орындықпен, қосымша үстелмен, тоңазытқышпен, екі қосымша орындықпен, сөрелері бар екі есік шкафымен, жәшіктері бар сақтау шкафымен жабдықталуы керек. Тапсырыс берушінің кеңсесі микротолқынды пешпен, пешпен және шай/кофе дайындауға арналған керек-жарақтармен, әр электр құрылғысы үшін бөлек белгілермен жабдықталуы керек. Кернеу тұрақтандырғыштары мен жүйелері кеңселер үшін түрлі-түсті лазерлік принтермен және көшіргішпен қамтамасыз етілуі керек. Өрт қауіпсіздігі ережелеріне сәйкес болуы керек. |
| 10.1.1. Химиялық зертхана | Мердігер ұсынған зертхана мердігердің су құбыры мен дренаж жүйесіне қосылуы керек. |
| 10.1.2 Бригадаға арналған үй-жайлар | Пеш, Асхана үстелі, орындықтар, кофеқайнатқыш, тоңазытқышы бар Буфет. №Өрт қауіпсіздігі ережелеріне сәйкес болуы тиіс Сонымен қатар, жұмыс киімдері мен арнайы аяқ киімдерді кептіруге арналған кептіргіш болуы керек. |
| 10.2 Тұрғын лагерь алаңы | (Опция ретінде Тапсырыс беруші Тапсырыс беруші жіберген қызметкерлерге және мердігердің қызметкерлеріне мердігердің есебінен Тапсырыс берушінің вахталық лагерінде орналасқан қонақүйде тұрғын үй бере алады). |
| 10.2.1 Мердігер Қызметкерлері | Тұрғын үй вагондары, олардың әрқайсысында мердігер қызметкерлерін орналастыру үшін ванна бөлмесімен бөлінген 2 жатын бөлме бар. Әр жатын бөлмеде кондиционер/жылытқыш, 2/4 төсек, төсек жанындағы жарықтандыру және сөрелері бар 2/4 шкаф болуы керек. |
| 10.2.2 Асхана | Кем дегенде 20 адамға арналған асхана, кондиционері/жылытуы бар, үстелдері, орындықтары, мұз жасағышы және шыны есік тоңазытқыштары бар |
| 10.2.3 Асхана | 40 адамға дейін тамақ дайындауға арналған ас үй, барлық қажетті ас үй құралдарымен және құрғақ қоймамен жабдықталған. Өрт қауіпсіздігі ережелеріне сәйкес болуы керек. |
|  | Пісіру беттері тегіс және оңай тазалануы керек. |
|  | Жазғы/қысқы жағдайларға қолайлы кондиционер/желдету. Барлық есіктерде / терезелерде 1,41 мм ұяшық торлары орнатылған. |
|  | Ас үйде сұйық қол сабыны мен қол сүлгілері (қағаз) болуы керек. |
| 10.2.4 Кір жуу | 40 адамға дейінгі заттарды жууға арналған кір жуатын орын, жұмыс киімін де, жеке киімді де жууға және кептіруге арналған барлық қажетті құралдармен жабдықталған. Өрт қауіпсіздігі ережелеріне сәйкес болуы керек. |
|  | Егер Мердігер кір жуу қызметін жалға алуды жоспарласа, онда тапсырыс беруші өкілдерінің жұмыс киімдері де мердігердің жұмыс киімімен бірге жуылуы керек.мердігердің есебі. |
| 10.2.6 Демалуға арналған тұрғын вагон | Кондиционері/жылытуы, теледидары, үстелдері мен орындықтары, проекторы және экраны бар демалуға арналған тұрғын вагон. Өрт қауіпсіздігі ережелеріне сәйкес болуы керек. |
| 10.2.7 Азық-түлік және су қоймасы | Блокты мұздатқыш / Тоңазытқыш / Құрғақ Қойма және суды сақтау жүйесі |
| 10.2.8 Лагерь генераторлары | Жанармай багымен жабдықталған қысқы нұсқадағы лагерь генераторлары. Генераторлар мен жанармай багы лагерьден кемінде 50 метр қашықтықта болуы керек |
| 10.2.9 Су ыдысы | 9.2 кестенің 12.4 кодын қараңыз. Техникалық ерекшелікке 2-қосымша. |
| 10.2.10 Кәріз жүйесі | Сондай-ақ қараңыз Техникалық сипаттамаға 2-қосымшаның 9.2-кестесінің 12.13 коды. Септикалық шұңқырларға (станокта да, лагерьде де) ағынды суларға арналған құбырлар болаттан жасалуы керек және кездейсоқ зақымданудан және қатып қалудан қорғалуы керек. Септикалық ыдыстар қоршаулар мен ескерту белгілерін қарастырады |
| 11.0 Жалпы ақпарат | Өрт сөндіру схемасы ұңғыма алаңында қолжетімді болуы және өтініммен бірге ұсынылуы тиіс. Әрбір өрт сөндіргіште оңай сәйкестендіру үшін бірегей нөмір болуы керек. Өрт сөндіргіштің түрі ықтимал жанғыш материалдың түріне сәйкес келуі керек. |
|  | Өрт жабдығы өрт қауіпсіздігі ережелеріне сәйкес болуы керек. |
|  | Барлық портативті өрт сөндіргіштер қабырғаға немесе жеке тіректерге кронштейндермен жақсы көрінуі және жер үстінде орнатылуы керек. Қосалқы өрт сөндіргіштер, картридждер және ұнтақ болуы керек. Галонды өрт сөндіргіштерге тыйым салынады |
|  | Мердігер кем дегенде келесі өртке қарсы жабдықты қамтамасыз етуі керек: |
| 11.1 Тұрғын лагерь алаңы | Тұрғын үй лагерінің аумағында мыналар болуы керек |
| 11.1.1 Төтенше дабыл | Бүкіл лагерьде естілетін бұрғылау алаңына тәуелсіз өрт дабылы жүйесі. Егер дыбыстық дабыл естілмесе, онда дыбыстық дабылды хабарлаудың қосымша құралдарын қамтамасыз ету не ҚР нормативтік-құқықтық нормаларына қайшы келмейтін персоналды құлақтандыру тәсілдерін көздеу қажет. |
| 11.1.2 Портативті өрт сөндіргіштер | ABC типті ұнтақты өрт сөндіргіш, сыйымдылығы 9 кг, арбаға орнатылған: - әрбір тұрғын вагон (сыртта) - отын сақтау алаңдары (2 дана) - генератор алаңдары (2 дана) - су тарату сорғылары (1 дана) |
| 11.1.3 Ас үйге қойылатын талаптар | Көмірқышқыл өрт сөндіргіш, сыйымдылығы 5 кг - автономды автоматты өрт сөндіру жүйесі/ мармит / газовка; - ас үй (2 дана) - электр қалқаны (2 дана) |
|  | Әр ас үйдегі екі өрт қорқынышы |
| 11.1.4 Өрт сорғысы | Тәуелсіз қуат көздері бар өрт сорғылары, жабдықталған шлангтар, барлық тұрғын вагондарға жетеді. Сорғы бір уақытта екі шлангпен қамтамасыз етуге арналған. Тез орналастыруға және күн сәулесінен қорғауға арналған шлангтарды сақтау жүйесі. Реттелетін саптамаларды қамтамасыз ету (ағын және бүрку режимі) |
| 11.2 Бұрғылау алаңы | Бұрғылау алаңында мыналар болуы керек |
| 11.2.1 Дабыл жүйесі | Өрт дабылы жүйесі - электр сиренасы-лагерьден тәуелсіз, станоктың барлық жерлерінде естіледі. Қозғалтқыштардың, бұрғылау еденінің және кеңселердің жанында іске қосу нүктелері |
| 11.2.2 Портативті өрт сөндіргіштер | ABC типті ұнтақты өрт сөндіргіш, сыйымдылығы 9 кг, кем дегенде орнатылады: - әрбір тұрғын вагонға - шеберхана аумағында (4 дана) - отын сақтау аумағында (4 дана) - the бұрғылаушы кабинасы (2 дана) |
|  | Дөңгелектердегі ABC типті ұнтақты өрт сөндіргіш, сыйымдылығы 50 кг, арбаға орнатылған: 1.) Генератор учаскесі 2.) Отын/май сақтау орны |
|  | Көмірқышқыл өрт сөндіргіш, сыйымдылығы 5 кг: - электр қалқаны (2 дана) |
|  | Қосымша ұнтақты өрт сөндіргіштер 1 дана, әр дизель генераторы үшін дөңгелектерде 50 кг. |
| 11.2.3 Өрт сорғысы | Электрлік стартері бар тәуелсіз дизельді өрт сорғысы және барлық тұрғын вагондарға дейінгі шлангтар. Шлангтарды тез орналастыру және күн сәулесінен қорғау үшін сақтау. |
| 12.1 Жалпы қорғаныс жабдықтары | Толық жинақталған алғашқы көмек жинақтары, біреуі бұрғылаушының кабинасында, біреуі бұрғылау шеберінің кеңсесінде, екеуі қоймада мөрленген |
|  | Зембіл-бұрғылаушының кабинасында тиісті көтергіш құрылғысы бар жиынтықтағы себет |
|  | Авариялық душтар ерітінді дайындау блогының бүкіл аумағында, ал көз жуу станциялары бұрғылау станогының еденінде, ерітінді дайындау блогы мен вибросит аймағында орнатылады; жазғы және қысқы ауа райы жағдайларына қолайлы. Душтар ауыз сумен қамтамасыз етіледі. Стерильді және мөрленген Көз Жуу бөтелкелері бұрғылау кабинасында және бұрғылау шеберінің кеңсесінде болуы керек |
|  | Авариялық душ кабиналары мен көз жууға арналған станциялар (кем дегенде) барлық араластыру учаскелеріне, виброситтердің жанына және бұрғылау еденіне орнатылуы керек. Станциялар ауыз сумен қамтамасыз етіледі |
|  | Төтенше душтар жазда жүйеде судың қатты температурасын болдырмау және қыста мұздату үшін суды қайта өңдеуге арналған болуы керек |
|  | Жабдық мақұлданған дизайнға ие болуы керек және оның мақсатына сәйкес келуі керек (мысалы, қорғаныс жабдықтарының танымал жеткізушісінен сатып алынған) |
|  | Ескерту белгілері мен қорғаныс қоршаулары жергілікті ережелердің талаптарына және мұнай өнеркәсібінің үздік тәжірибесіне сәйкес, орындары бар тізімді өтініммен бірге, ең болмағанда орыс тілінде ұсыну |
|  | Қызыл-ақ жолақтарға боялған жел көрсеткіштері (флюгер) тіреуішпен, Мойынтірекпен және жақтаумен толықтырылған. Әрбір жинау пунктінде (тұрғын вагондардың қарама-қарсы жағында) 1-1 дана, біреуі бұрғылау қондырғысының еденінде және біреуі бұрғылау ерітіндісінің сыйымдылығында, және әрбір персонал жинау пунктінде кемінде бір жел көрсеткіші ұңғыма алаңының барлық орындарынан көрінуі тиіс |
| 12.2 Жанармай бактары, жалпы ақпарат | 60 м3 жанармай бактары, оның ішінде: |
|  | а) құю нүктесінің типтік қосылымымен және сертификатталған калибрленген өлшеу құрылғысымен |
|  | b) минималды шығыны 30 м3/сағ танкерлерді түсіруге арналған жарылысқа қауіпсіз орындаудағы құбырлар мен сорғылар |
|  | c) ҚР нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес құю нүктесінде орнатылған жерге тұйықтау сымдары мен қысқыштар |
|  | d) деңгей индикаторы |
|  | e) желдету құбыры |
|  | f) су бұру құрылыстары |
|  | Дизельді резервуар рұқсатсыз пайдалануды болдырмау үшін сертификатталған калибрленген есептегіш пен блоктау құрылғысын қоса алғанда, таңдау нүктесін өшіруі керек |
|  | Жанармай багында ағып кеткен жағдайда дыбыстық және жарық дабылы бар екі қабырғалы ыдыс болуы керек |
|  | Жанармай жүйесі сертификатталған калибрленген өлшеу құрылғысы және орталықтан тепкіш сүзу жүйесі бар Шығыс резервуарынан тұрады |
|  | Жанармай жүйесінде бөгде адамдардың кіруіне жол бермеу үшін кез келген Шығыс мөрленеді |
|  | Сорғы мен жанармай багында дизель отынының төгілуіне жол бермеу үшін тамшылататын науалар бар |
|  | Отын жүйесінің барлық құбырлары электр өткізгіш материалдан жасалуы керек |
| 12.3 Ауыз су | Бөтелкедегі ауыз су Тапсырыс берушінің және басқа орындаушылардың немесе мердігерлердің қызметкерлерін қоса алғанда, станоктағы барлық персонал үшін қарастырылған. Алаңда бөтелкедегі ауыз су қоры үш күнге сақталуы тиіс Тапсырыс берушінің және басқа орындаушылардың немесе мердігерлердің қызметкерлерін қоса алғанда, станоктағы барлық қызметкерлер үшін ыстық сусындарды (кофе, шай және т. б.) дайындау құралдары. |
| 12.4 Шаруашылық ауыз су | Әрқайсысының сыйымдылығы кемінде 10 м3 болатын екі су ыдысы (біреуі станок алаңында және біреуі лагерьде, егер қажет болса), Ванна бөлмелеріне су беру үшін электр су сорғылары бар, құбырмен байланған. Қоректендірушілерге арналған су тек коммуналдық су құбыры желісінен алынып, арнайы су автоцистернасымен тасымалдануы тиіс. Резервуарларды тазартуға және дезинфекциялауға арналған құралдар көзделуге тиіс. Контейнерлер + 45°C-тан -45°C-қа дейінгі өткір континенттік климат жағдайында жұмыс істеуге дайын болуы керек |
| 12.5 Қоймалар | Жабдыққа, материалдарға және мердігер мен Тапсырыс берушінің қосалқы бөлшектеріне арналған станоктың жұмыс орнындағы қоймалар. Тапсырыс берушінің қоймасы жабық сөрелері, жарықтандыруы және т.б. бар ұзындығы кемінде 10 фут контейнер болуы керек. |
|  | Тапсырыс беруші жеткізетін қашауларға, сағалық жабдық элементтеріне және т.б. арналған тасымалдау платформасы. Дизайн Тапсырыс берушінің өкілімен дайындалғанға дейін келісілуі керек (ұсынылған Өлшем кемінде 6м×2,45 м×1м) |
| 12.6 Дәнекерлеу жабдықтары | Қуаты 300А бір портативті электр дәнекерлеу машинасы. |
|  | Екі оттегі және ацетилен оттығы. |
|  | Оттегі мен ацетилен цилиндрлеріне арналған арнайы тірек. |
|  | Ацетилен-оттегі блоктары реттегіштер мен газ кескіштердегі тексеру клапандарымен жабдықталады |
| 12.7 Шеберхана | Негізгі механикалық жұмыстарға арналған станок алаңындағы шеберхана, соның ішінде: жұмыс үстелі, үстел үсті және қолмен тегістеу және кесу құралы, үстел үсті және қолмен бұрғылау, қол құралдарының кең және стандартты жиынтығы |
| 12.8 Қысымды жуу | 2 (екі) ағынды су ағыны станциялары кемінде 10 л/ мин, ыстық судың қысымы 200 бар, жарылыс қаупі бар аймақтарда пайдалану үшін ұшқын қауіпсіз. |
| 12.9 Қысымды жуу жалғасы | Бір қысымды жуғыш дірілдеткіш үшін, ал екіншісі бұрғылау қондырғысының еденіне және басқа жерлерге қолданылады. Бұрғылау алаңында 25 метрлік шланг пен тапанша қажет |
| 12.10 Вакуумдық ерітінді тазартқыш | Қажет етпейді |
| 12.11 Прожекторлар | Алты портативті прожектор (әрқайсысы 1000 ватт), әрқайсысы ұңғыма алаңының кез-келген жерінде пайдалану үшін қол жетімді ұзындықтағы кабельмен және дұрыс емес аймақ талаптарына сәйкес келеді |
| 12.12 Қол құралдары | Машинаның еденге арналған қол құралдары, соның ішінде Розетка кілттері, метрикалық және британдық СИ-мен толық жиынтықтар, балғалар, бұрағыштар, құбыр кілттері, перкуссиялық кілттер, тізбекті кенелер, реттелетін кілттер, қашаулар, фитинг кілттері, қысқыштар, мүйіз және қақпақ кілттері (метрикалық және британдық СИ), файлдар, сым щеткалары, аралар, пассатаждар, сынықтар, балға кілттері, баспалдақтар және т.б. |
| 12.13 Септиктер | Көлемі шамамен екі жабық септик. 20 м3 әрқайсысы (біреуі бұрғылау алаңында және біреуі лагерьде) шаруашылық - тұрмыстық және ағынды суларды жинау үшін жерге батырылуы керек. Вакуумдық автоцистернаға қол жеткізуді көздеу, ыдыстарды тазалау және дезинфекциялау құралдарын көздеу. |
|  | Жазғы және қысқы ауа райы жағдайларына жарамды шаруашылық - тұрмыстық және сарқынды суларды жинауға арналған қолайлы құбыр |
| 12.14 Байланыс | Мердігер мен Тапсырыс берушінің ақпарат алмасуына арналған Телефон және электрондық пошта |
| 12.15 Майлау материалдарын сақтау | Мердігер мен Тапсырыс берушінің майлау материалдарына арналған тиісті қойма құрылыстары (май жинағыш, ескерту белгілері, бөгде адамдардың кіруінен қорғау, т. б.) |
| 12.16 Қалдықтарға арналған Контейнер | Бұрғылау алаңында және лагерьде қалдықтардың әрбір түріне арналған контейнерлер (ҚТҚ, ЖБО, майланған шүберек, пайдаланылған май, ластанған топырақ және т. б.) |
| 12.17 Шамдар | Кем дегенде алты жарылысқа төзімді электр шамдары. Олардың екеуі Тапсырыс берушінің өкілдеріне бөлінген |
| 12.18 Қашықтан басқару клапанының жетегі | Бұрғылау еденінен түтік суспензиясында кері қысымды реттеу клапанын (НКТ) және екі жақты әсер ететін тексеру клапанын орнатуға арналған өзек |
| 12.19 Құбыр контейнері | Тасымалдауға және сақтауға арналған мердігердің барлық құбыр өнімдеріне арналған контейнерлер |
| 12.20 Бу қондырғысы | Станоктың қажетті жабдықтарын, атап айтқанда станоктың еденін, виброситті, шахтаны, бұрғылау ерітіндісін араластыру учаскесін, штуцерлік манифольдты, құбырларға арналған тіректерді, бұрғылау ерітіндісінің резервуарларын, шеберханаларды және т.б. жылыту үшін ыстық су/бу құбырлары арқылы беруге жеткілікті қуаты бар 2 бу қондырғысы. |
| 12.21 Ыстық ауа үрлегіш | 2 (екі) ыстық ауа үрлегіші көтергіш негізге және бұрғылау алаңына жеткілікті ыстық ауа беру үшін (тұтынушы TIOGA жүйесін қалайды) |
| 12.22 Қосымша жеке қорғаныс құралдары | 20 толық жиынтық құрал индеведуальды қорғаныс, мысалы: астарлы дулыға, көзілдірік (күндіз-түні), қысқы және жазғы курткалар, комбинезондар, жазғы және қысқы етіктер, резеңке етіктер және төтенше жағдайларға арналған қолғаптар. 20 жиынтық жеке қорғаныс құралы: дулыға, қорғаныс, шапан, резеңке етік және келушілерге арналған қолғап бұрғылау шеберінің кеңсесінде сақталуы керек |
| 12.23 Бұрғылау ерітіндісінен металды кетіруге арналған Магнит | Bowen типті екі магнит (ұзындығы 3 фут) виброситтердің алдындағы қысым қорабында көлденеңінен орнатылған |
| 12.24 Айналым бастары | "Lo-Torq" клапаны бар бір циркуляциялық бас, Halliburton типі, RD 5000 PSI, 3 ½ дюймдік IF төмен емізік және 2" қосылатын гайка (fig типі. 1502) жоғарыда. (Тапсырыс берушінің талабы бойынша) |
| 12.25 Бұрандалы майлау материалдары | SPEC 7 API талаптарына сәйкес жұмыс бағанының элементтеріне арналған бұрандалы майлау материалдары, F қосымшасы "иық тірегі бар айналмалы қосылыстар үшін ұсынылатын бұрандалы майлау материалдары" және DEA 47 (E)"экологиялық қолайлы бұрандалы майлау материалдары" |
| 12.26 Калибрлер | Ішкі және сыртқы калибрлі сақина 0-10"диапазонында. Қашауларға арналған сақиналы калибрлер |
| 12.27 Жанармай | Отынды станоктың орнын ауыстыруды қоспағанда, пайдалану үшін Тапсырыс беруші қамтамасыз етеді. |
| 12.28 Қалдықтарды сақтауға арналған ыдыстар | Бөлек және тәуелсіз сыйымдылықтар тікбұрышты пішінді, қалдықтарды уақытша сақтауға арналған Ашық үстіңгі жағы 2 дана x 40 м3, сорғы қондырғысына қосылу мүмкіндігі бар жалпы көлемі 80 м3 (поз. 2.6) -Ұңғымаларды күрделі жөндеу және ұңғыманы сынау/аяқтау процесінде пайда болатын қалдықтары бар ыдыстар мен контейнерлерге еркін қол жеткізу. |
| 12.29 Портативті Үрлегіштер / жәндіктерге қарсы Желдеткіштер | Ұңғыманың аузында және жарылғыш аймаққа жарамды бұрғылау қондырғысының еденінде жұмыс істеу үшін диаметрі 48 дюйм, 5 а. к. болатын үш портативті жәндіктерді айдау желдеткіші қорғаныс қоршауларымен бірге келеді |

| Әрбір ұңғыма бойынша тізбеге сәйкес жеке актілер жасалады. | 1. Ұңғыма салу туралы Акт. 2. Жұмысты ұйымдастыру жоспары. 3. Ұңғыма объектісін игеру және игеру бойынша тексеруге тапсыру актісі. 4. Ротор үстелінен жер бетіне дейінгі қашықтықты өлшеу туралы Акт. 5. Жұмысты бастау туралы Акт. 6. Превенторды қысу актісі. 7. Цемент көпірлерін бұрғылау актілері және жарылыс пакерлері. 8. Перфорация аралықтарының аймақтарын оқшаулау (цементтеу) туралы актілер. 9. Оқшаулағыш Пакер мен цемент көпірін орнату туралы актілер. 10. Цемент көпірін қысу актілері. 11. Перфорация актісі. 12. ҰБТ шарасы. 13. Сұйықтық деңгейін шайқау әрекеті. 14. ТҚӨ (СҚО) өткізу жөніндегі жұмыс жоспары. 15. Жерасты пайдалану ұңғыма жабдығын түсіру туралы Акт 16. ТҚӨ (СҚО) өткізу туралы Акт. 17. Ұңғыманы сығымдау туралы Акт. 18. ГАЖ және ГДИС өткізу туралы Акт. 19. ГАЖ және ГДИС қорытындысы. 20. Сұйықтықтың меншікті салмағын өлшеу актісі. 21. Ұңғыманы сөндіру туралы Акт. 22. Игеру кезінде ұңғыма сұйықтығы мен газды өндіру туралы Акт. 23. Ұңғыманы игеру және игеру бойынша ревизия бойынша есеп. 24. Жұмыстарды аяқтау туралы Акт. 25. Ұңғыманы Тапсырыс берушіге тапсырар алдында оны сағасына орнатқаннан кейін фа-ны сығымдау актісі. Ұңғымалардағы жұмыстар аяқталғаннан кейін ұңғыманың ісін 4 данада және сыртқы тасымалдағышта (CD диск немесе флэш-дискілерде) 2 данада қатты мұқабада ұсыну қажет. Ескертпе: ұңғымаларда жұмыстарды жүргізу кезінде осы тізбеге кірмейтін қандай да бір жұмыстар орындалған жағдайда жұмыстардың барлық осы түрлеріне қосымша актілер жасалады және егер бұл ережеге қайшы келмеген жағдайда төленуі мүмкін. Әйтпесе мұндай жұмыстарға ақы төлеу жүзеге асырылмайды. |
| --- | --- |

№ 3 қосымша

техникалық сипаттамаға

№ 4 қосымша

техникалық сипаттамаға

М / р Урихтау ұңғымасы сағасының үлгілік сызбасы

Техникалық шарттар

1. Жер бетінен құбыр клапанының осінің ортасына дейінгі қашықтық 68-71 см аралығында болуы керек.

2. Бағанаралық кеңістіктің түтіктері диаметрі Ø15 мм болуы керек, жіксіз металл құбырдан жасалған және жер бетіне кемінде 20 см биіктікке шығарылуы керек.

3. Шахтаның ішінде еріген суды сору үшін шұңқыр салынуы керек. Өлшемдері: Ø=590мм, h=30см.

4. Шахтаның өлшемдері: L=300 см; В=200 см, h=200 см.

5. Құбыр және құбыр желісінде манометрі бар үш жақты кран астында 2 (екі) аспаптық фланец көзделген.

6. Құбыр желісінде Термо қалтасы бар термометрге арналған 2 (екі) аспаптық фланец қарастырылған. Шамамен.: Қарқын. фитингке дейін және фитингтен кейін.